| 初中物理 | 焦耳定律的计算 |
| --- | --- |

（答题时间：20分钟）

1. 用焦耳定律公式Q＝ I2Rt计算电流产生的热量，这个公式适用于（    ）

A. 纯电阻性用电器，如白炽灯、电炉等     	B. 电动机、电风扇等家用电器

C. 电解、蓄电池充电等                   	D. 对任何用电器都适用

2. 某导体的电阻是2Ω，通过2A的电流时，1min导体产生的热量是（    ）

A. 4J 		B. 8J 		C. 240J 		D. 480J

3. 电炉丝断了，去掉1/5后，仍然接在原来的电源两端，则在相同时间内产生的热量与原来产生的热量之比为（    ）

A. 5 ：4        B. 1 ：5         C. 5 ：1        D. 4 ：5

4. 阻值为R的电阻丝，接到电源上，6 min可将一杯水烧开。现在用两个相同的电阻丝串联起来，仍接到原来的电源上，烧开同样一杯水，需要的时间是（    ）

A. 12 min           	B. 6 min

C. 3 min            	D. 4 min

5. 养鸡场有一台电热孵卵器，其电阻为110Ω，在额定电压下工作，通过孵卵器的电流是2A，那么该孵卵器10s产生的热量为______Ｊ。

6. 有两个电阻R1＝6Ω，R2＝9Ω。若把两个电阻R1、R2串联在电路中，在相同的通电时间内，电流通过R1、R2产生的热量之比是___________；若把两个电阻R1、R2并联在电路中，在相同的通电时间内，电流通过R1、R2产生的热量之比是___________。

7. 如图所示是一条电热毯电路的示意图，R0是发热电阻丝，R是串联在电路中的电阻，S是温控开关。电热毯铭牌上标有“220V 40W”字样。不考虑温度对电阻值的影响。

（1）求发热电阻丝R0的阻值；

（2）当电热毯处于低温档时，开关S应处于什么状态？为什么？

（3）已知当电热毯处于低温档时，电路中的电流为0.1A，求在1min内发热电阻R0产生的热量是多少？

1. D

2. D  解析：产生的热量Q＝I2Rt＝（2A）2×2Ω×60s＝480J。

3. A  解析：电炉丝断了，去掉1/5后，电阻变为原来的4/5，则在电源电压一定的情况下，电流变为原来的5/4，根据Q=I2Rt可求得在相同时间内产生的热量是原来的5/4。

4. A  解析：电阻丝工作时，电流所做的功全部转化为热能，Q＝W＝I2Rt＝UIt＝t＝Pt，电源电压不变，电路在两种情况下产生的热量Q1＝t1，Q2＝t2，因为Q1＝Q2，所以t1＝t2，所以t2＝2t1＝2×6 min＝12 min。

5. 4400  解析：根据焦耳定律计算，将通过电热孵卵器的电流2A、它的电阻110Ω、通电时间10s代入公式，有Q＝I2Rt＝（2A）2×110Ω×10s＝4400J。

6. 2：3  3：2  解析：两电阻串联时产生的热量与电阻成正比，两电阻并联时产生的热量与电阻成反比。

7. （1）R0＝＝＝1210Ω。

（2）S应处于断开状态，因为S断开后电路的电阻较大，电流较小，根据焦耳定律Q＝I2Rt知，电热毯发热较少，故温度较低。

（3）根据焦耳定律得：Q＝I2R0t＝（0.1A）2×1210Ω×60s＝726J。