四、 功　率

第1课时　功率及其计算

知识点 1　功率的概念

1.把1 t混凝土搬运到3 m高的楼层面上，可以用人力搬，也可以用吊车吊.搬完这批混凝土，人对混凝土所做的功________吊车对混凝土做的功.但完成这项工作，吊车比人需要的时间________.这表明：做功的问题不仅有做功多少之分，还应该有做功________之分.物理学里引入功率这个物理量来描述物体做功的________.

2.机器甲的功率比机器乙的功率大，表示甲机器做功比乙机器________.某机器的功率是1.5 kW，合________W，表示的物理意义是________________________.

3.关于功率，下列说法中正确的是(　　)

A.功率大的物体做功一定多

B.功率大的物体做功一定快

C.在相同的时间内，功率大的物体做功少

D.做相同的功，功率大的物体用时多

知识点 2　功率的计算

4.雪橇是雪地常见的交通工具.若狗拉着雪橇以10 m/s的速度在水平雪地上沿直线匀速滑行，雪橇受到的阻力是200 N，则狗在5 min内做了________J的功，功率为________W.

5.起重机在5 s内将一个重2×104 N的集装箱匀速提高2 m，在这个过程中，起重机的拉力做了________J的功，它的功率是________W.若起重机又将集装箱水平移动了3 m，此时拉力做功________J，它的功率是________W.

6.甲同学重600 N，乙同学重500 N，他们进行爬楼比赛，从一楼跑上六楼，甲用了60 s，乙用了40 s，则______同学做功较多，______同学功率较大.

7.“绿色环保，低碳出行”.2015年1月18日，某市首批30辆纯电动公交车投入试运行.假定一辆纯电动公交车在水平路面上匀速行驶，其电动机的输出功率为120 kW，速度为36 km/h，行驶2 h，其电动机做功为____________J，公交车的牵引力为____________N.

8.某水泵房每天需要将1000 m3的水送到18 m高的蓄水池里.若用一台水泵每天工作5 h，则这台水泵的功率至少应是多少千瓦？(g取10 N/kg)

9.两名运动员，甲比乙高，如果他们举起相同质量的杠铃所用的时间相等，如图11－4－1所示，则(　　)

图11－4－1

A.甲做功较多，功率较大                    B.甲做功较多，功率较小

C.甲做功较多，甲、乙功率相等              D.甲、乙做功相等，乙的功率较大

10.如图11－4－2所示是甲、乙两台机械做功时的W－t图像，由图像可知，甲、乙两台机械的功率大小关系是(　　)

图11－4－2

A.P甲＞P乙           B.P甲＝P乙                   C. P甲＜P乙     D. 无法确定

11.如图11－4－3所示，用大小相等的拉力F，沿不同的接触面拉同一物体运动相同的路程s，则下列判断正确的是(　　)

图11－4－3

A.甲图中的拉力F做功最快

B.乙图中的拉力F做功最慢

C.丙图中的拉力做功最多

D.甲、乙、丙三种情况拉力F做功不相等

12.某次体育课上，甲、乙两同学进行爬杆比赛，甲从某一位置匀速爬到杆顶用时8 s，乙从同一位置匀速爬到杆顶用时10 s.若甲、乙两人体重相等，则他们爬杆的功率之比为(　　)

A. 5∶4           B. 4∶5             C. 25∶16            D. 16∶25

13.如图11－4－4所示，工人用240 N的拉力在15 s的时间内，将重600 N的建筑材料提升到6 m高的楼顶上，绳子自由端移动了________m，拉力做的功是________J，拉力做功的功率是________W.

图11－4－4

14.如图11－4－5所示，用F＝10 N的水平拉力，使重为100 N的物体A，沿水平方向在1 s内匀速直线运动0.5 m.若滑轮和绳子的质量及其摩擦均不计，则物体受到地面的摩擦力为______N，拉力F的功率为________W.

图11－4－5

15.如图11－4－6所示，工人用小车把质量m＝100 kg的物品沿斜面运送到高处.已知斜面长L＝3 m，斜面高h＝1.5 m；工人沿斜面推车的推力F＝600 N，用时20 s.则工人推车的功率是________W，物体克服重力做了________J的功.(g取10 N/kg)

图11－4－6

16.如图11－4－7所示，某同学在做俯卧撑运动，可将他视为一个杠杆.

(1)此杠杆的支点为________(选填“O”“A”或“B”)点.

(2)若该同学的质量为50 kg，那么他将身体撑起，每只手受到地面的支持力至少为多少牛？若他在1 min内做了30个俯卧撑，每次肩部上升的距离均为0.4 m，则他的功率至少为多少瓦？(g取10 N/kg)

图11－4－7

17.[2017·广西]在水平地面上，小明在10 s内用50 N的力沿水平方向拉着重为100 N的小车前进了5 m，则小明的功率是(　　)

A.25 W　B.50 W　C.250 W　D.500 W

18.[2017·云南]某工人用如图11－4－8所示的装置，将重150 N的木块在10 s内竖直向上匀速提升4 m，此装置是________(选填“定”或“动”)滑轮，该工人拉力的功率为________W(滑轮和绳的重力、摩擦均不计).

图11－4－8

19.[2017·莱芜]甲、乙两辆完全相同的汽车在同一水平地面上做直线运动的s—t图像如图11－4－9所示.请根据图像判断两辆汽车的牵引力F甲________(选填“大于”“小于”或“等于”)F乙，两辆汽车的功率之比为P甲∶P乙＝________(空气阻力忽略不计).

图11－4－9

教师详解详析

1.等于　短　快慢　快慢

2. 快　1500　机器每秒做功1500 J

3. B　4.6×105　2×103

5. 4×104　8000　0　0　6.甲　乙

7. 8.64×108　1.2×104

8.由ρ＝可得水的质量：m＝ρV＝1.0×103 kg/m3×1000 m3＝1.0×106 kg，

水的重力：G＝mg＝1.0×106 kg×10 N/kg＝1.0×107 N，

把这些水抽到18 m高的蓄水池中克服重力做的功为

W＝Gh＝1.0×107 N×18 m＝1.8×108 J，

由于水泵每天工作5 h，那么水泵的功率为

P＝＝＝104 W＝10 kW.

- A　[解析] 由于甲比乙高，所以举起相同质量的杠铃时甲做功较多，而做功时间相等，则P甲大于P乙.

- A　[解析] 本题通过W－t图像来考查功率的大小.可以通过两种方法来判断：一是相同时间内比较做功多少；二是做相同的功比较用时多少.根据图示可知，相同时间内，甲做的功比乙多，故甲的功率比乙的功率大，即P甲＞P乙.

11. A　[解析] 由题知：F甲＝F乙＝F丙，s甲＝s乙＝s丙；由功的计算公式W＝Fs可以看出：W甲＝W乙＝W丙，即三种情况下拉力F做功相等，故C、D错误；由图甲水平面光滑，乙水平面粗糙，丙斜面粗糙且物体在F作用下向上运动，所以甲中物体运动时速度最大，时间最少，由P＝可知，甲图中的拉力F做功最快.

12. [解析] 爬杆时功率P＝＝＝，则两同学爬杆的功率之比：＝＝××＝1×1×＝.

13.18　4320　288

[解析] 由题图可知，n＝3，绳子自由端移动的距离：s＝3h＝3×6 m＝18 m；拉力做的功：W＝Fs＝240 N×18 m＝4320 J；拉力做功的功率：P＝＝＝288 W.

- 20　10

- 90　1500

16.(1)O　(2)150 N　60 W

17. A　[解析] 拉力做功：W＝Fs＝50 N×5 m＝250 J，则小明的功率：P＝＝＝

25 W.

18.动　60

[解析] 图中的滑轮随物体一起运动，此装置是动滑轮；滑轮和绳的重力、摩擦均不计，工人拉力做的功：W＝Gh＝150 N×4 m＝600 J，该工人拉力的功率：P＝＝＝60 W.

19.等于　2∶1

[解析] 甲、乙两辆汽车做匀速直线运动，处于平衡状态，所以汽车受到的牵引力大小等于摩擦力大小，而两汽车完全相同，则两汽车对路面的压力和接触面的粗糙程度相同，所以摩擦力相等，则牵引力相等.由图可知，两汽车运动3.5 s时，通过的路程分别为30 m和15 m.根据P＝＝可知，两辆汽车的功率之比为P甲∶P乙＝：＝∶＝2∶1.