专题训练(一)　功、功率和机械效率的综合计算

►类型一　利用滑轮组提升物体

1.用如图Z－1－1所示的滑轮组提升重物，当作用在绳子自由端的拉力为100 N时，能匀速提起重力为240 N的物体，不计绳重和摩擦，求：

(1)动滑轮的重力.

(2)若绕绳能承受的最大拉力为200 N，则该滑轮组的最大机械效率是多少.

图Z－1－1

2.用如图Z－1－2所示的滑轮组提升货物，已知动滑轮重30 N，货物重360 N，上升速度是0.3 m/s，拉力F的功率是180 W(不计绳重).求：

(1)滑轮组的机械效率η.

(2)货物上升3 m的过程中，克服摩擦力做的功.

图Z－1－2

3.如图Z－1－3所示为“测量滑轮组机械效率”的实验装置，钩码总质量为0.6 kg，小明用2.4 N的拉力竖直向上匀速拉动细绳(绳重和摩擦忽略不计，g取10 N/kg).

(1)若钩码2 s内上升0.1 m，则钩码上升的速度是多少？

(2)小明拉力做功的功率是多少？该滑轮组的机械效率是多少？(结果保留一位小数)

(3)当钩码总重力为12 N时，该滑轮组的机械效率为多大？(结果保留一位小数)

图Z－1－3

►类型二　利用滑轮组水平拉动物体

4.一辆质量是3.5×103 kg的汽车不慎陷入泥泞地面，汽车司机组织人们用如图Z－1－4所示的滑轮组将汽车拖出.已知整个过程中，水平拉力F为1×103 N，汽车沿水平方向匀速移动了2 m，滑轮组的机械效率为90%.求：

(1)拉力F做的总功.

(2)有用功的大小.

(3)汽车受到的阻力大小.

图Z－1－4

►类型三　利用斜面提升物体

5.如图Z－1－5所示，斜面倾角为30°，斜面高为2 m.小兵同学用绳子沿斜面将重为400 N的木箱由斜面底端匀速拉到顶端，拉力大小为300 N，绳重不计.求：

(1)小兵对木箱做的有用功.

(2)斜面的机械效率.

(3)斜面对物体施加的摩擦力.

图Z－1－5

►类型四　利用杠杆提升物体

6.小金用如图Z－1－6所示的实验装置测量杠杆的机械效率.实验时竖直向上拉动杠杆，使挂在杠杆下面的钩码缓缓上升.(支点和杠杆的摩擦不计)问：

(1)重为5 N的钩码挂在A点时，人的拉力F为4 N.钩码上升0.3 m时，动力作用点C上升0.5 m，此时机械效率η1为多大？

(2)小金为了进一步研究杠杆的机械效率与哪些因素有关，仍用该实验装置，将钩码移到B点，再次缓慢提升杠杆使动力作用点C仍然上升0.5 m.问：人的拉力F与第一次相比________(选填“变大”“变小”或“不变”).比较此时的机械效率η2与η1的大小，并用学过的知识加以推导.

图Z－1－6

►类型五　组合机械

7.小明健身用的拉力器结构如图Z－1－7所示.他用250 N的拉力向下拉动拉杆，使20 kg的配重块在2 s内匀速升高40 cm.不计拉杆和绳的重力，g取10 N/kg.求：

(1)所拉配重块的重力.

(2)2 s内配重块运动的速度.

(3)此过程中拉力器的机械效率.

图Z－1－7

8.图Z－1－8是用动滑轮运送建筑材料A的示意图，在卷扬机对绳子的拉力作用下，使重800 N的建筑材料A在50 s的时间里，匀速竖直上升了10 m.在这个过程中，动滑轮提升建筑材料A所做的有用功为W有用，卷扬机对绳子的拉力F做功的功率为200 W.绳重可忽略不计.求：

(1)有用功W有用.

(2)动滑轮匀速提升建筑材料A的机械效率η.

图Z－1－8

教师详解详析

1.(1)由题图可知，承担物重的绳子段数n＝3，因为不计绳重和摩擦，所以F＝，即100 N＝，G动＝60 N.

(2)若绕绳能承受的最大拉力为200 N，则F最大＝，即200 N＝，得G最大＝540 N，则滑轮组的最大机械效率为η最大＝×100%＝×100%＝×100%＝90%.

2. (1)1 s内货物升高的高度h1＝0.3 m，W有用1＝Gh1＝360 N×0.3 m＝108 J，W总1＝P总t1＝180 W×1 s＝180 J，η＝×100%＝×100%＝60%.

(2)货物上升3 m所用的时间t2＝＝＝10 s，W总2＝P总t2＝180 W×10 s＝1800 J，

W有用2＝Gh2＝360 N×3 m＝1080 J，

提升动滑轮做的功：W动＝G动h2＝30 N×3 m＝90 J，

克服摩擦力做的功：Wf＝W总2－W有2－W动＝1800 J－1080 J－90 J＝630 J.

3.(1)钩码上升的速度为v＝＝＝0.05 m/s.

(2)拉力做的功：W总＝Fs＝2.4 N×3×0.1 m＝0.72 J，

拉力做功的功率：P总＝＝＝0.36 W.

钩码重：G物＝mg＝0.6 kg×10 N/kg＝6 N，

有用功：W有用＝G物h＝6 N×0.1 m＝0.6 J，

故该滑轮组的机械效率为η＝×100%＝×100%＝83.3%.

(3)因为不计摩擦及绳重，所以G动＝3F－G物＝3×2.4 N－6 N＝1.2 N，

η′＝×100%＝×100%＝90.9%.

4.(1)拉力F移动的距离：

s＝nL＝2×2 m＝4 m，

拉力F做的总功：

W总＝Fs＝1×103 N×4 m＝4×103 J.

(2)有用功：

W有用＝ηW总＝90%×4×103 J＝3.6×103 J.

(3)滑轮组对汽车的拉力：

F′＝＝＝1.8×103 N.

因为汽车做的是匀速直线运动，所以汽车受的拉力和阻力是一对平衡力，大小相等，故汽车受到的阻力f＝F′＝1.8×103 N.

5.(1)W有用＝Gh＝400 N×2 m＝800 J.

(2)η＝×100%＝×100%＝×100%≈66.7%.

(3)W额外＝W总－W有用＝1200 J－800 J＝400 J，则f＝＝＝100 N.

6. (1)有用功：W有用＝Gh＝5 N×0.3 m＝1.5 J.

总功：W总＝Fs＝4 N×0.5 m＝2 J，

机械效率：η1＝×100%＝×100%＝75%.

(2)钩码的悬挂点在A点时，由于杠杆的重力会阻碍杠杆转动，则由杠杆的平衡条件得：G×OA＋G杠杆×OC＝F×OC；

悬挂点移至B点时，由杠杆的平衡条件得：G×OB＋G杠杆×OC＝F′×OC，

观察比较可知，悬挂点移至B点时，OB＜OA，即钩码重力的力臂变小，所以拉力F也变小.

杠杆的机械效率：η＝×100%＝×100%＝×100%；

因为杠杆升高的高度不变，所以克服杠杆自重所做的额外功不变.由于悬挂点B更接近支点，所以钩码提升的高度减小，根据W有用＝Gh可知，有用功减小；从上面η的表达式可知：W有用减小、W额外不变，所以变大，分母变大，则η变小，即η2＜η1.

7.(1)拉力器上的两个滑轮都是定滑轮，拉力移动的距离与配重块移动的距离相等，配重块的重力：G＝mg＝20 kg×10 N/kg＝200 N.

(2)配重块运动的速度：v＝＝＝20 cm/s＝0.2 m/s.

(3)拉力器的机械效率：η＝×100%＝×100%＝×100%＝80%.

8.(1)有用功为W有用＝Gh＝800 N×10 m＝8000 J.

(2)机械效率为η＝×100%＝×100%＝×100%＝80%.