一、 电　阻

知识点 1　电阻

1．在物理学中，用电阻来表示导体对电流________的大小，导体的电阻通常用字母________表示，电阻的国际单位是________，简称________，符号是________．在干燥时人的双手间的电阻约为5 kΩ＝________Ω＝________MΩ.

图14－1－1

2．如图14－1－1所示，将不同的导体分别接到A、B之间，闭合开关，可通过观察、比较____________来判断不同导体电阻的大小．若两个导体的电阻差异不大，则可以在电路中串联________表，作进一步的判断．电表示数大表示导体电阻________．

知识点 2　影响电阻大小的因素

3．为探究“影响导体电阻大小的因素”，小明找到了不同规格的导线：

| 导线 | 材料 | 长度 | 横截面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | L0 | S0 |
| B | 镍铬合金 | 2L0 | S0 |
| C | 镍铬合金 |  | 2S0 |
| D | 锰铜合金 | L0 | S0 |

(1)要探究电阻大小与导体长度的关系，应选择______和______两根导线进行实验．

(2)要探究电阻大小与导体材料的关系，应选择______和______两根导线进行实验．

(3)小明用A、C两根导线探究电阻大小与导体横截面积的关系，则导线C的长度应为________．

4．小明利用一个废弃的白炽灯，用如图14－1－2甲所示的装置来探究“灯丝电阻与温度的关系”．

图14－1－2

(1)闭合开关，电流表的示数如图乙所示，其示数为________A.

(2)点燃酒精灯给白炽灯灯丝加热，发现电流表示数变小，由此可知：灯丝温度升高，其电阻的变化情况是________．

知识点 3　物质的导电性

5．2017·宜昌下列每组物体在通常情况下都是绝缘体的是(　　)

A．硬币、陶瓷罐

B．铅笔芯、刻度尺

C．玻璃棒、橡胶棒

D．人体、大地

6．有下列物体：橡胶，石墨，陶瓷，人体，塑料，大地，纯水，酸、碱、盐的水溶液，玻璃，空气，油．其中是导体的有____________________________．导体和绝缘体是没有绝对界限的，在一定条件下可以相互转化．常温下的玻璃是________，而炽热状态下的玻璃是________．

7．下列关于电阻的说法中正确的是(　　)

A．绝缘体有电阻，导体没有电阻

B．导电性能好的导体电阻小

C．电阻的大小由导体本身的性质决定

D．导体的电阻越大，对电流的阻碍作用越小

8．下列事实中最能说明导体的电阻跟导体的材料有关的是(　　)

A．长度相同的镍铬合金丝，粗的比细的电阻小

B．横截面积相同的铜丝，短的比长的电阻小

C．长度和横截面积都相同的铜丝和铁丝，铜丝的电阻比铁丝的电阻小

D．长度相同的铜丝和铁丝，铜丝的电阻可能比铁丝的电阻大

9．下列做法中，使电阻丝的电阻变大的是(　　)

A．把电阻丝拉长

B．把电阻丝对折

C．把电阻丝剪掉一段

D．把电阻丝绕成螺线管

10．小明在“探究电阻的大小与什么因素有关”的活动中，发现实验器材中电阻丝只有一根，其他器材足够，如果要他完成下面的实验探究活动，不可能完成的是(　　)

A．探究导体电阻与长度的关系

B．探究导体电阻与横截面积的关系

C．探究导体电阻与材料的关系

D．探究导体电阻与温度的关系

11．A、B、C三个由同种材料制成的导体，已知A、B等长，但B比A粗；C和A等粗，但C比A长，则三个导体电阻的大小关系是____________．

12．小明同学根据如图14－1－3所示的数据，认为4B铅笔导电性能比2B铅笔要好，你认为小明的观点：________(选填“合理”或“不合理”)，理由是铅笔芯的______________________．

图14－1－3

13．在“探究影响导体电阻大小的因素”实验中，为了探究电阻大小跟导体长度的关系，应该选择材料和____________都相同、长度不同的多根金属丝，实验数据记录如下表所示：

| L/m | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/Ω | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.6 |

请你分析表中数据，归纳出电阻R与导体长度L的关系式：R＝______________．

14．小明为了研究物质的导电性能或电阻大小与温度的关系，连接了如图14－1－4所示的电路，开关S1、S2闭合后，分别用酒精灯给玻璃芯柱、细铁丝加热．

图14－1－4

(1)在玻璃芯柱温度不断升高而发红的过程中，看到灯泡L1逐渐________，说明________________________________________．

(2)在细铁丝温度不断升高而发红的过程中，看到灯泡L2亮度逐渐________，说明__________________________________________．

15．在“探究电阻的大小与什么因素有关”的实验中，如图14－1－5所示是某实验小组进行探究的实验装置．演示板上固定了四条合金线，a、b、c的长度均是1 m，d的长度是0.5 m；a、b、d的横截面积相同，c的横截面积比a、b、d的小；a、c是镍铬合金线，b、d是锰铜合金线．

图14－1－5

(1)依次把M、N跟b和d的两端连接，闭合开关，记下____________示数，分析比较b、d两根合金线电阻的大小，可探究电阻跟______________的关系，其结论是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

(2)类似步骤(1)，依次把M、N跟__________的两端连接，可探究电阻跟材料的关系．

(3)以上方法在研究物理问题时经常用到，称为控制变量法．试根据你学过的物理知识再列举出一个用这种方法研究的例子：________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

16．2017·绥化金属、人体等是导体，导电性能好．塑料、橡胶等是________体，导电性能比较差．锗、硅导电性能介于导体和绝缘体之间，称为________．

17．2017·长沙关于导体的电阻，下列说法正确的是(　　)

A．导体容易导电说明它对电流没有任何阻碍作用

B．导体的电阻越大，它对电流的阻碍作用越小

C．相同条件下，铜导线比铁导线的导电性能好，说明导体的电阻和材料有关

D．导体的电阻由它两端的电压和通过它的电流决定

18．2017·长春材料、横截面积均相同的两根电阻丝(温度相同)，a的长度大于b的长度，则(　　)

A．a的电阻小于b的电阻

B．a的电阻等于b的电阻

C．a的电阻大于b的电阻

D．无法判断a与b电阻的大小

教师详解详析

1．阻碍作用　R　欧姆　欧　Ω　5×103　5×10－3

2．灯泡的亮度　电流　小

[解析] 若将某一导体接到电路A、B之间，则电流会先后经过灯泡与导体，它们是串联的．如果将不同的导体分别接到A、B之间，闭合开关，可通过观察、比较灯泡的亮度来判断不同导体电阻的大小；若两个导体的电阻差异不大，则可以在电路中串联电流表，作更为准确的判断．电流表示数大表示导体电阻小．

3．(1)A　B　(2)A　D　(3)L0

[点评] 本题是针对教材P87活动14.2“探究影响导体电阻大小的因素”设计的一道实验探究题，主要考查学生运用控制变量法分析问题的能力．

4．(1)0.3　(2)变大

5．C　[解析] 陶瓷不容易导电，是绝缘体，硬币是由金属制作的，是导体，故A错误．铅笔芯是导体，刻度尺是用塑料制作的，不容易导电，是绝缘体，故B错误．玻璃棒和橡胶棒不容易导电，是绝缘体，故C正确．人体和大地是导体，故D错误．

6．石墨，人体，大地，酸、碱、盐的水溶液　绝缘体　导体

7．C　[解析] 导体的电阻与长度、材料和横截面积有关，所以导体有电阻，故A选项错误；由于导体的长度和横截面积未知，所以，导电性能好的导体，其电阻不一定小，故B选项错误；电阻的大小是由导体本身的性质决定的，故C选项正确；导体的电阻越大，对电流的阻碍作用越大，故D选项错误．

8．C

9．[导学号：29762075]A　[解析] 电阻大小与导体的长度、横截面积、材料、温度有关．同种材料制成的导体，导体长度越长，横截面积越小，其电阻越大，故选A.

10．C

11．[导学号：29762076]RC＞RA＞RB

[解析] 由控制变量法可知，A和B材料相同，长度相等，但B比A粗，因此RA＞RB.

A和C材料相同，等粗(横截面积相同)，但C比A长，因此RC＞RA.故三个导体电阻的大小关系为RC＞RA＞RB.

12．不合理　粗细不同

[解析] 导体的电阻是导体本身的一种性质，电阻大小取决于导体的材料、长度、横截面积，同时还与温度有关．要研究2B铅笔和4B铅笔的导电性能，应使它们的长度和横截面积相同，而题图中2B铅笔和4B铅笔的笔芯粗细不同，所以不合理．

13．横截面积　7L

[解析] 为了探究电阻大小跟导体长度的关系，应该选择材料和横截面积都相同、长度不同的多根金属丝进行实验；由表中数据知，在导体材料与导体横截面积不变的情况下，导体的电阻阻值与导体长度成正比；设R＝kL，将表中的R＝2.1 Ω，L＝0.3 m代入得：2.1 Ω＝0.3 m×k，则k＝7 Ω/m，则R＝7L.

14．(1)变亮　玻璃在常温下是绝缘体，高温状态下就会变成导体(或导体和绝缘体没有绝对界限)

(2)变暗　铁丝的电阻随温度升高而变大

[解析] (1)玻璃在常温下是绝缘体，炽热状态下就会变成导体，灯泡L1逐渐变亮，说明导体和绝缘体没有绝对界限．(2)细铁丝的温度不断升高而发红的过程中，灯泡L2的亮度逐渐变暗，说明铁丝的电阻随温度的升高而变大．

- (1)电流表　导体长度

在导体的横截面积和材料相同的情况下，导体越长，电阻越大

(2)a和b

(3)探究压力的作用效果与哪些因素有关(合理即可)

16．绝缘　半导体

17．C　[解析] 导体导电的同时，也对电流有阻碍作用，故A错误；导体的电阻越大，说明它对电流的阻碍作用越大，故B错误；电阻大小与导体的材料、长度、横截面积有关，相同条件下，铜导线比铁导线的导电性能好，说明导体的电阻与材料有关，故C正确；电阻大小与导体的材料、长度、横截面积有关，与导体中的电流、导体两端的电压无关，故D错误．

18．C　[解析] 影响电阻大小的因素：导体的材料、长度和横截面积，当材料和横截面积一定时，导体的电阻与导体的长度成正比；由于a、b两根电阻丝的材料、横截面积均相同，a的长度大于b的长度，所以a的电阻大于b的电阻，故C正确．