滚动训练(六)

[范围：第三节～第四节　时间：40分钟　分值：100分]

一、选择题(每题5分，共40分)

1．在“探究通过导体的电流与电压的关系”实验中，得到的I－U图像如图G－6－1所示，则正确的是(　　)

图G－6－1

2．在“用伏安法测电阻”的实验中，所选择的电源电压为4.5 V，被测电阻的阻值约为10 Ω，则电压表、电流表的量程选择应为(　　)

A．0～3 V　0～3 A          B．0～3 V　0～0.6 A

C．0～15 V　0～3 A         D．0～15 V　0～0.6 A

3．修理电器需要一个150 Ω的电阻，但手边只有阻值为100 Ω、200 Ω、600 Ω的电阻各一只，可采取的办法是(　　)

A．把200 Ω的电阻与600 Ω的电阻串联起来

B．把100 Ω的电阻与200 Ω的电阻串联起来

C．把100 Ω的电阻与200 Ω的电阻并联起来

D．把200 Ω的电阻与600 Ω的电阻并联起来

4．如图G－6－2所示的电路中，电源电压不变，只闭合开关S1时，电压表V1与V2的示数之比为3∶2；只闭合开关S2时，电压表V1与V2的示数之比为5∶3，则R1与R2的电阻之比为(　　)

图G－6－2

A．3∶5　　B．2∶3　　C．4∶3　　D．5∶3

5．如图G－6－3所示的四种电路中，电阻R0已知，通过闭合或断开电路中的不同开关，不能测算出未知电阻Rx阻值的电路是(　　)

图G－6－3

6．如图G－6－4所示，电源电压不变，闭合开关S后，滑动变阻器滑片自a向b移动的过程中(　　)

A．电压表V1示数变大，V2示数变大，电流表A示数变大

B．电压表V1示数不变，V2示数变大，电流表A示数变小

C．电压表V1示数不变，V2示数变小，电流表A示数变大

D．电压表V1示数变小，V2示数变大，电流表A示数变小

图G－6－4                      图G－6－5

7．如图G－6－5所示的电路，闭合开关，观察发现灯泡L1亮、L2不亮．调节变阻器滑片P，灯泡L1的亮度发生变化，但灯泡L2始终不亮．出现这一现象的原因可能是(　　)

A．灯泡L2灯丝断了

B．滑动变阻器短路了

C．灯泡L2短路了

D．滑动变阻器接触不良

8．如图G－6－6所示是一种自动测定油箱内油面高度的装置，R2是滑动变阻器，它的金属滑片连在杠杆的一端，从油量表(由电流表改装而成)指针所指的刻度，就可以知道油箱内油面的高度．当油面上升时(　　)

图G－6－6

A．电压表和油量表示数都变大

B．电压表和油量表示数都变小

C．电压表示数变小，油量表示数变大

D．电压表示数变大，油量表示数变小

二、填空题(每空2分，共18分)

9．在某一温度下，两个电路元件甲和乙中的电流与电压的关系如图G－6－7所示．由图可知，元件乙的电阻是________Ω.分别将元件甲、乙接在电压为2 V的电源两端，则流过元件甲的电流是________A，流过元件乙的电流是________A.

图G－6－7

10．在如图G－6－8所示的电路中，电阻R＝4 kΩ，电源电压不变．当S1闭合、S2断开时，电压表的示数为1 V；当S1和S2都闭合时，电压表的示数为3 V．则电源电压为________V，电压表的电阻值为________kΩ.

图G－6－8

11．两只定值电阻，甲标有“10 Ω　0.5 A”字样，乙标有“20 Ω　0.3 A”字样，如果把它们串联起来，电路两端允许加的最大电压为________V；如果把它们并联起来，干路中允许通过的最大电流为______A.

12．某校物理兴趣小组设计了一种“电子秤”，实际上是压力测量仪，用它来称量物体的质量，其结构原理如图G－6－9所示．图中A为金属片，B为金属板，R1＝24 Ω，R2是最大阻值为72 Ω的滑动变阻器，电源电压为12 V不变．则图中质量表应该用________(选填“电流表”或“电压表”)改装；当称量物体质量达到最大值时，R2两端的电压为________V.

图G－6－9

三、实验探究题(18分)

13．用伏安法测电阻，实验电路图如图G－6－10甲所示，电源电压保持不变．

图G－6－10

(1)该实验的原理是________．

(2)闭合开关S前，滑动变阻器滑片P应置于________(选填“A”或“B”)端．

(3)小明用完好的器材按图甲所示实验电路图连接电路，刚一“试触”，就发现电流表的指针迅速摆动到最大刻度，原因可能是①______________________，②________________________________________________________________________.

(4)小华按图甲所示的实验电路图正确连接电路，进行实验，某次实验中电压表、电流表示数如图乙所示，则此时通过Rx的电流为________A，被测电阻Rx＝________Ω.

四、计算题(共24分)

14．(8分)如图G－6－11所示电路，电源电压为12 V，R1的阻值为10 Ω，闭合开关，电流表A和A1的示数分别为1.2 A和0.4 A，求R1两端的电压和R2的阻值．

图G－6－11

15．(16分)如图G－6－12所示的电路中，电源电压恒为12 V，电阻R1的阻值为10 Ω，电阻R2的阻值为30 Ω，电流表A的量程取0～0.6 A．闭合开关S.

(1)求电阻R1两端的电压．

(2)现用标有“20 Ω　1 A”字样的滑动变阻器R3替换电阻R2，为使电路中各元件安全，求变阻器R3连入电路的阻值范围．

图G－6－12

教师详解详析

1．B

2．D　[解析] 电路中的最大电流：I＝＝＝0.45 A＜0.6 A，因此电流表应选0～0.6 A的量程．由于电源电压为4.5 V，因此电压表应选0～15 V的量程．故选D.

3．D

4．[导学号：29762098]C　[解析] 只闭合开关S1时，R1与R0串联，V1测量电源电压，V2测量R1两端电压，由串联分压特点可知，U1∶U0＝R1∶R0＝2∶1，则R1＝2R0；只闭合开关S2时，R2与R0串联，V1测量电源电压，V2测量R2两端电压，U2∶U0＝R2∶R0＝3∶2，则R2＝；则R1与R2的电阻之比为2R0∶＝4∶3.

5．C

6．[导学号：29762099]D　[解析] 电路为R1和R2的串联电路．V1测R1两端电压，V2测R2两端电压，当滑片P自a向b移动时，电路总电阻变大，电源电压不变，所以电流表示数变小；R1两端的电压U1＝I1R1，所以V1示数变小，电源电压不变，且有U＝U1＋U2，故U2变大，即V2示数变大．

7．C　[解析] 若灯泡L2灯丝断了，则L1也不能发光，所以A错误；若滑动变阻器短路了，则调节滑动变阻器不会引起L1亮度的变化，所以B错误；若灯L2短路了，则L2不亮，L1照常发光，所以C正确；若滑动变阻器接触不良，则整个电路断路，两灯都不亮，所以D错误．

8．C　[解析] 由电路图可知，R1与R2串联，电压表测R2两端的电压，油量表(电流表)测电路中的电流．当油面上升时，滑片下移，R2接入电路的电阻变小，电路中的总电阻变小，由I＝可知，电路中的电流变大，即油量表的示数变大，故B、D不正确；由U＝IR可知，R1两端的电压变大，因串联电路中总电压等于各分电压之和，且电源的电压不变，所以R2两端的电压变小，即电压表的示数变小，故A不正确、C正确．故选C.

9．10　0.1　0.2

10．3　2　11.9　0.75       12．电压表　9

13．(1)R＝　(2)B　(3)滑动变阻器的滑片没移到阻值最大处　电流表的量程选小了

(4)0.3　8

14．R1和R2并联，R1两端的电压：U1＝U2＝I1R1＝0.4 A×10 Ω＝4 V；

R2支路中的电流：I2＝I－I1＝1.2 A－0.4 A＝0.8 A，R2的阻值：R2＝＝＝5 Ω.

15．[导学号：29762100](1)电路电流：I＝＝＝0.3 A，

由I＝可知，电阻R1两端的电压：U1＝IR1＝0.3 A×10 Ω＝3 V.

(2)由题意可知：电路中的最大电流为I最大＝0.6 A，

由I＝可知，电路最小总电阻：R总最小＝＝＝20 Ω，

滑动变阻器接入电路的最小阻值：R3最小＝R总最小－R1＝20 Ω－10 Ω＝10 Ω，

则滑动变阻器R3连入电路的阻值范围是10～20 Ω.