分类综合训练(四)教材知识梳理

核心要点突破

一、电阻

1．电阻用来表示____________________．电阻的符号是R，国际单位是________，简称________，符号是________．电阻的常用单位还有________、________等．各单位换算关系如下：1 MΩ＝______ kΩ、1 kΩ＝________Ω.

2．电阻大小的影响因素：电阻大小与____________________________________________、

____________和____________有关，还跟导体的________有关．电阻是导体________的一种性质．

二、变阻器

3．变阻器原理：通过改变____________________________________________________

来改变电阻．常见的变阻器有____________、____________和____________．

4．滑动变阻器的接法：同时将滑动变阻器的________两个接线柱接入电路，且要将滑动变阻器________接入电路．

三、欧姆定律及其应用

5．导体中的电流大小与________________和________________有关．

6．欧姆定律：导体中的电流与导体两端电压成________，与导体的电阻成________．

表达式：________________．

7．测电阻：伏安法测电阻原理是________．其他方法测电阻：伏阻法、安阻法、等效替代法等．

教材知识纵横

1．电阻的串、并联

|  | 电阻的串联 | 电阻的并联 |
| --- | --- | --- |
| 实质 | 电阻串联相当于增大了导体的________，所以串联后导体电阻变______ | 电阻并联相当于增大了导体的______，所以并联后导体电阻变______ |
| 规律 | 串联电路的总电阻等于各个分电阻之______ | 并联电路的总电阻的倒数等于各个支路电阻的倒数之________ |
| 表达式 | __________________ | __________________ |
| 特例 | n个阻值相同的电阻R0串联，总电阻为______ | n个阻值相同的电阻R0并联，总电阻为______ |

2.串、并联电路特点的对比

|  | 串联电路 | 并联电路 |
| --- | --- | --- |
| 电路图 |  |  |
| 电流 | I总＝I1＝I2 | I总＝I1＋I2 |
| 电压 | U总＝U1＋U2 | U总＝U1＝U2 |
| 电阻 | R总＝R1＋R2 | ＝＋， R总＝ |
| 比例 分配 | ＝，电压的分配与电阻成正比，即：串联分压正比 | ＝，电流的分配与电阻成反比，即：并联分流反比 |

教材图片展示

命题点1　变阻器的原理与作用

图14－T－1

如图14－T－1所示，用小刀剖开铅笔，留下有铅笔芯的一半，连入电路中，将N端固定，闭合开关，使M端在铅笔芯上左右移动，观察电流表示数和灯的亮度．当M向左移动时，接入电路中的铅笔芯长度变________，电流表示数逐渐________，灯的亮度________；这说明改变铅笔芯______________________________就能改变铅笔芯接入电路中的电阻．

命题点2　欧姆定律的应用

如图14－T－2所示是一种自动测定油箱内油面高度的装置，其中油量表是用电流表改装而成的．当油箱中油面上升时，电路中的电流将________(选填“减小”或“增大”)．试想：将电路中的电流表换成电压表，即用电压表改装成油量表，则电压表应该并联在________两端，这样才会当油面上升时，电压表的示数也增大，显示出油量变化情况．

图14－T－2

重点实验再现

实验一　探究：电流跟电压、电阻的关系

实验电路：如图14－T－3甲所示，按照电路图连接如图乙所示的电路．

图14－T－3

设计实验：

(1)探究电流与电压的关系时，改变________的大小，保持________不变，即实验中R是________(选填“定值”或“可变”)电阻．滑动变阻器的作用是改变加在R两端的________的大小．

(2)探究电流与电阻的关系时，通过调节________，保持电阻两端的________不变，更换阻值不同的电阻，多次测量，得出普遍规律．

测量工具：电流表、电压表．

进行实验：略．

实验结论：

(1)当________一定时，电流跟电压成________(选填“正”或“反”)比．

(2)当________一定时，电流跟电阻成________(选填“正”或“反”)比．

评估交流：滑动变阻器在“探究电流与电压的关系”时的作用是____________________，在“探究电流与电阻的关系”时的作用是____________________．

实验二　测量定值电阻的阻值

实验原理：________．

实验器材：电源、电流表、电压表、待测电阻、开关、________、导线等．

实验过程：按如图14－T－4甲所示的电路图连接好如图乙所示的实物图，检查电路确定无误后闭合开关，调节滑动变阻器的滑片P，改变待测电阻两端的电压，记录三组对应的电压与电流值，分别填入表格中．

图14－T－4

| 实验序号 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0 | 0.22 | 9.1 |
| 2 | 2.5 | 0.25 | 10.0 |
| 3 | 2.8 | 0.26 | 10.8 |

实验结论：根据三组电压、电流值，利用R＝算出对应电阻值，并求出电阻的平均值，这就是待测电阻的阻值大小．则待测电阻的阻值为R＝________Ω.

评估交流：

(1)实验中滑动变阻器的主要作用是________________________．

(2)由实验可知，定值电阻的阻值受温度变化的影响不大，这与灯丝电阻阻值受温度影响较大不同．

中考真题链接

►类型一　探究电阻大小的影响因素

1．[2016·盘锦] 如图14－T－5所示，AB、CD是长度相同的两条镍铬合金线．将它们分别接入电路进行实验，通过观察两次_______________________________________，可以比较出这两条镍铬合金线电阻的大小，这套实验装置研究的是导体电阻大小与导体_______________________________________________________________________的关系．如果再提供一条外形和CD完全相同的锰铜合金线，还可以研究导体电阻大小与导体________的关系．

图14－T－5

2．2017·北京有一种用新型材料制成的电阻，小明通过实验探究该电阻大小与某个因素是否有关．他将该电阻与电流表和开关串联起来，接在电源两端．先用冷风使电阻降温，闭合开关，观测电流表示数为I1，并记录，断开开关．再用热风使电阻升温，闭合开关，观测电流表示数为I2，并记录．他发现I1<I2，则小明所探究问题的自变量是____________．

►类型二　探究电流与电压、电阻的关系

3．2017·德州现有下列器材：学生电源(6 V)，电流表(0～0.6 A，0～3 A)、电压表(0～3 V，0～15 V)、定值电阻(5 Ω、10 Ω、20 Ω各一个)、开关、滑动变阻器和导线若干，利用这些器材探究“电压不变时，电流与电阻的关系”．

图14－T－6

(1)请根据图乙所示的电路图用笔画线代替导线将图甲所示的实物连接成完整电路．(要求连线不得交叉)

(2)实验中依次接入三个定值电阻，调节滑动变阻器的滑片，保持电压表示数不变，记下电流表的示数，利用描点法得到如图丙所示的电流I随电阻R变化的图像．由图像可以得出结论：__________________________________________．

(3)上述实验中，小强用5 Ω的电阻做完实验后，保持滑动变阻器滑片的位置不变，接着把R换为10 Ω的电阻接入电路，闭合开关，向________(选填“A”或“B”)端移动滑片，使电压表示数为________V时，读出电流表的示数．

(4)为完成整个实验，应该选取的滑动变阻器的规格为________．

A．50 Ω　1.0 A          B．30 Ω　1.0 A       C．20 Ω　1.0 A

4．2017·岳阳小明利用如图14－T－7所示实验装置探究“电流跟电压的关系”，电源电压恒为3 V，电阻R阻值为5 Ω，滑动变阻器上标有“20 Ω　1 A”字样．

图14－T－7

(1)请用笔画线代替导线将图中实物电路连接完整．

(2)刚连完最后一根导线，发现两电表指针立即发生偏转，其原因可能是________(只填

序号)．

A．开关未断开

B．滑动变阻器短路

C．电阻R断路

(3)解决问题后，闭合开关，调节滑动变阻器，小明得到五组数据如下表所示：

| 实验组次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 电流I/A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |

①获得第3组实验数据后，要想得到第4组数据，应将滑片P向________(选填“A”或“B”)端移动；

②分析论证时，同组小丽通过计算，认为表中有一组数据可能是错误的，请指出她认为错误的数据组次及原因______________________________．

③排除错误数据后，分析可得：电阻一定时，导体中的电流跟导体两端电压成_______比．

►类型三　欧姆定律及其应用

5．2017·齐齐哈尔如图14－T－8所示，定值电阻R1＝5 Ω，定值电阻R2＝10 Ω，当开关S、S1均闭合时，两电压表V1、V2示数之比U1∶U2＝________．若将图中电压表V1、V2换成电流表A1、A2，开关S闭合，S1断开时，两电流表示数之比I1∶I2＝________．

图14－T－8

6．2017·辽阳如图14－T－9所示电路中，闭合开关S，R1与R2是________联连接的．当滑动变阻器R2的滑片P向左移动时，电流表A1的示数将________，电压表V的示数与电流表A2的示数之比将________．(后两空均选填“变大”“变小”或“不变”)

图14－T－9

7．[2016·菏泽] 如图14－T－10甲所示的电路图，电源电压6 V保持不变，灯L2的电阻是10 Ω，闭合开关S，电流表A1的示数如图乙所示．

(1)灯泡L1和L2的连接方式是________联．

(2)不考虑温度对灯丝电阻的影响，求灯L1的阻值和电流表A的示数．

图14－T－10

►类型四　电阻的测量

8.2017·临沂小明用“伏安法”测正常工作时电压为2.5 V的小灯泡的电阻，他设计的实验电路如图14－T－11甲所示．

图14－T－11

(1)请用笔画线代替导线将图乙中的实物连接完整(滑片P向B端滑动时灯泡变亮)．

(2)闭合开关后，小灯泡不亮，电流表无示数，电压表有示数，电路故障可能是__________________________．

(3)排除电路故障后，小明实验过程中记录的数据如下表所示，其中第2次实验时的电流表示数如图丙所示，则通过小灯泡的电流为________A.

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| I/A | 0.20 |  | 0.26 | 0.27 |
| R/Ω |  |  |  |  |

(4)小明分别求出不同电压下小灯泡的电阻，然后求出电阻的平均值，他的这种做法________(选填“合理”或“不合理”)．

(5)小明________(选填“能”或“不能”)用本次实验的器材探究电流与电压的关系．

►类型五　动态电路分析

9．2017·鄂尔多斯如图14－T－12所示的电路中，R1、R2为定值电阻，电源电压不变．闭合开关S1、S2，两表均有示数，若闭合开关S1，断开开关S2，则(　　)

图14－T－12

A．电流表的示数变小，电压表与电流表示数之比变小

B．电流表的示数变大，电压表与电流表示数之比变小

C．电流表的示数变小，电压表与电流表示数之比不变

D．电流表的示数变大，电压表与电流表示数之比变大

10．2017·滨州如图14－T－13所示，R1是定值电阻，R2是滑动变阻器，电源电压保持不变，当滑动变阻器的滑片P向b端滑动时，以下说法正确的是(　　)

图14－T－13

A．电压表V的示数不变，电流表A1的示数变小，A2的示数变大

B．电压表V的示数变小，电流表A1的示数变大，A2的示数变小

C．电压表V的示数变大，电流表A1的示数不变，A2的示数不变

D．电压表V的示数不变，电流表A1的示数变小，A2的示数不变

教师详解详析

【核心要点突破】

1．导体对电流的阻碍作用　欧姆　欧　 Ω

千欧(kΩ)　兆欧(MΩ)　1000　1000

2．导体的长度　横截面积　材料的种类　温度　本身

3．接入电路中电阻丝的长度　滑动变阻器　电阻箱　电位器

4．一上一下　串联

5．导体两端的电压　导体的电阻

6．正比　反比　I＝

7．R＝

【教材知识纵横】

长度　大　横截面积　小　和　和　R＝R1＋R2＋……＋Rn　＝＋＋……＋　nR0

【教材图片展示】

命题点1　短　变大　变亮　接入电路中的长度

命题点2　增大　R1

【重点实验再现】

实验一　如图所示

电压　电阻　定值　电压　滑动变阻器　电压　电阻　正　电压　反

改变加在R两端电压的大小

保持电阻两端的电压不变

实验二　R＝　滑动变阻器　10.0　改变待测电阻两端的电压，进行多次测量

中考真题链接

1．电流表示数的大小　横截面积　材料

2．电阻的温度

3．(1)如图所示　(2)电压不变时，导体中的电流与导体的电阻成反比　(3)A　2.0　(4)A

[解析] (1)将电压表与电阻并联，滑动变阻器与电阻串联，滑动变阻器已接了下面一个接线柱，可再接上面任意一个接线柱，如图所示．(2)分析图丙，曲线上每点对应的电流和电阻的乘积都等于2 V，由此得出结论：电压一定时，导体中的电流与电阻成反比．(3)将5 Ω的电阻更换为10 Ω的电阻接入电路后，定值电阻两端的电压增大，要使电压表的示数不变，应减小电路中的电流，增大滑动变阻器接入电路中的电阻即滑片向A端移动，直到电压表的示数为2 V为止．(4)由图丙知，电路的最小电流I＝0.1 A，此时滑动变阻器接入电路的阻值最大，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，滑动变阻器两端的电压：U滑＝U－

UR＝6 V－2 V＝4 V，由I＝可得，滑动变阻器接入电路的阻值：R滑＝＝＝40 Ω，则选用变阻器的规格为“50 Ω　1.0 A”．

4．(1)如图所示　(2)A　(3)①B　②第1组，电流不可能为0.1 A　③正

[解析] (1)变阻器按“一上一下”原则接入电路中．(2)刚连完最后一根导线，发现两电表指针立即发生偏转，其原因可能是连接电路时，开关未断开，故选A.(3)①获得第3组实验数据后，要想得到第4组数据，由表格数据可知，电流表的示数由0.3 A增大为0.4 A，电流变大，电路中电阻变小，故滑片P应向B端调节；②由第1组数据可知，电路中的电流为I＝0.1 A，电路中的总电阻应为R总＝＝＝30 Ω，根据电阻的串联规律可知，实际电路中的总电阻最大为R总′＝5 Ω＋20 Ω＝25 Ω＜30 Ω，所以第1组数据错误；原因是电路中的电流不可能为0.1 A；③由表中数据可知，电压增大为原来的几倍，通过的电流也增大为原来的几倍，即电阻一定时，导体中的电流跟导体两端的电压成正比．

5．1∶2　1∶2

[解析] 当开关S、S1均闭合时，电路为串联电路，串联电路中电压之比等于电阻之比，即U1∶U2＝R1∶R2＝1∶2；将图中电压表V1、V2换成电流表A1、A2，开关S闭合，S1断开时，两电阻并联，并联电路中电流之比等于电阻的反比，两电流表示数之比为I1∶I2＝R1∶R2＝1∶2.

6．并　不变　变大

[解析] 由电路图可知，闭合开关S，R1与R2并联，电压表测电源电压，电流表A1测R1支路电流，电流表A2测R2支路电流；因电源电压保持不变，所以滑片移动时，电压表V的示数不变，因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以滑片移动时，通过R1的电流不变，即电流表A1的示数将不变，当滑动变阻器R2的滑片P向左端移动时，接入电路中的电阻变大，由I＝可知，通过R2的电流变小，即电流表A2的示数变小；因电压表V的示数不变，电流表A2示数变小，所以，电压表V示数与电流表A2示数的比值变大．

7．(1)并

(2)因并联电路中各支路两端的电压相等，且电流表A1选用的是0～0.6 A量程，其示数为0.5 A，

故由I＝可得，灯L1的阻值：R1＝＝＝12 Ω.

通过灯L2的电流：I2＝＝＝0.6 A，故总电流：I＝I1＋I2＝0.5 A＋0.6 A＝1.1 A，电流表A测电路总电流，故示数为1.1 A.

8．(1)如图所示

(2)小灯泡断路(或小灯泡接触不良)

(3)0.24

(4)不合理　(5)不能

[解析] (1)滑动变阻器滑片向B端移动时灯泡变亮，说明滑动变阻器接入电路电阻变小，接线柱B连入电路．(2)闭合开关后，小灯泡不亮，电流表无示数，电压表有示数，说明与电压表并联的部分断路，即小灯泡断路．(3)电流表示数如图丙所示，量程为0～0.6 A，分度值为0.02 A，其示数为0.24 A．(4)小灯泡的电阻受温度影响，实验中求平均值没有意义．(5)小灯泡的电阻受温度影响，而在探究电流与电压的关系时，需控制电阻不变，所以不能利用本次实验的器材探究电流与电压的关系．

9．C　[解析] 当闭合开关S1、S2时，R1被短路，电路为R2的简单电路，电压表测量电源电压(也是测R2两端的电压)，电流表测电路中的电流；若闭合开关S1，断开开关S2，R1与R2串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流．在断开S2时，电路中多串联了一个电阻，电路的总电阻变大，电源电压不变，由欧姆定律可知，电路中电流变小，即电流表的示数变小，故B、D错误；两次电压表均测量R2两端的电压，根据欧姆定律可知，电压表与电流表示数之比均为R2的电阻，所以该比值保持不变，故C正确，A错误．

10．D　[解析] 该电路为并联电路，电流表A2测R1所在支路电流，A1测干路电流，当滑动变阻器的滑片P向b端移动时，不改变电源电压及各支路电压，电压表V示数不变，由于R1电阻不变，根据欧姆定律可知，通过R1的电流不变，故A2示数不变，由于R2连入电路的阻值变大，其两端电压不变，根据欧姆定律判断该支路电流变小，故干路电流变小，即电流表A1示数变小．由以上分析可知，A、B、C错误，D正确．