第十三章　探究简单电路

13.3　怎样认识和测量电流

知识点 1　电流

1．物理学中规定：__________定向移动的方向为电流方向．若某个氢原子中的电子围绕原子核顺时针运动，则电子运动而产生的电流的方向是__________．

2．下列关于电流的说法中正确的是(　　)

A．正电荷的移动就形成了电流

B．负电荷的定向移动不能形成电流

C．负电荷定向移动时形成的电流方向无法确定

D．只要电荷发生了定向移动就形成了电流

3．电路中形成电流的条件是(　　)

A．电路中有电源

B．电路中有电源和用电器

C．电路中有电源并形成通路

D．导体中有自由电子

4．电流的单位是________，简称________，符号是________．其他常用的单位有毫安(mA)和微安(μA)，0.1 A＝________mA，320 μA＝________A.

知识点 2　电流表的连接

5．关于电流表的使用规则，下列说法中正确的是(　　)

A．电流表必须和被测电路串联

B．电流表可以和被测灯泡并联

C．电流表的两个量程可任意选择

D．电流表的三个接线柱可任意选两个接入电路中

6．如图13－3－1所示，用电流表测量灯L2中的电流，其中正确的是(　　)

图13－3－1

7．一同学使用电流表测电流时，若估计被测电流约为0.8 A，该同学应选用下列哪组接线柱接入电路(　　)

A．“－”和“0.6”

B．“－”和“3”

C．“0.6”和“3”

D．以上三组都可以

8．某同学使用电流表时，估计待测电路中的电流应选用0～0.6 A的量程，但他误用0～3 A的量程来测量．这样做的结果是(　　)

A．指针摆动角度大，会损坏电流表

B．指针摆动角度小，会损坏电流表

C．指针摆动角度小，读数比较准确

D．指针摆动角度小，读数不够准确

9．如果被测电流为0.5 A左右，使用实验室常用的电流表时，应选用__________量程为好，这是因为电流表的分度值较________(选填“大”或“小”)，测量的__________较高．

知识点 3　电流表的读数

10．如图13－3－2所示的电流表，把表的“－”和“3”两个接线柱接入电路，其读数是________A，如果接的是“－”和“0.6”两个接线柱，那么读数为________A.

图13－3－2

11．某同学利用如图13－3－3所示电路测量电路电流．闭合开关S再迅速断开，发现接通电路的短时间内，两只小灯泡均发光，电流表的指针正向偏转超过最大刻度．产生这种现象的原因可能是(　　)

图13－3－3

A．小灯泡被短接

B．小灯泡发生断路

C．电流表使用的量程小了

D．电流表的接线柱接反了

12．如图13－3－4所示的电路中，有可能损坏电流表的是(　　)

图13－3－4

13．如图13－3－5所示，要直接测出通过灯泡L1的电流，就将电流表(　　)

图13－3－5

A．接在a处

B．接在b处

C．接在c处

D．接在a、b、c处都可以

14．有“0～0.6 A”和“0～3 A”两个量程的电流表，实验中用“0～0.6 A”这一量程，但这一量程的刻度值不够清楚．某次测量中，从“0～3 A”量程的刻度盘上发现指针正好指在2.3 A的刻度线上，则实际电流大小为(　　)

A．0.7 A  B．2.3 A

C．0.43 A  D．0.46 A

15．如图13－3－6所示，请根据电路图甲连接图乙中的实物．测量电流时，应将电流表________(选填“串”或“并”)联在电路中．闭合开关后，若电流表示数如图丙所示，此时电流大小为________A.

图13－3－6

16．甲、乙、丙三位同学在做“探究用电流表测小灯泡的电流”的分组实验中，闭合开关前，他们的电流表指针均指在零刻度线处．当闭合开关试触时，发现电流表指针摆动分别出现了如图13－3－7A、B、C所示的三种情况．请分析他们在电流表的使用上分别存在什么问题，并写在下面的横线上．

图13－3－7

甲同学的问题：________________________________________________________________________；

乙同学的问题：________________________________________________________________________；

丙同学的问题：________________________________________________________________________.

17．[2016·钦州] 如图13－3－9所示的四个电路图与实物电路对应的是(　　)

图13－3－8

图13－3－9

18．[2017·云南] 如图13－3－10所示，电流表的示数为________A.

图13－3－10

详解详析

1．正电荷　逆时针

2．D　[解析] 电荷的定向移动形成电流，可以是正电荷，也可以是负电荷；也可以是正、负电荷同时向相反方向移动形成，故A、B均不正确，D正确．负电荷定向移动的方向与电流的方向相反，故C不正确．

3．C

4．安培　安　A　100　3.2×10－4

5．A　6.C

7．B　[解析] 估计电流为0.8 A，则此电流大于0.6 A而小于3 A，则应选用0～3 A的量程，而0～3 A量程应使用标有“－”和“3”的两个接线柱．故选B.

8．D

9．0～0.6 A　小　准确度　[解析] 实验室常用的电流表有两个量程，即0～0.6 A(分度值为0.02 A)和0～3 A(分度值为0.1 A)，可以通过不同的接线柱来进行选择；如果被测电流为0.5 A左右，即不超过小量程，所以选小量程(0～0.6 A)测量，因为小量程分度值较小，测量的准确度较高．

10．0.5　0.1

11．C　[解析] 小灯泡被短接时，闭合开关会造成电源短路，会烧坏电流表，所以A不正确；小灯泡发生断路时，小灯泡不发光，这与题干“两只小灯泡均发光”相矛盾，所以B不正确；电流表的指针正向偏转超过最大刻度，说明电流表使用的量程小了，所以C正确；电流表的接线柱接反了，指针会出现反偏，所以D不正确．

12．B　[解析] 图A中两灯泡并联，电流表测支路上电流，不合题意．图B中开关闭合后，电流表直接接在电源两极上，会损坏电流表，符合题意．图C中两灯泡并联，电流表测干路上电流，不合题意．图D中两灯泡并联，电流表测干路上电流，不合题意．

13．B　[解析] 电流表在使用时要与被测用电器串联，根据题干要求，判断哪一个位置与灯泡L1串联即可．读图可知，两灯泡并联，要想测量灯泡L1的电流，应将电流表与灯泡L1串联在一起，故应选择b位置．

14．D　[解析] 电流表的0～3 A的量程的分度值为0.1 A，0～0.6 A的量程的分度值为0.02 A，所以从0～0.6 A量程的刻度盘上读数是从0～3 A量程的刻度盘读数的，则实际电流为I＝×2.3 A＝0.46 A.

15．如图所示

串　2.4　[解析] 电流表和被测灯泡串联，量程选择0～3 A，所以接线柱选择“－”和“3”，电流要符合“＋”进“－”出；电流表的示数：2.0 A＋4×0.1 A＝2.4 A.

16．电流表的“＋”“－”接线柱接反了

电流较小，电流表量程选大了

电流较大，电流表量程选小了

17．A

18．0.34　[解析] 图中电流表选择的量程是0～0.6 A，分度值为0.02 A，读数为0.34 A.