第十三章　探究简单电路

13.6　探究串、并联电路中的电压

知识点 1　串联电路中的电压规律

图13－6－1

1．小希用如图13－6－1所示电路来探究串联电路的电压特点．

(1)在拆接电路时，开关必须________．

(2)实验中最好选择规格__________(选填“相同”或“不相同”)的小灯泡．

(3)用电压表分别测出A与B、B与C、A与C两点间的电压为UAB、UBC、UAC.经过多次实验，得到的数据记录在图表中．分析实验数据，你可得到串联电路的电压特点是________________(用公式表示)．

| 实验次数 | UAB/V | UBC/V | UAC/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.8 | 2.2 | 3.0 |
| 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | 1.2 | 1.8 | 3.0 |

(4)小希进行多次实验的主要目的是________(填序号)．

①寻找普遍规律　②减小实验误差

2．如图13－6－2所示的电路，开关闭合后，电压表V1的示数是1.5 V，V2的示数是4.5 V，则电源电压是(　　)

图13－6－2

A．1.5 V  B．3 V  C．4.5 V  D．6 V

图13－6－3

3．如图13－6－3所示，电源电压为9 V且保持不变，开关S闭合时，电压表的示数为6 V，则(　　)

A．L1两端的电压为3 V

B．L1两端的电压为6 V

C．L2两端的电压为3 V

D．L2两端的电压为9 V

图13－6－4

4．如图13－6－4所示，电源电压保持不变，当只闭合S2时，电压表的示数为3 V；当只闭合S1时，电压表的示数为4.5 V，则此时L1、L2两端的电压分别是(　　)

A．3 V和7.5 V  B．1.5 V和4.5 V

C．3 V和1.5 V  D．1.5 V和3 V

知识点 2　并联电路中的电压规律

5．小明为探究并联电路中电压的特点，进行了以下探究，请你帮他归纳结论并且进行评估：

(1)提出问题：并联电路中各电灯两端的电压有什么关系？

图13－6－5

(2)设计实验：小明用两个完全相同的小灯泡组成如图13－6－5所示的并联电路，用电压表分别测量两个灯泡L1、L2以及电源两端的电压．

(3)进行实验：按照电路图连接电路，进行实验测量，记录实验数据，测得两个灯泡L1、L2以及电源两端的电压均为3 V.

(4)小明由此得出实验结论：________________________________________________________________________.

(5)实验评估：你认为本次实验存在的不足是____________________________．

(6)为了改进本实验，你的建议是________________________．

6．如图13－6－6所示，灯泡L1比L2亮，电压表V2示数为6 V，则下列说法正确的是(　　)

图13－6－6

A．V1示数为6 V

B．V1示数大于6 V

C．V示数小于6 V

D．V示数大于6 V

7．如图13－6－7所示，电源电压保持不变，当开关S闭合时，电压表的示数将 (　　)

图13－6－7

A．不变

B．变小

C．变大

D．三者都有可能

8．如图13－6－8所示的电路中，闭合开关，电压表V1的示数为6 V，电压表V2的示数为3.4 V．那么下列说法中不正确的是(　　)

A．可知电源电压为6 V

B．可知L1两端电压为2.6 V

C．将电压表V2换成电流表，则L1亮，L2不亮

D．将电压表V2换成电流表，则L1与L2并联，电流表测干路上的电流

图13－6－8

图13－6－9

9．如图13－6－9所示的电路，闭合开关S后，灯泡L1、L2都不发光，且两电表的指针都不动．现将两灯泡的位置对调，再次闭合开关时，发现两只灯泡仍不亮，电流表的指针仍不动，但电压表的指针却有了明显的偏转．该电路的故障可能是(　　)

A．电流表内部接线断了

B．灯L1灯丝断了

C．灯L2灯丝断了

D．电流表和两只灯泡都坏了

10．如图13－6－10甲所示电路，电源电压为6 V，当S闭合时，电压表的读数如图乙所示，则电压表的量程用____________，L1两端的电压为________V，L2两端的电压为________V.

图13－6－10

图13－6－11

11．如图13－6－11所示的电路，电源电压为9 V，当开关闭合时，灯L1两端的电压也为9 V，则产生此故障的原因可能是________________或______________．

12．李小芳同学在物理实验室对串联电路电压规律进行实验探究时，利用现有的器材按如下步骤进行了操作：

图13－6－12

| UAB/V | UBC/V | UAC/V |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 1.4 | 4.45 |

a．按图13－6－12所示的电路图连接电路；

b．闭合开关S，用电压表测出L1两端的电压；

c．在测L2两端的电压时，李小芳同学为了节省实验时间，采用以下方法：电压表所接的B接点不动，只断开A接点，并改接到C接点上；

d．测出AC间的电压．

对小芳同学以上实验操作评价是：

(1)小芳同学用上面的方法能否测出L2两端的电压？为什么？______________________________________．

(2)方法改进后，测出AB、BC、AC间的电压记录如表中所示，小芳同学依据本次实验数据可以得出的结论是：串联电路总电压________(选填“等于”或“不等于”)各用电器两端的电压之和．这个实验在设计方案上存在的不足之处是__________________________．

13．[2017·临沂] 小明在实验室里连接了如图13－6－13所示的电路，对此电路的认识，正确的是(　　)

A．小灯泡并联，电压表测电源电压

B．小灯泡串联，电压表测L2两端的电压

C．若灯L1短路，则电压表示数为零

D．若灯L2短路，则电压表示数为3 V

图13－6－13

图13－6－14

14．[2017·安徽] 如图13－6－14所示，电源电压保持不变，a是从电压表的负接线柱引出的导线接头．a与b处相接时，电压表示数为6 V；使a与b处断开，然后与c处相接，闭合开关S后，电压表示数为4.5 V，这时灯泡L2两端的电压为________V.

详解详析

1．(1)断开　(2)不相同　(3)UAC＝UAB＋UBC　(4)①

[解析] (1)为保护电路安全，在拆接电路时，开关必须断开．(2)为了寻找规律，必须换用不同规格的小灯泡进行多次实验，这样得出的规律才有说服力，才能避免用特殊代替一般现象．(3)AB两点间的电压为L1两端的电压，BC两点间的电压为L2两端的电压，AC两点间的电压为电路两端的总电压．由表中的数据可以看出：

第一次实验：UAC＝3 V，UAB＋UBC＝0.8 V＋2.2 V＝3 V；

第二次实验：UAC＝3 V，UAB＋UBC＝1.0 V＋2.0 V＝3 V；

第三次实验：UAC＝3 V，UAB＋UBC＝1.2 V＋1.8 V＝3 V.

因此可以得出：串联电路两端的总电压等于各串联部分的电压之和，即UAC＝UAB＋UBC.

(4)实验过程中，小希测量得到多组电压值的目的是寻找普遍规律，避免结论的片面性．

2．D

3．A　[解析] 开关S闭合时，电路形成通路，灯泡L1和L2串联接在电源两极之间，电压表并联接在灯L2两端，测量的是灯L2两端的电压，即U2＝6 V，根据串联电路中的电压规律，灯L1两端的电压U1＝U－U2＝9 V－6 V＝3 V.

4．C

5．(4)在并联电路中，各支路两端的电压相等

(5)实验中采用两个完全相同的小灯泡，使实验存在特殊性(或只做一次实验便得出结论，不科学)

(6)用不同规格的小灯泡多测几组数据

6．A　7.A

8．D　[解析] 由图可知，电压表V1测量的是灯泡L1和L2组成的串联电路的总电压，电压表V1的示数为6 V，即电源电压为6 V，所以选项A正确．电压表V1测量的是电源电压，电压表V2测量的是灯泡L2两端的电压．电压表V1的示数为6 V，电压表V2的示数为3.4 V，因此L1两端电压为2.6 V，所以选项B正确．将电压表V2换成电流表，则灯泡L2被短路，因此灯泡L1亮，L2不亮，所以选项C正确．将电压表V2换成电流表，则灯泡L2被短路，电流表测L1的电流，所以选项D不正确，符合题意．

9．C

10．0～3 V　1.5　4.5　[解析] 由图可知，灯泡L1、L2串联，电压表用来测量L1两端电压．根据串联电路中的电压规律可得，L1两端的电压小于电源电压，所以电压表的量程应是0～3 V，所以读数为1.5 V；L2两端的电压U2＝U－U1＝6 V－1.5 V＝4.5 V.

11．]L1断路　L2短路

12．(1)不能，电压表正负接线柱接反了　(2)不等于　她只做了一次实验，而没有进行多次测量，只凭一组实验数据得出结论具有偶然性，不能得出正确规律

13．B　[解析] 由实物电路可知，电流从电源正极出发，依次经过开关、灯泡L1、灯泡L2，最后回到负极，电压表并联在L2两端，所以电压表测量的是L2的电压，两灯泡串联，故A错误，B正确；若灯L1短路，则电压表测量的是电源电压，所以其示数为3 V，故C错误；若灯L2短路，则电压表相当于测量导线电压，所以其示数为0 V，故D错误．故选B.

14．1.5

[解析] a接b时，电压表测量的是电源电压U＝6 V，a接c时，电压表测量灯L1两端电压U1＝4.5 V，根据串联电路中电压的规律可知，灯L2两端电压U2＝U－U1＝6 V－4.5 V＝1.5 V.