第十四章　探究欧姆定律

14．2　探究欧姆定律

第1课时　探究电流跟电压、电阻的关系

知识点 1　探究电流与电压的关系

1．如图14－2－1所示，在探究电流与电压的关系时，应保持________不变，调节滑动变阻器滑片的位置，改变____________，并记下对应的电流值．

图14－2－1

图14－2－2

2．如图14－2－2所示，保持A、B间的电阻R1＝5 Ω不变，通过移动滑动变阻器的滑片，分别使电压表的示数为3 V、6 V、12 V，这是为了研究(　　)

A．流过电阻的电流与电阻阻值的关系

B．流过电阻的电流与电阻两端电压的关系

C．电阻的阻值与流过电阻的电流的关系

D．电阻两端的电压与电阻的阻值的关系

3．我们已进行过“探究通过电阻的电流跟电阻两端电压的关系”的实验．请回答下列问题：

图14－2－3

(1)在某次测量中，电流表的示数如图14－2－3甲所示，示数为________A.

(2)图乙、丙是某实验小组在探究过程中，根据实验数据绘制的图像，其中表示电阻不变，电流随电压变化的图像是________(选填“乙”或“丙”)．

(3)在探究电阻一定时，通过电阻的电流跟电阻两端电压关系的实验中，使用滑动变阻器的目的是保护电路和改变电路中的________(选填“电流”或“电压”)．

(4)实验表明：电阻一定时，通过导体的电流跟导体两端电压成________(选填“正比”或“反比”)．

知识点 2　探究电流与电阻的关系

4．“探究电流与电阻关系”实验的电路图如图14－2－4所示．实验用到的电阻阻值分别为5 Ω、10 Ω、15 Ω、20 Ω，小明用5 Ω的电阻做完实验后，接下来的操作是________________________，然后将10 Ω的电阻接入电路，闭合开关，移动滑片位置，读出电流表的示数．在这个实验中滑动变阻器R′除保护电路外，还有__________________的作用．

图14－2－4

图14－2－5

5．某同学在探究“电流跟电压、电阻的关系”时，根据收集到的数据画出了如图14－2－5所示的图像．下列结论与图像相符的是(　　)

A．电阻一定时，电流随着电压的增大而增大

B．电阻一定时，电压随着电流的增大而增大

C．电压一定时，电流随着电阻的增大而减小

D．电压一定时，电阻随着电流的增大而减小

6．以下是小红探究“通过导体的电流与电阻的关系”的部分实验过程，实验电路图如图14－2－6甲所示．

图14－2－6

(1)某次实验时电压表的示数如图乙所示，则R两端的电压是________V.

(2)实验中，小红分别把5 Ω、10 Ω、20 Ω的电阻接入电路做三次实验，每次闭合开关后，调节滑动变阻器，使____________保持不变，记录电流表示数，如下表所示．

| 实验次数 | 电阻R/Ω | 电流I/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0.48 |
| 2 | 10 | 0.24 |
| 3 | 20 | 0.12 |

(3)分析表格数据，得出结论：________________________________________．

7．某学习小组在一次实验探究中利用电压表和电流表测得了多组数据，记录如下表．请根据表中给出的数据，判断分析出他们实验时的电路可能是图14－2－7中的(　　)

| U/V | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/A | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.44 | 0.50 | 0.54 |

图14－2－7

8．用如图14－2－8所示电路探究“电流与电压、电阻的关系”．

图14－2－8

(1)闭合开关前，滑动变阻器的滑片应处于________(选填“A”或“B”)端．

(2)实验中，所测得的数据如表一所示，由表一数据可得：在________一定时，导体中的电流与导体两端的电压成________．

| 表一 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R＝10 Ω | 电压/V | 1.5 | 2 | 2.5 |
|  | 电流/A | 0.15 | 0.2 | 0.25 |

(3)探究“电流与电阻的关系”，所测得的数据如表二所示：

| 表二 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U＝2 V | 电阻/Ω | 5 | 10 | 20 |
|  | 电流/A | 0.4 | 0.2 | 0.1 |

①依据表格和电路图分析，将电阻R由5 Ω换成10 Ω，闭合开关进行实验时，应向________(选填“A”或“B”)端移动滑片P，使电压表的示数保持________V不变．

②根据表二数据可得：在________一定时，导体中的电流与导体的电阻成________．

9．[2016·黄石] 为了探究“电流跟电压的关系”，小红同学设计了如图14－2－9甲所示的电路．

图14－2－9

(1)请根据电路图，用笔画线代替导线将图乙中未连接完整的电路连接起来．(导线不能交叉)

(2)调节滑片位置，改变定值电阻两端的电压，得到电流表和电压表示数如图丙、丁所示，则电流表的示数为______A，电压表的示数为______V.

| 次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻/Ω | 40 | 20 | 10 | 7 | 5 |
| 电流/A | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

(3)如果仍用图甲的电路研究电流与电阻的关系，实验中换用不同阻值的定值电阻后，每次应调节滑动变阻器的滑片，保持电压表示数不变．实验记录数据如上表所示，请根据表中数据在图14－2－10的坐标纸上描点作出图像，由图像可得出的实验结论是__________________________．(实验器材使用正确，量程选用合理)

图14－2－10

详解详析

1．定值电阻R　R两端的电压

2．B　3.(1)0.3　(2)丙　(3)电流　(4)正比

4．断开开关，取下5 Ω电阻　控制电阻R两端电压不变

5．C　[解析] 由图像可知，在导体两端电压一定时，流过导体的电流与导体的电阻成反比，故A、B错误．电阻是导体的一种性质，与电流、电压的变化无关，故D错误．

6．(1)2.4　(2)电压表示数

(3)电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比

7．[导学号：93862077]C　[解析] A、B中电压表测量电源电压，当移动滑片时，电压表的示数不变，故A、B不符合题意．C中电压表测量滑动变阻器两端的电压，电阻和滑动变阻器串联，当滑片左移时连入电阻变小，定值电阻两端电压变大，滑动变阻器两端电压将变小，即电压表示数变小，电流表示数变大，C符合题意．D中电压表测量的是定值电阻两端的电压，当滑动变阻器的滑片右移时连入电阻变大，定值电阻两端电压变小，电压表的示数也变小，但此时电流表示数也变小，故D不符合题意．

8．(1)B　(2)电阻　正比

(3)①B　2　②电压　反比

[解析] (1)由图知，闭合开关前，应将滑片移至B端，使其连入电路的阻值最大．(2)从表格中数据可以看出，电阻一定时，电阻两端的电压增大为原来的几倍，通过电阻的电流也跟着增大为原来的几倍，故可得结论：电阻一定时，导体中的电流与其两端的电压成正比．(3)①探究电流与电阻之间的关系时，应控制定值电阻两端的电压为2 V不变；将电阻由5 Ω换成10 Ω后，电路中的电流变小，滑动变阻器两端的电压变小，电压表的示数变大，为保持定值电阻两端的电压不变，应减小电路中的电流，增大滑动变阻器接入电路的电阻，即滑片向B端移动．②从表格中数据可以看出，电压一定时，电流变化的倍数与电阻变化倍数的倒数相等，故可得结论：电压一定时，导体中的电流与导体的电阻成反比．

9．[导学号：93862078](1)如图所示

(2)1.5　9.5　(3)如图所示　电压一定时，导体中的电流和电阻成反比

[解析] (1)电压表和电阻并联，电流表和电阻串联，滑动变阻器和电阻串联．

(2)图丙中电流表使用的是0～3 A量程，分度值为0.1 A，示数为1.5 A；图丁中电压表使用的是0～15 V量程，分度值为0.5 V，示数为9.5 V.

(3)由图像可知，电压一定时，导体中的电流和电阻的倒数成正比，即导体中的电流和电阻成反比．