第十四章　探究欧姆定律

14．2　探究欧姆定律

第2课时　欧姆定律的简单计算

知识点 1　欧姆定律

1．欧姆定律的内容：____________________________________________．用公式表示是__________，变形公式有__________、__________．

2．根据欧姆定律可以得到公式R＝，关于这个公式，下列说法正确的是(　　)

A．同一导体的电阻与加在它两端的电压成正比

B．同一导体的电阻与通过它的电流成反比

C．导体两端的电压为零时，导体的电阻也为零

D．同一导体两端的电压增大几倍，通过它的电流也增大几倍，电压与电流的比值不变

知识点 2　欧姆定律的应用

3．一个定值电阻的阻值是5 Ω，加在这个定值电阻两端的电压是75 V，使用时流过它的电流是________A.

4．一个定值电阻，接在电压为15 V的电源上，通过该电阻的电流是50 mA，则该电阻的阻值是________Ω；若使通过该电阻的电流为0.15 A，则需要在电阻两端加上________V的电压．

5．如果一段导体中通过的电流是2 A时，它两端的电压为20 V；若要使通过该导体的电流变为1 A，导体两端所加的电压应为__________；如果该导体两端所加的电压为0，该导体的电阻值为________．

6．有两个电阻，R1＝4 Ω，R2＝6 Ω，如果把它们并联在电路中，通过它们的电流分别为I1、I2，它们两端的电压分别为U1、U2，则I1∶I2＝________，U1∶U2＝________．

7．如图14－2－11所示，电源电压为12 V且保持不变，R1＝4 Ω，电路中的电流为1 A．求：

(1)R1两端的电压．

(2)R2的阻值．

图14－2－11

8．如图14－2－12所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R2＝20 Ω.闭合开关S后，电流表A1的示数为0.5 A，电流表A2的示数为0.3 A，求：

(1)电源电压．

(2)电阻R1中的电流．

(3)电阻R1的阻值．

图14－2－12

9．某导体中的电流与它两端电压的关系如图14－2－13所示，下列分析错误的是(　　)

图14－2－13

A．该导体电阻为5 Ω

B．通过该导体的电流与导体两端的电压成正比

C．当导体两端的电压为0时，电阻为0

D．当导体两端的电压为2 V时，电流为0.4 A

10．一个定值电阻接在某段电路中，当电压为1.5 V时，通过的电流为0.15 A，当电压增大为原来的2倍时，则下列说法正确的是(　　)

A．电阻为原来的2倍

B．电流为原来的2倍

C．电流为原来的

D．电阻为原来的

11．某同学将两节干电池串联起来，接在电阻R1的两端时，通过R1的电流是0.5 A，他又将这个电池组接在另外一个电阻R2两端，已知R2＝2R1.通过R2的电流是(　　)

A．0.5 A  B．0.25 A  C．1 A  D．2 A

12．张阳在探究电阻上的电流跟两端电压的关系时，用记录的实验数据作出了如图14－2－14所示的U－I图像，则a的电阻值为________Ω，将a、b并联接在电压为3 V的电源上，电路中的总电流为________A.

图14－2－14

图14－2－15

13．如图14－2－15所示的电路中，电阻R1和R2串联接在AB两端，电压表并联接在R1两端．已知R1＝10 Ω，R2＝20 Ω，电压表示数为2.5 V，则AB两端的电压U＝________V.

14．如图14－2－16甲所示的电路中，灯泡L1的电阻为10 Ω，开关闭合后，电压表V1、V2的示数分别如图乙所示，则V1的示数为________V，L2两端的电压为________V，通过L1的电流为________A.

图14－2－16

15．有一个小灯泡，它的正常工作电压是2.5 V，其电阻是5 Ω.现手里只有一电压为4 V的电源，若直接把该小灯泡接在此电源上会将其烧坏，则需要串联一个多大阻值的电阻后，小灯泡才能正常发光而不会烧坏？

16．[2017·陕西] 在如图14－2－17甲所示的电路中，当滑片P由b移到a的过程中，电压表示数U及滑动变阻器接入电路的电阻R2的变化情况如图乙所示．则电源电压为________V；电阻R1的阻值为________Ω；当滑片P移到中点时，通过R1的电流为________A.

图14－2－17

17．[2017·淮安] 如图14－2－18所示电路，电源电压恒定，R1＝20 Ω，R2＝10 Ω，当S1闭合，S2、S3断开时，电流表的示数为0.6 A，电源电压为________V；当S2闭合，S1、S3断开时，电流表示数为________A；当S1、S3闭合，S2断开时，电流表示数为________A.

图14－2－18

图14－2－19

18．[2017·江西] 如图14－2－19所示，闭合开关S，两电流表示数之比5∶3，则R1与R2两端的电压之比U1∶U2＝________．电阻之比R1∶R2＝________．

19．[2017·北京] 如图14－2－20所示，电源两端电压U保持不变，电阻R1的阻值为6 Ω，电阻R2的阻值为18 Ω.当开关S闭合时，电压表示数为3 V．求：

(1)电流表的示数I.

(2)电源两端的电压U.

图14－2－20

详解详析

1．导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比　I＝　R＝　U＝IR

2．D　3.15　4.300　45

5．10 V　10 Ω

6．3∶2　1∶1

7．(1)R1两端的电压：U1＝IR1＝1 A×4 Ω＝4 V.

(2)R2两端的电压：U2＝U－U1＝12 V－4 V＝8 V，R2的阻值：R2＝＝＝8 Ω.

8．(1)电源电压U＝I2R2＝0.3 A×20 Ω＝6 V.

(2)电阻R1中的电流：

I1＝I－I2＝0.5 A－0.3 A＝0.2 A.

(3)电阻R1的阻值：R1＝＝＝30 Ω.

9．C　10.B　11.B

12．[导学号：93862079]10　0.9

13．[导学号：93862080]7.5

14．5　2.5　0.25

15．根据题意画电路图，各物理量在图上已标出，如图所示：

R1中的电流：

I1＝＝＝0.5 A，I2＝I1＝0.5 A；

R2两端的电压：

U2＝U－U1＝4 V－2.5 V＝1.5 V，

电阻R2的阻值：

R2＝＝＝3 Ω.

16．6　10　0.3

[解析] 由电路图可知，滑动变阻器R2与定值电阻R1串联，电压表测R1两端的电压．(1)当滑动变阻器接入电路中的电阻为0时，电路为R1的简单电路，电压表测电源的电压，则由图乙可知，电源电压U＝6 V；(2)当滑动变阻器接入电路中的电阻最大即R2＝20 Ω时，电压表的示数最小，由图乙可知，R1两端的电压U1＝2 V，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，滑动变阻器两端的电压：U2＝U－U1＝6 V－2 V＝4 V，因串联电路中各处的电流相等，所以，＝，即＝，解得：R1＝10 Ω；(3)当滑片P移到中点时，通过R1的电流：I1＝I＝＝＝0.3 A.

17．6　0.2　0.9

[解析] (1)由电路图知，当S1闭合，S2、S3断开时，只有R2连入电路中，电流表测通过R2的电流，由I＝可得电源电压：U＝U2＝I2R2＝0.6 A×10 Ω＝6 V；(2)由电路图知，当S2闭合，S1、S3断开时，R1与R2串联，电流表测电路中的电流，由串联电路电阻特点知：R＝R1＋R2＝20 Ω＋10 Ω＝30 Ω，则电流表示数：I′＝＝＝0.2 A；(3)由电路图知，当S1、S3闭合，S2断开时，R1与R2并联，电流表测干路电流，由并联电路电压特点知：U＝U1＝U2＝6 V，由并联电路的电流特点和I＝可得，电流表示数：I″＝I1＋I2＝＋I2＝＋0.6 A＝0.9 A.

18．1∶1　3∶2

[解析] 由电路图可知，R1与R2并联，电流表A1测干路电流，电流表A2测R2支路的电流，因并联电路中各支路两端的电压相等，所以，R1与R2两端的电压之比为U1∶U2＝1∶1；因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，通过两电阻的电流之比：＝＝，由I＝可得，两电阻的阻值之比：＝＝＝.

19．(1)开关S闭合时，两电阻串联，电压表测量的是电阻R1两端的电压，

电路中的电流：I＝I1＝＝＝0.5 A，即电流表示数为0.5 A.

(2)根据欧姆定律可得，

R2两端的电压：U2＝IR2＝0.5 A×18 Ω＝9 V，

则电源电压U＝U1＋U2＝3 V＋9 V＝12 V.