第十四章　探究欧姆定律

14.3　欧姆定律的应用

第2课时　欧姆定律在串、并联电路中的应用

知识点 1　短路的危害

1．短路分为________短路和________短路．其中________短路是十分危险的，由于导线的电阻远小于用电器的电阻，所以通过导线的电流会非常大，这样会损坏电源；更为严重的是，因为电流太大，会使导线的温度在短时间内急剧升高，有可能造成火灾．

2．如图14－3－11所示，两只小鸟落在裸露的电线上，会发生触电的小鸟是________，不会发生触电的小鸟是________，因为__________________________________．

图14－3－11

知识点 2　欧姆定律在串联电路中的应用

3．定值电阻R1和R2串联后接在电源上，其作用可用一个等效电阻R来代替，如图14－3－12所示，在物理学中，将R称为R1和R2串联后的总电阻．试推导：R＝R1＋R2.

图14－3－12

4．一只小灯泡的额定电压为8 V，正常发光时通过它的电流为0.4 A，现将该小灯泡接在12 V的电源上，为使其正常发光，应________联一个________Ω的电阻．

5．如图14－3－13所示的电路中，电源电压保持不变，R1＝30 Ω，R2＝20 Ω，电流表的示数为0.2 A，则R1、R2串联后的总电阻为__________Ω，电源电压为__________V，R1两端分得的电压为__________V.

图14－3－13

图14－3－14

6．如图14－3－14所示的电路，电源电压为3 V，R1＝3 Ω，R2＝6 Ω.当开关S与a接触时，电流表的示数为________；当开关S与b接触时，电压表的示数为________．

知识点 3　欧姆定律在并联电路中的应用

7．教室里有多盏日光灯，使用时开的灯越多，则电路中(　　)

A．总电流越小  B．总电阻越小

C．总电阻越大  D．总电压越大

图14－3－15

8．如图14－3－15所示，R1的电阻是30 Ω，R2的电阻是20 Ω，闭合开关S，断开开关S1时电流表的示数是0.3 A，再闭合开关S1时电流表的示数是(　　)

A．0.3 A  B．0.5 A

C．0.6 A  D．0.2 A

9．灯泡L1、L2并联后接在电源两端，电源电压为6 V，L1的电阻为12 Ω，通过L2的电流为0.3 A，则L2的阻值为________Ω，通过干路的电流为________A.

10．当多个电阻并联时，其等效电阻称为并联电路的总电阻．请推证：将两个电阻R1、R2并联起来，其总电阻R总与R1、R2的关系为：R总＝.

图14－3－16

11．如图14－3－17所示为阻值不同的两个电阻的电流强度随电压变化的I－U图线，从图中可知错误的是(　　)

A．R1＞R2

B．R1、R2并联后的总电阻的I－U图线在区域Ⅰ

C．R1、R2串联后的总电阻的I－U图线在区域Ⅲ

D．电阻不变时，电流与电压成正比

图14－3－17

图14－3－18

12．如图14－3－18所示，电源两端电压不变，R1、R2的阻值分别为10 Ω和20 Ω.当S1、S2均闭合时，电压表的示数为6 V；当S1闭合，S2断开时，电压表的示数为________V.

13．小明同学在修理电子玩具时，需要用一个7.5 Ω的电阻，但他手边只有阻值为2 Ω、10 Ω、20 Ω、30 Ω的电阻各一个，他可以通过__________________________来获得阻值为7.5 Ω的电阻．

图14－3－19

14．如图14－3－19所示的电路中，电源电压恒定不变，电阻R的阻值为20 Ω.闭合开关S1、S2时，R和L是________联的；在对S1和S2进行闭合或断开的各种操作中，电流表可读得0.5 A和0.3 A两个值，那么电源电压U＝________V，灯泡电阻RL＝________Ω(灯泡电阻不随温度变化)．

15．如图14－3－20甲所示的电路中，当开关S从2转到1时，根据电流表和电压表对应的示数，在U－I坐标中描绘了相对应的坐标点，如图乙所示，电源电压是__________，电阻R1的阻值是__________，电阻R2的阻值是__________．

图14－3－20

16．如图14－3－21所示电路，电源电压保持不变．在图甲中，闭合开关S，电压表示数为4 V，电流表示数为0.4 A；图乙中，闭合开关S，电压表示数为6 V．求：

(1)R1、R2的阻值．

(2)图乙中电流表示数．

图14－3－21

17．[2017·咸宁] 如图14－3－22所示，电源电压不变，开关S闭合后，电压表V1的示数为4 V，电压表V2的示数为6 V，电流表A的示数为1 A，若将R2与R3互换位置后，发现三表示数均不变，则电源电压为________V，电阻R2的阻值是________Ω.

图14－3－22

18．[2016·江西] 如图14－3－23所示，已知电源电压为U，三个电阻的阻值分别为R1、R2和R3，求：

(1)当S1、S2均断开时，电流表和电压表的示数．

(2)当S1、S2均闭合时，电压表和电流表的示数．

图14－3－23

详解详析

1．电源　用电器　电源

2．乙　甲　导线将甲小鸟短路，导致加在甲小鸟两脚的电压为零，没有电流通过，而乙小鸟与用电器并联，两脚电压等于电源电压

3．设电路中的电流为I，则R1两端的电压U1＝IR1，R2两端的电压U2＝IR2，R两端的电压U＝IR；根据串联电路电压特点U＝U1＋U2，所以IR＝IR1＋IR2，即R＝R1＋R2.

4．串　10

[解析] 小灯泡的电阻R1＝＝＝20 Ω，电源的电压为12 V，灯泡两端的电压为8 V，电压过大需串联一电阻分压，根据串联电路电压特点，分去的电压U2＝U－U1＝4 V，根据串联电路分压规律U1∶U2＝R1∶R2，故R2＝10 Ω.

5．50　10　6　6.0.5 A　3 V

7．B　8.B　9.20　0.8

10．根据欧姆定律可知：I1＝，I2＝，I＝，

根据并联电路电流、电压特点可知：I＝I1＋I2，U＝U1＝U2，由上可知＝＋，即R总＝.

11．A

12．2　[解析] 当S1、S2均闭合时，R2被短路，电路中只有R1，此时电压表的示数就是电源电压，即U＝6 V；当S1闭合，S2断开时，R1、R2串联，总电阻R＝R1＋R2＝10 Ω＋20 Ω＝30 Ω，此时电路中的电流：I＝＝＝0.2 A，电压表测量R1两端的电压，故UV＝U1＝IR1＝0.2 A×10 Ω＝2 V.

13．将10 Ω和30 Ω的两个电阻并联

14．[导学号：93862084]并　6　30

15．6 V　10 Ω　20 Ω　[解析] (1)由电路图可知，当S接1时，电路为R1的简单电路，电压表测电源的电压，电流表测电路中的电流；由图乙可知，电源的电压U＝6 V，电路中的电流I＝0.6 A，则R1＝＝＝10 Ω；(2)当S接2时，两电阻串联，电压表测R1两端的电压，电流表测串联电路的电流；由图乙可知，电阻R2两端的电压为U′＝6 V－2 V＝4 V，电路中的电流I′＝0.2 A，R2的阻值：R2＝＝＝20 Ω.

16．[导学号：93862085](1)在图甲中R1＝＝＝10 Ω，

R2两端的电压U2＝U－U1＝6 V－4 V＝2 V，R2＝＝＝5 Ω.

(2)在图乙中，I1＝＝＝0.6 A，I2＝＝＝1.2 A，

电流表示数：I＝I1＋I2＝0.6 A＋1.2 A＝1.8 A.

17．7　3

[解析] 由电路图可知，三电阻串联，电压表V1测R1和R2两端的电压之和，V2测R2和R3两端的电压之和，因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，由I＝可得：R1＋R2＝＝＝4 Ω，R2＋R3＝＝＝6 Ω；将R2和R3对换位置后，电流表、电压表示数均不变，则R2＝R3，R2＝R3＝3 Ω，R1＝1 Ω，电源的电压：U＝IR＝I(R1＋R2＋R3)＝1 A×(1 Ω＋3 Ω＋3 Ω)＝7 V.

18．(1)当S1、S2均断开时，R2与R3串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流，因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以电路中电流表的示数：I＝，

电压表的示数：U2＝IR2＝×R2＝.

(2)当S1、S2均闭合时，R1与R2并联，电压表测电源的电压，电流表测干路电流，

则电压表的示数为U，因并联电路中总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和，

所以电路中的总电阻：R＝，

电流表的示数：I′＝＝＝.