专题训练(七)　电阻的特殊测量

► 类型一　有电流表，无电压表

1．下列四个图中，电阻R0的阻值已知，电源电压未知且保持不变，图ZT－7－1中不能测出Rx阻值的是(　　)

图ZT－7－1

2．某实验小组利用一个阻值为5 Ω的电阻R0设计了一个测未知电阻Rx的电路，如图ZT－7－2甲所示，他们发现两个电表的指针偏转角度相同，如图乙所示，则Rx＝________Ω，电源电压U＝________V.

图ZT－7－2

3．为测量电阻Rx的阻值，老师提供了以下器材：待测电阻Rx、已知阻值的定值电阻R0一个、电压不变但电压值未知的电源一个、电流表一只、开关两个、导线若干．小明设计了如图ZT－7－3所示的电路图．

图ZT－7－3

请补充完实验步骤：

(1)按电路图连接电路；

(2)闭合开关________，断开开关________，读出此时电流表的示数I1；

(3)____________________________；

(4)利用测得数据写出待测电阻Rx的表达式：Rx＝______________．

► 类型二　有电压表，无电流表

4．某同学在没有电流表的情况下，利用电压表和已知阻值的定值电阻R0，测量未知电阻Rx的阻值，图ZT－7－4中不能测量Rx阻值的电路是(　　)

图ZT－7－4

5．用如图ZT－7－5所示的电路来测量未知电阻Rx的阻值，R0阻值已知．

图ZT－7－5

(1)将实验过程补充完整：

a．对照电路图连接好电路，并将滑动变阻器的滑片滑至阻值最大处．

b．闭合开关，_______________________________________________

________________．

c．断开开关，整理器材．

(2)用测量所得的物理量和已知量符号表示出待测电阻Rx＝________．

(3)写出本实验中滑动变阻器的作用：__________________________________．

6．现有如下器材：电源(电压未知但符合实验要求)、三个开关、一个已调零的电压表、一个已知阻值为R0的定值电阻、待测电阻Rx、一个符合实验要求的滑动变阻器和若干条导线．利用上述器材测量一个阻值未知的定值电阻Rx的阻值，图ZT－7－6是某同学连接的部分电路．

图ZT－7－6

(1)请你再添加两根导线把电路补充完整．

(2)闭合开关S1和S2，断开开关S3，读出电压表示数为U.

(3)保持滑动变阻器滑片P位置不动，______________________________，读出电压表示数为U1；

(4)用R0、U1和U表示Rx，Rx＝________．

► 类型三　等效替代法测电阻

7．用如图ZT－7－7所示的电路可以测出一个未知电阻的阻值，其中Rx为待测电阻，R为电阻箱，S为单刀双掷开关，R0为定值电阻．某同学用该电路进行实验，主要实验步骤有：

图ZT－7－7

A．把开关S接a点，读出电流表示数为I

B．读出电阻箱的示数为R

C．把开关S接b点，调节电阻箱，使电流表示数为I

D．根据电路图，连接实物，将电阻箱的阻值调到最大

(1)上述步骤合理的顺序是________．(只需填写序号)

(2)本实验所采用的物理思想方法可称为__________________(选填“控制变量法”或“等效替代法”)．

8．在用电阻箱、电压表测定一个未知定值电阻Rx的阻值时，小明设计了如图ZT－7－8甲所示的实验电路，其中R′是电阻箱，R0是定值电阻．

图ZT－7－8

图甲中，为测出Rx的阻值，闭合开关S后，小明应该先把开关S1接到触点________(选填“1”或“2”)，记录电压表的示数U；然后把开关S1接到另一触点，并调节电阻箱R′，直到电压表示数也为U，读出此时电阻箱R′的示数(各旋钮的位置如图乙所示)，则待测电阻Rx的阻值为________Ω.

► 类型四　利用滑动变阻器的最大阻值测电阻

9．如图ZT－7－9所示，电源电压保持不变，滑动变阻器上均标有“2 A　20 Ω”字样，通过哪几个电路图可测出Rx的阻值(　　)

图ZT－7－9

A．甲、丙  B．乙、丙

C．甲、乙  D．甲、乙、丙

10．如图ZT－7－10所示电路，R是未知电阻，滑动变阻器的最大阻值为R0，将滑动变阻器滑片置于最左端时，闭合开关，电压表示数为U1；将滑动变阻器滑片置于最右端时，电压表示数为U2，则电阻R＝____________．

图ZT－7－10

11．为了测出未知电阻Rx的阻值，小刚根据实验桌上已备有的实验器材：电压为U的满足实验要求的电源，已知阻值为R0的定值电阻，电流表A、滑动变阻器、单刀双掷开关S及导线若干，设计了如图ZT－7－11所示的电路．

图ZT－7－11

(1)小刚设计的实验操作步骤如下：

①将开关掷向触点a，移动滑片P至某位置，使电流表的示数为某一适当数值，读出电流表的示数，记为I1；

②将开关掷向触点b，保持滑动变阻器滑片位置不变，读出电流表的示数，记为I2.

(2)请你用测得的物理量I1、I2和已知物理量U、R0写出Rx的表达式：Rx＝________．

详解详析

1．C

2．20　6

3．(2)S1　S2　(3)闭合S2，断开S1，读出此时电流表的示数I2　(4)

4．[导学号：93862095]B

5．(1)调节滑动变阻器，读出电压表V1、V2的示数分别为U0、Ux

(2)

(3)保护电路；可以进行多次测量

6．(1)如图所示

(3)闭合开关S1和S3，断开开关S2

(4)

7．[导学号：93862096](1)DACB

(2)等效替代法

8．1　18

9．A　10.

11．[导学号：93862097]＋R0

[解析] 将S掷向b时，测出电路电流I2，U＝I2(R＋R0)，所以R＝－R0.将S掷向a时，测出电路电流I1，U＝I1(R＋Rx)．把R＝－R0代入上式得，Rx＝＋R0.