第4节　焦耳定律

小试身手

1 [潍坊中考] 如图 18 - 4 - 13 所示的家用电器中，利用电流的热效应工作的是（　　 ）

2 [宿迁中考] 电炉中的电阻丝通电一段时间后变得很烫， 而连接电炉的导线却不怎么热， 主要是因为（　　 ）

A ． 通过导线的电流小于通过电阻丝的电流

B ． 导线的绝缘皮隔热

C ． 导线散热比电阻丝快

D ． 导线的电阻远小于电阻丝的电阻， 导线上产生的热量很少

3 [桂林中考] 如图 18 - 4 - 14 所示是研究电流热效应的部分实验电路， 甲中电阻丝的阻值小于乙中电阻丝的阻值。 比较通电后两根电阻丝各自两端的电压 U 甲 、 U 乙 以及它们在相同时间内分 别产生的热量 Q 甲 、 Q 乙 的大小， 下面关系中正确的是（　　 ）

A ． U 甲 = U 乙 ， Q 甲 = Q 乙

B ． U 甲 < U 乙 ， Q 甲 > Q 乙

C ． U 甲 < U 乙 ， Q 甲 < Q 乙

D ． U 甲 > U 乙 ， Q 甲 < Q 乙

4 [济宁中考] 某导体电阻为 10 Ω， 通电 5 min 产生的热量是 1200 J ， 当通过该导体的电流增大为原来的 2 倍时， 在相等时间内产生的热量是______J 。

5 [贵州中考] 因为忙于中考复习， 小丽已经很长时间没有打开过自己的电脑了， 进入潮湿的夏季后， 爸爸建议小丽定期给电脑通一会儿电。请你解释这样做的道理。

挑战自我

6 [自贡中考] 将规格都是“ 220 V 100 W ” 的一台电风扇、 一台电视机和一把电烙铁分别接入同一家庭电路中， 通电时间相同， 下列说法正确的是（　　 ）

A ． 三个用电器产生的热量相同

B ． 电风扇产生的热量最多

C ． 电烙铁产生的热量最多

D ． 电视机产生的热量最多

7 甲 、 乙两个电热器的电阻之比为 5 ∶ 4 ， 通过它们的电流之比为 2 ∶ 1 ， 通电时间之比为 1 ∶ 2 ， 则电流通过甲、 乙两个电热器产生的热量之比为（　　 ）

A ． 5 ∶ 2   B ． 5 ∶ 4

C ． 2 ∶ 5   D ． 10 ∶ 1

8 [昆明中考] 当一个电阻的阻值为 R 时， 将它接在电路中通电一段时间， 产生的热量为 Q 。 如果要使它产生的热量为 2 Q ， 下列办法中可行的是（　　 ）

A ． 将电压变为原来的 2 倍， 通电时间变为原来的

B ． 将电阻变为原来的 2 倍， 通电时间变为原来的

C ． 将电阻变为原来的， 通电时间变为原 来的 2 倍

D ． 将电压变为原来的 ，电阻变为原来的 2 倍

9 [临沂中考] 如图 18 - 4 - 15所示，甲、乙两个完全相同的玻璃瓶内有阻值分别为 R甲 、 R 乙 的电阻丝， 瓶中分别插入温度计 a 、 b 。

（ 1 ） 利用此装置探究电流通过导体产生的热量与哪些因素有关时， 在两瓶中加入质量、初温都相同的煤油。 闭合开关一段时间， 可以通过____________情况， 判断电阻丝产生热量的多少。 此方案是探究____________和通电时间相同时， 电流通过电阻丝产生的热量与____________大小的关系。

（ 2 ） 在 甲 、 乙 两 瓶 内 换 用 质 量 、 初 温都 相 同 的 不 同 液 体 ， 且 电 阻 丝 的 阻 值 R 甲______R 乙 时， 可以比较不同物质的吸热能力 。 若温度计 a 比温度计 b 温度升高得快， 则甲 、 乙 两瓶内 液体的比热容关系是c甲______c 乙 。

10 [岳阳中考] 养生壶是一种用于养生保健的烹饮容器， 采用新型电加热材料， 通电后产生热量把壶内的水加热。 如图 18 - 4 - 16 所示是某款养生壶及其铭牌， 求：

（1） 养生壶正常工作时的电阻。

（2） 若正 常工作 时， 养生 壶加 热 效率为 91% ， 将 1 kg 水从 20 ℃ 加热到 85 ℃ 需要多长时间。 [ c 水 = 4.2 × 10 3 J/ （ kg ·℃ ） ]

（3） 用电高峰期， 家中只有液晶电视机和养生壶工作时， 养生壶将 1 kg 水从 20 ℃ 加热到 85 ℃ ， 实际用时 363 s ， 通过电能表测得此过程共耗电 3.726 × 10 5 J ， 此时养生壶两端的电压和通过液晶电视机的电流为多大。 （ 设养生壶的电阻和加热效率不变）

详解详析

1．A　2.D　3.C　4.4800

5．在潮湿的夏季，长时间不用的电脑主机元件会附着上水汽，容易腐蚀损害电子元件，同时容易引起漏电、电线短路等事故。而根据焦耳定律可知，给电脑通电后，电脑元件会发热，同时也会使附着在电子元件上的水汽温度升高，蒸发加快，使电子元件变得干燥。因此，给电脑通电可以较快地去除电脑主机元件上附着的水汽，延长电脑使用寿命。

6．C

7．A　解析 ＝＝＝。

8．A　解析  将相应物理量的变化值代入Q＝t即可求得产生的热量分别为2Q、Q、4Q和Q，故A项符合题意。

9．(1)温度计示数升高　电流　电阻

(2)＝　<

10．(1)48.4 Ω　(2)300 s

(3)200 V　1 A

解析  (1)由P＝UI和I＝得，养生壶正常工作时的电阻为R＝＝＝48.4 Ω。

(2)水吸收的热量：Q吸＝c水mΔt＝4.2×103 J/(kg·℃)×1 kg×(85 ℃－20 ℃)＝2.73×105 J；

电流做功：W总＝＝＝3×105 J，

养生壶的工作时间：t＝＝＝300 s。

(3)在用电高峰期，养生壶的实际功率：P实＝＝＝ W，实际电压为U实＝＝＝200 V；

液晶电视机消耗的电能：W电视＝3.726×105 J－3×105 J＝7.26×104 J，

液晶电视机两端的电压和工作时间和养生壶相同，

通过液晶电视机的电流：I电视＝＝＝1 A。