第3节  电阻的测量

【教学目标】

一、知识与技能

1.具有初步的实验操作技能，会使用电流表和电压表测电阻.

2.会记录实验数据，知道简单的数据处理方法，会写简单的实验报告，会用科学术语、简单图表等描述实验结果.

3.通过使用滑动变阻器，进一步理解滑动变阻器在电路中的作用，巩固滑动变阻器的正确使用方法.

二、过程与方法

1.通过测量定值电阻的电阻，了解欧姆定律的应用.

2.让学生根据实验课题选择仪器、设计实验、制定实验操作方案等，培养学生的实验能力.

三、情感、态度与价值观

1.通过学生自己的设计、操作、分析、总结，培养学生实事求是的科学态度和周密、严谨的科学思维方法，养成良好的学习习惯.

2.在共同完成的操作及实验过程中，培养同学之间相互协作的团队精神.

【教学重点】利用电流表、电压表测量定值电阻的电阻.

【教学难点】自行设计科学、完整的实验操作方案.

【教具准备】(学生可3人或6人一组)干电池组（带盒）或学生电源、电压表、电流表、定值电阻、开关、滑动变阻器、导线若干、多媒体课件等.

【教学课时】1课时

【巩固复习】

教师引导学生复习上一节内容，并讲解学生所做的课后作业（教师可针对性地挑选部分难题讲解），加强学生对知识的巩固.

【新课引入】

师 同学们上节课学习了欧姆定律，并已能用欧姆定律的公式做一些简单的计算， 欧姆定律I=可变形为，可不可以说导体的电阻R与导体两端电压成正比，而与通过导体的电流成反比？也就是说，加在导体两端的电压越高，导体的电阻R就会越大；通过导体的电流越大，导体的电阻就会越小？

（学生通过对“电阻”一节的学习及课后探究已有所理解）

生：电阻是导体本身的性质，是由导体本身的因素决定的，和导体两端是否有电压，电压多高，以及导体中是否有电流，电流的大小都没有关系.

教师肯定同学的回答并强调：对于变形公式，不能单纯从数学的角度理解，不存在R与U成正比，R与I成反比的关系，但是可以作为电阻的计算式，由一段导体两端的电压和通过导体的电流来计算这段导体的电阻.

【进行新课】

知识点  用“伏安法”测电阻

（1）提出问题：

师 如果我们想知道某种灯泡的电阻是多大，该怎么办呢？

（2）设计方案：

师 我们只要能测出定值电阻两端的电压和通过它的电流，利用欧姆定律的公式变形可得出电阻值，下面请同学们思考下列问题：

a.如何能测出定值电阻两端的电压值？

b.如何能测出通过定值电阻的电流值？

c.欲使定值电阻连接在电路中，应该再加一些什么器材？

d.要多测几次，应怎样改变其电压值？接入什么器材好？

生：器材的选取：

电源用两节干电池就可以；电压表使用0~3V量程即可，电流表使用0~0.6A量程即可，滑动变阻器应该挑选最大电流超过0.5A的规格.

教师总结实验注意事项：

①注意观察电流表、电压表的指针是否指在“0”刻度线处，如果不在，还要注意先调零；

②在连接电路的过程中开关要始终处于断开状态；

③如果使用的导线芯是多股细铜线，连接时要将其顺时针缠绕在接线柱上，这样拧接线柱时会越旋越紧.

④合上开关前，滑片应该在滑动变阻器阻值最大的位置上，以防止电路中电流突然过大.

⑤读数时，眼睛正对刻度线，确保读数正确.

师 下面请大家根据刚才我们设计的思路，对照自己桌前的器材选择你所需的实验仪器，

［实验目的：］测量定值电阻的电阻.

［实验原理：］.

［实验电路：］

A

V

R

R'

S

［实验器材：］

滑动变阻器：最大阻值     ，允许通过的最大电流     ；电源：      V；开关、导线若干.

［实验步骤：］

1.按电路图连接实物电路.连接电路时，开关应断开.大致估计电流表、电压表测量的最大电流值和最大电压值，选择合适的量程接入，如不能估计，则要选择量程较大的接线柱接入.

2.检查电路无误后，将滑动变阻器滑片调至滑动变阻器阻值最大的位置.

3.合上开关，并迅速断开开关（试触），在开关合上的瞬间观察电流表、电压表指针的变化，判断电表连接是否正确（有无接反），电流表、电压表量程连接是否合适（量程大，还是小）.

4.根据试触的情况，调整电流表、电压表接入电路的量程，确保电压表、电流表连接正确.

5.合上开关，移动滑动变阻器的滑片.改变被测定值电阻两端的电压，测出通过定值电阻的电流和两端的电压，分别记下三组对应的电流和电压的数值，将测量的电流和对应的电压值，填入数据表格对应的空格内.

注意：在读取电流表、电压表数值时，要先弄清楚电流表、电压表接入电路的量程以及该量程下每一大格、每一小格代表的数值.读数时，眼睛正对刻度线，确保读数正确.

（3）进行实验:

教师引导学生分组完成实验，并将实验数据填入表格内.

| 实验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω | 平均阻值R/Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

（4）分析与论证：

学生根据公式计算出每次定值电阻的电阻值，并计算平均阻值

（5）评估与交流：

【课堂延展】

测量小灯泡的电阻.

师 在上一个实验中，电压表用来测定值电阻电压，电流表用来测定值电阻电流，那么，用这种方法如何测出灯泡的电阻呢？

【布置作业】完成本课时对应课堂练习.