港口初中 九 年级 物理 学科

导 学 案

主备人：殷明 主备时间：_2016.12.2_ 复备人：____ 复备时间_______

| 课题：第十八章第三节 测量小灯泡的电功率 | 教师复备或学生笔记 |
| --- | --- |
| 学习目标： 1、知道测量小灯泡在不同电压下的电功率的原理。 2、能根据测量原理选择实验器材，设计电路和记录数据的表格。 3、能结合所学知识，分析实验中出现的问题和进行简单计算。 4、能结合实验认识小灯泡的实际电功率是受实际电压的改变而改变的。 5、知道利用电能表和秒表测量家用电器的电功率的一般方法。 |  |
| 学习重点： 1、用伏安法测定小灯泡在不同电压下的电功率。 2、通过实验认识用电器的实际电功率是受实际电压的改变而改变的。 |  |
| 学习难点： 1、进一步理解额定功率与实际功率。 2、结合已有知识分析和处理电路中出现的问题。 |  |
| （见PPT） 小灯光发光，说明有电流通过小灯泡，它两端必定有电压，想知道小灯泡的电阻，该怎么办？你们想知道发光的小灯泡消耗的电功率吗？ 根据所探究的问题，结合所学习的知识，阅读课本相关内容，先对下面问题独立探究，然后在组内交流，找出最佳解决方案。 测量小灯泡的电功率 1、实验室中没有专门测量电功率的仪器，计算电功率的方法有四种： P=、P=UI、P=、P=I2R 想知道发光小灯泡消耗的电功率，我们应该选用什么原理间接测量？请说说选择这个原理的理由。 2、请根据实验原理选择实验所需的器材。 3、请根据所选器材设计测量所需的电路。 4、普通照明灯泡工作电压在其额定电压的20%，也就是说实际电压超过额定电压的20%能够工作，低于额定电压的20%也能工作。为了完成本次实验的目的，我们将分别测出规格为2.5V 0.3A的小灯泡在三种实际电压下的电功率，即U实=U额、U实= U额、U实=U额,请根据实验要求设计实验所需的记录数据的表格。（设计表格时，应填上实验的次数、要记录的量、要观察的量及要计算的量） 5、进行实验 收集证据 实验前： (1)连接电路时，开关应____。 (2)开关闭合前，滑片P应置于____________。 (3)电流表应与小灯泡____联，电压表应与小灯泡___联，且电流应从_________流入，从________流出，此外还要注意电表的量程。 §18.3一课三练6 实验时： (1) §18.3一课三练1 (2) §18.3一课三练11 学生进行实验 实验完成后： (1)由实验数据可知，小灯泡实际功率变化是受_______ _________的变化而变化的。 (2) §18.3一课三练13 6、拓展与延伸： 某一家用电器额定功率已模糊，你能否用一电能表和秒表测量该用电器的额定功率？ （帮扶小组组长完成§18.3一课三练的其它题目及§18.3能力培养与测试，其余同学完成§18.3能力培养与测试基础练习） |  |

做学问要在不疑处有疑，待人要在有疑处不疑——胡适