第十二章 欧姆定律

一、单选题（共12题；共24分）

1.一根粗细均匀的金属导线其电阻值为R，将其剪成相等的两段后，再进行并联，则并联后的电阻值为（  ）

A.2R         B.R          C.         D.

2.如图所示是油量自动测定装置的示意图，O为杠杆支点，R0为定值电阻，Rx是滑动变阻器，当闭合开关S后（  ）

A.滑动变阻器Rx连入电路的阻值随油量的增加而增大
B.电压表的读数随油量的增加而增大
C.电压表改装成油量表刻度均匀
D.电流表的读数随油量的增加而减小

3.现有R1、R2两个电阻，它们的U-I关系图象分别如图甲、图乙所示.将这两个电阻串联后接入电压为6V的电源两端，下列说法正确的是（    ）

A.该电路中电阻R1的阻值是电阻R2阻值的2倍
B.通过电阻R1的电流是通过电阻R2电流的2倍
C.电阻R2两端的电压与电阻R2两端的电压相等
D.电阻R1与电阻R2的电功率相等

4.如图所示电路，已知电流表的量程为0～0.6A，电压表的量程为0～3V，定值电阻R1阻值为10Ω，滑动变阻器R2的最大阻值为50Ω，电源电压为6V，开关S闭合后，在滑动变阻器滑片滑动过程中，保证电流表、电压表不被烧坏的情况下（　　）

A. 滑动变阻器滑片允许滑到最左端                  B. 电压表最小示数是1V
C. 电路中允许通过的最大电流是0.6A              D. 滑动变阻器滑片移动过程中，电流表先达到最大量程

5.下面四组电阻分别并联以后，总电阻最小的一组是（　　）

A. R1=10Ω、R2=100Ω     B. R1=1Ω、R2=60Ω     C. R1=20Ω、R2=30Ω     D. R1=30Ω、R2=60Ω

6.关于欧姆定律的表达式下列说法正确的是（　　）

A. 导体两端的电压与通过导体的电流成正比
B. 通过导体的电流与导体两端的电压成正比
C. 电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比
D. 电压一定时，导体的电阻与通过导体的电流成反比

7.在“测量小灯泡电阻”实验中，小明同学用一只标有“3.8V”字样的小灯泡做实验，正确连接电路后，闭合开关，发现无论怎样调节滑动变阻器，小灯泡两端电压总不能达到3.8V，原因可能是（　　）

A. 小灯泡出现了短路      B. 小灯泡出现了断路      C. 选取的滑动变阻器阻值太小      D. 电源电压太低

8.在如图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合电键S后，当滑动变阻器R2的滑片P由中点向右端移动时，在下列①~④项中，不变的（   ）

①电流表A1的示数 
②电流表A2的示数
③电流表A2示数与电流表A1示数的比值
④电压表V示数与电流表A1示数的比值

A. 只有①                          B. 只有①②③                          C. 只有①④                          D. 只有①③④

9.．用如图所示的电路进行电学实验，下列关于本实验的描述正确的是 (    )

A. 若将滑片P向A端移动，滑动变阻器接入电路的阻值变小，电流表的示数变小
B. 若将滑片P向A端移动，滑动变阻器接入电路的阻值变大，灯泡的亮度变亮
C. 若将滑片P向B端移动，电流表的示数变小，灯泡的亮度变亮
D. 若将滑片P向B端移动，电流表的示数变大，灯泡的亮度变亮

10.如图8-82所示研究，电流跟电压、电阻的关系，分“保持电阻不变”和“保持电压不变”两步进行，在“保持电阻不变”这一步实验要求 (   )

A. 保持R′滑片位置不变                                           B. 保持R两端电压不变
C. 保持R不变，调节R′的滑片到不同位置                D. 保持电路中电流不变

11. 如图所示的电路中，当开关S2闭合时，下列说法正确的是（   ）

A. 电流表示数不变，电压表无示数                          B. 电流表示数增大，电压表有示数
C. 电流表示数减小，电压表有示数                          D. 电流表示数增大，电压表无示数

12.如图是小娟家电吹风的简化电路图．其中R1、R2是发热电阻丝，M是电动机，S2为三档旋钮开关．开关S1闭合后，S2与不同触点连接，可以使电吹风处于冷风档、温风档、热风档三种不同工作状态．则下列判断正确的是（   ）

A. 开关 S1闭合，S2接 1、2 时，是温风档              B. 开关 S1闭合，S2接 2、3 时，是冷风档
C. 开关 S1闭合，S2接 3、4 时，是热风档              D. 开关 S1闭合，S2接 2、3 时，是热风档

二、填空题

13.如图所示是一种自动测定油箱内油量多少的装置，R1是滑动变阻器，它的金属滑片是杠杆的一端，从油量表（由电流表改装而成）指针所指的刻度，就能知道油箱内油量的多少.则油量减小时，R1的电阻值________，油量表指针偏转________（选填“增大”、“减小”、“不变”）；此电路中R作用是________.

14.两个电阻的阻值分别是R1和R2  ， 将它们并联使用，相当于增大了导体的________，所以两个导体并联后的阻值将比单独使用时________．

15.图中电源电压3V恒定不变，电阻R1=10Ω，R2=5Ω，则闭合开关S后，电压表示数为________ V．

16.如图所示，图中电源电压恒为3V，电阻R1和R2________（选填“串联”或“并联”）在电路中．闭合开关后，电压表示数为2V，则两电阻阻值大小的比值R1：R2=________．

17.如图所示电路，电源电压恒定，滑动变阻器R2的滑片滑到a端时，电阻R1消耗的功率为7.2W；滑到b端时，电阻R1耗的功率为0.8W，此时电压表示数为4V．则电源电压为________V，滑片在b端时电流表的示数为________A，滑到变阻器的阻值为________．

18. 如图所示，是某同学用“伏安法”测量定值电阻R（阻值未知）实验电路图．如果电流表的内阻为RA  ， 示数为I；电压表的内阻为RV  ， 示数为U，则通过待测电阻R的电流为________ ，待测电阻R的阻值为________ ．

19.某段导体两端电压为4V时，通过它的电流是0.5 A；若它两端电压升为8V 时，通过它的电流是________ ；若要通过它的电流为0.4A  ，必须把导体两端电压调到________ .

20.如图所示，电源电压恒为6V，R1的阻值为8Ω，R2两端的电压为4V，则通过b点的电流为________ A，R2的阻值为________Ω．

21.小霞同学在实验时，需要一个8Ω的电阻，则她需要将一个2Ω的电阻与________ Ω的电阻串联；或者将一个________ Ω的电阻与一个40Ω的电阻并联．

22.有一个电灯，它的电阻是10Ω，正常工作的电压为6V。现只有一个电压为9V的电源，为使电灯正常工作，应给它________ （选填“串”或“并”）联一个阻值为________ Ω的电阻。

三、实验探究题

23. 现有下列器材：蓄电池（6V），电流表（0～0.6A，0～3A）、电压表（0～3V，0～15V）、定值电阻（若干）、开关、滑动变阻器和导线，要利用这些器材探究“电压不变时，电流与电阻的关系”：

（1）实验中多次换用不同阻值的定值电阻，并调节滑动变阻器的滑片，使电压表示数保持不变，读出对应于不同阻值的电流表示数，并记于表格中，请你利用表格中的数据，在坐标纸上画出导体中的电流随电阻变化的图像．

（2）在做完第五次实验后，接下来的操作是：断开开关， 将10Ω的定值电阻更换为5Ω的定值电阻，闭合开关后，电压表示数会________ 选填“变大”、“变小”或“不变”），需将滑动变阻器的滑片向________ （选填“左”或“右”）移，便电压表示数________ V时，读出电流表的示数

（3）为完成整个实验，应该选取哪种规格的滑动变阻器（  ）

A. 50Ω  1.0A                         B. 50Ω  0.5A                        C. 20Ω  1.0A                        D. 20Ω  0.5A

24.如图甲所示，是“探究电流与电压、电阻的关系”实验的实物连接图。

（1）实验中为保护电路元件，闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应该滑动到________ 端（选填“左”或“右”）

（2）在探究电流与电压的关系时，闭合开关，保持ab间电阻的电阻不变，调节滑动变阻器滑片位置，测出对应的电流和电压，根据实验数据画出电流随电压变化的图像，如图乙所示，分析图像可以得出结论：________  。

（3）在探究电流与电阻的关系时，实验操作过程中如果只是把ab间电阻由10Ω换成15Ω后，为保持________ 表的示数不变，应将滑动变阻器滑片向________ （选填“左”或“右”）

25.小明和同学利用电压表和电流表测量电阻R1的阻值（约9Ω左右），电源选用两节干电池．

（1）按如图甲电路，将如图乙中电流表正确连入电路．

（2）该同学检查电路连接正确，合上开关，可是无论怎样移动滑片，电压表示数总为3V不变，你认为发生故障的原因可能是________或________．

（3）清除故障后，将滑片P向左滑动时，当P滑到某一位置时，两表读数如图丙所示，由此可知R1=________Ω．小明认为这个结果不可靠，理由是________．

（4）老师告诉小明他们，利用一个电流表（或电压表）和一个阻值已知的定值电阻也能测出待测电阻的阻值．小明所在的学习小组设计如图所示的四种电路，电阻R0的阻值已知，电源电压未知且保持不变，经过讨论发现有一个电路不能测出Rx的电阻．不能测出Rx阻值的电路是________，理由是________．

四、综合题

26.如图所示的电路，R1=30Ω，R2=10Ω，开关S闭合后，电流表A的示数为0.4A，求：

（1）电源电压．

（2）通过R2的电流．

（3）干路中的电流．

27.如图所示，R2=20Ω，电流表的示数为0.6A，电压表的示数为18V．求：

（1）R1的阻值；

（2）并联电路总电流I；

（3）并联电路总电阻R．

28. 如图1所示的电路中，定值电阻R1为10Ω，R2为滑动变阻器，电源电压保持不变．闭合开关S后，滑片P从b端移动到a端的过程，电压表示数U与电流表示数I的关系图象如图2所示．求：

（1）电源电压；

（2）滑动变阻器的最大阻值．

答案解析

一、选择题

1.【答案】D

【解析】 根据影响电阻大小的因素分析解答，即导体材料一定时，电阻与长度成正比，与横截面积成反比。
一根粗细均匀的电阻值为R电阻丝，截成长度相等的两段后，则每段电阻变为原来的一半，即 ；
再将两段并联起来使用，横截面积变为原来的2倍，阻值变为原来单个电阻的一半 。
故答案为：D
【分析】不考虑温度影响，在导体材料一定时，电阻与长度成正比，与横截面积成反比.

2.【答案】B

【解析】 由电路图可知，定值电阻R0与滑动变阻器Rx串联，电流表串联在电路中，电压表测R0两端的电压. 当油量增加时，浮标上移，在杠杆的作用下滑片下移，变阻器Rx接入电路的电阻减小，电路中的总电阻减小，电路中的电流增大，即电流表的示数增大，A D不符合题意.
由 可知，R0两端的电压增大，即电压表的示数增大，B符合题意.
电路中的电流：
.
电压表的示数：
.
因U0与Rx不成正比，所以电压表改装成油量表时，刻度不均匀，C不符合题意.
故答案为：B.
【分析】由图可知，当油量变化时，滑动变阻器的接入电路中的阻值变化，根据欧姆定律计算电压表和电流表的示数变化.

3.【答案】A

【解析】 因串联电路中各处的电流相等，所以，将这两个电阻串联后接入电压为6V的电源两端时，通过它们的电流相等，B不符合题意；因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，由图象可知，当电路中的电流I＝0.2A，U1＝4V，U2＝2V时符合，则 ，C不符合题意；由I＝ 可得，两电阻的阻值之比： ，A符合题意；由P＝UI可得，两电阻的电功率之比： ，D不符合题意。
故答案为：A。
【分析】根据坐标图像中的电压和电流计算电阻的大小.

4.【答案】B

【解析】 ：A、当滑片滑到最左端时，电源电压全部提供给R1  ， 其电压为6V，超过电压表量程．
B、当滑片在最右端时，电压表示数最小，R=R1+R2=10Ω+50Ω=60Ω，I==0.1A，U1=IR1=0.1A×10Ω=1V．
C、由于电压表最大示数为3V，此时电路中电流最大，I=​=0.3A．
D、此电路中电压表示数越大，电流表示数也越大，当电压表为3V时，为了安全，不能再大了，此时电流才是0.3A，所以电压表先达到最大量程．
故选B．
【分析】本题根据欧姆定律计算，综合考虑电流表和电压表的安全问题．依次分析，逐个排除．

5.【答案】B

【解析】 ：根据可得，， 
A、 ；
B、 ；
C、 ；
D、 ；
以上四组电阻分别并联以后，总电阻最小的一组是B．
故选B．
【分析】根据分别求出其并联后的等效电阻比较即可得出答案．

6.【答案】C

【解析】【分析】根据欧姆定律的内容：一段导体中的电流跟这段导体两端的电压成正比，跟这段导体的电阻成反比进行解答。
根据欧姆定律的内容可知：对于某一段导体来说电阻的阻值不变，即电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成正比；当导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比。故ABD选项不正确，C选项正确。
故选C。
【点评】本题考查了学生对欧姆定律内容的掌握和理解，是一道基础题目。

7.【答案】D

【解析】【解答】解：A、小灯泡出现了短路，是电路故障，不符合题意；
B、灯泡灯丝断开，电路断路灯泡不发光，不符合题意；
C、滑动变阻器阻值太小，根据串联电路的分压原理，滑动变阻器分压少，那么灯泡电压会超过3.8V，不符合题意；
D、如果电源电压低于灯泡的额定电压，即使滑动变阻器连入电路的阻值为0时，电压表示数也不会达到灯泡额定电压，符合题意。
故选D。
【分析】电路连接正确，不是连接故障问题，而是器材的规格问题，从滑动变阻器规格、电源电压等方面考虑。

8.【答案】C

【解析】【解答】由电路图知道R1 与R2 并联，电压表测电源电压，电流表A1 测R1 支路电流，电流表A2 测R2 支路电流；
滑片移动时，因为电源电压保持不变，所以，电压表V的示数不变，
因为并联电路中各支路独立工作、互不影响，滑片移动时，所以，通过R1 的电流不变，即电流表A1 的示数将不变，①符合题意；
当滑动变阻器R2 的滑片P由中点向右端移动时，接入电路中的电阻变大，由知道，通过R2 的电流变小，即电流表A2 的示数变小，②不符合题意；
因为电流表A2 示数变小，电流表A1 示数不变，所以电流表A2 示数与电流表A1 示数的比值变小，③不符合题意；
因电压表V的示数不变，电流表A1 示数不变，所以，电压表V示数与电流表A1 示数的比值不变，④符合题意.
故答案为：C.
【分析】由图知，R1与R2并联，电压表测电源电压，A1测R1电流，A2测R2电流；
根据电源电压保持不变分析滑片移动时电压表示数的变化，根据并联电路特点分析滑片移动时通过R1电流的变化，由滑片的移动可知接入电路中电阻的变化，由欧姆定律可知通过R2电流的变化；从而根据电压表V示数与电流表A1示数的变化判断两者比值的变化．

9.【答案】D

【解析】

此电路为串联电路，若将滑片 P 向 A 端移动，滑动变阻器接入电路的阻值变大，电流表的示数变小，灯变暗，AB错
若将滑片 P 向 B 端移动，滑动变阻器接入电路的阻值变小，电流表的示数变大，灯泡的亮度变亮，C错D对，所以选D

10.【答案】C

【解析】

【解答】探究电流与电阻关系时，应调节滑动变阻器滑片，使电阻两端电压保持不变．

探究电流与电阻关系时，保持R不变，调节R′的滑片到不同位置，从而改变R两端的电压和通过R的电流．应用控制变量法对电路进行分析，即保持电阻不变，观察电流表的示数变化跟电压表示数变化的关系．
故选C．

【分析】本题考查了探究电流与电压、电阻之间关系的实验问题，解题时注意控制变量法、欧姆定律的应用即可正确解题．

11.【答案】B

【解析】【解答】解：
由电路图可知，只闭合S1时，电路为R1的简单电路，电流表测电路中的电流，电压表所在支路断路，电压表无示数；
再闭合S2时，R1与R2并联，电压表测电源的电压，电流表测干路电流，此时电压表有示数，故AD错误；
因并联电路中各支路独立工作、互不影响，
所以，开关S2闭合前后，通过R1的电流不变，
因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，
所以，干路电流增大，即电流表的示数增大，故B正确、C错误．
故选B．
【分析】由电路图可知，只闭合S1时，电路为R1的简单电路，电流表测电路中的电流，电压表所在支路断路，电压表无示数；再闭合S2时，R1与R2并联，电压表测电源的电压，电流表测干路电流，根据并联电路中各支路独立工作、互不影响可知通过R1的电流不变，根据并联电路的电流特点可知干路电流的变化．

12.【答案】C

【解析】【解答】解：A、开关 S1闭合，S2接 1、2 时，只有电动机工作，两个电热丝都不工作，所以是冷风档，故A错误；  BD、开关 S1闭合，S2接 2、3 时，电动机和其中一个电热丝R1工作，所以是温风档，故BD错误；
C、开关 S1闭合，S2接 3、4 时，两电热丝并联，都能正确工作，同时电动机工作，所以是热风档，故C正确．
故选C．
【分析】根据串并联电路的特点，依据题意结合电路图分析是哪部分连入电路，有电流经过的部分，才能正常工作．根据电动机和电热丝的工作情况，判断是哪个档．

二、填空题

13.【答案】变大；减小；保护电路

【解析】【解答】由图可知，电阻R与R1串联，油量表由电流表改装而成，所以串联在电路中。当油量减小时，浮标下移，在杠杆的作用下，滑片向上移动，R1连入电路的电阻变大，R1的电阻值变大；根据 ，电路中电流变小，油量表指针偏移减小；
当油量最多时，滑片在R1的最下端，变阻器连入电路的阻值最小，电路中电流最大，为不超过电流表量程，应在电路中串联一个电阻，所以电路中R作用是保护电路。
故答案为：变大；减小；保护电路.
【分析】通过滑片移动分析电阻的变化，当电阻变大，电流减小.

14.【答案】横截面积；小

【解析】【解答】解：导体的电阻取决于导体的长度、材料和横截面积，同种材料的导体越长、横截面积越小，导体的电阻越大． 几个导体并联起来，相当于增加了导体的横截面积，总电阻要变小，并且比任何一个电阻都小．故答案为：横截面积；小．
【分析】利用决定导体大小的因素（长度、横截面积和材料）分析并理解电阻越并越小．

15.【答案】2

【解析】【解答】解：由电路图可知，两电阻串联，电压表测R1两端的电压．  由于串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以总电阻R=R1+R2=10Ω+5Ω=15Ω，
则电路中的电流：I= = =0.2A；
根据I= 可得：R1两端的电压；
U1=IR1=0.2A×10Ω=2V．
故答案为：2．
【分析】由电路图可知，两电阻串联，电压表测R1两端的电压．根据串联电路的电阻特点求出总电阻，利用欧姆定律求出电路中的电流；再根据欧姆定律导出式求出R1两端的电压．

16.【答案】串联；1：2

【解析】【解答】解：由于电压表相当于断路，所以分析该电路可知，该电路只有一条电流的路径，所以是串联电路；闭合开关后，电压表测量是R2的电压，根据串联电路的总电等于各电阻两端的电压之和可知：  R1电压U1=U﹣U2=3V﹣2V=1V；
由于串联电路中电流处处相等，则根据I= 可得，
R1：R2= ： =U1：U2=1V：2V=1：2．
故答案为：串联；1：2．
【分析】（1）电压表相当于断路，故据此分析可以判断出电路的串并联关系；（2）据串联电路电流的特点，利用欧姆定律即可解答．

17.【答案】6；0.4；10Ω

【解析】【解答】解：  由电路图可知，R1与R2串联，电流表测电路中电流，电压表测R2两端电压．
当P在a端时，只有R1连入电路中，由P= 可得：
P1= ，即：7.2W= …①
当P在b端时，R1与R2串联，R2连入阻值是它的最大值，此时电压表示数为4V，
由串联电路特点和P= 可得：
P1′= ，即：0.8W= …②
①÷②可得： = ，
解得：U=6V；
代入①式可得：R1=5Ω，
由串联电路的分析原理有： = ，即： = ，
解得：R2=10Ω，
此时电路中电流：I= = =0.4A．
故答案为：6；0.4；10Ω．
【分析】由图知，R1与R2串联，电流表测电路中电流，电压表测R2两端电压．
由串联电路特点和P= 列出P在a和b点时R1消耗功率，联立计算出电源电压和R1的阻值，再根据串联电路的分压原理计算滑到变阻器的阻值，由欧姆定律计算电路中电流．

18.【答案】I﹣​；​

【解析】【解答】解：
因为R与V并联，V的示数为U，
所以根据欧姆定律，通过V的电流为IV=，
所以通过待测电阻的电流为IR=I﹣IV=I﹣；
待测电阻阻值为R==．
故答案为：I﹣；．
【分析】考虑电流表内阻，可以看出，这是一个由定值电阻与电压表并联再与电流表串联组成的“混联”电路．根据并联电路总电流等于支路电流之和，各支路两端电压相等分析、求解．

19.【答案】1A；3.2V

【解析】【解答】根据公式I=U/R可得，导体的电阻：R===8Ω，因为电阻是导体本身的一种性质，与两端的电压和通过的电流无关，所以当导体两端电压升为8V时或通过它的电流为0.4A时，导体的电阻仍为8Ω不变，当导体两端电压升为8V时，通过的电流：I′===1A，当通过导体的电流为0.4A时，两端的电压：U″=I″R=0.4A×8Ω=3.2V.
故答案为：1A；3.2V
【分析】本题考查了学生对欧姆定律的理解和掌握.使用欧姆定律时，要注意理解公式中的物理意义，注意电流、电压、电阻必须针对同一段导体.

20.【答案】0.25；16

【解析】【解答】解：由电路图可知，R1与R2串联．  因串联电路中总电压等于各分电压之和，
所以，电阻R1两端的电压：
U1=U﹣U2=6V﹣4V=2V；
因串联电路中各处的电流相等，
所以，通过b点的电流：
Ib=I2=I1= = =0.25A，
由I= 得电阻R2的阻值：
R2= = =16Ω．
故答案为：0.25；16．
【分析】由电路图可知，R1与R2串联，根据串联电路的电压特点求出电阻R1两端的电压；根据欧姆定律和串联电路的电流特点求出电路中的电流，再根据欧姆定律求出电阻R2的阻值．

21.【答案】6；10

【解析】【解答】解：
根据串联电阻规律：
R=R1+R2  ， 
需要串联的电阻：
R2=R﹣R1=8Ω﹣2Ω=6Ω；
根据并联电阻规律：
 ， 
 ． 
故答案为：6；10．
【分析】串联电阻等于各串联电阻之和、并联电阻总电阻的倒数等于各电阻倒数之和．据此求需要串联、并联的电阻．

22.【答案】串  ；5

【解析】【解答】（1）根据欧姆定律可得：
灯泡正常工作时的电流
（2）电源电压大于灯泡正常工作时电压，要使灯泡正常发光，应串联一个电阻R；
∵串联电路的总电压等于各支路电压之和，
∴串联电阻两端的电压UR=U-UL=9V-6V=3V，
串联电阻阻值
【分析】（1）已知灯泡的额定电压及灯泡正常工作时的电阻，由欧姆定律可求出灯泡正常工作时的电流；
（2）电源电压大于灯泡的额定电压，要使灯泡正常工作，应给灯泡串联一个分压电阻，由串联电路的特点求出串联电阻电压，然后由欧姆定律求出串联电阻阻值。

三、实验探究题

23.【答案】（1）
（2）变小；左；3
（3）A

【解析】【解答】（1）根据表中实验数据，在坐标系中描出对应的点，然后用平滑的曲线把各点连接起来，作出I-R图象．

（2）探究电流与电阻关系实验，应保持电阻两端电压不变。因为串联电路起分压作用，将10Ω的定值电阻更换为5Ω的定值电阻，定值电阻的阻值变小，因此定值电阻两端电压变小，即电压表示数变小；由表中第一组实验数据可知，定值电阻两端电压为U=0.6A×5Ω=3V，将10Ω的定值电阻更换为5Ω的定值电阻，为保证电阻两端电压保持不变，应将滑动变阻器的滑片向左端移动，减小滑动变阻器接入电路的电阻值，减小滑动变阻器的分压，使电压表示数为3V时，读出电流表的示数．
（3）由实验记录可知：滑动变阻器两端电压是不变的，U滑=U-UR=6V-3V=3V，
实验过程中当选用的定值电阻越大时，要保证定值两端的电压不变，滑动变阻器的电阻也要相应调大一些。从第一次实验可看出：当定值电阻为30Ω时，电路中的电流是0.1A，此时滑动变阻器接入电路的阻值R滑=U滑/I=3V/0.1A=30Ω，为了完成实验，滑动变阻器的电阻必须大于或等于30Ω，从第6次实验可看出，实验过程电路最大电流为0.6A，因此滑动变阻器允许通过的最大电流要大于0.6A，应选A。
【分析】探究电流与电压、电阻的关系实验。

24.【答案】（1）右
（2）在电阻一定时，通过导体的电流和导体两端的电压成正比
（3）电压；右

【解析】【分析】（1）据图可知，此时滑片左边电阻丝接入电路，故闭合开关前，滑片应该处于最大阻值处，即处于最右端；（2）据乙图中的图象可知；在电阻一定时，通过导体的电流和导体两端的电压成正比；（3）把定值电阻10Ω换成15Ω，闭合开关后，根据串联分压的知识，电阻两端的电压变小，则需减小滑动变阻器的阻值，由图知，滑动变阻器的下面接的是左边的接线柱，所以下一步的操作是：将滑动变阻器的滑片向右移动，使得变阻器的电阻变大，分担的电压变大，目的是保持电阻两端的电压不变．

25.【答案】（1）解：如图所示：

（2）R1断路；R2短路
（3）10；一次实验误差较大
（4）B；电压表的正负接线会接反

【解析】【解答】解：(1)测电阻的实验电流表应串联在电流中,电源由两节干电池组成,电源电压为3V,
电路中最大电流 ,所以电流表应使用小量程,电路连接如图所示:
；
(2)移动滑片,电压表总示数为3V,说明电压表测的是电源电压,原因可能是R1断路或R2短路;
(3)由图1可以知道电压表量程为0~3V,其分度值为0.1V,由图丙所示电压表示数为2V;
电流表量程选0~0.6A,由图2所示电流表可以知道,其分度值为0.02A,示数为0.2A,
由 可得电阻阻值: ;
因为只进行了一次实验,只测出了一组实验数据,根据一次实验得出的结论不可靠,应多次测量求平均值,以减小实验的误差.
(4)由图A,S断开时电流表测R0的电流,当S闭合电流测两电阻并联的总电流,所以 , ,则可以根据 求出电阻，A不合题意;
由图B,S分别接1和2时,电压表的正负接线柱接反了,B符合题意;
由图C,两电阻并联,电流表分别测两电阻电流,所以 ,,则可以根据 求出电阻，C不合题意;
由图D,两电阻串联,只有S1闭合时电压表测R0两端电压,只有S2闭合时电压表测总电压,根据串联电路电压特点可求得RX两端电压,由 ,通过计算R0的电流得到RX电流,根据 求出电阻,D 不合题意;
故选B.
故答案为：（1）见上图；（2）R1断路；R2短路；（3）10；一次实验误差较大；（4）B；电压表的正负接线会接反．
【分析】（1）测电阻的实验中，电流表应串联在电路中，由I=计算电路中最大电流，从而确定电流表量程；
（2）电压表示数总为3V不变，说明电压表测量的是电源两端的电压，由此分析故障的可能原因；
（3）为了减小实验的误差，在测量电阻的实验中，应通过滑动变阻器改变电路中的电流，多次测量求平均值；
（4）利用电压表和电流表，结合串、并联电路电流和电压特点以及欧姆定律，直接或间接得出被测电阻两端的电压和电流，根据I=计算电阻，要注意电表正负接线柱的连接．

四、综合题

26.【答案】（1）解：由电路图可知R1与R2并联，电流表测R1支路的电流．  
因并联电路中各支路两端的电压相等，
所以，由I= 可得，电源的电压：
U=I1R1=0.4A×30Ω=12V；
（2）解：通过R2的电流：  
I2= = =1.2A；
（3）解：因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，  
所以，干路中的电流：
I=I1+I2=0.4A+1.2A=1.6A．

【解析】【分析】由电路图可知R1与R2并联，电流表测R1支路的电流．（1）根据并联电路的电压特点和欧姆定律求出电源的电压；（2）知道电源的电压和R2的阻值，根据欧姆定律求出通过R2的电流．（3）根据并联电路的电流特点求出干路中的电流．

27.【答案】（1）解：由电路图可知，两电阻并联，电流表测R1支路的电流，电压表测电源的电压．  
因并联电路中各支路两端的电压相等，
所以，由I= 可得，R1的阻值：
R1= = =30Ω；
（2）解：R2支路的电流：  
I2= = =0.9A，
因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，
所以，并联电路总电流：
I=I1+I2=0.6A+0.9A=1.5A；
（3）解：并联电路总电阻：  
R= = =12Ω．

【解析】【分析】由电路图可知，两电阻并联，电流表测R1支路的电流，电压表测电源的电压．（1）根据并联电路的电压特点和欧姆定律求出R1的阻值；（2）根据欧姆定律求出R2支路的电流，根据并联电路的电流特点求出并联电路总电流；（3）总电压和总电流的比值即为电路的总电阻．

28.【答案】（1）解：由图1可知，两电阻串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流．  当滑动变阻器接入电路中的电阻为0时，电路中的电流最大，由图2可知I1=0.6A，
由I= 可得，电源的电压：
U=I1R1=0.6A×10Ω=6V
（2）解：由欧姆定律可知滑动变阻器的最大阻值：  R2= = =20Ω

【解析】【分析】（1）由图1可知，两电阻串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流．当滑动变阻器接入电路中的电阻为0时电路中的电流最大，根据U=IR求出电源电压；（2）当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时电路中的电流最小、电压表的示数最大，由图象读出电流和电压，根据欧姆定律求出滑动变阻器的最大阻值．