民勤县第五中学2018—2019学年度第一学期期末考试九年级物理试卷

- 单项选择题（每小题3分，共36分）

1.对下列物理量的认识中，最接近实际的是（　　）

A.中学生的正常体温约为41℃        B.考试专用的中性笔长约为10dm

C.一节新干电池的电压为1.5V        D.家用电风扇的额定功率约为2000W

2.下列用品中，通常情况下属于绝缘体的是（　　）

A．不锈钢直尺	      B．橡皮	      C．铁制铅笔盒	     D．铅笔芯

3.下列现象中，利用做功使物体内能增加的是（    ）

A．冬天，向手呵气手会变暖和            B．冬天，用力搓手手会变暖和

C．冬天，人们用热水袋取暖              D．冬天，人们在太阳光下取暖

4.关于温度、比热容、热量、内能，以下说法正确的是（    ）

A. 一块0℃的冰没有内能，它的分子不会运动

B. 一个物体吸收了热量，它的温度一定会升高

C. 内能多的物体可以从内能少的物体吸收热量

D. 沙漠的温差较大，其主要原因是沙的比热容较小

5.下列说法中正确的是（　　）

A．横截面积越小的导体电阻越大

B．电荷定向移动的方向就是电流方向

C．电能是由电流做功转化来的，所以说电能大时，电流做功一定多

D．导体中通过的电流为零时，它的电阻也为零

6.如图所示的家庭电路中，有两个器件链接错误，它们是（　　）

A．闸刀开关和带开关的灯泡[来源:Z§xx§k.Com]

B．带开关的灯泡和三线插座

C．带开关的灯泡和带熔丝的二线插座

D．闸刀开关和三线插座

7.下列有关安全用电的说法，其中错误的是（　　）

A．家庭电路中空气开关跳闸，一定发生了短路

B．使用试电笔时，手一定要接触试电笔尾部的金属部分

C．发现有人触电或发生电线起火时，首先要做的是立即切断电源

D．使用电饭锅、电冰箱、洗衣机时，必须使用三线插头，使金属外壳接地

8.将两长度、横截面积相同的电热丝R1、R2串联起来，接在电路中．如图所示，若R1＞R2，则先被点燃的火柴是：（　　）

A.电炉丝R1上的火柴                B.电护丝R2上的火柴

C.两电热丝上的火柴同时被点燃      D.无法确定

9.如图所示，电源电压3V（保持不变）．当开关S闭合时，只有一只灯泡在发光，且电压表的示数约为3V，由此可以判断（      ）

A. 灯L1被短路                    B. 灯L1断路

C. 灯L2断路                      D. 灯L2被短路

10.将“6V  3W”和“6V  6W”的两只灯泡L1和L2串联后接在电源两端，不考虑温度对灯丝电阻的影响，则（　　）

A.电源电压为12V时，两只灯泡均能正常发光

B.两个灯泡发光时，灯泡L2比灯泡L1亮一些

C.灯泡发光时，电路中允许通过的最大电流为1A

D.灯泡L1正常发光时，灯泡L2的实际功率是1.5W

11.如图所示实验情景中，用来研究电磁感应现象的是（　　）

A．	              B．	                C．             	D．

12.小灯泡额定电压为6V，额定功率估计在7W～12W之间，小住按如图所示甲的电路测定灯的功率，所用电流表有0.6A、3A两档，电压表有3V、15V两档，将它们连入电路时小佳作了正确选择与操作，变阻器滑到某处时两电表示数如图的乙、丙所示，则（　　）

A． 小灯泡额定功率为7.5W	B． 在5V时小灯泡的功率为7.5W

C． 在1V电压下小灯泡功率7.5W	D． 在5V时小灯泡功率为1.5W

- 填空题（每空1分，共18分）

13.如图所示实验是通过　    　方式把试管里的水加热至沸腾，试管中水沸腾后，水蒸气推动橡皮塞迅速冲出管口，水蒸气的内能转化为　    　 能，在橡皮塞被推出的过程中，其能量的转化和内燃机的　    　冲程相同，同时管口出现了白雾．

14.电阻R1＝5Ω，R2＝20Ω，串联起来接到某一电源上，它们两端的电压之比U1︰U2＝_______；通过它们的电流之比I1︰I2＝_______；每分钟它们产生的热量之比Q1︰Q2＝_______。[来源:学科网]

15.某用电器，正常工作的电压为6V，阻值为15Ω，正常工作时的电流为           ，将它与一只20Ω的电阻        联后接到电压是     V的电源上，此用电器才能正常工作。

16.标 “6V 12W”字样的灯泡，其中“6V”是        ，“12W”是       ，若将其接到3V的电路中，它的实际功率是______W。

17. 电热水器是利用电流的        效应原理工作的，电磁继电器是利用电流的       效应原理工作的，发电机是利用              原理工作的。

18.某型号电饭煲有加热和保温功能，如左下图甲所示为其内部电路原理图，当开关S接触点1时，该电饭煲处于_________（选填“保温”或“加热”）状态，如图乙所示是该电饭煲工作时电功率与时间的关系图象，则图中阴影部分面积表示的物理量是________，其大小为_________J．

- 实验题（每空1分，共22分）

19．在探究“影响电磁铁磁性强弱的因素”实验中，小明制成简易电磁铁甲、乙，并设计了如图所示的电路。

（1）实验中是通过观察电磁铁吸引大头针的个数来判定其磁性的强弱，这里用到的实验方法是             。

（2）当滑动变阻器滑片向左移动时，电磁铁甲、乙吸引大头针的个数__________ (填“增加”或“减少”)，说明电流越__________，电磁铁磁性越__________。

（3）根据图示的情境可知，_______ (填“甲”或“乙”)的磁性强，说明电流一定时，___________________，电磁铁磁性越强。

（4）根据安培定则，可判断出乙铁钉的上端是电磁铁的__________极。

（5）电磁铁吸引的大头针下端分散的原因是                               。[来源:学,科,网]

20.如图是伏安法测电阻的实验电路图。

（1）由图可知，滑片P向右（b）端移动时，滑动变阻器接入电路的阻值______，电压表示数________，电流表示数________。（填“变大”、“变小”或“不变”）

| （2）某同学规范操作，测得如下表的数据。其测量多次的目的是 ，表格中空白处①为_____Ω，测量得到的电阻值是______Ω。(结果均保留一位小数) 次数 | U/V | I/A | R/Ω |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0 | 0.29 | 10.3 |
| 2 | 4.0 | 0.38 | 10.5 |
| 3 | 5.0 | 0.47 | ① |

（3）在没有电流表的情况下，如何利用电压表和已知电阻R0测量未知电阻Rx ? 如图为某同学设计的实验电路图。整个实验过程中电源电压不变。则在闭合S的情况下。

当S1______时，使Rx短路，记录此时电压表示数U1。

当S1______时，使R0和Rx串联，记录此时电压表示数U2。

请推导出被测电阻Rx两端电压的表达式Ux=　　     　，通过电阻Rx电流的表达式Ix=　　  （用U1 、U2 和R0表示）。21.图甲是测量标有“3.8V”字样的小灯泡额定功率的电路图。

（1）连接电路时，开关应处于　　　状态，滑动变阻器的滑片应移到最　　　端(填“左”或“右”)

（2）当电压表示数为3.8V时，电流表的示数如图乙所示，是　　　　A，由此可得，小灯泡的额定功率为　   　W。

四.计算题（每小题3分，共24分）

22．在如图所示的电路中，电阻R1的阻值为10Ω．闭合开关S，电流表A1的示数为0.3A，电流表A的示数为0.5A．求：

（1）电源电压；

（2）电阻R2的阻值；

[来源:学科网]

[来源:学科网]

23.小丽家新买了一台电热水器，下表是该热水器的一些技术参数．

| 型号 | FED﹣H50 | 额定电压 | 220V |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大水量 | 50L | 额定功率 | 2000W |

现将水箱中装满水，通电后正常工作40min，水温从25℃上升到45℃，求：

（1）此过程中水所吸收的热量；

（2）热水器中电热丝的电阻；

（3）热水器的效率．

| 24.如图所示，灯L标有“6 V 3 W”字样，电源电压恒为6 V，定值电阻R＝6 Ω，设灯L的阻值不随温度变化而变化。求： 座位号 |  |  |
| --- | --- | --- |

(1)灯L正常发光时的电阻是多少？

(2)只闭合S1、S3时，电阻R在60 s内产生的热量是多少？

(3)要使整个电路消耗的电功率最小(且电路电流不为0)，各开关的合闭情况应如何？此时的最小电功率为多少？