九年级期末物理测试题

本试卷满分100分，时间60分钟

一、选择题（每空3分，共39分将正确答案填写在答题卡内）

1.下列关于温度、内能和热量的说法，正确的是             （    ）

A.0℃的冰没有内能              B.冬天搓手取暖是利用做功来改变内能

C.物体温度越高，所含热量越多   D.物体的机械能越多，其内能就越多

2.关于物质的比热容，下列说法中正确的是                  （   ）

A.比热容是物质的一种属性,只和物质的温度有关

B.同种物质，质量越大，比热容就越大

C.因为水的比热容较大，所以比较适合做冷却剂

D.物质的状态发生变化时，其比热容一般不变

3.煤油的热值大于酒精的热值，下列说法中正确的是         （    ）

A、煤油比酒精含有的热量多

B、相同质量的煤油和酒精， 煤油的内能比酒精的多[来源:学科网]

C、完全燃烧相同质量的煤油和酒精，煤油放出的热量要多些

D、通风条件越好，供氧越充足，两种燃料的热值就越大

4.下列单位中，哪个是电功单位：（    ）。

- 欧姆   B．安培    C．瓦特   D．千瓦·时

5.如图所示电路，下列说法正确的是（　　）

A、Ｌ１、Ｌ２串联            B、开关S只控制Ｌ２

C、电流表测干路中电流      D、电流表测Ｌ１的电流

6.下列电器正常工作时，功率最大的是：（　　）

A、空调                   B、电脑

C、家用手电筒里的灯泡     D、教室里的一盏日光灯

7.已知：R1<R2，将图中的四种不同接法接到同一电源的两极间，电路中总电流最小的是

（ ）

8.据下图所示的两盏白炽灯铭牌可知（　　）

A、甲灯一定比乙灯亮

B、正常发光时，甲灯的电阻大于乙灯的电阻

C、正常发光时，甲灯消耗的电功率是乙灯电功率的4倍

D、正常发光时，甲灯消耗的电能是乙灯消耗电能的4倍

9.如图所示，把一个5Ω和10Ω的电阻串联起来，接到电源电压为9V的电路中，则流过电阻R1的电流为（　　）

A、1.6A           B、0.8A          C、0.53A        D、0.6A

10.汽油机在某个冲程中，进气门和排气门都关闭，活塞向上运动，此冲程是（  ）

A.吸气冲程							B.压缩冲程

C.做功冲程							D.排气冲程

11.下图所示的各个电路中，开关闭合后，两个小灯泡都能发光的是（   ）

A           B                 C               D

12.关于导体的电阻，下列说法中正确的是	（    ）

- 同种材料导体电阻的大小决定于导体的长度和横截面积

B. 导体两端的电压越小，电阻越小

C. 通过导体的电流越小，电阻越大

D. 以上说法都不对

图2

13. 如图2所示是某学生设计的压力传感器的原理图，其中弹簧上端和滑动变阻器的滑片P固定在一起，AB间有可收缩的导线，R1为定值电阻。当闭合开关S，压力F增大时，电流表与电压表示数变化情况是 （  ）

A．电流表示数变大，电压表示数变小      B．电流表示数变小，电压表示数变大

C．电流表、电压表示数都变大            D．电流表、电压表示数都变小

- 填空题（每空1分，共16分）

14.电路由这些部分组成：          、          、           和导线等。

15.下图哪些图所示情况会发生触电事故：            。家庭电路触电事故都是人体直接成间接接触     线造成的

16.一切物体都有内能，改变物体内能的两种方式是       和         。

17.如右图是R1和R2两个电阻中的电流随它们两端电压变化的I—U图象。从图象可知，电阻R1      R2（选填“＜”、“＞”或“＝”）

| 只将一个“220V 800W”的电暖气接入示数为的电能表所在在的电路中，正常工作5 h，消耗电能_______ kW·h，此时电能表示数变为 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

R1

R2

V

a

b

A

甲

1.2

0.8

0.4

0

2

4

I/A

U/V

乙

19.在如图甲所示的电路中，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，电源电压不变。闭合开关S后，划片从a端移动到b端时，电流表示数I与电压表示数V的变化关系如图乙所示，则电源电压是        V，R1的电阻是        Ω

20.语言复读机工作时需要6V的电源，可以用_____节干电池串联起来使用。

- 白炽灯的灯丝断了一截，若搭上仍能使用，则灯丝的电阻将           ；

（2）用久的白炽灯发光变暗，原因是灯丝变细，灯丝的电阻        ；导致通过灯丝的电流            。（填“变大”“变小”或“不变”）

三、识图作图题（共10分  21题6分，22题4分）

21.在下图中，请用笔划线代替导线将三孔插座、电灯和开关正确连入家庭电路；

火线

零线

地线

22.在以下装置中，闭合开关后请标出通电螺线管及小磁针的N极。

四、实验题（共15分）

23.用伏安法测小灯泡的电功率和正常发光时的电阻，已知灯的额定电压为2.5V。

（1）在图1中，已完成了一部分的电路连接，请你继续完成实验电路的连接。

（2）在闭合开关之前，图中滑动变阻器的滑片应放在________ 端。(选填“左”或“右”）

（3）测电功率的原理是           ；测电阻的原理是             。

（4）如果在调节滑动变阻器的时候，电压表的示数如图2所示，为了测定灯的额定功率，应将滑片向       调节。（选填“左”或“右”）

图2

图3

(5)调节滑片P，使灯正常发光时，电流表的示数如图3所示，则灯泡的额定功率

为       W，此时，灯泡的电阻为        Ω。

A

B

C

D

图 1

五、计算题    （共20分  24题8分 25题12分）

- 城关中学为学生供应开水，用锅炉将200㎏的水从25℃加热到100℃，燃烧了6㎏的无烟煤。已知水的比热是4.2×103J/（kg·℃）,无烟煤的热值是3.4×107J/kg。

试求：（1）锅炉内水吸收的热量是多少？

（2）无烟煤完全燃烧放出的热量是多少？

（3）此锅炉的效率是多少？（结果保留两位小数）

25.如图是某同学学习电学设计的一电路。其中L红为“6V 3W”、L绿为“6V 6W”的小灯泡，R1为“18Ω 1.5A”的滑动变阻器。当该电路闭合开关S、S1、S2，滑动变阻器的滑片P移至b端时，两灯都正常发光（电源电压不变），求：

（1）电源电压。

（2）两灯都正常发光时电流表的示数。

（3）若S 、S2闭合，S1断开，电流表示数为0.25A时，求此时滑动变阻器连入电路的电阻阻值。

图2

图3

姓名                           学校                    班级                      考号

装订线                                   装订线

九年级期末物理测试答题卡

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分数 |  |  |  |  |  |  |

一、选择题（每空3分，共39分将正确答案填写在答题卡内）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、填空题（每空1分，共16分）

14.

15.

16.

| 17. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

18.

19.

20.

三、识图作图题（共10分  21题6分，22题4分）

火线

零线

地线

图 1

A

B

C

D

四、实验题（共15分，（1）题3分，

其余每空2分）

23.（1）

（2）

（3）

（4）                   （5）

五、计算题    （共20分，24题8分，25题12分）

九年级期末物理测试答题卡

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分[来源:Zxxk.Com] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分数 |  |  |  |  |  |  |

一、选择题（每空3分，共39分将正确答案填写在答题卡内）

| 题号 | 1 | 2 | 3[来源:学科网] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | B | C | C | D | D | A | D | C | D | B | A | A | B |

二、填空题（每空1分，共16分）[来源:Zxxk.Com]

14. 电源       开关        用电器

15.  甲、丙          火

16. 做功          热传递

17.   <

18.  4        0366.0

19.  6           5

20.  4            变小          变大         变小

三、识图作图题（共10分  21题6分，22题4分）

四、实验题（共15分，（1）题3分，

其余每空2分）

23.（1）

（2）   左

（3）  P=U*I       R=U/I

（4）  右         （5）     0.5           0.5

五、计算题    （共20分，24题8分，25题12分）

24.

25.