2018—2019学年度第一学期期末模拟考试

九年级物理

（90分钟   100分）

一、单选（每题2分，共20分）

1、甲、乙、丙三个轻质小球，甲球排斥乙球，乙球吸引丙球，下列说法正确的是

A.甲、乙两球一定带异种电荷   B.甲、乙两球一定带同种电荷

C.乙、丙两球一定带异种电荷   D.乙、丙两球一定带同种电荷2、现代社会倡导文明出行，某班同学对十字路口人行横道的红、绿交通信号灯进行了观察，画出了如图4所示的控制人行红、绿灯的电路图，你认为可行的是（   ）

3、如图，是一个能吹冷风、温风、热风的电吹风的简化电路．其中M是电动机，通电后能吹风,R1、R2是阻值相等的发热电阻丝，通电后能发热．电吹风接通电源且开关S闭合后

A.若闭合S1、S2，则吹出的是冷风

B.若闭合S1、S2，则吹出的是热风

C.若闭合S1或S2，则吹出的是温风

D.若断开S1、S2，则吹出的是温风

4、如图所示，用餐巾纸摩擦一根可以绕支架自由转动的吸管，使它带上电，现用另一带电玻璃棒靠近吸管的一端，发现它们互相排斥，关于这一现象，下列说法正确的是（      ）

A、吸管带的是正电。

B、吸管在摩擦中失去电子而带负电。

C、吸管和玻璃棒带同种电荷。

D、吸管和玻璃棒带异种电荷。

5、楼道里，夜间只是偶尔有人经过，电灯总是亮着会浪费电能。小明和小刚利用“光控开关”（天黑时自动闭合，天亮时自动断开）和“声控开关”（当有人走去发出声音时，自动闭合，无人走去没有声音时，自动断开）设计了如图所示的电路，使楼道照明变得“智能化”，下列符合这种“智能”要求的电路图是（      ）

6家用电吹风主要有带扇叶的电动机和电热丝组成,为了保证电吹风的安全使用,要求:电吹风不工作时,电热丝不能发热；电热丝不发热时，电动机仍能工作。下列电路中符合要求的是

7、将一根塑料绳一端扎紧，把绳尽可能撕成细丝，用手从上向下捋几下，发现细丝张开了（如图所示）。细丝张开的原因是

A、 异种电荷相互吸引；	B、同种电荷相互排斥；

B、 分子间相互排斥；	D、分子间相互吸引。

8、为杜绝操作工手指损伤事故的发生，某厂家设计制造的切纸机，必需将两只手同时分别 按住左、右开关，切纸机才能正常工作。下列电路设计中符合要求的是

9、如图所示，在“○”处可以连接电流表或电压表测量电路中的电流、电压，为使L1与L2串联，以下做法正确的是

A. a为电流表，b为电压表，c为电流表

B. a为电压表，b为电压表，c为电流表

C. a为电流表，b为电流表，c为电压表

D. a为电流表，b为电流表，c为电流表

10、卫生间里安装了照明灯和换气扇，有时需要独立工作，有时需要同时工作。下列电路图符合要求的是

A            B                C              D

第10题图

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分。每个小题给出的四个选项中，至少有一个是正确的。选对的得3分，选对但不全的得2分，选错或不选的得0分)

11.如图所示是电阻甲和乙的U-I图像，下列说法中正确的是（   ）

A．电阻甲和乙都是阻值不变的电阻

B．当乙两端电压为2V时，R乙=5Ω

C．甲、乙串联在电路中，当电路电流为0.2A时，电源电压为3V

D．甲、乙并联在电路中，当电源电压为2V时，电路总功率为1.2W

12．如图甲是通过小灯泡L的电流跟其两端电压关系的图像．现将小灯泡L与电阻R连入图乙所示的电路中，只闭合S，小灯泡的实际功率为1.8 W；再闭合S1，电流表示数为0.9 A．下列结果正确的是(　　)

A. 电源电压为6 V

B. 电路消耗的总功率为5.4 W

C. 通过电阻R的电流为0.6 A

D. 电阻R的阻值为20 Ω

13. 甲醛对人体危害非常严重，因此装修房屋时检测甲醛污染指数非常重要．“创新”小组的同学们设计了甲醛监测设备，原理如图甲所示．电源电压恒为3 V．R0为10 Ω的定值电阻，R为可以感知甲醛污染指数的可变电阻，其阻值随污染指数变化的情况如图乙所示，用电压表示数反映污染指数，污染指数在50以下为轻度污染，50～100之间为中度污染，100以上为重度污染，以下分析正确的是(　　)

A. 污染指数越小，电压表示数越大

B. 电压表示数为1 V时，属于重度污染

C. 污染指数越大，电路中消耗的总功率越大

D. 污染指数为50时，电压表的示数为2.5 V

14.家庭电路中有时会出现这样的现象：原来各用电器都在正常工作，当把手机充电器的插头插入插座时，家里所有的用电器都停止了工作，其原因不可能是(　　)

A. 这个插座的火线和零线原来就相接触形成了短路

B. 插头插入这个插座时，导致火线和零线相接触形成了短路

C. 插头与这个插座接触不良形成了断路

D. 同时工作的用电器过多，导致干路电流过大，空气开关跳闸

15．电工维修电路有时需要带电操作，如图所示．以下操作会发生触电事故的是(　　)

- A. 甲站在绝缘凳上同时接触火线和零线

B. 乙站在绝缘凳上仅接触火线

C. 丙站在地上仅接触火线

D. 丁站在地上同时接触火线和零线

三  填空题(本大题包括5小题，每空2分，共20分)

16、如图所示是一种温度自动报警器的原理图．制作时，在　 　（选填“煤油”或“水银”）温度计的玻璃管中插入一段金属，使温度计两端分别与电源的两极相连．当温度达倒金属丝下端所指的温度时，电磁铁具有　 　，将衔铁吸引过来，使电铃发出报警信号．

17、如图 8 所示的电路，当开关 S 闭合后，电流表测量的是通过       (选填“电源”、“L 1 ”或“L 2 ”)的电流，电流表的指针偏转如图 9 所示，电流表的示数为          A。

18.电子式电能表表盘上标有“3000imp/(kW·h)”字样，将某用电器单独接在该表上工作20min，电能表指示灯闪烁了300次．该用电器在上述时间内消耗的电能为__________kW·h，它的电功率是__________W。

19.现有阻值分别是10Ω、15Ω的电阻两只，允许通过它们的最大电流分别是1A和0．6A，若将它们串联起来使用，电路的最大功率是_____W．

20.图甲是某同学探究电流与电压关系的电路图。开关S闭合后，将滑动变阻器的滑片P从a端移至b端，电流表和电压表的示数变化关系如图乙所示。由图像可得：通过R0的电流与R0两端的电压成          ．定值电阻R0的阻值是          Ω。实验时，电源电压3V保持不变，当滑片P位于a端时，滑动变阻器消耗的电功率是           W.

四、实验与作图(共25分)

21、(2分)请根据图中小磁针静止时的指向，标出通电螺线管中的电流方向．

22.(4分) 采用如图的电路装置探究“电流产生的热量跟什么因素有关”．接通电源，瓶内的空气被加热后膨胀，使U形管的液面发生变化．通过观察U形管的液面变化情况比较出瓶内电阻丝的发热多少．

- (1)如图所示

是探究电流产生的热量跟________的关系，通电一段时间________(选填“左瓶或“右瓶”)内的电阻丝产生的热量多．

(2)让实验装置冷却到初始状态，把右瓶并联的两根电阻丝都放入瓶内，接通电源比较两瓶内电阻丝发热多少．此时该装置是探究电流产生的热量跟________的关系，一段时间后电阻丝产生的热量________(选填“左瓶”、“右瓶”或“两瓶一样”)多．

23、(5分)在探究影响导体电阻大小的因素时，小明作出了如下猜想：

| 导体的电阻可能与①导体的长度有关、②导体的横截面积有关、③导体的材料有关． 编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 0.5 | 0.5 |
| B[ | 镍铬合金 | 1.0 | 0.5 |
| C | 镍铬合金 | 0.5 | 1.0 |
| D | 锰铜合金 | 0.5 | 0.5 |

实验室提供了4根电阻丝，其规格、材料如下表所示．

（1）按照图所示“探究影响导体电阻大小因素”的实验电路，在M、N之间分别接上不同的导体，则通过观察_____________________来比较导体电阻的大小．[来源:学_科_网Z_X_X_K]

（2）为了验证上述猜想①，应该选用编号_______两根电阻丝分别接入电路进行实验．

（3）分别将A和D两电阻丝接入图电路中M、N两点间，电流表示数不相同，由此，初步得到的结论是：当长度和横截面积相同时，导体电阻跟____________有关．

（4）要进一步研究导体材料的导电性能，就需要测量导体的电阻，小明的实验方案和操作过程均正确，两表的连接和示数如图所示．但通过观察发现电流表指针偏转过小，这样会导致实验误差___________，解决这一问题的措施是______________．

24、(8分)小明同学在“测量小灯泡电功率”的实验中，已知电源电压是6V，小灯泡的额定电压是3.8V，电阻约为8Ω．

[来源:Z§xx§k.Com]

（1）请你用笔画线代替导线帮他将图甲中的实物图连接完整．

（2）正确连接电路后，闭合开关前，滑动变阻器的滑片应该置于　   　（选填“A”或“B”）端．

（3）小明同学调节滑动变阻器，进行了几次实验，得到部分U和I的数据如下表所示：

（4）小明同学在对数据进行分析时发现：小灯泡灯丝电阻随电压的增大而　   　（选填：“增大”或“减小”、“不变”）．在第1次实验中，小灯泡不亮的原因是　          　．

（5）当小明同学继续调节滑动变阻器测量时，把灯丝烧断了（其余元件完好），则此时电压表示数约为 　V．

（6）小明同学在实验室借了甲：“10Ω   1.5A”、乙：“20Ω   1.2A”和丙：“30Ω  1A”三个滑动变阻器，你认为他完成上表实验所使用的滑动变阻器是：　 　（选填：“甲”或“乙”、“丙”），理由是：　 　．

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.80 | 4.20 |
| I/A | 0.20 | 0.40 | 0.47 |  | 0.51 |
| 灯泡亮度 | 不亮 | 不亮 | 偏暗 | 正常 | 很亮 |

25.（5分）小刚在“探究通过导体的电流与电压、电阻的关系”实验中

（1）他应采用的实验方法是_____________法 ；

（2）在研究电压的变化对电流的影响时，他连接的电路如图所示。但电路中有一根导线接错了，请你用笔在图中将接错的导线打上“×”，把正确的接线画上，

（3）在研究电阻对电流的影响时，把定值电阻由5Ω换成10Ω，闭合开关后，下一步的操作是：　　　　　　                          。最终得出的正确结论是:在_________一定时_

五.计算题（共20分）[来源:学科网ZXXK]

25、（10分）小林用一个电流表和一个阻值为10Ω的电阻R0来测某未知电阻Rx的阻值，设计了如图所示的电路，在只闭合S的情况下，电流表的示数为0.6A；再同时闭合S、S1时，电流表的示数为0.9A，电源电压不变，求：

（1）电源电压；
（2）电阻Rx的阻值．

26. (10分)如图所示的电路中，电源电压18V不变，灯泡上标有“6V　6W”字样，灯泡电阻不变，定值电阻R0阻值为10Ω.

(1)断开S1、S2，闭合S，移动滑片．当灯泡正常发光时，求滑动变阻器消耗的功率；

(2)闭合S、S1、S2，滑片从最右端向左移动，当连入电路的阻值等于变阻器总阻值的时，电流表示数比滑片在最右端时变化了0.3A，保持此时滑片位置不动，求在1min内电路消耗的电能

答案

一、单选（每题2分，共20分）

1A 2B  3B  4C 5A  6D  7B  8C  9B  10C

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分。每个小题给出的四个选项中，至少有一个是正确的。选对的得3分，选对但不全的得2分，选错或不选的得0分)

11CD  12ABCD   13BC  14ACD  15ACD

三  填空题(本大题包括5小题，每空2分，共20分)

16煤油  磁性  17 L 2   0.28  18  0.1  300  19  9

20  正比 5 0.05

四、实验与作图(共25分)

21(2分)

＾

22 (4分) 电流 左瓶   电阻  左瓶

23 (5分)1、电流表示数 2、AB 3、材料  4、大   断开电路换用小量程

24 (8分)  1、  2、B  3、0.5   4、增大   电流太小  5、6

6、丙    当电路中的电流为0.2A时，电路中的总电阻为30Ω

25（5分） 1、控制变量法

2、移动滑动变阻器，保持定值电阻两端的电压不变

3、电压   电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比

五 计算题（共20分，）

26、（10分）6v  20Ω    27（10分）、1.2w  1296J