南平市2018—2019学年第一学期九年级期末质量检测

物  理  试  题

（满分:100分；考试时间:90分钟）

友情提示：所有答案都必须填在答题卡相应的位置上，答在试卷上一律无效。

一、选择题(每小题2分，共32分，每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的，请在答题卡的相应位置填涂)

1. 下列数据符合实际的是

A．人体的安全电压为36V              B．手机正常通话时的电流约为5A

C．人体感觉比较舒适的气温约为25℃	D．西藏地区用敞开锅烧水温度可达100℃

2．下列措施中使蒸发减慢的是

A．干手器吹干手上的水分              B. 用保鲜袋装蔬菜并放入冰箱

C．喝热开水时，用嘴向水面吹气        D. 把湿衣服展开晾在通风向阳处

3．甲、乙是两个轻质泡沫小球，丙是用丝绸摩擦过的玻璃棒，甲、乙、丙三者之间相互作用的情况如图1所示，由此判断

A．甲球一定带正电

B．乙球一定带负电

C．乙球可能不带电

D．甲球可能不带电

图 1

4．如图2所示的做法中，符合安全用电原则的是

图 2

5．在结婚仪式上，人们常用到礼花筒，它利用筒内的高压空气膨胀，将彩带喷向空中，产生喜庆效果。则高压空气膨胀过程中

A．内能转化为机械能                  B．机械能转化为内能

C．对外做功内能增加                  D．高压空气温度升高

6．如图3所示，是我国自主研发的电磁炮效果图。它是利用电磁技术制成的一种新型武器，

具有速度快、命中率高等特点，其原理是利用磁场对通电导体的作用。下列叙述中与此

原理相同的是

A．燃烧汽油使内燃机汽车跑动

B．电动机接通电源后会转动起来

C．奥斯特发现通电导线能使小磁针偏转

D．工厂使用大型电磁铁完成物品运输任务

图3

7．如图4所示，甲和乙为两只电表。当开关S闭合后，灯L1和L2都能正常发光，则

A．甲是电流表，乙是电压表

B．甲是电压表，乙是电流表

C．甲、乙都是电流表

D．甲、乙都是电压表

图4

8．如图5所示的电路，电源电压保持不变，开关S由断开到闭合，则

A．电压表的示数变大，电流表的示数变小

B．电压表的示数变小，电流表的示数变大

C．电压表和电流表示数都变小

D．电压表和电流表示数都变大

9．下列说法中正确的是

图5

A．水分子在0℃时不运动	       B．温度从热量高的物体传递给热量低的物体

C．物体吸热温度一定升高	D．沿海地区昼夜温差小，是由于水的比热容较大

10．将额定电压相同的两个灯泡L1、L2串联后接入电路中，如图6所示。接通电路后发现

L1比L2更亮一些，则下列判断正确的是

A．L1的电阻比L2的小

B．L1的额定功率比L2的大

C．两灯正常工作时L1发光要暗一些

D．若将两灯并联接入电路，L1发光要亮一些

图6

11．如图7甲是某品牌榨汁机，该榨汁机设置了电源开关S和安全开关S1。当杯体放在主机上

时，S1自动闭合，再闭合S，电动机才能启动，开始榨汁。乙图电路符合上述要求的是

A

B

C

D

图7

12．实验室中有一根镍铬合金丝，若要增大它的电阻，下列方法中正确的是（不考虑温度

变化）

A．使通过镍铬合金丝的电流变小

B．将镍铬合金丝对折后接入电路中

C．将镍铬合金丝拉长后接入电路中

D．将镍铬合金丝剪去一段后接入电路中

13．如图8所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，电路正常工作。过了一会儿，

灯L熄灭，电压表示数变大，电流表的示数变小，则下列判断中正确的是

A．电阻R短路          B．电阻R开路

C．灯L短路            D．灯L开路

14．我国诗词中包含许多物理知识，以下有关物态变化分析正确的是

A．“斜月沉沉藏海雾”，雾的形成是汽化现象，需要放热

图 8

B．“露似真珠月似弓”，露的形成是液化现象，需要放热

C．“月落乌啼霜满天”，霜的形成是凝华现象，需要吸热

D．“已是悬崖百丈冰”，冰的形成是凝固现象，需要吸热

15．如图9所示，3D打印笔中装入塑料条，接通电源，等待一段时间后即可挤出热融的塑料，塑料在空气中迅速冷却变成特定的形态（如图甲）。打印时有快慢两档（快档工作时温度更高），其内部电路如图乙，R1、R2是相同的PTC发热电阻，单个PTC的电阻与温度的关系如图丙。以下说法正确的是

A．打印笔工作时，PTC电阻不发热

B．塑料受热逐渐变软变稀，塑料是晶体

C．乙图可知，只闭合开关S为慢档打印[来源:Zxxk.Com]

D．温度为250℃时，打印笔快档通电10s

图 9

产生的热量为400J

16．如图10所示，是某电子秤的原理图。托盘与弹簧相连，滑片P固定在弹簧上并能随弹

簧的伸缩上下滑动，R是一根长L0=10 cm的均匀电阻丝。空盘时，滑片P位于R的最

上端且经过R0的电流为0.3A；称量最大值时，滑片P位于R的最下端。R最大阻值

为50Ω，电源电压恒为3 V。下列说法正确的是

A．图中的“质量表”用电压表改装而成

B．闭合开关后，R0两端电压范围是0.5～3V

C．称量最大质量时，电路消耗的总功率是0.18W

D．当滑片P位于R的5 cm位置时，电路的总电阻为25Ω

图 10

二、填空题（每空1分，共12分）

17．家庭电路中的同一个插排上连接了多个大功率用电器。用电器所接电压是      V；在日常

生活中，不宜同时使用这些用电器，防止电流过大，因电流的       效应而引发火灾。

18．在如图11所示的四幅图中，甲、乙是两个演示实验示意图；丙、丁是四冲程汽油机工

作过程中的两个冲程示意图。丙图对应的工作原理是______图所示的演示实验；丁图所示冲程的能量转化是将           能转化为内能。

图 11

图12

19．为了保护环境，我国大力发展新能源电动汽车。如图12所示，新能源电动汽车正在充电，充电过程中电动汽车的电池相当于电路中的________；汽车在通过红绿灯路口时，要遵守“红灯停，绿灯行，黄灯也要等一等”的交规，那么路口的这些交通指示灯是_____联的。

20．如图13所示是高铁上烟雾报警的简化原理图。电源电压保持不变，R0为定值电阻，

光敏电阻R的阻值随光照强度的减弱而增大，当电路中的电流

减小至某一数值时报警器开始报警。当有烟雾遮挡射向光敏电阻

R的激光时，电流表示数       ，电压表示数         。

(选填“增大”“减小”或“不变”)

图13

21．小刚家电能表上个月底表盘数字是             ，这个月底表盘数字

如图14所示，他家本月用电         度。若他只让某电水壶工作，发现

10 min内该电能表转盘转过了600转，则该电水壶的实际功率为       W。

22．如图15甲所示，是小宇“探究定值电阻R0的发热功率P0、滑动

图14

变阻器R消耗的电功率PR随电流I变化的关系”的实验电路图，

电源电压恒为3V。乙图是根据实验得到的数据

在同一坐标系中作出的a、b两条图线。根据图

象，反映定值电阻R0的发热功率P0随电流I变

化关系的图象是______（选填“a”或“b”），

滑动变阻器R的最大功率为         W。

图15

三、作图题（每图2分，共4分）

23．请在图16中用笔画线代替导线将三孔插座、楼道灯和开关正确连入家庭电路。

24．如图17所示，请根据小磁针的指向在图中标出磁感线的方向和电源的正极。

[来源:学。科。网]

图18

图16

图17

M

N

四、简答题(共4分)

25．电梯在正常使用时，一旦超载就会自动报警。如图18是它的原理图，请简要解释它报警的原理。

五、实验与探究题（每空1分，每图1分，共28分）

26．如图19所示，在探究“水沸腾时温度变化的特点”实验中。

（1）安装好实验器材后，为缩短实验

时间，小强在烧杯中倒入热水，

热水中温度计的示数如图甲，

此时温度计的示数为_____℃

（2）当水温接近90℃时，每隔1min

甲          乙      图 19        丙

记录一次温度，并绘制了图乙所示

水温随时间变化的图象，由图象可知：水沸腾时的特点是_____________________。

（3）小强观察到：沸腾时水中气泡的情形为图丙的______图。(选填“A”或“B”)

27．如图20所示，是“比较不同物质吸热情况”的实验装置，两个相同的烧杯中分别装有

质量相等的水和食用油，采用功率相同的电加热器加热。

图20

（1）实验中，用                   来反映两种液体吸收热量的多少。

（2）图 20中能合理反映实验结果的图象是______（选填“甲”，“乙”或“丙”）。

28．探究“电流通过导体产生的热量与哪些因素有关”的实验时，小宇采用如图21甲所示[来源:学科网ZXXK]

的实验装置。两个透明的容器中密闭了等量的空气，U形管中液面变化反映了密闭空气

图21

温度的变化。

（1）若通电时间相同，发现B玻璃管内液

面上升较高，这表明：在电流和通电时

间相同的情况下，导体的       越大，

产生的热量越多。

（2）小刚采用如图21乙所示的实验装置，

通电相同时间，发现A玻璃管液面上升较高，这表明：在电阻和通电时间相同的情况

下，通过导体的        越大，产生的热量越多。

（3）通电一段时间后，小刚发现21乙图A玻璃管液面的高度差逐渐变大，但B玻璃管内液面高度差不变，则可能的原因是                      。

（4）本实验“通过观察U形管中液面高度差变化来比较电流通过导体产生热量多少”， 请举出一个与该研究方法相同的实验：                                        。

29．如图22所示，在探究“通电螺线管外部磁场”的实验中。

（1）甲图中小明改变通电螺线管中的电流方向，

发现小磁针指向转动180°，南北极发生了

对调，由此可知：通电螺线管外部的磁场方

向与螺线管中        方向有关。

（2）小明继续探究，并按图乙连接电路，他先将

图22

开关S接a，观察电流表的示数及吸引大头针的数目；再将开关S从a换到b，调节变

阻器的滑片P，再次观察电流表的示数及吸引大头针的数目，此时调节滑动变阻器是

为了控制两次实验的        不变，来探究通电螺线管磁性强弱与           关系。

30．小宇同学在“探究串联电路电压规律”的实验时，得到“电源两端电压总大于各用电器

两端电压之和”的结论，这与之前“电源两端电压等于各用电器两端电压之和”的猜想

不符。小宇用图23甲所示的电路继续进行探究。

（1）测量电源及灯泡两端电压。电压表接在AB两

点，是为了测量灯　　 两端的电压，闭合开

图23

关，电压表的示数（如图乙所示）是　　  V。

（2）接着小宇直接将电压表接A点的接线改接到D点，闭合开关后，发现电压表　      。

（3）纠正错误后，小宇测出导线BC间的电压大约为0.05V。由此得知导线分压可能是造成

结论与猜想不符的原因。为了能更明显地观察到导线分压的现象，应选择较　　（选

填“粗”或“细”）的导线，原因是在长度和材料相同时，　　            电阻越大。

31．某实验小组的同学用图24所示器材测量小灯泡电功率，待测小灯泡L的额定电压为3.8V，额定功率小于1W，电源电压恒为6V，滑动变阻器R的规格为“100Ω  1A”，图甲所示是该实验小组没有连接完整的电路。

（1）请用笔画线代替导线，把甲图电路连接完整。

（2）连接完电路，闭合开关后，发现无论怎样

移动滑片，小灯泡不亮，电流表、电压表

示数均保持不变，那么出现该状况的原因

可能是　                              。

（3）排除故障后，通过正确操作，当灯泡正常发光时，

电流表示数如图乙所示，为　  　A，此时，小灯泡的[来源:学&科&网]

电阻为        Ω，小灯泡的额定功率为　    　W。

（4）该实验小组的同学还测量了小灯泡电阻，测量三次后

发现小灯泡的电阻值有明显差别，其原因是

图24

。

32．电阻箱是能够直接读出电阻值的变阻器，在电路图中符号是“  ”。为了探究在导

体两端电压不变的条件下，通过导体的电流I跟导体电阻倒数1/R的关系，小明设计

了图25甲的实验电路图，图25丙是根据实验数据描绘出的I—1/R图象。

图25

（1）乙图是根据甲图连接的实物图，请在错误导线上打“×”并连接正确（只一根导线错）。

（2）小明同学在发现电路有故障时，首要的规范操作应是             。

（3）实验时，当电阻箱接入电阻从10Ω变成15Ω时，电压表示数变大，此时，应该调节滑动变阻器的滑片向      移动（选填“左”或“右”），直到电压表示数为        V。

（4）分析实验数据，小明得出实验探究的结论是                                  。

六、计算题（33题6分，34题7分，35题7分，共20分）

33．如图26所示，电源电压U=6 V，电阻R1=4Ω，开关S闭合后，电压表示数为2 V。求：

（1）电流表的示数I；

（2）电路的总电阻R；

（3）电阻R2的阻值。

图26

34．教学楼每层均安装了直饮水加热机，小华观察到该机的铭牌参数如图27所示。求：

（1）在正常加热状态下，工作6 min消耗的电能；

（2） 若此饮水机将一满箱水从20℃加热到90℃，需要吸收的热量；[c水=4.2×103 J/（kg·℃）]

（3）如果水吸收的热量由天然气来提供，若天然气完全燃烧放出的热量50%被水吸收，则

需要完全燃烧多少体积的天然气？（q气=8.4×107 J/m3）

型号：YSJ-66

额定电压：220 V

额定加热功率：1000 W

额定保温功率：44 W

满箱水的质量：2 kg

频率：50 Hz

图27

35．《开学第一课》节目里，王源经过多次努力，利用孵化箱完成了无壳孵小鸡实验。如图

28乙所示为孵化箱的简化电路图，灯L的额定电压为8 V，通常只需灯光照明；温度较

低时需加热。电源电压恒为24 V，电流表A1量程为0～0.6 A，电流表A2量程为0～3 A，

R1为定值电阻，R2为阻值可变的发热电阻丝（标有“100 Ω  3 A”）。灯L的I—U图象如图28甲所示。仅闭合开关S时，灯L恰好正常发光。求：

甲

乙

（1）灯L正常发光时的电功率；

图28

（2）电阻R1的阻值；

（3）S、Sl、S2均闭合时，在电路安全的情况下， R2允许的阻值范围。

南平市2018—2019学年第一学期九年级期末质量检测

物理试题参考答案及评分说明

一、选择题（共32分，每小题2分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | C | B | D | A | A | B | B | D | D | C | B | C | D | B | C | B |

二、填空题（本大题有6小题。每空格1分，共12分）

17．220    热

18．甲    机械

19．用电器   并

20．减小    增大

21．100    1200

22．a      2.25

三、作图题（每图2分，共4分）

答1

答2

23．如图1所示

24．如图2所示

四、简答题(共4分)

25．答：当电梯超载时，控制电路接通（1分），电磁铁通电有磁性（1分），

吸引衔铁（1分），工作电路接通，电铃响，报警（1分）。

五、实验与探究题（每空1分，每图1分，共28分）

26.（1）68   （2）吸热但温度不变（或温度不变）    （3）A

27．（1）加热时间   （2）乙

28.（1）电阻   （2）电流     （3）B管漏气（或橡皮管漏气）（4）判断电磁铁磁性强弱时，用电磁铁吸引的大头针的数目来确定。（通过观察小磁针是否转动来判断磁场是否存在）

只要用到转换法的都给分

29．（1）电流    （2）电流（或电流大小）     （3）线圈匝数（或匝数）

30．（1）L1    1.7  （2）指针反偏（或指针偏向0刻度线的左边）

（3）细    橫截面积越小

31．（1）如甲图所示，（或开关左边接D接线柱）。

（2）滑动变阻器接成“下下接法”

（或滑动变阻器接成“AB接法”）

（3）0.2   19   0.76

（4）灯丝电阻随温度而改变（或灯丝电阻与温度有关）

32.（1）如图乙，找到错误并连接正确1分。（或电压表的“15”接到滑动变阻器的左下方）

（2）断开开关

（3）右   10

（4）电压一定时，电流与电阻成反比

（或电压一定时，电流与电阻的倒数成正比）

六、计算题（33题6分，34题7分，35题7分，共20分）

33．解：（1）电流表示数I=I1=U1R1=2V4Ω=0.5A             （2分）

（2）R=UI=6V0.5A=12Ω                       （2分）

（3）R2=R-R1=12Ω-4Ω=8Ω                   （2分）

34．解：（1）W=P热t=1000W×6×60s=3.6×105J        （2分）

（2）Q吸=cm（t﹣t0）=4.2×103J/（kg•℃）×2kg×（90℃﹣20℃）=5.88×105J  （2分）

（3）Q放=Q吸η=5.88×105J50%=1.176×106J                （1分）

V气=Q放qr气=1.176×106J8.4×107Jm3=0.014m3                  （2分）

35．解：（1）由乙图可知，当U额=8V时，I额=0.4A

P额=U额I额=8V×0.4A =3.2W                  （2分）

（2）只闭合S时，R2开路，L、R1串联，且L正常发光。

U1=U-UL=24V-8V=16V， I1=IL=0.4A          （1分）

R1=U1I1=16V0.4A=40Ω                          （1分）

（3）当S、Sl、S2均闭合时，L短路，R1、R2并联。

U1'=U2=U=24V    I1'=U1'R1=24V40Ω=0.6A   （1分）

I2最大=I最大−I1'=3A−0.6A=2.4A

R2最小=U2I2最大=24V2.4A=10Ω                  （1分）

∴R2允许的阻值范围是10Ω~100Ω        （1分）