2018—2019学年度第一学期期末质量检测

九年级物理试卷

满分：100   考试时间：60分钟

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 |  | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

一、选择题（1～8题为单选题，每题3分；9、10题为多选题，全选对得4分，选对但不全得3分，错选或不选得0分。共32分）

1.将肉片直接放入热油锅里爆炒，会将肉炒焦炒糊，大大失去鲜味。厨师预先将适量的淀粉拌入肉片中，再放到热油锅里爆炒，炒出的肉片既鲜嫩味美又营养丰富，对此现象说法不正确的是:                                                         (     )

A.在炒肉片过程中，肉片的温度升高，内能增加

B.附着在肉片外的淀粉糊有效防止了肉片里水分的蒸发

C.在炒肉片过程中，肉片内能增加主要是通过做功实现的

D.附近能闻到肉香体现了分子在不停地做无规则的运动

2.下列说法中正确的是:                                                 ( 　　)

A.沿海地区昼夜温差小，主要原因是水的比热容较大

B.热机就是把机械能转化为内能的机械

C.温度高的物体具有的内能多，温度低的物体具有的内能少

D.风能、水能为可再生能源，石油是清洁能源

3.下列估测符合生活事实的是：                                           ( 　　)

A.LED台灯的功率约为40W    　　   B.家用29寸彩电的功率约2000W

C.120W的电冰箱一天耗电约3KW·h　 D.家用照明灯正常发光的电流约0.15A

4.某种电脑键盘清洁器有两个开关，开关S1只控制照明用的小灯泡L，开关S2只控制吸尘用的电动机M。如图所示的四个电路中，符合上述要求的是：　　　　　　 　　( 　  )

5.随着生活水平的不断提高，用电设备的使用越来越多，消除用电安全隐患，人人有责。关于安全用电，下列做法中正确的是：　　　　　　　　　　　  　　　 　　（　 　）

6.如图所示，小红正准备将一电表接入电路中，她这是要测量电路中的：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　　)

A.电流  B.电压  C.电阻  D.电能

7.把标有“220V 60W”和“220V 40W”字样的两灯串联后接在220V的电源上，结果两盏灯都变暗了，这是因为:                                          （    ）

A.每只灯泡的额定电压都变小了

B.每只灯泡的额定功率都变小了

C.每只灯泡的实际功率都小于它的额定功率

D.每只灯泡的实际功率都大于它的额定功率

8.把标有“36V、6W”的灯L1和“36V、12W”的灯L2并联起来接在电源电压为36V的电路中，下列说法正确的是：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（    ）

A.灯L1、L2均能正常发光                B.灯L1、L2均不能正常发光，但L2灯较亮

C.灯L1、L2均不能正常发光，但L1灯较亮  D.通电2min,电流对这两灯做功W1 > W2

9.如图所示的物理现象涉及的物理知识正确的是：　　　　　　　　　　　　　（　　）[来源:学科网]

A.电风扇工作时主要将电能转化为机械能

B.家庭电路中的电能表是测量电流做功快慢的

C.发电机是根据图示电磁感应的原理制成了

D.滑动变阻器滑片向右移动时，铁钉吸引大头针的数目会增多

10.如图甲所示的电路中，滑动变阻器的滑片P从a端移到b端，定值电阻R1两端的电压随滑动变阻器R2阻值变化的图像如图乙所示，R2的总阻值为50Ώ。下列说法中正确的是：

(      )

A.电源电压为6V

B.该电路的最大功率为3.6W

C.P在b端时，电阻R1的功率为0.1 W

D.P在b端时，该电路的总功率为0.5 W

二、填空题（每空1分，共30分）

11.在四冲程汽油机中，将机械能转化为内能的冲程是　　　　　冲程，如图所示是汽油机的　　　　冲程；若飞轮转速为1 800 r/min，则该汽油机每秒内对外做功____次。

12.能源危机日益加剧，开发和利用新能源成为当务之急。目前的核电站是利用原子　　　　（填“核聚变”或“核裂变”）释放的能量工作的。用煤气灶把2 kg初温为30 ℃的水烧到80 ℃，消耗了20 g煤气，已知水的比热容是4.2×103 J/（kg·℃），煤气的热值为4.2×107 J/kg。“煤气的热值为4.2×107 J/kg”表示___________________

_______________________________________________，煤气灶烧水的效率为　　　　%。

13.如图所示电路中，闭合开关S后，电流表A1的示数为0.5 A，电流表A2的示数为0.4 A，则通过电阻R1的电流为　　　A，通过电阻R2的电流为　　　A，电阻R1与R2的阻值之比为　　　　　。

14.课外实践活动中，小明仔细观察了家中的电能表，表盘信息如图所示。此前小明家中总共用电　　　　　。如果家中只有一个用电器工作，6min的时间内，指示灯闪烁了320次，这个用电器消耗的电能为________J，电功率是________W。

15.如图所示，两个透明容器中封闭着等量的空气，将两个容器中的电阻丝R1和R2串联接到电源两端，将容器外部的电阻丝R3和R2并联。图中的装置是探究电流通过导体产生的热量与　　　　　的关系，比较的是　　　（选填“R1和R2”、“ R1和R3”或“ R2和R3”）两个电阻丝产生的电热。电阻丝R3的作用是使通过电阻丝R1和R2的电流　　　　。

16.如图所示，是三孔插座的示意图。其中，标有L的孔内接　　　线，标有E的孔内接　　　线，标有　　的孔中的导线和室外的大地相连。

17.地球是一个巨大的________，在它的周围空间存在着磁场——地磁场，除两极外，地球表面附近的地磁场方向向　　　    。中华民族是最先利用地磁场服务于人类的，例如______________的发明。

18.如图是电磁继电器的构造图。当DE与电源两端连通时，衔铁

（填“上升”或“下降”），接线端B与接线端　　连通，与接线端　　断开。[来源:学_科_网]

19.如图所示，当电源开关接通后，会发现小磁针的北极向________(填“左”或“右”)偏转，这说明通电螺线管周围存在________；同时发现可移动的A、B两螺线管相互________(填“靠近”或“远离”)。

20.如图所示的闭合电路中，铜棒ab静止，当蹄形磁铁竖直向上运动时，灵敏电流计的指针________(填“会”或“不会”)偏转；让铜棒ab向右缓慢运动时，灵敏电流计的指针偏转的角度较小；快速运动时，指针偏转的角度较大。这说明感应电流的大小与　　　　　　　　　　　　　　　有关。动圈式_____(填“话筒”或“扬声器”)是应用电磁感应原理制成的。

三、作图与实验探究题（28分）

21.（2分）为节约电能，地下通道电动扶梯只需在白天且有人时才开启。利用红外线自动开关S1（现场有人，S1闭合；现场无人，S1断开）以及可见光自动开关S2（白天，S2闭合；夜间，S2断开）控制电路，可达到目的。请在图中完成电路连接。

22.（12分）如图甲所示，是研究“通过导体的电流与导体电阻的关系”的电路图。电源电压恒为6V。通过正确实验操作，得到相应的3次实验的电流和电阻值，描绘在乙图中。(实验中所用的三个定值电阻分别是5Ω、10Ω、15Ω)

（1）实验过程中，移动变阻器滑片时，眼睛应注视＿＿＿＿（选填序号）；

A．变阻器滑片        B．电压表示数         C．电流表示数

（2）在丙图中，用笔画线代替导线，将电压表正确连入电路；

（3）请你用平滑曲线将得到的三个点连接起来；

（4）从图像中可以得出实验结论：                                           。

（5）实验中，他所选择的变阻器是＿＿＿（选填序号）；

A．10Ω　0.5A        B．20Ω　1A       C．50Ω　2A

（6）某次实验过程中，出现了电流表示数为0，电压表示数接近6V的故障，则发生故障的原因可能是＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

23.(8分）图甲是测量小灯泡电功率的部分实物连接图。其中电源电压为6V，小灯泡额定电压是3.8V，其灯丝电阻约为10Ω。

（1）连接电路时电键要处于　　　　状态。请用笔画线代替导线，把图甲实物连接图补充完整。（要求：滑片P向左移动时灯变亮，且连线不得交叉）

（2）移动滑动变阻器滑片使小灯泡正常发光，此时电流表示数如图乙所示，则通过小灯泡的电流是　　　　A，小灯泡的额定功率为　　　　W。

24.(6分）在探究“感应电流产生的条件”实验中。实验装置如图。小明将观察到的现象记录在下表中。

| 电路 | 导体在磁场中的运动情况 | 电流表指针的偏转方向 |
| --- | --- | --- |
| 闭合[来源:Z#xx#k.Com] | 静止 | 不偏转 |
|  | 向右切割磁感线 | 向右偏 |
|  | 向左切割磁感线 | 向左偏 |
|  | 不切割磁感线 | 不偏转 |
| 断开 | 静止 | 不偏转 |
|  | 沿任意方向运动 | 不偏转 |

（1）根据记录的现象可知，_________（选填“闭合”或“不闭合”）电路的一部分导体在磁场中做_____________运动时，导体中就会产生感应电流。

（2）感应电流产生的过程中主要的能量转化情况是_______________________。

四、计算题

25.(4分)现在电动自行车、电动汽车逐渐普及，它们都采用电动机来获得动力。某直流电动机的铭牌上标有“220V  5.5kW”，电动机线圈的电阻为0.4Ω。该电动机正常工作1h，消耗多少电能？电动机线圈产生多少热量？

26.(6分)小莉在实践活动中设计的模拟调光灯电路，如图所示。她选用的电源电压恒为12V，小灯泡上标有“6V　6W”、滑动变阻器上标有“20Ω 2A”字样。若不考虑温度对灯泡电阻的影响，闭合开关S后，问：[来源:学科网ZXXK]

（1）小灯泡正常发光时的电阻是多少？

（2）当滑动变阻器的滑片P在中点时，电压表的示数以及灯泡消耗的功率是多少？

2018—2019学年度第一学期期末质量检测

九年级物理参考答案及评分标准

一、选择题（1～8题每题3分；9、10题，全选对得4分，选对但不全得3分，错选或不选得0分。共32分） 1C 2A 3D 4D 5C 6B 7C 8A 9ACD  10ABC

二、填空题（每空1分，共30分）

11压缩  做功  15   12 核裂变  1kg煤气完全燃烧放出的热量为4.2×107 J  50  130.4  0.1  1︰4  143512.0kw·h  3.6×105  1000  15电流  R1和R2  不同  16火  地  E   17磁体  北  司南(或指南针)  18下降  C  A  19左  磁场  靠近  20 不会   导体切割磁感应线速度的大小   9话筒

三、实验探究题

21如图，2分。开关要从火线连入，连接处要画连接符号    22(每小问2分) (1) B   (2)如图   (3)如图  (4)电压相同时导体中的电流与它的电阻与反比  (5)C  (6)定值电阻断路    23（1）断开(2分)；连接实物如图(2分) （2）0.32  1.2(1.216)(每空2分)  24(每空2分)(1)闭合  切割磁感应线  (2)机械能转化为电能

四、应用与计算题

25解：耗电能：W=Pt=5.5×1000w×3600s=1.98×107J              ………………1分

电流：I=P/U=5.5×1000w /(220V)=25A           ………………1分

由焦耳定律，产生的热量：Q=I2Rt=(25A)2×0.4Ω×3600s=9×105J    ……2分

答略。

26解：(1)           R灯=U额2/P额=(6V)2/(6W)=6Ω        ………………2分

(2) 当滑片P在中点时滑动变阻器的电阻R=10Ω

总电阻：           R总=R灯+R=16Ω

由欧姆定律，总电流：I=U/R总=12V/(16Ω)=0.75A                ……1分

由串联电路电流的规律，得灯中的电流：I灯=I=0.75A

则，灯两端的电压即电压表的示数：U灯=I灯R灯=0.75A×6Ω=4.5V …1分

灯的功率：　　　　 P灯=I灯2R灯= (0.75A)2×6Ω=3.375W  ……2分

答略。

计算题用其他方法正确的同样给分。