2018-2019学年度上学期期末考试试卷九年级物理

考试时间: 70分钟  试卷总分：80分

- 选择题（每小题只有一个正确选项，每小题2分，共30分）

- 下列常见的自然现象，能用分子热运动知识解释的是

A．春天细雨绵绵	   B．夏天荷花飘香  	C．秋天落叶缤纷  	D．冬天雪花漫天

- 下列关于温度、热量和内能说法正确的是

A．冰水混合物吸热后温度始终为0℃，因此它的内能始终不变

B．物体的温度越高，含有的热量越多      C．热量总是从内能大的物体传给内能小的物体

D．冬天搓手取暖是利用做功来改变了手的内能

- 下列事例中与水的比热容大的特性无关的是

A．夏天在地上洒水会感到凉快     B．北方的冬天楼房内的“暖气”用水作为传热介质

C．海边昼夜温差变化比沙漠中昼夜温差变化小	D．汽车发动机用水作为散热物质

- 如图甲，是水蒸汽将塞入试管口的软木塞冲开的情形；图乙，是四冲程内燃机的四个冲程示意图。则图乙四个冲程中，其工作原理与图甲相同的是

图乙：

图甲：

D.

C.

B..

A..

- 如图所示，两个相同的验电器A和B，A带正电，B不带电。现用带有绝缘柄的金属棒把A和B连接起来，下列说法不正确的是

A．验电器A金属箔张角变小，说明部分正电荷从A转移到B

B．验电器B金属箔张角变大，说明同种电荷相互排斥

C．连接A和B的瞬间，自由电子从B向A移动

D．连接A和B的瞬间，电流方向是从A到B

A.

D.

C.

B.

青少年科技创新材料中有一种变光二极管，电流从其P端流入时发红光，从其Q端流入时发绿光，奥秘在于其内部封装有一红一绿两个发光二极管（符号为      ），发光二极管具有单向导电性，当电流从“+”极流入时二极管能通电且发光，当电流从“﹣”极流入时二极管不能发光，则该变光二极管的内部结构可能是下图中的

- 某电热水壶正常状态下，闭合开关，指示灯L亮，同时电热丝R工作；断开开关，指示灯L熄灭，电热丝R不工作。小明用该电热水壶烧水时，发现电热丝R断了，指示灯L仍然亮。四位同学设计了该电热水壶的模拟电路，其中可能正确的是

A

B

C

D

- 关于导体的电阻，下列说法正确的是

A．导体容易导电说明它对电流没有任何阻碍作用

B．由R＝U/I知，导体的电阻由它两端的电压和通过的电流决定

C．超导材料可以用来制作电热器（如电炉）的发热体

D．镍铬合金丝比铜丝更适合制作滑动变阻器的电阻丝，说明导体的电阻大小与材料有关

- 如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P向左移动，下列说法中正确的是

- 电流表A1的示数变小，电流表A2的示数变大

- 电流表A1的示数和电流表A2的示数同时变大

- 电压表的示数变大，电流表A1的示数变小

- 电压表的示数不变，电流表A1的示数变小

- 如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S后，灯L不亮，

电流表无示数，电压表有示数。则电路的故障情况可能是

A．灯L断路    B．灯L短路    C．电阻R断路    D．电阻R短路

- 将两只额定电压相同的小灯泡L1、L2串联在如图所示的电路中，闭合开关后，发现灯L1很亮，灯L2较暗，下列说法正确的是

A．通过灯L1的电流比通过灯L2的电流大

B．灯L1的额定功率比灯L2的额定功率大

C．灯L1两端实际电压比灯L2两端实际电压大

D．若将两灯并联接入同一电源，L1实际功率比L2实际功率大

- 下列用电器消耗相同的电能时产生热量最多的是

A．电水壶		B．电吹风		C．电风扇		D．洗衣机

- 如图所示的做法符合安全用电原则的是

- 小明晚上做功课，把台灯插头插在书桌边的插座上，闭合台灯开关，发现台灯不亮。为了找出故障原因，小明把台灯插头插入其他插座，发现台灯能正常发光，接着他用测电笔插入书桌边的插座插孔进行检查，发现其中一个孔能使测电笔的氖管发光，则台灯不亮的故障原因可能是

A．台灯灯丝烧断了						B．他家空气开关“跳闸”了

C．书桌边的插座与火线断开				D．书桌边的插座与零线断开

- 在“测量小灯泡和定值电阻的阻值”实验中，根据所测测得的电流和电压数据绘制了如图甲中A、B所示的I-U图象，现将小灯泡L和定值电阻R连成如图乙所示电路（已知电源电压8V），则下列说法正确的是

A. 由图甲知小灯泡电阻随温度的增大而减小

B. 图乙电路的总功率为2.4 W

C. 由图甲知定值电阻的阻值为10Ω

D. 以上说法均不对

- 填空题（每空1分，共8分）

- 冬天，小明做作业时为了取暖，他将家里的电热取暖器插入插座并闭合开关开始取暖。小明埋头做作业很长一段时间后，他闻到了一股烧焦的味道，同时看到取暖器的插头处冒烟，他立即断开电源开关并拔下插头，发现插头外面的绝缘橡胶已经熔化变形，幸亏发现及时，避免了一次火灾事故。请回答下列问题：

- 小明闻到烧焦的味道，这是一种_________现象。取暖器工作时间越长导线越容易烧焦，这说明电流产生的热量与______________有关；

- 请你给小明如何安全使用取暖器提一条合理化的建议：       。

- 充电宝是一个可充放电的锂聚合物电池，某充电宝部分相关参数如下表所示。该充电宝完全充满电时储存的电能为      J，用它给手机充电时输出功率为    W。用充电宝给手机充电时，充电宝相当于电路中的            （填“用电器”或“电源”）。

- 如图所示的电路中，电源电压、灯丝电阻都保持不变，灯L标有“6V 3W”字样，灯泡的电阻是          Ω；当开关S闭合，滑动变阻器的滑片P在a、b两点间移动时，电压表示数的变化范围是5～8V，且滑片P位于b点时灯L的功率是滑片位于a点时灯L功率的16倍，则电源电压是       V。

- 作图题（每题3分，共9分）

- 如图所示实物电路，请在答题卡虚线框内画出对应的电路图。

第19题图                     第20题图                    第21题图

- 如图所示是家庭电路的一部分，请你将三孔插座接线补画完整，并将开关和电灯填入1和2的虚线框内，使之符合安全用电原则。

- 如图所示电路，已知电源电压为6V，电流表的示数为0.3A，虚线框内两个定值电阻分别是R1、R2、R3中的两个（已知R1＝15Ω，R2＝25Ω，R3＝100Ω）。请你画出虚线框内电阻的连接方式并标明电阻的符号，并将电路补画完整。

- 实验探究题（22题5分，23题6分，24题7分，共18分）

- 某同学通过比较电路中不同位

置的电流表的读数来研究串联

电路的电流规律。所接电路图

如图甲所示，闭合开关后，两

电流表指针偏转情况如图乙。

- 该同学发现电流表A1指针偏转比A2小，所以他认为“串联电路电流每流经一个用电器，电流都会减弱一些”。请你指出造成他判断错误的原因：                    。

- 甲小组选用规格完全相同的灯泡串联进行探究实验，乙小组选用规格不同的灯泡串联进行多次实验，你认为        的方案较好，理由是                     。

- 连接电路后，两灯泡都亮，由于连线较乱，一时无法确定电路是串联还是并联，以下两种简单判断方法是否可行？请你在表中空格填写“可行”或“不可行”。

- （6分）小凯和小明为了弄清一个未知电阻的阻值，小凯将未知电阻、电流表、电压表、滑动变阻器、开关和电源连接成了如图甲所示的电路，小凯正准备闭合开关时，旁边的小明急忙拦住他，说线接错了。

- 小明发现只要改动一根导线就可以使电路连接正确，请你分析一下电路，在要改动的导线上打“×”，并画出改动后的导线。

- 故障排除后，电阻两端的电压表示数如图乙所示，其读数        V。

- 小凯在实验中通过调节滑动变阻器滑片，测出通过电阻R的不同电流和对应的电压值，如下表所示：求出该电阻的阻值为      Ω。(结果保留一位小数)

- 请从表格中任意选取三组数据描点，将电阻R的I—U图像描绘在图丙的坐标中。

| U/V | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |

- （7分）在“测量小灯泡电功率”

实验中，电源电压为4.5V，小灯泡的额定电压为2.5V（正常发光时电阻约为10Ω）。

请你用笔画线代替导线，将图甲中的实物电路连接完整。要求：滑动变阻器的滑片P向A端移动时灯变暗，且连线不能交叉。

- 电路连接正确后闭合开关，发现小灯泡不亮，电流表无示数，电压表指针明显偏转，你认为造成这一现象的原因可能是        （填字母）

A.电流表断路		B.小灯泡短路	C.小灯泡灯丝断了	D.滑动变阻器短路

- 排除故障后，当滑片P移到某一位置时，从“0~15V”量程的刻度线看出指针停在10V处，若要测量小灯泡的额定功率，应将滑片P       端（填“A”或“B”）移动，直到小灯泡正常发光，此时电流表示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率为           W。

- 小刚根据多组实验数据绘制了小灯泡的I-U图像，根据图像知小灯泡在不同亮度下，其电压与电流的比值不同，你认为主要原因是                 。

- 若把小灯泡换成一个定值电阻，则不能完成下列探究的是        （填字母）。

A.电流与电压的关系		B.测导体的电阻		C.电流与电阻的关系

- 计算题（25题8分，26题7分，共15分）

- 下面的图表是从某台电热饮水机说明书上收集到的信息。经分析得知，当开关S闭合时，饮水机处于加热状态，S断开时，饮水机处于保温状态。为了测量它加热时的实际功率，小明断开其他所有用电器，只将该饮水机接入家庭电路中，闭合开关S，测得热水箱中的满箱水从20℃升高到100℃，所用时间为7.5min，同时观察到家中标有“1200r/（kW·h）”字样的电能表转盘转过120 r。根据以上信息，求：

- 电阻R1的阻值（不考虑温度对阻值的影响）；

- 饮水机热水箱中的水从20℃升高到100℃时所吸收的热量；[C水＝4.2×103J/（kg·℃）]

- 饮水机加热时的实际功率；

- 饮水机加热的热效率。

- 如图所示，电源电压保持12V不变，电阻R1＝50Ω，只闭合开关S3，将滑动变阻器滑片P移到中点时，电流表示数为0.2A，小灯泡L的实际功率为1.8W；电流表的量程为0~0.6A，电压表的量程为0~3V。不考虑温度对灯丝电阻的影响，求：

- 当开关S1、S2、S3都闭合时，通过R1的电流；

- 只闭合开关S3，滑片P在中点时，电压表的示数；

- 在保证电路安全的条件下，电路消耗的最小功率。

18秋期末九年级物理参考答案

一、选择题（每小题只有一个正确选项，每小题2分，共30分）

1—5 BDADA		6—10 CBDDA	11—15 CACDB

二、填空题（每空1分，共8分）

16.（1）扩散，通电时间；（2）避免长时间使用取暖器(或避免与其它大功率用电器接入同一插座、使用前检查导线绝缘皮是否破损、间隙使用等，只要合理即可）。

17.  7.2×105，5，电源。

18.  12；9

三、作图题（每题3分，共9分。建议分步给分：19题电路正确2分，元件符号的字母标示正确1分

；20题每处1分；21题并联2分，R2、R3均正确1分）

19.	 20.                                 21.

四、实验探究题（22题5分，23题6分，24题7分，共18分）

22.（5分，每空1分）

（1）没有注意到两电流表的量程不同

（2）乙，避免实验结果的偶然性（或使实验结果更具有普遍性）。

（3）①可行；②不可行

23.（6分）（1）2分，打“×”1分，改动导线1分。

（2）1.4  1分（3）填4.9至5.2间均给1分（4）描点、连线各1分（任取三点均可），共2分

24.（7分）连图2分，其余每空1分

（1）2分，每根线1分

（2）C

（3）B、0.65

（4）灯丝电阻与温度有关（或 灯丝电阻随温度变化

而变化、灯丝电阻随温度升高而增大等，合理即可）

（5）C

五、计算题（25题8分，26题7分，共15分）

25.（1）2分，（2）、（3）各3分，共8分

26. （1）2分，(2)3分，（3）2分，共7分