2018年秋学期无锡市初中学业水平抽测

九年级物理试题            2019.01

注意事项：

1．本卷分试题和答题卡两部分，答案一律写在答题卡上．考试时间为90分钟，试卷满分100分．

2．答卷前，务必用0.5毫米黑色墨水签字笔将自己的姓名、准考证号填写在答题卡的相应位置上．

3．答选择题必须用2B铅笔将答题卡上对应题目的正确选项涂黑；答主观题必须用0.5毫米黑色墨水签字笔作答，答案写在答题卡各题目指定区域内相应位置上．

一、选择题（本题共12小题，每小题2分，共24分．每小题给出的四个选项中只有一个正确）

1．如图所示，正在使用的简单机械中，一定费力的是

F

F

A．订书机           B．镊子	C．定滑轮         	D．动滑轮

A．                B．                C．                 D．

2．下列图示中，不能让完好的小灯泡点亮的连接方法是

3．如图所示，一个玩具弹簧放在斜面(倾角约30°)上端，将弹簧弯曲一定程度后释放，我们会观察到弹簧不断向下翻滚.在弹簧向下运动的过程中，发生转化的机械能有

A．弹簧的弹性势能和重力势能

B．弹簧的弹性势能和动能

C．弹簧的重力势能和动能

D．弹簧的弹性势能、动能和重力势能

4．如图所示，在盛有冷水和热水的烧杯中各滴入一滴红墨水，观察到红墨水在热水杯中扩散的快.关于这一实验的目的，下列说法正确的是

A．比较烧杯内水的内能大小

冷水

热水

B．比较两滴墨水的内能大小

C．说明分子无规则运动的剧烈程度与温度有关

D．说明热量可以从高温物体传递给低温物体

5．小明设计了如图所示的电路来探究“影响导体电阻大小的因素”，连接完电路后，他发现手边只有一根金属丝，则他只能够完成的探究是

A．导体的电阻与导体横截面积的关系

B．导体的电阻与导体长度的关系

C．导体的电阻与导体的长度和横截面积的关系

D．导体的电阻与导体的长度、横截面积和材料的关系

6. 为了比较小红和小华谁上楼时的功率大．同学们设计了如下的一些方案：

①测出二人的质量、爬楼用的时间和爬楼的高度．

②保证爬楼的时间相同，测出二人的质量、爬楼的高度．

③保证爬楼的高度相同，测出二人的质量、爬楼的时间．

其中可行的是

A．只有①     B．只有①②      C．只有②③     D．①②③都可以

7．医院里需要设计一个病房呼叫电路，要求：病人按下床头开关，值班室的电铃会响，对应床头灯亮，提醒护士哪位病人需要护理．下列电路设计最合理的是

A．                  B．                  C．                  D．

8.小明将铁丝快速弯折十余次，铁丝弯折处的温度会升高．以下四个事例中能量转化与之相同的是

丙

甲

乙

丁

迅速下压活塞，

棉花燃烧

按动电火花发生器按钮，盒盖飞出

汽油机压缩冲程

汽油机做功冲程

A．甲、丙           B．甲、丁            C．乙、丙        D．乙、丁

9．测电笔是电工必备的检测设备，其结构如图所示. 关于它的使用，

以下说法错误的是

A．测电笔内部的高电阻、氖管、弹簧及笔尾只能按照如图所示的次序顺次装入测电笔中

B．当笔尖接触导线时，绝不允许用手或身体的其他部位再去接触笔

尖

C．使用测电笔时，要保证导线、测电笔、人体与大地构成回路

D．一般来说，我们从氖管是否发光可以判断笔尖是否接触的是火线

10．如图所示的电路中，闭合开关S1、S2，下列对电路的

分析正确的是

A．L1与L2串联

B．电流表A1测通过L1的电流

C．当断开开关S2时，通过L1的电流变小

D．当断开开关S2时，电流表A2的示数变小

11.图乙是根据图甲的电路，由实验测得的数据绘制的灯泡L及滑动变阻器R＇的I—U关系图像，灯泡L的额定电压为2.5V．则关于此实验，下列说法正确的是

A．电源电压为5V

B. 小灯泡的额定功率为0.25W

C．灯泡正常发光时变阻器连入电路的电阻

为2Ω

D．当小灯泡的实际功率与滑动变阻器消耗的

功率相等时，电路的总功率最大

12．如图所示，电源电压恒为6V，定值电阻R的阻值为10Ω，闭合开关后，使变阻器的阻值减小5Ω，电流表的示数变化了0.1A，则下列说法正确的是

A. 电流表示数减小了0.1A

B. 电压表示数减小了0.5V

C. 变阻器的电功率减小了0.5W

D. 定值电阻的电功率增加了0.7W

二、填空题（本题共10小题，每空1分，共30分）

13．如图所示的甲、乙、丙三个电路中，器材均完好，且连接紧密．处于通路状态的是

▲  图，处于断路状态的是  ▲  图，处于短路状态的是  ▲  图．

甲                    乙                    丙

14．某同学用如图所示的实验装置估测酒精热值．他在烧杯中加入300g的水，将酒精灯放在电子台秤上，调整好装置后，点燃酒精灯．装置中温度计的作用是  ▲  ，电子台秤的作用是  ▲  ．

15．当加在某导体两端的电压为5V时，通过该导体的电流为0.5A，则该导体的电阻为  ▲  Ω，若加在该导体两端的电压增大到12V，则该导体的电阻为  ▲  Ω，此时通过该导体的电流增加了  ▲  A．

16．如图所示的电路中，电源电压恒定．R1为定值电阻，R2为滑动

变阻器．闭合开关S后，在滑动变阻器的滑片P由b向a滑动

的过程中，电流表A的示数  ▲  （选填“变大”“变小”或“不

变”，下同），电压表V2的示数  ▲  ，电压表V1的示数与电

流表A的示数之比  ▲  .

沙子

17．用如图所示的装置，探究重力势能的大小与哪些因素有关时，为了更好地显示并比较重力势能的大小，甲同学想用橡皮泥代替沙子，乙同学想用海绵代替沙子，你认为更合适是  ▲  （选填“甲”或“乙”）的方法．为了探究重力势能与质量的关系，要让质量  ▲  （选填“相同”或“不同”，下同）的木块从  ▲  高度下落．

R

S

V

A

P

R0

18．用如图所示的电路测量定值电阻的阻值。若被测电阻R0的阻值约为30Ω，实验桌上备有：可以提供3V、6V、9V、15V四种稳定直流电压的学生电源；电流表一只，有0~0.6A、0~3A两个量程；电压表一只，有0~3V、0~15V两个量程；滑动变阻器（50Ω 2A）一只、开关一个；导线若干．

（1）实验中，滑动变阻器的主要作用是：  ▲  ．

（2）为了减小测量过程中电表读数时的误差，要求在测量时，

电表指针的示数大于量程的，则实验时电压表应选用

▲  量程，电流表应选用  ▲  量程．

19．如图所示，某手机移动电源（俗称充电宝）有两个输出端，通过电源线可以单独或同时

输出1

输出2

为手机充电，这两个输出端的连接方式是  ▲   联；用移动

电源为手机充电时，手机在电路中相当于  ▲  ．该充电宝上

标有“电池能量74W·h”，若不计能量损失，则该充电宝可以为

“额定电压3.7V ，额定容量4000mA·h”的手机电池充满电  ▲

次．（电池容量=放电电流×放电时间，例如，1mA·h是指以1mA

的电流能连续工作1h）

20．在“设计和制作一个模拟调光灯”的活动中，提供的器材有：直流电源（电压恒为9V），小灯泡（2.5V  0.5A）、灯座、开关、铅笔芯、电阻箱（0～9999Ω  1A）各一，导线、金属回形针若干．

（1）小明设计并连接了如图甲所示的电路，小红认为在调节过程中为了避免烧坏小灯泡，可以用  ▲  替换铅笔芯接入电路，并调节其电阻至少为  ▲  Ω．

（2）小华觉得小红的设计还可以再改进，她设计了如图乙所示的电路．你认为该电路的优点是  ▲  ．

甲                              乙

21．用如图所示的装置探究“影响电流热效应的因素”，甲、乙、丙三个相同的容器内装有等质量的煤油，三根玻璃管液面相平．

（1）电流产生的热量不易直接测量，在实验中可以

通过观察玻璃管中液面的  ▲  来比较甲、乙、

丙容器内液体温度 上升多少；

（2）在通电时间相同的情况下，通过对比观察

▲  容器中的玻璃管液面变化情况可以探

究电流产生的热量Q与电阻R的关系；

（3）在通电时间相同的情况下，乙容器中电阻丝产生

的热量与丙容器中电阻丝产生的热量之比为  ▲  ．

22．小红按照图甲所示的电路探究“通过导体的电流与电阻的关系”．电源电压恒为3V，电流表量程为“0～0.6A”，电压表量程为“0～3V”，滑动变阻器规格为“20Ω 1A”，可供选择的定值电阻若干．

甲                     乙

（1）首先，她选择R=5Ω的定值

电阻接入电路，闭合开关后，

移动滑动变阻器的滑片至适

当位置，此时电流表的示数

如图乙所示，则通过定值电

阻R的电流为  ▲  A．

（2）接着，她断开开关，将5Ω的

定值电阻更换成10Ω的定值

电阻进行实验，闭合开关后，应将滑动变阻器的滑片向  ▲  （选填“左”或“右”）

移动，使电压表的示数保持不变，此时电压表的示数应为  ▲  V．

（3）为了使实验结论更可靠，在前述实验的基础上，她还需要再多测几组数据，则她能

够选择的定值电阻R的阻值范围是  ▲  Ω．（保留两位小数）

三、解答题（本题共7小题，共46分．其中第24、29小题应写出必要的解题过程）

23．（4分）按要求完成下列作图

（1）如图甲所示，a图是一种新型开瓶器，b图是它的结构简图。该开瓶器可看作一个杠杆，O为其支点．请在b图中画出它工作时作用在A点的最小动力F1的示意图和阻力F2的力臂l2．

（2）观察图乙中手电筒的结构，请在虚线框内画出它的电路图．

甲

乙

a                b

24.（8分）小红用图示装置探究滑轮组提升重物时的机械效率．下表是她设计的实验数据记

录表格及所测的数据：

| 实验 序号 | 物重 G/N | 物体上升 高度h/cm | 手的拉力 F/N | ▲ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 10 | 1.0 | 30 |
| 2 | 3 | 10 | 1.4 | 30 |
| 3 | 6 | 10 | 2.5 | 30 |

（1）请将表格中信息补充完整：  ▲  ；

（2）小红在实验中所用动滑轮的重量最有可能是  ▲

A.0.9N   B.1N    C.1.2N    D.1.5N

（3）请依据表格中数据，计算第3次实验时，滑轮组的机械效率；

（4）请分析小红的实验数据（写出分析过程），为提高该滑轮组提升重物时的机械效率，可以采取的措施是什么？

25．（7分）小明所在的小组正在实验室探究杠杆的平衡条件，器材有：铁架台、杠杆（带有长度刻度）、钩码、弹簧测力计

甲                        乙

（1）同学们先将杠杆挂在铁架台上，发现杠杆左端下沉，此时他们的操作应该是：将杠杆的平衡螺母向  ▲  调节（选填“左”或“右”），直到杠杆在水平位置平衡；

（2）小明用弹簧测力计正确测出1个钩码的重为0.5N后，选取钩码挂在杠杆左侧，将弹簧测力计倒挂在杠杆右侧并竖直向下拉，保持杠杆水平静止，如图甲所示.小组同学读出了弹簧测力计的示数，并记录了图甲中的  ▲  作为力臂长度.

| （3）同学们改变钩码的数量、钩码悬挂的位置、弹簧测力计的悬挂位置，按照图甲的方式进行了多次实验，将测得的部分数据填在表格中（F1为弹簧测力计示数，F2为钩码重）； 实验序号 | 动力F1/N | 动力臂L1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂L2/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.8 | 5 | 1.5 | 10 |
| 2 | 1.8 | 10 | 2 | 10 |
| 3 | 2.8 | 10 | 2 | 15 |

①比较实验序号2和3的数据，可以得到的结论是：  ▲  ；

②同学们分析数据后发现F1L1＜F2L2，原因是：  ▲  .

(4)实验结束得到正确结论后，小明想到了一个新的探究问题：“若杠杆受到的动力或阻力不止1个，杠杆的平衡条件是什么呢？”小明所在的小组采用图乙的方法，使得杠杆再次处于水平平衡状态，请采用乙图中给出的力和力臂的符号，写出此时杠杆的平衡条件：  ▲

甲

26．（7分）如图甲所示是“探究不同物质吸热升温现象”的实验装置．小华将初温和质量均相等的煤油和水分别装在相同的易拉罐中．用酒精灯加热并用玻璃棒不断搅拌，每隔0.5min测量一次温度，数据记录在下表中．

▲　▲　　▲

时间/min

温度/℃

O

1

2

3

20.0

4

5

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

乙

| （1）实验中为了使单位时间内煤油和水吸热相同，应采用 ▲ 加热时间/min |  | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 /℃ | 煤油 | 20.0 | 20.3 | 20.7 | 21.5 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 |
|  | 水 | 20.0 | 20.2 | 20.5 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 |

（选填“同一”或“不同”）酒精灯加热，不断搅拌的目的

是使煤油和水  ▲  ．

（2）图乙中已经画出煤油温度随时间变化的图像，开始部分并不是直线，导致此现象的原因是除煤油外还有  ▲  吸收热量．为尽量减小这种影响，写出一种改进方法：  ▲  ．

（3）根据上表实验数据，在图乙中画出水的温度随时间变化的图像．分析图像可知：当煤油和水升高相同温度时，  ▲  需要吸收的热量更多；煤油和水的比热容之比大约为  ▲  ．

27.（4分）在学习“电压”内容时，小明做了如下的探究．

（1）为了“探究串联电路电压的特点”，小明设计了如图甲所示的电路，按照电路进行连接，闭合开关后，用电压表分别测出AC、AB、BC两点间的电压，并更换不同规格的灯泡，进行了多次测量，实验数据如下表：

甲

| 实验序号 | UAC/V | UAB/V | UBC/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.00 | 1.35 | 0.65 |
| 2 | 1.95 | 1.55 | 0.40 |
| 3 | 1.91 | 1.20 | 0.70 |

实验中，小明更换不同规格的灯泡，进行多次测量的目的是  ▲  ，分析小明所得的实验数据，可以得出串联电路电压的特点是：  ▲  ．

（2）小明还对电池串、并联成电池组后，对用电器所能提供的电压做了进一步的探究，他利用若干相同的旧干电池和一只电压表、一只小灯泡、一只开关组成如图乙所示的电路．实验中改变电池的节数和连接方式，读出开关S断开和闭合两种情况下的电压表的示数，得到的数据如下表：

乙

| 实验序号 | 电池连接方式 | S断开时， 电压表的示数/V | S闭合时， 电压表的示数/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单节旧电池 | 1.20 | 1.00 |
| 2 | 两节旧电池并联 | 1.20 | 1.11 |
| 3 | 三节旧电池并联 | 1.20 | 1.15 |
| 4 | 两节旧电池串联 | 2.40 | 1.90 |
| 5 | 三节旧电池串联 | 3.60 | 2.70 |

分析小明所得的实验数据，你认为下列说法错误的是  ▲

A. 电池节数越多，对用电器所能提供的电压不一定越大

B. 为了增加对用电器所能提供的电压，电池可采用串联的方式

C. 乙电路中，若将完全相同的4节旧干电池并联使用，灯泡L两端的电压可能为1.19V

D. 乙电路中，若将完全相同的4节旧干电池串联使用，灯泡L两端的电压可能为3.4V

28．（8分）图甲是小明在“测量小灯泡的电功率”时连接的电路．其中电源电压为6V，小灯泡上标有“2.5V”字样．

a

b

甲                              乙                          丙

（1）闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P移到  ▲  端（选填“A”或“B”）．

（2）开关闭合时，小明发现电压表指针迅速偏到最大值，小灯泡却没亮，则电路中出现的故障可能是:  ▲  ．

（3）排除故障后，小明再次闭合开关，发现电压表的示数如图乙所示，为了测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向  ▲  移动（选填“A”或“B”）．

（4）小明依据所测数据，画出了小灯泡的电流随它两端电压变化的关系图像，如图丙所示，分析图像可知：

①小灯泡的额定功率是  ▲  W．

②小灯泡灯丝电阻是变化的，灯丝电阻变化的原因是  ▲  ．

（5）小明想设计另一种方案测量小灯泡的额定功率。用一只5Ω的定值电阻替换图甲中的电流表后，按照如下的步骤操作：

①闭合开关，调节滑动变阻器滑片P，使电压表的示数为小灯泡额定电压；

②保持滑片P位置不变，将电压表接在“a”接线柱的导线换接到“b”

按照小明的方案能否测出小灯泡的额定功率？请做出你的判断并简述理由．

你的判断是：  ▲  ；理由是：  ▲  ．

29．（8分）图甲是小红家买的一个家用电吹风，图乙是它的电路原理图．该电吹风工作时通过开关条的移动改变工作状态，开关处于图乙状态时吹热风．该电吹风铭牌的主要参数如下表．

电热丝

M

热风

冷风

停

甲                                      乙

| 型号 | HP4820 |
| --- | --- |
| 额定功率 | 最大功率：1265W |
|  | 最小功率：165W |
| 额定电压 | 220V～ |
| 频率 | 50Hz |

（1）仔细观察图甲，回答下列问题：

①该电吹风的外壳是否为金属导体？请做出判断并

说明理由．

②请给该电吹风写一条使用时的安全警示用语．

（2）该电吹风在额定电压下工作时：

①吹冷风时，通过电动机的电流是多大？

②吹热风时，电热丝工作时的电阻是多大？

（3）小红洗头后，用电吹风吹干头发时，先用热风挡吹了12min，再用冷风挡吹了20min．

则一共消耗了多少电能？

2018年秋学期无锡市初中学业水平抽测

九年级物理答题卡  2019.01

一、选择题（本题共12小题，每小题2分，共24分．每小题给出的四个选项中只有一个 正确） 1 2 3 4 5 A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 6 7 8 9 10 A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 11 12 A B C D

二、填空题（本题共10小题，每空1分，共30分） 13． 14． 15． 16． 17． 18．（1） （2） 19． 20．（1） （2） 21．（1） （2） （3） 22．（1） （2） （3） 三、解答题（本题共7小题，共46分．其中第24、29小题应写出必要的解题过程） 23．（4分）（1） （2） 甲 乙

24．（8分） （1） （2） （3） （4）

25．（7分） （1） （2） （3）① ② （4）

时间/min 温度/℃ O 1 2 3 20.0 4 5 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 乙 26．（7分） （1）____________ （2） （3）

27．（4分） （1） （2）____________

28．（8分） （1） （2）________________________________ （3）_____________ （4）① ② （5）

29．（8分） （1）① ② （2）① ② （3）