一、电流的强弱

1、概念：表示电流的强弱（大小）的物理量，常用符号I表示。

2、单位：安培 （A）、毫安（mA）、微安（μA）

①安培（Andre M.Ampere 1875-1836）：法国物理学家，数学家。②单位换算：1A=1000mA 1mA=1000uA

二、电流表

1、电流表的结构

- 电流表的符号：

- 两个量程：0--0.6A（大格0.2A，小格0.02A）0--3A（大格1A，小格0.1A）。

- 三个接线柱：两个量程有共用一个“- ”接线柱，标着 “0.6”和“3”的为正接线柱；也有共用一个“+”接线柱，标着“0.6”和“3”的为负接线柱。

- 调节点：调节电流表的指针指零。

2、电流表的使用规则

①电流表要和被测用电器串联；

②接线柱的接法要正确，使电流从正接线柱流入，从负接线流柱出；

③被测电流不要超过电流表的量程；在不知被测电流的大小时，应采用试触的方法选择量程。

④绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源两极。
3、电流表量程的选择：

①果能够估测出电流的大小，可以根据估测值选择合适的量程；

②如果不能估测可用“试触法”选择合适的量程，电流表不要全部接入电路，闭合开关后用线头一点试触较大的量程，如果指针示偏转较小选择小量程，如果指针示偏转较大选择大量程的量程。

4、电流表的读数

- 明确电流表所选量程；

- 确定电流表的分度值（一个小格代表多少）；

- 接通电路后，看看表针向右总共偏过多少小格；

- 电流表的指针没有正对某一刻度，在两个刻度之间，这时指针靠近那个值就读那个值。

典型例题    在如图所示的电路中，闭合开关，下列说法中正确的是（    ）

A．电流表测的是通过灯L1的电流

B．电流表测的是通过灯L1和L2的总电流

C．取下灯L1后L2仍然会亮，电流表有读数

D．取下灯L2后L1也不亮，电流表无读数

解析：解决这类题目，应先根据实物图画出电路图，弄清是什么电路，然后弄清各表的作用。根据对本题的分析，这是一个并联电路，因为电路中有两条电流的通路，并且每条电路上都有一个用电器。电流表和L2串联在一条支路上，所以电流表测的是通过L2的电流。由于两灯是并联连接，各支路互不影响。所以选项C正确。

答案：B

针对练习1  在进行用电流表和电压表测电路中的电流和电压的实验时，李老师发现同学们电流表和电压表的指针偏转如图所示，他马上提醒同学们电表连接出现了错误，那么你认为同学们电表连接的错误的是（　　）

A. 电流表超过量程，电压表反接      B. 电流表、电压表均超过量程

C. 电流表反接，电压表超过量程      D. 电流表、电压表均反接

1、A     解析：电流表和电压表的连接要注意：1、电流都要正进负出，2、都要选择合适的量程，3、电流表要串联在电路中，电压表要与被测电路并联。接入电表后，闭合开关，根据电表的指针位置可判断连接错误：1、指针向左偏转，说明电表正负接反，2、指针偏向最右边，说明超过所选量程，3、指针向右偏转幅度较小（小于满刻度的五分之一），说明选择量程太大。根据图中指针位置可看出电流表指针偏向最右边，说明电流表超过量程，电压表的指针偏向最左边，说明电压表反接。选项A正确。

针对练习2  在“用电流表测电流”的实验中，小刚同学连接的电路如图所示。小丽发现其中有两处错误，这两处错误是： 
（1）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；（2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

针对练习3  小明连接了如图所示的电路，当开关闭合后，L1、L2都发光，其中L2的亮度更大。小明将电流表先后串联在A、B、C处，则三次电流表的读数

A.处最大         B.处最大           C.处最大          D.三处一样大

3、D    解析：串联电路中的电流处处相等。故选D

1、下列估测与实际情况相符的是

A．人沐浴时水的温度一般是60℃       B．一个中学生的正常体重约为50N

C．初中生跑100m所需的时间约为8s    D．教室里日光灯正常工作时的电流约为0.15A

1、D    解析：A选项中人沐浴时小的温度一般接近人的体温，约35—37℃；B选项中一个中学生的正常体重约为500N；C选项中初中生跑100m所需的时间约11—13s；D选项中通过日光灯的电流约为0.2A左右，故本题正确选项是D。
2、小明在“探究串联电路电流特点”时，他应选择两个规格__ ____的（填“相同”或“不相同”）小灯泡的。小明在连接电路时把一只开关和两只小灯泡连接后，刚把线路两端接到电源两极，两灯就亮了，他在实验操作中的不当之处是：         。

3、在图20所示的电路中，有两根导线尚未连接，请用笔画线代替导线补上。补上后要求：闭合电键S后，灯L1和L2都能发光，且电流表只测量通过灯L2的电流。

3、如图所示：

解析：由于电流表与所测用电器串联。由图可知，灯L1和L2应采用并联接法，且电流表只测量通过灯L2的电流，故电流表应与灯L2串联，如图所示。
4、水管中的水流有大有小，在相同的时间内，从水管中流出的水越多，水流就越大．导体中的电流也有大小，电流是由电荷的定向移动形成的，在一定时间内，通过导体某一横截面的电荷越多，即电荷量越多，电流就越大．

物理上电流的大小用电流强度（简称电流）表示，你能否类比你所学的类似知识，给电流强度下个定义，电流强度等于（用文字表达）      ；国际上通常用字母I表示电流，如果用Q表示通过导体横截面的电荷量，t表示通电时间，那么电流，与电荷量Q以及时间t三者的关系可以用数学表达式I＝      表示，如果上式中Q的单位用C（库伦），时间t的单位用s（秒），电流，的单位就是A（安培）．

（1）如图导体a与导体b连接通电，通过导体a的电流与通过导体b的电流      （选填：相等、不相等）．

（2）若加在导体两端的电压为15伏时，通过导体横截面的电量是20库，那么导体消耗的电能为      焦，使用的公式是        ．

（3）电工学中常用“电导”这个物理量表示导体的导电能力．“电导”的表示符号为“G”，它实质上是电阻R的倒数，即G＝1/R．现有甲、乙两个导体，电导分别为G1和G2，当它们并联时总电导G并＝     ；当它们串联时总电导G串＝      ．

5、如图所示的电路中，当闭合开关S时，电流表A1，A2，A3的示数分别是1.6A、0.8A、0.6A，则通过灯泡L1、 L2和 L3的电流分别是_________ A、_________ A和_________ A。

5、 0.8  0.2  0.6     解析：三个灯泡并联，电流表A1，A2，A3的示数分别是1.6A、0.8A、0.6A，电流表A1，测量通过L1、 L2和 L3的总电流， A2测量通过 L2和 L3的总电流，A3测量通过L3的电流为0.6A，通过灯泡L2的电流为0.8A-0.6A=0.2A；通过灯泡L1的电流为1.6A-0.8A=0.8A。学@科网
6、甲、乙、丙三根镍铬合金丝，其横截面积关系S甲>S乙=S丙 ，长度关系为L甲=L乙<L丙。将它们分别接在同一电路中，则通过它们的电流大小关系是

A. I甲>I乙>I丙                 B. I甲>I乙=I丙          C. I甲<I乙<I丙                 D. I甲=I乙<I丙

1. 如图所示的电路中，闭合开关S1、S2，小灯泡L1和L2正常发光，电流表和电压表均有示数，下列关于该电路的说法正确的是

A. 电流表测量干路中的电流

B. 电压表不能测量L1两端的电压

C. 取下L1时，L2正常发光

D. 只断开开关S2时，电压表有示数

【来源】陕西省2018年中考物理试题

【答案】C

点睛：分析电路得出电路连接方式以及电流表和电压表的位置是关键。

2． 【2017•绵阳卷】电焊利用电流的热效应熔化焊条。某型号的电焊机接在电压220V的家庭电路上，输出电压40V，输出功率2200W。编号为甲、乙、丙、丁的四种橡胶绝缘铜芯线在常温下安全载流量（长时间通电的对打安全电流）如右表。从安全的角度考虑，该电焊机的输出导线应该选用[来源:学.科.网Z.X.X.K]

A、甲     B、乙     C、丙       D、丁

| 导线编号 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导线横截面积S/mm2 | 1.0[来源:Zxxk.Com] | 2.5 | 6 | 10 |
| 安全载流量I/A | 12 | 28 | 47 | 68 |

【答案】D

【解析】

试题分析：由题意知输出电压为40V，功率为2200W，根据P=UI，计算出电流I=P/U=2200W/40V=55A，即电焊机工作时的电流为55A，表中对应的铜芯线安全载流量应大于55A，对应导线编号为丁，答案选D。

考点：电流

3． 如图所示，关于电流表和电压表的使用方法中正确的是（    ）

【答案】A

【解析】电流表的正确使用方法是：与被测用电器串联；电流必须从电流表的正极流入，负极流出；所测量的电流不能超过电流表的量程；绝对不允许不经过用电器把电流表直接接在电源两极上；电压表的正确使用方法是：把它并联在用电器两端；必须让电流从正接线柱流入，从负接线柱流出（正接线柱与正极相连，负接线柱与负极相连）；被测电压不能超过电压表所选的量程，否则会烧坏电压表． A、此图中是电流表，即串联在电路中，且正负接线柱是正确的，故A正确；B、此图中是电流表，相当于导线，所以此时将电流表并联，会发生短路，故B错误；C、此图中是电压表，应该并联在用电器两端，故C错误；D、此图中的电压表虽然并联在用电器两端，但正负接线柱接反了，故D错误；故选A．学*科网

4. 【2017•济宁卷】如图所示的电路中，闭合开关时，下列说法正确的是（　　）

A．两个灯泡串联

B．开关只能控制灯L1[来源:学科网]

C．电流表测的是灯泡L1的电流

D．电流方向从电流表到开关

【答案】C

【解析】

【考点定位】串联电路和并联电路的辨别；电流的方向；电流表的使用

5、将电阻、串朕后接在电路中。如图所示，在a、b间接一根导线时，电路中的电功率将变为原来的4倍；在a、b向接电压表吋。其示数内3V，在a、b间接电流表时，其示数为求：

电压U；

的阻值；

电路的总功率。

【来源】2018年山东省济宁市中考物理试题

【答案】 4V；； 1W。

【解析】（1）在a、b间接一根导线时，R2被短路，只有R1接入电路工作，电路中的电功率将变为串联时的4倍，根据得：

，

则；

在a、b向接电压表吋，测量R2的电压为3V，串联时电压的比等于电阻的比，即：

，可得：

所以电源电压为：；

点睛：重点是欧姆定律的应用和电功率的计算，关键是用好串联电路的基本特点，特别是串联时电压与电阻成正比是在分析电路时一个很常用的特点，另外牢记，在纯电阻电路中可以直接使用，计算稍显简单。学科/网

6. 【2017•襄阳卷】在探究“电流与电阻的关系”实验中，把电流表连入电路时，必须使电流从　  　接线柱流入．每次更换电阻后，在调节滑动变阻器的同时，应观察　   　表，使其示数保持不变．

【答案】正；电压

【解析】

使用电流表时，电流应从它的正接线柱流入，负接线柱流出；通过导体的电流与导体两端的电压和导体的电阻有关，所以探究电流与电阻的关系，需保持导体两端的电压不变。[来源:Zxxk.Com]

7、【2017•菏泽卷】如图所示，弹簧测力计的示数为______________N。电流表的示数为______________A。温度计的示数为__________________。

【答案】3    0.28     38

【解析】

[来源:学,科,网Z,X,X,K]

考点：弹簧测力计  电流表  温度计

8. 【2017•宁波卷】如图甲所示电路，电源电压不变，R1、R2是定值电阻，R1=10Ω。闭合开关S，电流表示数如图乙所示，当R1由于某种原因开路时，电流表的示数变为0.10A。

(1)图乙中电流表的示数为__________A。

(2)求定值电阻R2的阻值。

【答案】（1）0.4A；（2）30Ω

【解析】

（1）电流表的量程为0-0.6A，分度值为0.02A，示数为0.4A；

（2）当R1由于某种原因开路时，电流表的示数变为0.10A，即通过R2的电流为0.1A，则通过R1的电流为：I1=I-I2 =0.4A-0.1A=0.3A；

则电源电压为：U=I1R1=0.3A×10Ω=3V；

由欧姆定律可知，电阻R2的阻值为：R2=U/I2=3V/0.1A=30Ω。

9、【2017•营口卷】小强在测量某定值电阻的阻值时，将电流表    在电路中，将电压表并联在该电阻两端；电流表和电压表的示数如图所示，则该电阻两端的电压是     V．阻值是      Ω

【答案】串联；2.4；7.5

【解析】[来源:学科网]

小强在测量某定值电阻的阻值时，将电流表串联在电路中，将电压表并联在该电阻两端；由图知，电压表使用的0～3V量程，分度值为0.1V，电压表的示数为2.4V；电流表使用的0～0.6A量程，分度值为0.02A，电流表的示数为0.32A，由I=可得，定值电阻的阻值R===7.5Ω。学科.网

10、【2017•贵港卷】大山同学测量额定电压为3.8V的小灯泡的额定功率，当小灯泡正常发光时，电流表的示数如图所示，则通过小灯泡的电流是　   　A，小灯泡的电阻是　   　Ω．

【答案】3.8；10

【解析】

【考点定位】电流表的读数方法；欧姆定律的应用