电动机

1.磁场对通电导体的作用

（1）通电导体在磁场里，会受到力的作用。

（2）通电导体在磁场里，受力方向与电流方向和磁感线方向有关。

2.电动机

（1）基本结构：转子线圈）、定子（磁体）、电刷、换向器

电刷的作用：与半环接触，使电源和线圈组成闭合电路。

换向器的作用：使线圈一转过平衡位置就改变线圈中的电流方向。

（2）原理：通电线圈在磁场中受力而转动的原理制成的。

通电线圈在磁场中的受力大小跟电流（电流越大，受力越大）有关。

通电线圈在磁场中的受力大小跟磁场的强弱（磁性越强，受力越大）有关。

通电线圈在磁场中的受力大小跟线圈的匝数（匝数越大，受力越大）有关。

直流电动机的工作原理：

甲：电流方向和力的方向如图所示，线圈顺时针转动。

乙：线圈转到平衡位置时，两电刷恰好接触两半环间的绝缘部分；线圈由于惯性继续转动，转过平衡位置后，电流及改变方向。

丙：ab和cd的电流方向与图甲相反，受力方向也相反，线圈仍顺时针转动。

丁：线圈又转到平衡位置，换向器又自动改变电流方向。

（3）应用： 直接电动机：（电动玩具、录音机、小型电器等）

交流电动机：（电风扇、洗衣机、家用电器等）[来源:Zxxk.Com]

（4）特点：结构简单、控制方便、体积小、效率高

典型例题    在如图所示装置中，导线ab在水平的支架上，闭合开关，导线ab有电流通过时，它会运动起来。那么（    ）

N

a

b

P

S

S

A．此装置是用来探究磁生电的

B．导线ab动方向与电流方向和磁场方向有关

C．发电机是利用这一现象来工作的

D．通电过程中导线ab机械能转化为电能

解析：A导线ab在水平的支架上，支架中放一磁铁，闭合开关，导线ab有电流通过时，它会运动起来，是用来研究通电导体在磁场中受力运动的；A错误，不符合题意；B．导线ab动方向与电流方向和磁场方向有关，因研究通电导体在磁场中受力运动，所以与电流方向和磁场方向这两个量有关；B正确，符合题意；C．电动机是利用这一现象来工作的，C错误，不符合题意；D．通电过程中导线ab有电流通过，消耗电能，导线ab由静止变为运动，获得机械能，这一过程是电能转化为机械能，D错误，不符合题意；答案选B. [来

答案：B

针对练习1  电动自行车已成为大众化的一种交通工具，小乔对家里的电动自行车进行了测试，他骑车在平直的路面上由静止开始运动，获得如图所示的速度v和牵引力F随时间t变化的关系图象．已知匀速行驶时，电动机输入电压48V，输入电流5A，由图可知，7～12s电动自行车受到的摩擦力为　    　N； 电动自行车匀速行驶时，电能转化为机械能的效率为　     　%．[

针对练习2  如图所示的几个实验中，能反映电动机工作原理的是（    ）

A．图甲中，使磁场中的线圈转动，会发现电流表指针发生偏转

B．图乙中，使导体AB沿箭头所示方向左右摆动，电流表指针发生偏转

C．图丙中，给带有铁芯的线圈通电，它能吸住铁块及重物

D．图丁中，闭合开关，处在磁场中的导体棒ab中有电流通过时，它就会运动起来

针对练习3  为了使电动机的转动方向发生改变，下列措施可行的是 （     ）

A．同时改变电流方向和磁场方向        B．只改变电流方向或只改变磁场方向

C．使电动机线圈中的电流增大          D．使磁场增强

1、（多）关于电磁现象，下列说法中正确提（    ）

A．通电线圈在磁场中受力转动的过程中，将电能转化为机械能

B．奥斯特实验说明了电流周围存在磁场

C．磁场中某点的磁场方向是由放在该点的小磁针决定的

D．电路中的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中一定产生电流

2、 “玉兔号”月球车在月球上工作时，可用来驱动它的是（    ）

A．汽油机       B．柴油机        C．电动机       D．水轮机

3、加在某电动机上的电压是U，电动机消耗的电功率为P，电动机线圈的电阻为r，则电动机线圈上消耗的电热功率为[

A．P               B．           C．           D．

4、一个电动机，当把它接入0.2V电压的电路时，电动机不转，测得流过电动机的电流是0.4A；若把它接入2V电压的电路中，电动机正常工作，测得此时流过电动机的电流是1A。那么该电动机线圈的电阻是______Ω，电动机正常工作1min时的机械能是_______J。

5、电动机在工作过程中将______能转化为_________能，一台电动机接在220V电源上，正常工作的电流为2A，在5s内电流做了___________J的功。

6、电动自行车已经是大部分市民的主要交通工具，其优点是经济实惠与便捷．如果某一电动自行车电动机的额定功率是240 W，以6m/s的速度匀速行驶时的供电电流为5A，则电动机的额定工作电压为 　　　　 V，若该车电动机的效率为80%，则牵引力为 　　　N．

1. 【2017•齐齐哈尔卷】根据图示装置探究的原理，可以制成下列哪种用电器（　　）

A．电水壶	B．电风扇	C．麦克风	D．电磁起重机

2. 下列实验中，能说明电动机工作原理的是（  ）

A.     B.     C.     D.

3. 【2017•北部湾卷】下列设备中，工作原理与图所示的实验原理相同的是：

A.电动机        B.发电机

C.电磁铁        D. 电磁继电器

4. 【2017•重庆A卷】关于图3所示的电和磁知识，下列说法错误的是（  ）

A.电动机是利用了通电导体在磁场中受到力的作用来工作的

B.有金属外壳的家用电器外壳不接地会有安全隐患

C.梳头后的塑料梳子能吸引小纸屑是因为梳子具有磁性

D.磁悬浮列车是利用电流的 磁效应来工作的

5、【2017•盐城卷】如图所示，导体棒ab向右运动，下列操作能使导体棒向左运动的是（  ）[来源:学_科_网]

A．调换磁极				B．取走一节干电池

C．将导体棒a、b端对调	D．向左移动滑动变阻器滑片

7、电磁炮是一种先进的动能杀伤武器，它是利用磁场对通电导体作用的原理，对金属炮弹进行加速，具有速度快、命中率高等待点。下图中与此工作原理相同的是（　　）

A.   B.   C.   D.

8. 如图是灵敏电流计的内部结构图，下列选项中与其工作原理相同的是（  ）

A.     B.     C.     D.

9. 我国未来的航母将采用自行研制的电磁弹射器。电磁弹射器的弹射车与飞机前轮连接，并处于强磁场中，当弹射车内的导体通以强电流时，舰载机受到强大的推力而快速起飞。电磁弹射器工作原理与下列设备或用电器工作原理一致的是（　　）

A.     B.     C.     D.

10、如图所示的实验装置中，能说明电动机工作原理的是

A.   B.   C.   D.