决胜中考2019物理分类命题解密

专题九  电路安全问题（原卷）

中学物理电学内容中还涉及到电路安全问题，如用电器的额定值问题、元件接入电路安全问题、安全用电问题。中考中，电路安全问题占有一定比例，出现频率较高。电路安全试题主要以选择题、填空题出现。

电路安全考题多以选择题形式出现，尤其是多选题，具有一定难度。解答时需要照顾到电路中各个元件都要在额定值范围内工作。在分析问题时常常会因为需要考虑的因素过多而出现选择题漏选的问题，导致答案不准确。

一、电路安全的含义

1.测量仪表安全问题：电压表、电流表在使用中，被测值不能超过仪表的量程。

2.滑动变阻器：通过滑动变阻器的电流不能超过其允许通过的最大电流。

3.额定值：所有用电器工作时，其电压和通过的电流不能超过其额定值。

二、解题思路

1.串联电路中，取单个元件的正常电流的电流最小值作为电路最大电流。

2.并联电路中，取单个元件的正常电压的电压最小值作为电路最大电压。

一、欧姆定律

1.欧姆定律：导体中的电流与导体两端的电压成正比，与导体的电阻成反比。

2.公式：I=UR，其中：U为电源电压，I为通过导体的电流R为导体的电阻。

注意：应用欧姆定律的公式进行计算时，一定要统一到国际制单位后再进行计算。欧姆定律公式中的各个物理量具有同一性，即I,U,R是对同一段导体、同一时刻而言的。

二、电气设备额定值

1.额定电压：用电器正常工作时所需的电压，叫做额定电压。如果实际电压比额定电压高很多，很可能损坏用电器；如果实际电压比额定电压低很多，用电器就不能正常工作，有时还会损坏用电器。

2额定电流：用电器在额定电压下流过的电流叫额定电流。

例如，若灯泡标有“3.8V 0.3A”字样，“3.8V”是该小灯泡的额定电压，“0.3A”是该小灯泡的额定电流。一般每个用电器都标有额定电压和额定电流值。对用电器造成损坏的原因往往是电流过大，实际电流大于额定电流时，易损坏用电器，实际电流小于额定电流时，用电器不能正常工作，有时易损坏用电器。

三、安全用电

1.触电：触电的起因是人体直接或间接与火线连通。

触电危险的真正原因是有较大的电流通过人体。因为人体是导体，当人体触及带电体时，有电流通过人体，电流对人体的危险性跟电流大小、通电时间长短等因素有关，通过人体的电流为8-10mA，人手就很难摆脱带电体，通过人体的电流达到100mA，只要很短时间，就会使人窒息，心跳停止，即发生触电事故时，电流越大，从触电到死亡的时间越短。

（1）人体触电或引发火灾，都是由于电路中的电流过大造成的，从欧姆定律I=UR来考虑：① 电压越高越危险；② 防止电阻过小（如：湿手不能触摸开关和用电器，避免短路等）。

（2）加在人体上但不会对人体造成危害的电压称为安全电压（≤36V）。我国家庭电路电压为220V，动力电路电压为380V，高压输电线路电压可达105V。

2.家庭电路中电流过大的原因：① 电路发生短路； ② 接入电路中的总功率过大。这两个原因都可以使保险丝熔断。此外，如果保险丝太细（额定电流过小），也容易烧坏。

3.安全用电常识

（1）电压越高越危险：由欧姆定律I=UR可知，人体的电阻R一定，加在人体身上的电压越大，通过人体的电流就越大。电流大到一定程度，人就会发生危险。所以电压越高越危险。

（2）高压触电的两种方式：高压电弧触电、跨步电压触电。

（3）安全用电的原则：不接触低压（小于1000V）带电体，不靠近高压（大于1000V）带电体。

一、电气设备额定值

【典例1】(2018`娄底)现有“220V100W”的电灯泡一只，将它接在电压为“110V”的电路中，实际功率为_____W，消耗1kWh的电能可供它连续工作______h。

【解析】家庭电路的电压和灯泡的额定电压相等，灯泡正常发光，根据P＝UI求出通过该灯泡的电流；根据P＝UI＝求出灯泡的电阻，再根据P＝UI＝求出接在电压为“110V”的电路中时的实际功率，根据P＝求出1kW•h的电能可供灯泡发光的时间。

由P＝UI可得，灯泡正常发光时通过的电流：I＝0.45A；由P＝UI＝可得，灯泡的电阻：R＝＝484Ω，

若将它接在电压为“110V”的电路中时，灯泡的实际功率：P实＝＝25W＝0.025kW，

由P＝可得，1kW⋅h的电能可供灯泡发光的时间：t＝＝40h.

【答案】（1）25；（2）40。

二、元件接入安全问题

【典例2】（2018·河南）在图所示的电路中，电阻R1=10Ω,R2=20Ω，电源电压保持不变。当开关S1、S3断开，S2闭合时，电流表的示数为0.2A。当开关S1、S3闭合，S2断开时，电流表的示数为      A，R2的电功率为      W。为了保障电路安全，       两个开关不能同时闭合。

【解析】本题考查串并联电路的判断及规律。当开关S1、S3断开，S2闭合时，R1、R2串联，根据欧姆定律U=IR得，电源电压是U=I（R1+R2）=6V。当开关S1、S3闭合，S2断开时，两电阻并联，电流表测通过干路的电流，I1=U/R1=6V/10Ω=0.6A ，I2=U/R2=6V/20Ω=0.3A，此时电流表的示数为0.6A+0.3A=0.9A；R2的电功率P=U12=6V×0.3A=1.8W；当开关S1、S2同时闭合时，电路出现短路，所以它们不能同时闭合。

答案：0.9；1.8W；S1、S2。

三、安全用电问题

【典例3】（2018·泰安）下列做法符合安全用电原则的是（  ）。

A．家用保险丝熔断后，可用铁丝或铜丝代替；

B．雷雨天气可以站在大树下避雨；

C．选用插座时，所有家用电器都使用两孔插座；

D．搬动电器前应断开电源开关

【解析】①当家庭电路中发生短路或总功率过大时，会使导线发热而引发事故，故要有能自动切断电路的装置，这就是要安装保险丝的原因，保险丝在电流过大时发热自动熔断，切断电路，从而起到保护电路的作用；②发生雷雨时，雷电可以沿着高大的树木、建筑物进入地下；③三孔插座中多出一个专门用于接地的孔，目的是为了让金属外壳与大地相连，因此接入电冰箱、洗衣机、电暖器等家用电器都要使用三孔插座；④安全用电的原则之一是不接触低压带电体。

【解答】A、铜丝或铁丝的电阻小、熔点高，在电流过大时，产生的热量不容易达到熔点，因此不会熔断，起不到保险的作用。此选项不符合安全用电要求；

B、雷雨天，雷电容易接触高的物体，雷雨天在大树下避雨容易发生触电，所以应避免在大树下避雨。此选项不符合安全用电要求；

C、家用电器的金属外壳接地时，可避免因电器漏电时外壳带电，三孔插座中多出的一个孔是用来接地线的。所以有金属外壳的家用电器应该连接三孔插座。此选项不符合安全用电要求；

D、搬动电器、更换灯泡时容易碰到金属部分，切断电源可以保证金属部分不带电。此选项符合安全用电要求。

故选D。

一、电气设备额定值

1.（2018•武汉）某同学利用图甲所示的器材测量小灯泡的电功率。实验中电源电压保持不变，滑动变阻器的规格为“100Ω、0.5A”，小灯泡的额定电压为2.5V。

（1）如图甲所示，电路中还有两根导线没有连接，请你将电路连接完整。（要求：导线不允许交叉）

（2）该同学连接好电路后，按正确的步骤进行实验。小灯泡正常发光时，电流表的示数如图乙所示，则小灯泡的额定电流是　   A，额定功率是　  　W。

（3）该同学继续进行实验，记录部分数据如下表所示，其中有一组数据明显存在错误，这组数据是  （填数据序号）。剔除掉这组错误的数据，我们分析后可以得出实验中电源电压不会超过　   V。

| 数据序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 3.0 |
| I/A | 0.26 | 0.11 | 0.05 | 0.30 |

2.（2018·孝感）为测量小灯泡的电功率，某实验小组选用了如图所示的电路图进行实验，其中小灯泡上标有““的字样灯丝的电阻随温度的升高而变大，电源的电压恒为，则(    )。

A. 当小灯泡正常发光时，电路中的电流为；

B. 当小灯泡正常发光时，滑动变阻器与小灯泡两端的电压之比为4：5；

C. 当小灯泡正常发光时，10min内电路消耗的总电能为300J；

D. 当小灯泡两端的实际电压为额定电压的一半时，其实际功率大于

3.（2018•岳阳）如图，电源电压恒为4.5V，电流表的量程为“0~0.6A”，电压表的量程为“0~3V”，灯泡上标有“2.5V、1.25W”（不考虑灯丝电阻变化），滑动变阻器R的规格为“20Ω、1A”。闭合开关，在保证电路安全的情况下，移动滑片P的过程中（  ）。

A．电流表的示数最大为0.6A；

B．灯泡消耗的最小功率为0.12W；

C．电路消耗的最大电功率为2.7W；

D．滑动变阻器接入电路的最小电阻为4Ω。

4.（2018•泰安）如图所示，电源电压保持6V不变，电流表量程为0～0.6A，电压表量程为0～3V，定值电阻R1的规格为“10Ω、0.5A”，滑动变阻器R2的规格为“20Ω、1A”。闭合开关，为了保证电路安全，在变阻器滑片移动过程中，下列说法正确的是（　　）。

①电阻R1消耗电功率允许的变化范围为0.4W～0.9W；

②电流表示数允许的变化范围为0.2A～0.5A；

③滑动变阻器R2允许接入电路阻值的变化范围为10Ω～20Ω；

④电路消耗总电功率允许的变化范围为1.8W～3W

A．只有①和③	B．只有①和④	C．只有②和③	D．只有②和④

5.（2018·成都）如图所示，电热水壶上标有“220V 1800W”，小明发现烧水过程中热水壶的发热体部分很快变热，但连接的电线却不怎么热，是因为导线的电阻比发热体的电阻　 　。在额定电压下，烧开一壶水用时3min20s，这段时间内电热水壶发热体产生的热量为　 　J。

6．（2018•达州）两个标有“5Ω、1A“和“10Ω、0.6A”的定值电阻，将它们串联起来使用时等效电阻为　 Ω，电源电压最多为　 V；若将它们并联时干路电流最大是　 　A。

7.（2018·临沂）如图所示，电源电压恒为3V，灯泡L标有“3V、1.5W”字样（不计温度对灯丝电阻的影响），滑动变阻器R最大阻值为30Ω，电压表量程“0﹣3V”，电流表量程为“0﹣0.6A”。在电路安全的情况下，下列判断正确的是（　　）。

A．灯泡L正常发光时的电阻为10Ω；

B．只闭合开关S，滑动变阻器的取值范围只能是0﹣10Ω；

C．只闭合开关S，该电路的最大功率是2.5W；

D．将滑片P移到R的最左端，闭合开关S、S1，电流表示数为0.6A

二、元件接入安全问题

1.（2018·滨州）如图所示，把标有“6V、6W”字样的灯泡L接入电源电压恒为9V的电路中，为使灯泡L正常发光，需要串联的定值电阻R0=　   　。

2．（2018•泸州）如图所示的电路，电源电压恒为9V，电压表量程为0～6V，滑动变阻器R的规格为30Ω、1A”，灯泡L标有“6V、3W“字样。闭合开关S，滑动变阻器的滑片P移动时，要求两电表示数均不超过所选量程，灯泡两端的电压不超过额定值，不考虑灯丝电阻变化，在全部满足以上条件的情况下，电流表的量程应选　       　最恰当（选填“0～0.6A”或“0﹣3A“），滑动变阻器接人电路中的最小阻值应为　   　Ω；电路中电流的最小值应为　   　A。

3.（2017•云南）小雅同学在做电学实验时，不小心将电压表和电流表的位置互换了，如图所示，如果此时将开关闭合，则（　）。

A．两表都可能被烧坏； B．两表都不会被烧坏；

C．电流表不会被烧坏； D．电压表不会被烧坏，电流表可能被烧坏

4.（2017•济宁）两个相同的小灯泡串联起来接入电路中，正常工作。如果其中一只灯泡发生了断路，另一只灯泡也不能工作。用一根导线或电压表与其中一只小灯泡并联，就能检测出发生断路的小灯泡。你认为用　    　（选填“导线”或“电压表”）检测更好些，理由是　                          　。

5.（2017·大庆）如图（a）所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P由B端移动到A端时，测得电阻R1两端的电压与通过电阻R1的电流变化关系如图（b）所示。

（1）求电源的电压U和滑动变阻器的最大阻值Rm。

（2）当电流I=1.0A时，求电阻R1与R2消耗的功率之比P1：P2。

（3）写出电压表V2的示数与通过电阻R2的电流变化关系式，并写出V2大小的变化范围。

三、安全用电问题

1．（2019·益阳）我国家庭电路的电压是　   V，现在新建居民楼电路中的保险装置一般采用空气开关，空气开关安装在电能表的　  　（选填“前面”、“后面”、“前后都可以”）。

2.（2018·潍坊）“珍爱生命，注意安全”是中学生应具备的基本安全意识。下列关于安全用电的说法正确的是（　　）。

A．只要不接触高压设备就不会触电；

B．使用测电笔时，手指不能接触笔尾金属体；

C．电灯的开关可以接在零线和灯泡之间；

D．一旦发生触电事故，应先切断电源再进行抢救

3．（2018·临沂）下列做法符合安全用电要求的是（　　）。

A．开关应接在电灯与零线之间；

B．在户外，不要靠近高压带电体；

C．使用测电笔时手不能接触金属体笔尾；

D．将三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用

4.（2018·德州）下列情况符合安全用电原则的是（  ）。

A.发生触电事故时，不能用手去拉，要立即切断电源；

B.控制用电器的开关连接在零线和用电器之间；

C.将电风扇三线插头最长的脚折弯后，插在两孔插座上使用；

D.在同一个插排上连接多个大功率用电器

5．（2018•南京）下列措随不符合安全用电规范的是（　　）。

A．用湿布擦抹正在工作的台灯；

B．用电器的金属外壳接地；

C．用电器的开关装在火线上；

D．使用测电笔时，手接触笔尾的金属电极

6．（2018•广安）关于家庭电路和安全用电，下列说法中正确的是（　　）。

A．使用试电笔时，手指不能触碰试电笔上端的金属帽；

B．金属外壳的用电器必须接地；

C．低于220V的电压对人体都是安全的；

D．若空气开关“跳闸”，一定是电路中出现了短路

7．(2018·恩施)如图，要求开关控制螺旋灯泡，将图中元件分别正确连接到电路中。

8. (2018·天津)在使用图所示的插线板时发现：只有在开关闭合时，指示灯才能发光，插孔才可以提供工作电压：即使指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压。下图中插线板电路连接符合上述现象及安全用电要求的是（　　）。