一、单元重要考点归纳总结

考点一：电荷

1.摩擦过的物体具有吸引轻小物体的现象叫摩擦起电。带电体能吸引轻小物体。

2.两种电荷：用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电荷，用毛皮摩擦过的橡胶棒带负电荷。

3.相互作用：同种电荷互相排斥，异种电荷互相吸引。

考点二：导体绝缘体

1.导体：导电能力强的物体：如：铜、铁等常见金属等。

2.绝缘体：导电能力弱的物体：如：陶瓷、玻璃、橡胶等。

3.导体和绝缘体在某些条件下可以相互转化。

考点三：电路

1.电路的组成。电路由电源、用电器、导线、开关等元件组成。

2.电路的三种状态：通路、断路和短路。

通路：处处接通的电路。

断路：断开的电路。

短路：①电源短路：将导线直接连接在电源两端的电路。

②用电器短路：将导线直接连接在用电器两端的电路。

3.串联、并联电路

| 电路名称 | 串 联 电 路 | 并 联 电 路 |
| --- | --- | --- |
| 电路图 |  |  |
| 元件连接 | 首尾连接 | 用电器两端并列连接 |
| 电流路径 | 一条电流路径（无分支） | 有两条或两条以上电流路径（无分支） |
| 用电器工作情况 | 同时工作相互影响 | 可单独工作，互不影响 |
| 开关控制作用 | 开关控制整个电路，其控制作用于位置无关。 | 干路开关控制整个电路，支路开关控制其所在支路。 |

考点四：电流

1.形成：电荷的定向移动形成电流。

2.方向：把正电荷定向移动的方向规定为电流的方向

3.单位及换算：1μA=A,   1A=mA.

4.电流表

（1）认识：一般是双量程，分别是0～3A , 0～0.6A 。

（2）使用。遵循“两个必须”，“两个不能”，“三先三后”原则

两个必须：①必须将电流表串联接入被测电路中。②必须使电流表的“+”接线柱流入，从“-”接线柱流出。

两个不能：①所测电流不能超过电流表的量程。②不能将电流表直接接在电源的两极上。

先调零后使用。

三先三后：先调零后使用。先画图后连接。先认清分度值后读数。

5.串联、并联电路电流规律

（1）串联电路中各处电流相等，即I=I1=I2=……=In；

（2）并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，即I=I1+I2+……+In。

考点五：半导体与超导体

1.半导体定义：导体能力介于导体和绝缘体之间，而且电阻随温度的升高而减小的材料。

2.超导体定义：在足够低的温度和足够弱的磁场下，其电阻率为零的物质。

二、单元重要例题及其解析

【例题1】如图 所示金属球使小芳（ 	）

A.得到电子     B.失去电子

C.得到原子核   D.相互排斥的头发带上同种电荷[来源:Z*xx*k.Com]

【例题2】如图所示的电路中，闭合开关s1、s2，电流表、灯泡L1和L2均能正常工作．则下列说法正确的是（　　）

A．开关s1闭合，s2断开，电源外部电流流向为a→b→c→d

B．开关s1、s2都闭合，灯泡L1和L2并联

C．开关s1、s2都闭合，通过灯泡L1的电流一定大于通过灯泡L2的电流

D．闭合s1、s2中任意一个开关，都会有灯泡发光

【例题3】如图所示，用带电棒接触原来不带电的验电器的金属球，发现验电器的金属箔张开，下列判断正确的是（　　）

A．带电棒一定带负电	B．带电棒一定带正电

C．两片金属箔一定带同种电荷	D．两片金属箔一定带异种电荷

【例题4】设计一个病床呼叫电路。要求：开关S1控制指示灯L1和电铃；开关S2控制指示灯L2和电铃。请在图中连线，形成符合要求的完整电路图。

【例题5】如图1所示电路，两灯正常发光，电流表A1的示数为0.6A，电流表A2的示数如图2所示．则   （　 ）

图1               图2

A．两灯是串联连接的	    B．流过L1的电流是 0.6A

C．流过L2的电流是2.6A	D．干路电流是3.2A

《电路 电流》单元核心素养达标测试题

一、选择题

1．下列说法中正确的是（　　）

A．二极管是用半导体材料制成的

B．光盘是用磁性材料制成的

C．建筑物上的避雷针是用绝缘材料制成的

D．在橡皮泥上能留下漂亮的指印，说明橡皮泥具有弹性

2．如图所示的电路中，当S1、S2都闭合时，则（　　）

A．L1、L2串联	B．L1、L2并联	C．灯L1被短路	D．灯L2短路

3．现有三个轻质小球，实验发现其中任意两个小球相互靠近（未接触）都相互吸引．由此可判断（　　）

A．两个小球带负电，一个小球带正电

B．两个小球带正电，一个小球带负电

C．一个小球带正电，一个小球带负电，一个小球不带电

D．一个小球带电，两个小球不带电

4.以下用品中，在通常情况下属于导体的是（　　）

A．橡皮擦	B．铅笔芯	C．玻璃杯	D．塑料尺

5.如图所示，取两个相同的验电器A和B，使A带负电，B不带电，用带有绝缘手柄的金属棒把A和B连接起来．下列说法正确的是（　）

A．B中正电荷通过金属棒流向A，A金属箔的张角减小

B．A中的自由电子通过金属棒流向B，B金属箔的张角增大

C．A中负电荷通过金属棒流向B，B中正电荷通过金属棒流向A

D．金属棒中瞬间电流的方向从A流向B，B金属箔的张角增大

6．如图所示，两个规格不同的电灯L1、L2接在电路中．闭合开关，以下判断正确的是（　　）

A．L1、L2串联	         B．通过L1、L2的电流相等

C．电流表测干路中的电流	 D．电流表测通过L2的电流

7.家庭厨房抽油烟机主要是由排气扇和照明灯组成，它们既能同时工作，又能分别独立工作，小明设计了抽油烟机的简化电路图，其中合理的是（    ）

D．符合题意，两用电器并联，S控制整个电路，S1控制灯泡，S2控制电风扇；符合题意。

8.设计一个病房呼叫电路，要求：按下病人床头开关，值班室的电铃会响，对应床头灯亮，提醒护士哪位需要护理。下列电路设计最合理的是（    ）

9.新型公交车后门左右扶杆上各装有一个相当于开关的按钮，当乘客按下任一个按钮时，铃声响起，提醒司机有乘客下车．如图中符合要求的电路是（　　）

A                   B                     C                  D

10．图中，能直接测量通过灯L1电流的电路是（　　）

A．	B．	C．	D．

11.电流表是测量电路电流大小的仪器。对电流表的使用，下列说法中正确的是（   ）

A．本应使用0.6 A的量程，但误用3A的量程，电流表会烧坏

B．当把电流表直接接在电源两极上时，可以测量电源的短路电流

C．在用3A量程试测时，发现指针已超过半偏，应选用0.6 A量程进行测量

D．在用3A量程试测时，发现指针只偏转了很小的角度，应选用0.6 A量程进行测量

12.甲、乙、丙、丁四种仪器测量的物理量的读数如图所示，下列说法正确的是   （   ）

甲                乙               丙              丁

A.如图甲所的温度计的读数为18℃

B.如图乙所示的机械秒表读数为3min37.5s

C.如图丙所示的量筒的读数为43mL

D.如图丁所示电流表的读数为0.5A

二、填空题

13.将塑料绳的一端扎紧，尽可能将其撕成更多的细丝，用干燥的手从上往下捋几下，观察到如图所示的现象，这是因为塑料丝带了　　电荷（选填“同种”或“异种”），使塑料丝带电的实质是　　在物体间转移．

14．电流表越精密，其内部电阻就越小，这样，当电流表　  　联接入电路中时，电路的总电阻和电流都不会有明显的变化，可以忽略．但是，电流表的接入毕竟使电路有所变化，因此，测量是有误差的，由此引起电流的测量值应该比真实值略　 　（填“大”、“小”）．

15．将塑料梳子在化纤衣服上摩擦几下，再将梳子的一端靠近小纸片，会看到小纸片被　　，这种现象叫摩擦起电；在摩擦起电过程中，机械能转化为　　能和内能．

16.如图所示，用毛皮摩擦过的橡胶棒接触验电器金属球，看到验电器两片金属箔张开，说明橡胶棒　　。橡胶棒与毛皮摩擦是使电荷从一个物体　　到另一个物体。

17.现有A、B．C三个轻质小球，已知A带负电，A和B互相吸引，B和C互相排斥，则

B　    　（选填“带正电”、“带负电”或者“不带电），A和C互相　    　。

18.如图是在省科技馆看到的静电游戏“怒发冲冠”，这是因为人接触静电球时，人体是

（选填“导体”或“绝缘体”），电荷通过人体传到头发上，由于头发      而使头发竖起来。请你鞋出一个绝缘体的名称      。

19.如图为宾馆房间取电房卡。将房卡插入槽中，房间内的用电器才能使用。房卡的作用相当于电路元件中的________。房卡应该连接在________（零线或者火线）上。走出这个房间把房卡取出，目的是为了________。

20.图中电流表的分度值是      A，示数是      A。

21.电路不能正常工作，电路一定发生了故障。下面是在一本用电常识书中列出的白炽灯的常见故障与检修方法，其中“灯泡不亮”的故障现象、可能原因、检修方法如下表所示。请在空格处一栏中完成两空。

22.如图所示电路，电路各个元件都正常，要使两个灯泡都同时亮，请你提出两个可行的办法。（1）                       ；（2）                          。[

L1

L2

S3

S1

S2

三、作图题

23.许多轿车上设有“安全带未系提示系统”，司机坐在座椅上时，压力开关S1闭合，仪表盘上的指示灯L亮起，提示司机系好安全带，系好安全带则开关S2闭合，指示灯L被短路熄灭。请用笔画线代替导线连接符合上述条件的如图模拟电路。（R为保护电阻）

S1

24.请根据图中所示的实物图，画出对应的电路图．

25.如图是简易手动交通信号灯模拟电路的一部分，请补画一根导线，使开关S接1时，只有L1、L2亮，开关接2时，只有灯L3、L4亮．

四、实验题

26. 如图所示带正电荷的两个轻小物体靠近时相互排斥，说明同种电荷之间有斥力的作用。如果你是物理学家你由此现象能提出什么样的问题继续探究?

27.在“连接串联电路”实验中，实验电路如阁所示。

（1）在连接电路时，幵关应该处于　　状态。

（2）连接好电路后闭合开关S，小慧发现L1、L2两只灯泡都不亮，她用手按一下灯泡L1，L1、L2仍然都不亮，按一下灯泡L2，两灯都亮，松开手两灯又不亮，则故障可能是　     　。（选填“L1灯丝断了”、“L2灯丝断了”、“L1短路”或“L2与灯座接触不良”）

（3）排除故障后，闭合开关两灯同时亮，断开开关两灯同时灭；将开关S换接到L1和L2之间、L1和电池负极之间，观察到同样的现象。这样操作的目的是探究　           　。

28.在探究并联电路电流规律的实验中。

（1）为了防止损坏电流表，在不能事先估计电流大小的情况下，应先进行　　，以正确选择电流表或电流表的量程。

（2）小方连接的部分电路如图所示，请你将电路连接完整。

（3）小方将以上电路连接完后，闭合开关，调节滑动变阻器，发现灯泡L1和L2发光、电流表A1和A2有示数、电流表A示数为零。则电路故障可能是　　。

（4）排除故障，进行实验，小方记录了如下数据。

| 实验次数 | L1电流I1/A | L2电流I2/A | 干路电流I/A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |

分析以上实验数据，小方发现通过两条支路的电流总是相等。为了探究这个发现是否具有普遍性，可以　     　，再进行实验。

五、计算题

A1

A2

A3

L1

L2

L3

29．如图所示电路，电流表A1读数为0.18A，电流表A2读数为0.32A，通过灯泡L3的电流为0.15A，求：

（1）通过L1和L2的电流分别是多大？

（2）电流表A3的读数是多少？

30.如图（a）所示，当开关S闭合时，两只电流表的示数分别如图（b）、（c）所示，则通过L1中的电流是多大？

六、综合开放题

31.下列是某实验中的三个电路图，请仔细观察后回答．

（1）该实验探究的问题是________________________________；

（2）你的结论是________________________________________；

（3）小明同学探究出的结论是：在并联电路中，干路电流大于任何一条支路的电流。小宁的结论是：在并联电路中，干路电流等于各支路电流之和。请你评估一下，谁得出的结论更加确切?为什么?

32.如图所示，是实验室中常见的一种仪表的示意图，请你写出从图中得到的三条信息：

①                            ；

②                            ；

③                            。

0.6

－

3

A