专题14  欧姆定律

1．（2018•武昌区二模）探究“通过电阻的电流与电阻的大小关系”时，我们一般需要先预设一个电压值，实验中保持电阻两端电压为预设值不变，现采用如图所示电路进行探究，器材：学生电源、滑动变阻（20Ω，1A）、电流表、电压表、开关、三个定值电阻（5Ω、10Ω、20Ω）及导线若干，以下说法正确的是

A．若实验电压设置为2V，电源电压可设定的范围可以为2V﹣4V

B．若电源电压恒为6V，要获得3组实验数据，电压预设范围可以为1.5V﹣5V

C．若电源电压恒为6V，电压预设值为2V，要获得3组实验数据，要更换最大阻值为30Ω的滑动变阻器

D．电压预设值越大，在获得3组实验数据过程中，滑动变阻器阻值调节范围越大

2．（2018•福建模拟）为测定风速的大小，宝宝设计了一种测定风速的装置，其简化电路如图所示。图中R1为定值电阻，探头、金属杆和滑动变阻器R2的滑片P相连，可上下移动。下列分析正确的是

A．当有风吹过探头时，探头带动滑片P向上移动    B．当有风吹过探头时，电压表示数变小

C．风速越大，电压表示数越大                    D．当风速增大时，电路消耗的总功率变大

3．（2018•靖江市一模）在探究串联电路电压特点时，某同学连接的电路如图所示。对于实验过程中出现的现象及分析，下列判断正确的是

A．开关闭合后，若灯泡L2不亮、L1亮，一定是L2灯丝断了

B．如果只有灯泡L1断路，则开关闭合后电压表示数一定为零

C．开关闭合后，如果电压表示数为零，灯泡L2一定不发光

D．如果所有元件均完好，闭合开关，向右移动滑动变阻器的滑片时，两灯都变亮

4．（2018•阳信县校级模拟）由公式I=变形可得R=，则下列有关说法正确的是

A．导体的电阻跟导体两端的电压成正比，跟导体中的电流成反比

B．导体两端不加电压时，导体的电阻为零

C．导体中的电流为零时，导体的电阻为零

D．导体的电阻可由该公式计算得出，其大小与电压、电流无关

5．（2018•武汉模拟）某同学利用下图所示的电路做“伏安法测电阻”的实验，已知电源电压恒为6V，滑动变阻器标有“20Ω，1A”字样，实验中该同学填写的实验数据如下表所示。①该同学测得此电阻的阻值约为10Ω；②序号“3”的实验中，滑动变阻器与待测电阻的阻值之比为1：2；③序号“1”和“4”的实验数据表明待测电阻R，不是定值电阻；④仅用该同学的实验器材就能探究电流与电压的关系。上述关于实验的几种说法中正确的是

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| I/A | 0.21 | 0.30 | 0.40 | 0.49 |

A．①④                B．③④              C．①②④              D．①③

6．（2018•福州三模）如图所示电路，电源电压不变，调节滑动变阻器滑片P从b移动到a，电流表示数由0.2A变为0.3A，电压表示数也随之变化了3V，当滑片位于a点时，滑动变阻器R消耗的电功率为1.5W，则定值电阻R0=________Ω，电源电压U=________V。

7．（2018•达州一模）小亮用图甲所示的电路探究“电阻上的电流跟两端电压的关系”，所用器材如下：电压表（0∼3V，0∼15V）；电流表（0∼0.6A，0∼3A）；滑动变阻器A（0∼10Ω）；滑动变阻器B（0∼200Ω）；阻值为5Ω、10Ω的定值电阻各一个；两节干电池、开关和导线若干。

（1）请你在图甲中用一根导线（用笔画线代替）完成实验电路的连接。（要求滑动变阻器滑片向左移动时，电流表示数增大）

（2）连接电路时开关要________；为方便调节电流，应选用滑动变阻器________（选填“A”或“B”）；按通电路前，应把滑片P移到滑动变阻器的________（选填“左”或“右”）端。

（3）闭合开关后，无论怎样调节滑动变阻器的滑片，都发现电流表无示数，电压表有示数。其原因可能是电阻R________（选填“断路”或“短路”）。

（4）排除故障后，小明在实验中通过调节滑动变阻器的滑片，测出电阻R在不同电压下对应的电流值，如下表所示

| U/V | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |

分析表中的数据得到：电阻一定时，电流跟电压成________。

（5）小明将电阻R换成一个额定电压为3.8V，阻值约为10Ω的小灯泡，进行“测量小灯泡的额定电功率”的实验：

①在增加一节干电池的同时对电路还必须进行改动的是________。

②当调节滑动变阻器的滑片使电压表的示数为3.8V时，电流表的示数如图（乙）所示，则小灯泡的额定功率是________W。

8．（2018•红花岗区校级二模）如图甲是“伏安法测电阻”的实验装置（待测电阻阻值不小于10Ω）

（1）请用笔画线代替导线补充完成图甲中的实物电路连接（要求导线不能交叉，滑动变阻器滑片右移时电流表示数变小）。

（2）某次测量时电流表示数为0.2A，电压表示数如图乙所示，则待测电阻阻值为________Ω。

（3）另一同学也测量一个定值电阻的阻值，根据测量的数据计算出电阻时发现电压变大，电阻明显地跟着变大，他用的器材都是完好的，发生这个现象的原因可能是________。

9．（2018•亭湖区校级模拟）如图甲所示为一个超声波加湿器，如图乙所示为其内部湿度监测装置的简化电路图。已知电源电压为12V，定值电阻R0的阻值为30Ω，电流表的量程为0～200mA，电压表的量程为0～9V．湿敏电阻R的阻值随湿度RH变化的关系图象如图丙所示，其阻值最大为120Ω（图中未画出）。

则在电路安全工作的前提下，请计算出：

（1）当电流表的示数为0.2A时，R接入电路中的阻值？

（2）当电压表示数为9V时，通过R0的电流？

（3）装置能监测湿度最大值？

1．（2017•无锡）探究“通过电阻的电流与电阻的大小关系”时，我们一般需要先预设一个电压值，实验中保持电阻两端电压为预设值不变，现采用如图所示电路进行探究，器材：学生电源（6V）、滑动变阻（20Ω，1A）、电流表、电压表、开关、三个定值电阻（5Ω、10Ω、20Ω）及导线若 干，以下说法正确的是

A．要获得3组实验数据，电压预设值范围可以为1.5V﹣5V

B．要获得3组实验数据，电压预设值范围可以为1V﹣4V

C．电压预设值越大，在获得3组实验数据过程中，滑动变阻器阻值调节范围越小

D．实验电压预设值为2V．要获得3组实验数据，要更换最大阻值为30Ω的滑动变阻器

2．（2017•铜仁市）图中，能正确描述电压一定时，电流随电阻变化关系的图象是

A．   B．  C．   D．

3．（2018•常州）如何从外部检测植物含水量的变化呢？科学家用条状石墨烯制成的湿敏电阻Rx附着在叶片上，植物含水量变低，Rx变小，电表示数变小；植物含水量变高，Rx变大，电表示数变大，电源电压恒定，R0为定值电阻，下列电路图中符合要求的是

A．  B．  C．   D．

4．（2018•乐山）一根粗细均匀的金属导线其电阻值为R，将其剪成相等的两段后，再进行并联，则并联后的电阻值为

A．2R                B．R                  C．                  D．

5．（2018•常德）如图所示是小刚同学测定小灯泡电功率的电路图，当闭合开关时，发现灯L不亮，电流表有明显示数，电压表示数为零，若故障只出现在灯L和变阻器R中的一处，则下列判断正确的是

A．灯L断路           B．灯L短路           C．变阻器R断路        D．变阻器R短路

6．（2017•恩施州）如图，电源电压4.5V，为了验证“电压一定时，通过导体的电流跟导体的电阻成反比”，先将5Ω的电阻连入A、B间，调节滑动变阻器使电压表示数为1.5V．再分别将10Ω和15Ω的电阻连入A、B间，测得数据如下表。则滑动变阻器应选________（填序号）。A．“10Ω1A”    B．“50Ω1A”    C．“100Ω 0.1A”

| I/A | 0.3 | 0.15 | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/Ω | 5 | 10 | 15 |

7．（2018•青海）如图所示，是通过两个定值电阻R1、R2的电流和电压的关系图象。由图可知，当把R1、R2串联在某一电路中时，通过两电阻的电流之比I1：I2=________，加在两电阻两端的电压之比U1：U2=________，当把R1、R2并联在某一电路中时，通过两电阻的电流之比I1：I2=________，加在两电阻两端的电压之比U1：U2=________。

8．（2018•宁夏）如图所示，小明进行“伏安法测量电阻”的实验：

（1）请帮助小明根据电路图甲将实物电路乙连接完整（导线不能交叉）

（2）电路连接好后，当小明准备闭合开关开始实验时，滑动变阻器的滑片应该滑到________（选填“A”或“B”）端。

（3）小明闭合开关，并调节滑动变阻器，发现电流表没有示数，但电压表有示数且无变化，则电路原因可能是________。

（4）小明排除故障后，调节滑动变阻器，当电压表读数为2.6V时，电流表的示数如图丙所示，则该定值电阻的阻值是________。

（5）小明还想探究电流与电阻的关系，请你帮助小明设计数据记录表格。

9．（2018•锦州）小聪在“探究电流和电阻关系”的实验中，连接电路，如图甲所示。可用的定值电阻有5Ω、10Ω、l5Ω。

（1）请你用笔划线代替导线，把图甲所示的电路补充完整，并且使滑动变阻器的滑片向右移动时连入电路中的阻值变大。

（2）他把5Ω的电阻连入电路后，闭合开关，发现电流表有示数，电压表无示数，电路中的故障可能是________（写出一种即可）。故障排除后，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，达到实验要求，电流表的示数如图乙所示，则电路中的电流为________A。

（3）将5Ω的电阻换成10Ω的电阻后，闭合开关，应将滑动变阻器的滑片向________（选填“左”或“右”）端移动，直到电压表的示数为________V止，记录电流表的示数。

（4）完成上述实验之后，小聪想测量一个小灯泡的额定功率，已知小灯泡的额定电压为U额．他又找来一个阻值为R0的定值电阻，设计了电路图丙。请补全实验步骤并写出表达式

①只闭合开关S和________（选填“S1”或“S2”），移动滑动变阻器的滑片，使电流表的示数为________，此时小灯泡正常发光。

②只闭合开关S和________（选填“S1”或“S2”），保持滑动变阻器滑片的位置不动，记下电流表的示数I。

③小灯泡额定功率的表达式是P额=________。（用已知量和所测物理量符号表示）

10．（2018•兰州）如图甲所示，电阻R1的阻值为20Ω，滑动变阻器R2上标有“50Ω 2A”的字样，当滑动变阻器的滑片P移至a端时，闭合开关S，电流表的示数为0.3A。

（1）求电源电压U；

（2）若将一只电压表并联接入该电路（A和B）、（B和C）或（A和C）中的某一部分电路两端，调节滑动变阻器R2的滑片P，使电压表的指针指在图乙所示的位置，请指出电压表所有可能连接的位置，并求出滑动变阻器R2对应的电阻值。