专题15  电功率

考点一：电能、电功

1．电功：电流通过某段导体所做的功叫电功，消耗电能的过程即电流做功的过程，实质是将电能转化为其他形式能的过程，可用公式 W＝UIt计算电功大小，推导式有 W＝Pt＝I2Rt＝。

2．电能(电功)：国际主单位是焦，符号是 J，日常生活中常用单位是度，物理学中叫kW·h，1 kW·h＝3．6×106 J。

3．电能表的认识

| 作用 | 测量电路消耗电能(电流做功) |
| --- | --- |
| 单位 | 度(kW·h) |
| 读数 | 计数器末尾数字的单位是十分位 |
| 参数 | 意义 |
| 220 V | 工作电压 |
| 10 A（20A） | 标定电流为10A，额定最大电流为20A |
| 600r/(kW·h) | 电路中每用1度电，表盘转600转 |

4．拓展：计算电功公式 W＝Pt＝UIt是普遍适用的公式；由定义式 W＝UIt和欧姆定律I＝，可以推导两个式子： W＝t和 W＝I2Rt适用于纯电阻电路（用电器只是电阻，如电饭锅、电熨斗、电烙铁、电褥子等）。

无论串联还是并联，电路的总功 W总＝W1＋W2＋…＋Wn。

考点二：电功率及其测量

1．电功率：

（1）物理意义：反映电流做功快慢的物理量，

（2）定义：电功率等于电流做的功与时间的比值。

2．电功率公式：，若是纯电阻电路，由欧姆定律可得变形公式P＝I2R或。

3．单位：国际主单位是瓦(W)，另一个单位是千瓦(kW)，二者换算关系是1 kW＝103 W。

4．额定电压和额定功率：额定电压是指用电器在正常工作时的电压，额定功率是指用电器在额定电压下的电功率，与实际电压、实际功率的关系如下：

若U实＝U额时，则P实＝P额，用电器正常工作；

若U实＜U额时，则P实＜P额，用电器不能正常工作；

若U实＞U额时，则P实＞P额，损坏用电器。

灯泡的亮度是由灯泡的实际功率决定的。

5．伏安法测小灯泡电功率

（1）原理是P＝UI。

（2）电路图：

（3）滑动变阻器的作用：

①保护电路；

②改变小灯泡两端电压和通过小灯泡的电流，从而实现多次测量，便于比较灯泡的亮度与功率的关系。

（4）注意事项：

在测量小灯泡电功率的实验中，不能将多次测得的电功率求平均值。多次测量的目的：为了研究小灯泡亮度(或电功率)与小灯泡两端电压的关系。

在测量小灯泡电阻的实验中，多次测量的目的：为了研究小灯泡的电阻是否与温度有关。

在测量定值电阻的实验中，多次测量的目的是为了求平均值，以减小测量误差。

在测量小灯泡电功率的实验中，选择滑动变阻器的最大阻与小灯泡阻值相差不大，调节效果明显。

6．用电能表、秒表测用电器功率：

（1）原理：。

（2）方法：用电能表测出用电器在某一段时间(t)消耗的电能 W＝kW·h＝×3．6×106 J(n、n0表示转数)，则用电器的电功率为P＝＝ W。

7．拓展：几种特殊测电功率方法

(1)安阻法，如图所示：

表达式为：P＝UI＝I2R0·I

(2)伏阻法，如图所示：

表达式为：P＝

(3)转换法，如图所示：

表达式为：P＝

8．电功、电功率的综合计算题一般涉及电路变化问题，解答此类题时，应先根据开关的通、断和滑动变阻器的移动情况，确定各时刻的电路结构，最好画出等效电路图，然后根据电阻的变化情况以及“灯泡正常发光”“串联”等关键字眼，逐步分析电流和电压的变化，再灵活选择合适的公式进行求解。

9．拓展：

（1）用电设备的P额、U额具有唯一性、对应性，而用电设备的U实、P实可有很多个，但U实、P实具有同体性，同时性；

（2）串、并联电路，总功率P总＝P1＋P2＋…＋Pn，串联电路电功率与电阻关系：＝，并联电路电功率与电阻关系：＝。

考点三：焦耳定律与电热

1．电流的热效应：电流通过导体时电能转化为热能的现象。利用电热工作的用电器有电饭锅等。为了防止电热危害，可以加散热窗等。我们可以借助电流的热效应来判定电流的大小，这种方法叫转换法。

2．焦耳定律：电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比。用公式表示为Q＝I2Rt，单位是J。

3．电功和电热的关系：

(1)当电路中接入的是电炉、电烙铁、电饭锅、电热壶等“纯电阻性”用电器时，消耗的电能全部转化为热能，即W＝Q。

(2)当电路中接入的电动机、充电的蓄电池时，消耗的电能大部分转化机械能、化学能，只有一部分电能转化为热能，即W大于Q。此时，只能利用公式Q＝I2Rt计算电热。

4．电热器的原理：电流的热效应。

5．电热器的主要结构：发热体，发热体是由电阻率大、熔点高的电阻丝绕在绝缘体材料上做成的。电热器的优点：清洁环保，效率高，使用方便。

6．几种材料的比较

| 材料 | 电阻 | 熔点 |
| --- | --- | --- |
| 滑动变阻器的电阻线 | 大 | 高 |
| 电热器的发热体 | 大 | 高 |
| 保险丝 | 大 | 低 |

7．电热的危害：由于电流的热效应，会使用电器的温度过高，加速绝缘材料的老化，甚至可能烧坏用电器。安装散热扇、散热窗加快散热。

8．拓展：

（1）由Q＝I2Rt和I＝可以推导Q＝t，Q＝I2Rt方便串联电路计算，Q＝t方便并联电路计算。

（2）电热挡位的判定方法：由P＝可知，在电源电压一定时，电阻越小，电功率越大，为高温挡位，反之，为低温挡位；

（3）比例关系：串联电路：＝＝＝＝，并联电路：＝＝＝＝。

考点一  电能及其测量

【典例】（2018•安徽）图中R1=4Ω，R2=6Ω，把它们并联在U=3V的电路中，则R1和R2并联后的总电阻为________Ω；通电30s，电阻R1消耗的电能为________J。

【答案】2.4；67.5。

【解析】已知R1和R2并联，则并联后的总电阻，则，解得R=2.4Ω，因为R1和R2并联，把它们并联在U=3V的电路中，则R1两端电压为3V，通电30s，电阻R1消耗的电能。

【点评】本题考查了并联电路的特点和电功的计算，关键能根据并联电路各支路两端的电压相等确定R1两端电压。

【跟踪练习】

1．（2018•济南）小亮想测量家中电视机待机状态下消耗的电能，需要选用的仪器是

A．电流表               B．电压表            C．电能表              D．变阻器

2． （2018•盘锦）用电热水器（铭牌如图甲所示）把质量为50kg的水由20℃加热到50℃，水吸收的热量是________J，电热水器是利用电流的________工作的。图乙所示的电能表读数是________kW•h；若只有电热水器接入电路且正常工作12min，电能表的转盘转过________转。（c水=4.2×103J/（kg•℃））

3． （2018•重庆）如图所示的电路中，定值电阻R1=40Ω，R2=20Ω，电压表示数为10V．求：

（1）通过R2的电流；
（2）通电300s，电流通过R1所做的功。

考点二  额定功率与实际功率

【典例】（2018•济南）如图所示电路中，灯泡L上标有“12V 0.2A”字样，R为定值电阻。闭合开关S后，灯泡L恰好正常发光，电压表的示数为3V，通过计算回答：

（1）灯泡L的额定功率是多少瓦？（2）定值电阻R的阻值是多少欧？（3）整个电路在5min内消耗的电能是多少焦？

【答案】（1）灯泡L的额定功率是2.4W；（2）定值电阻R的阻值是15Ω；（3）整个电路在5min内消耗的电能是900J。

【解析】（1）灯泡L的额定功率：PL=ULIL=12V×0.2A=2.4W；（2）电压表测量定值电阻两端的电压：UR=3V，灯泡L恰好正常发光，串联电路中各处的电流相等，所以电路中的电流I=0.2A，由欧姆定律得，定值电阻R的阻值：；（3）电路总电压：U=UL+UR=12V+3V=15V，整个电路在5min内消耗的电能：W=UIt=15V×0.2A×5×60s=900J。

【点评】本题考查了串联电路的特点和欧姆定律、电功率公式、电功公式的应用，要注意灯泡正常发光时的电压和额定电压相等。

【跟踪练习】

1．（2018•青岛）某电视机的额定功率是l10w，则它正常工作时，电流是________；1kW•h的电能可供它止常工作的时间是________（至少保留一位小数）

2．（2018•凉山州）将一个标有“36V 10W”字样的灯泡，接到电压为18V的电源上，此时该灯泡的实际功率为________W（灯丝电阻不随温度改变）。由三节新干电池串联组成的电池组的电压为________V。

3．（2018•大连）如图是某电火锅加热器的简化电路图，电源电压是220V，R1、R2是发热电阻，开光接“1”时为低温挡，此时R1的功率是11W，R2的功率是99W，开关接“2”时为高温挡，试求：

（1）低温挡工作时，电路中的电流是多少？
（2）低温挡工作10min，消耗的电能是多少？
（3）高温挡的功率是多少？

考点三  伏安法测电功率

【典例】（2018•鞍山）王同学想测量额定电压是2.5V的小灯泡的额定功率，他使用了三节新干电池、“20Ω1A”的滑动变阻器、电压表、电流表、开关和若干导线，连接了如图甲所示的电路。

（1）闭合开关前，滑动变阻器的滑片应该滑动到最________（选填“左”或“右”）端，这样做的目的是________。

（2）他闭合开关后，又立即断开了开关，否则会损坏________（选填“灯泡”、“电流表”或“电压表”）

（3）他检查电路，发现一处连接错误，只改变了一根导线的连接就将电路修改正确，请你在错误的导线上打“×”，并补画上正确的连线。

（4）实验中，他调节滑动变阻器的滑片，使电压表的示数从1.5V变化到3V，画出了如图乙所示的图象，由于灯丝的电阻随温度的升高而可以判断图象的横坐标为________（选填“电压”或“电流”）。

（5）当电压表示数为2.5V时，电流表的示数如图丙所示，则小灯泡的额定功率是________。

（6）取下小灯泡，将阻值为5Ω、10Ω、15Ω的三个定值电阻分别接入电路中原小灯泡位置，可利用该电路探究“电压一定时，电流与电阻的关系”。控制电压一定时，不可以选取的电压值是________.   A.1.5V   B.2V   C.2.5V   D.3V

【答案】（1）右；保护电路；（2）电压表；（3）如上图所示；（4）电流；（5）0.7W；（6）A。

【解析】（1）闭合开关前，滑动变阻器的滑片应该滑动到阻值最大处的最右端，这样做的目的是保护电路；（2）电源为三节新干电池串联，电源电压为4.5V；原电路中，电压表串联在电路中，电流表将灯短路，电路中几乎没有电流，电压表（量程为0-3V）测电源电压，故他闭合开关后，又立即断开了开关，否则会损坏电压表；（3）电流表应串联在电路中，电压表应与灯并联，改正后如下左图所示：

（4）实验中，他调节滑动变阻器的滑片，使电压表的示数从1.5V变化到3V，画出了如图乙所示的图象，由于灯丝的电阻随温度的升高，由U=IR可知，灯泡电压的变化量大于电流的变化量，如上右图所示，所以可以判断图象的横坐标为电流；（5）当电压表示数为2.5V时，电流表的示数如图丙所示，电流选用小量程，大小为0.28A，则小灯泡的额定功率：P=UI=2.5V×0.28A=0.7W；（6）探究电流与电阻的关系，应控制电阻两端的电压一定（即电压表示数不变），设电压表示数为U′，根据串联电路电压的规律可知，变阻器的电压为一定值，由串联分压原理有：-①，①式中左边为一定值，当定值电阻最大时，变阻器的最大电阻连入电路中，即，解得最小电压为：U′≈1.93V，则不可以选取的电压值是1.5V，故选A。

【点评】本题测量额定电压是2.5V的小灯泡的额定功率，考查注意事项、电路连接、影响电阻大小因素、额定功率计算及探究“电压一定时，电流与电阻的关系”中对实验的要求。

【跟踪练习】

1．（2018•哈尔滨）“探究小灯泡电功率”的实验电路如图甲，实验中选择“2.5V”小灯泡，调节滑动变阻器滑片的过程发现灯亮度变化，这是由________变化引起的。实验得到灯的U-I图象如图乙，则小灯泡的额定功率是________W。

2．（2018•通辽）某小组在“测量小灯泡的电功率”实验中，备有器材规格如下：电源电压恒为6V，小灯泡的额定电压为2.5V，电阻约为10Ω，变阻器A的规格为“10Ω 1A“，B的规格为“50Ω 2A”。

（1）用笔画线代导线，将图甲的电路连接完整，要求滑动变阻器滑片P向右滑动时小灯泡变亮。
（2）该组同学选用的滑动变阻器应是________（选填“A”或”B“）。
（3）闭合开关后，发现小灯泡不亮，电流表无示数，电压表有示数，则故障可能是________。
（4）通过小灯泡的电流随它两端电压的变化如图乙所示，分析图象可知，小灯泡的额定功率为________W；小组同学分析图象后发现：通过灯泡的电流与其两端电压不成正比。形成这一现象的原因是________。
（5）他们想继续探究“电流与电压的关系”，请你帮他们设计一个实验电路，将电路图画在图丙的虚线框中。

3．（2018•盘锦）在“测定小灯泡电功率”的实验中，小灯泡额定电压为2.5V。
（1）图甲中有一根导线连接错误，请在错误的导线上画“×”，并在图中改正（导线不许交叉）。
（2）正确连接电路后，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，发现小灯泡始终不亮。两电表无示数。为判断故障、将电压表与滑动变阻器并联，电压表有示数，则电路发生故障的原因是________。
（3）排除故障后闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P到某一点，电压表示数如图乙所示为________V。
（4）根据实验记录绘制Ⅰ-U图象如图丙所示，根据图象信息，计算小灯泡的额定功率是________W。
（5）完成上述实验后，小敏设计了如图丁所示的电路，测出了额定电流为I额的小灯泡的额定功率。实验方案如下：（电源电压不变，滑动变阻器R1的最大阻值为R1）
①按电路图连接电路。
②闭合开关________，移动R1滑片，使电流表的示数为I额灯泡正常发光。
③闭合开关________，保持R1滑片位置不动，移动R2滑片，使电流表的示数为I额。
④保持________滑片位置不动，将另一个滑动变阻器滑片移到最左端，电流表的示数为I1，再将此滑动变阻器的滑片移到最右端，电流表的示数为I2。
⑤小灯泡额定功率的表达式为P额=________。（用I额、I1、I2、R1表示）

考点四  焦耳定律及其应用

【典例】（2018•无锡）用如图的装置探究影响电流热效应的因素”，电阻丝R1和R2分别密封在两只完全相同的烧瓶中，且R1＜R2，瓶中装有质量相等的煤油。下列说法正确的是

A．该装置用来探究电流热效应与电流大小的关系

B．闭合开关后，装R1电阻丝的烧瓶中温度计示数上上升较快

C．实验中，通过温度计示数的变化来比较电阻丝产生生热量的多少

D．将某一烧瓶中的煤油换成等质量的水，可比较煤油和水的比热容大

【答案】C

【解析】A、由图可知，两电阻丝串联，电流相同，通电时间也相同，但电阻不同，故该实验探究的是电流产生的热量与电阻的关系，故A错误；B、由焦耳定律Q=I2Rt可知，电流和通电时间相同时，电阻越大，放出的热量越多，由于R1＜R2，故R2放出的热量多，温度计示数升的高，故B错误；C、通电后电流通过电阻丝做功，产生热量使煤油的温度升高，通过观察温度计的示数大小来判断电流产生的热量的多少，这个研究方法可以称之为转换法，故C正确；D、要比较水和煤油的比热容，则应让水和煤油的质量相等、吸收的热量（加热时间）相等，由温度的变化大小得出比热容的大小关系；故用相同质量的水代替煤油，两瓶中都有相同阻值相同的电阻丝，电阻相等；故D错误。故选C。

【点评】该题考查了控制变量法和转换法在焦耳定律实验中的应用，注意两导体串联时电流相等，导体产生热量的多少是通过温度计示数的变化来反映的。

【跟踪练习】

1．（2018•通辽）小明同学在进行电学知识复习时，针对电阻甲和乙的I-U图象，作出了如下判断，正确的是

A．甲、乙串联在电路中，相同时间内甲、乙产生热量之比为2：1

B．甲、乙并联在电路中，相同时间内甲、乙消耗电能之比为1：2

C．将甲和乙并联，当甲两端电压为2V时，则它们的干路电流为0.6A

D．将甲和乙串联，当它们两端电压为3V时，通过甲的电流为0.6A

2．（2018•青海）电炉丝通过导线接到电路里，电炉丝热得发红，而导线却几乎不发热，请你用学过的电学知识解释这种现象。

3．（2018•镇江）图是研究“相同时间内导体产生的热量与________的关系”的装置。每只烧瓶中煤油质量均为200g，电阻丝R1=20Ω，电路中电流I=0.5A．通电5min后，左侧烧瓶中的煤油温度升高了2℃，煤油吸收的热量为________J，R1产生的电热为________J．[c煤油=2.1×103J/（kg•℃）]

考点五  电能、电功率、电热的综合计算

【典例】（2018•鞍山）某电热水器的额定电压为220V，有高温和低温两个档位，低温档的电功率为550W，其内部电路由发热电阻R1和R2组成，R1=2R2，简化电路如图所示。（1）R1的电阻是多大？（2）高温档的电功率是多大？（3）在额定电压下，高温档工作时将40kg、初温20℃的水加热至60℃需要多长时间？不计热量损失，水的比热容c水=4.2×103J/（kg•℃）

【答案】（1）R1的电阻是88Ω；（2）高温档的电功率是1650W；（3）在额定电压下，高温档工作时将40kg、初温20℃的水加热至60℃需要4072.7s。

【解析】（1）由电路图可知，只闭合开关S1时，电路为R1的简单电路，此时电路中的总电阻较大（比并联的总电阻大），电热水器的总功率小，处于低温档，由可得，R1的电阻：；（2）由电路图可知，闭合开关S1、S2时，R1与R2并联，电热水器处于高温档，由R1=2R2可得，R2的阻值：，因并联电路中各支路两端的电压相等，所以，R2的电功率：，则高温档的电功率：P高=P低+P2=550W+1100W=1650W；（3）将40kg、初温20℃的水加热至60℃时水吸收的热量：Q吸=c水m（t-t0）=4.2×103J/（kg•℃）×40kg×（60℃-20℃）=6.72×106J，不计热量损失，则电热水器消耗的电能：W=Q吸=6.72×106J，由可得，需要的加热时间：。

【点评】本题考查了电功率公式和吸热公式、电功公式的综合应用，正确的判断出电热水器处于不同状态时电路的连接方式是关键。

【跟踪练习】

1．（2018•绥化）妈妈为了给小丽增加营养，买了一款煲汤用的电热锅，额定电压是220V，加热时的额定功率是1100W，加热效率为84%，简化电路如图所示，S1为温控开关，发热电阻R1与R2的阻值恒定，电阻R2在保温状态与加热状态时的功率之比为4：25．请解答：
（1）当同时闭合开关S、S1时，电热锅处于________（选填“加热”或“保温”）状态；
（2）若正常工作时，电热锅将4L水从40℃加热到65℃，水吸收的热量是多少？
（3）电阻R1的阻值是多少？
（4）在用电高峰期，家中只有电热锅和液晶电视机工作时，电热锅将4L水从40℃加热到65℃，实际用时550s。若此过程中共消耗6.1×105J的电能，计算这时通过液晶电视机的电流是多少？（假设加热过程中电热锅的加热效率不变）

2．（2018•锦州）如图所示的是某款电热水壶，表中是水壶的部分参数。请回答下列问题：

| 额定电压 | 220V |
| --- | --- |
| 额定功率 | 1210W |
| 额定容量 | 1.5L |
| 水壶净重 | 1kg |

（1）该电热水壶正常工作时发热体的电阻是多大？
（2）该电热水壶的效率是80%，在1标准大气压下，把1L水从20℃烧开需要7min，此时水壶的实际电压是多大？（水的比热容c水=4.2×103（kg•℃），水的密度ρ水=1.0×103kg/m3）

3．（2018•东营）多功能养生壶具有精细烹饪、营养量化等功能，深受市场认可和欢迎。图乙是某品牌养生壶简化电路图。（ρ水=1×103kg/m3，c水=4.2×103J/（kg•℃），g=10N/kg）

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 电源电压（V） | 220 |
| 低温档功率（W） | 275 |
| 中温档功率（W） | 550 |
| 高温档功率（W） | 1100 |
| 容积（L） | 1 |

（1）开关S1、S2处于什么状态，养生壶为高温档，说明判断依据；

（2）求R1的阻值；（3）养生壶处于低温档工作时，求电路中的电流大小；

（4）在标准大气压下，使用高温档将初温是12℃的一壶水烧开，若养生壶高温档加热效率为80%，求水吸收的热量和烧开一壶水需要的时间。