- 9.6 测滑轮组的机械效率

1.进一步练习组装滑轮组.

2.测量滑轮组的机械效率.

3.探究影响滑轮组机械效率的因素.

【重点难点】

重点:测量滑轮组的机械效率.

难点:分析总结影响滑轮组机械效率的因素.

【新课导入】

导入1:复习导入

我们上节课学习了机械效率,知道机械效率等于有用功与总功的比值即η=,那么如果测出使用机械时的有用功和总功,便可以利用公式求出其机械效率.这节课我们就用这种方法测滑轮组的机械效率.

导入2:提问导入

问题:(1)什么是有用功?如何计算?[来源:学+科+网]

(2)什么是额外功?

(3)什么是总功?怎样计算?

(4)什么是机械效率?怎样求机械效率?

教师引导:如果测出使用机械时的有用功和总功,便可以利用公式求出其机械效率.这节课我们就用这种方法测滑轮组的机械效率.

【课堂探究】

探究:测滑轮组的机械效率

1.观察图941,分组按甲图组装滑轮组,思考并回答下列问题.

(1)该滑轮组有几段绳子承担着重物?　3段　.

(2)怎样用弹簧测力计测量拉力和滑轮对钩码的力?

组装好滑轮组后,使弹簧测力计缓慢匀速上升,弹簧测力计的示数就等于拉力的大小;滑轮对钩码的力等于钩码的重力　.

(3)怎样测量绳子自由端被提升的距离s和重物上升的距离h?若确实没有合适的刻度尺,该实验能否进行?

先从刻度尺上读出绳端(或重物)的初位置并记录,停止用力物体停下来后,再读出绳端(或重物)的末位置并记录,两次记录之差即为绳子自由端(或重物)被提升的距离s(或h)　.

使用该滑轮组提升物体时,有3段绳子承担着重物,s=3h,则η===.即不测绳子自由端被提升的距离s和重物上升的距离h也可以完成实验　.

(4)在提升钩码的过程中应该注意什么?

匀着用力,使钩码匀速缓慢上升　.

(5)要用不同质量的钩码多做几次实验,为什么?

总结规律,探究滑轮组的机械效率与所提物体重力的关系　.

2.进行实验,并把相关实验数据填入下面表格

滑轮组甲的机械效率

| 次数 内容 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重物所受的重力/N |  |  |  |
| 重物的初位置/m |  |  |  |
| 重物的末位置/m |  |  |  |
| 重物上升的距离/m |  |  |  |
| 滑轮组做的有用功/J |  |  |  |
| 拉力/N |  |  |  |
| 绳端的初位置/m |  |  |  |
| 绳端的末位置/m |  |  |  |
| 绳端移动的距离/m |  |  |  |
| 总功/J |  |  |  |
| 机械效率 |  |  |  |

3.根据实验数据,进行计算,求出滑轮组做的有用功、总功和机械效率,并填入表格中.

4.分组按丙图组装滑轮组.

5.进行实验,并把相关实验数据填入下面表格

滑轮组丙的机械效率

| 次数内容 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重物所受的重力/N |  |  |  |
| 重物的初位置/m |  |  |  |
| 重物的末位置/m |  |  |  |
| 重物上升的距离/m |  |  |  |
| 滑轮组做的有用功/J |  |  |  |
| 拉力/N |  |  |  |
| 绳端的初位置/m |  |  |  |
| 绳端的末位置/m |  |  |  |
| 绳端移动的距离/m |  |  |  |
| 总功/J |  |  |  |
| 机械效率 |  |  | [来源:Zxxk.Com] |

6.根据实验数据,进行计算,求出滑轮组做的有用功、总功和机械效率,并填入表格中.

7.交流讨论

各实验小组汇报实验结果,交流实验心得并讨论,回答下列问题.

(1)同一滑轮组挂不同质量的钩码时,机械效率相同吗?

不相同,所挂物体的质量越大,机械效率越高　.

(2)不同的滑轮组挂相同质量的钩码时,机械效率是否相同?为什么?

不相同,因为不同的滑轮组,动滑轮的个数和重力都不相同,在提升物体做相同有用功的时候,对动滑轮做的额外功就会不同,则总功也不同,机械效率就不同　.

(3)影响滑轮组机械效率的因素有哪些?

动滑轮重和被提物体的重力　.

(4)要提高滑轮组的机械效率有哪些方法?

减轻动滑轮的重力,适当增大被提物体的重力.尽量减小绳与轮之间的摩擦　.

六、测滑轮组的机械效率

1.分组按甲图组装滑轮组.

2.进行实验,并把相关实验数据填入相应表格.

3.根据实验数据,进行计算,求出滑轮组做的有用功、总功和机械效率,并填入表格中.

4.分组按丙图组装滑轮组.

5.进行实验,并把相关实验数据填入相应表格.

6.根据实验数据,进行计算,求出滑轮组做的有用功、总功和机械效率,并填入表格中.

7.交流讨论.

8.影响滑轮组机械效率的因素有动滑轮重和被提物体的重力.

1.

某实验小组利用如图所示的装置测量滑轮组机械效率,钩码总重6 N.

(1)实验时要竖直向上　匀速缓慢　拉动弹簧测力计,由图中可知拉力大小为　2.4　N,将弹簧测力计向上移动15 cm,则钩码上升的高度为　5　cm,该滑轮组的机械效率为　83.3%　.

(2)取下2个钩码,再做实验,此时滑轮组的机械效率将　减小　(选填“增大”“减小”或“不变”).

2.某实验小组利用如图所示的装置测滑轮组机械效率,记录数据如下表:

| 实验 序号 | 钩码 重/N | 钩码上升 的高度/m | 绳端的 拉力/N | 绳端移动 的距离/m | 机械效 率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74.1 |
| ② | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | —— |

(1)实验时,应　匀速竖直　拉动弹簧测力计;

(2)第②次实验中,拉力做的总功是　0.72　J,滑轮组做的有用功是　0.6　J,

滑轮组的机械效率η=　83.3%　(结果保留一位小数).

(3)由记录数据分析,两次机械效率不同的主要原因是　所提物体的重力不相等　.

3.小明用同一滑轮组分别将甲、乙两组钩码提升相同的高度,如图所示.他两次提升钩码所用的拉力分别为F甲和F乙,则F甲　<　F乙;所做的有用功分别为W甲和W乙,机械效率分别为η甲和η乙,则W甲　<　W乙,η甲　<　η乙.(均选填“>”“=”或“<”)

4.

菏泽市政府投入巨资,实施景观改造.施工中,一工人利用如图所示的定滑轮将一桶沙匀速拉到10 m高处,沙重90 N,所用的拉力是100 N.求:

(1)有用功是多少;

(2)总功是多少?

(3)定滑轮的机械效率是多大.

答案:(1)900 J　(2)1 000 J　(3)90%