山西省忻州市定襄县2019届九年级第二次物理模拟检测试题

一．选择题（满分30分，每小题3分）

1．第一个发现电生磁的物理学家是（　　）

A．奥斯特	B．焦耳	C．法拉第	D．欧姆

2．下列数据最符合实际的是（　　）

A．一节新干电池的电压约为5V

B．USB接口的输出电压约为220V

C．书桌上的台灯工作时的电流约为10A

D．教室里的日光灯的功率约为40W

3．如图所示，在装着红棕色二氧化氮气体的瓶子上面，倒扣一个空瓶子，使两个瓶口相对，之间用一块玻璃板隔开。扯掉玻璃板后，会发生什么变化？下列说法正确的是（　　）

A．空气因为重力的作用才进入下面的瓶子里

B．空气和二氧化氮只会在下面的瓶子里混合

C．二氧化氮的密度比空气大，它不能进到上面的瓶子里

D．一段时间后两种气体会在两个瓶子内均匀混合在一起

4．下列事例中，利用热传递改变内能的是（　　）

A．冷天搓手取暖	B．压缩空气，内能增大

C．下滑时臀部发热	D．烧水时水温升高

5．以下是水在生活中的应用，其中没有利用水比热容大的特性的是（　　）

A．用水给发生事枚的核反应堆的安全壳降温

B．北方楼房中的暖气用水做传热介质

C．炎热的夏季在路面上洒水降温

D．初春傍晚往稻田里灌水，防止秧苗冻坏

6．汽车已经成为现代生活不可缺少的一部分，汽车多数采用汽油机作为发动机，如图是四冲程汽油机的工作循环示意图，下列说法中不正确的是（　　）

A．把机械能转化为内能	B．       排气冲程

C．把机械能转化为内能	D．         吸气冲程

7．在“探究串联电路中电流大小的关系”实验中，某同学用电流表分别测出如图中A、B、C三处的电流大小。为了进一步探究A、B、C三处的电流大小的关系，总结普遍规律，他下一步的操作最合理的是（　　）

A．将电源两极对调，再次测量A、B、C三处的电流

B．换用不同规格的灯泡，再次测量A、B、C三处的电流

C．将图中两只灯泡位置对调，再次测量A、B、C三处的电流

D．改变开关S的位置，再次测量A、B、C三处的电流

8．下列用电器工作时，将电能全部转化为内能的是（　　）

A．电风扇	B．电水壶	C．电视机	D．手机

9．如图所示，电源电压为4.5V，电压表量程为“0～3V”，电流表量程为“0～0.6A”，滑动变阻器规格为“10Ω1A”，小灯泡L标有“2.5V1.25W”（灯丝电阻不变）。在保证小灯泡L电流不超出额定电流的情况下，移动滑动变阻器的滑片，下列说法正确的是

①小灯泡的额定电流是0.6A

②滑动变阻器连入电路的阻值变化范围是4Ω～10Ω

③电压表示数变化范围是0～3V

④电流表示数变化范围是0.3～0.5A（　　）

A．只有②、④正确	B．只有②、③正确

C．只有①、④正确	D．只有①、③正确

10．如图甲的电路中，电源电压保持不变，闭合开关后，滑片P由b端滑到a端，电流表示数I与电压表示数U的变化关系如图乙。下列判断正确的是（　　）

A．电源电压是12V

B．滑动变阻器的最大阻值为10Ω

C．定值电阻R的阻值是6Ω

D．定值电阻能达到的最大功率为1.5W

二．解答题（共5小题，满分36分）

11．（1）为了比较水和食用油的吸热能力，小明用两个相同的装置做了如图甲所示实验。

①在两个相同的烧杯中应加入初温相同、　   　相同的水和煤油。实验中选用相同电加热器的目的是：使水和煤油在相同时间内　   　。

②水和煤油温度随时间变化如图乙所示，根据图乙可判断出a吸热能力较　   　（选填“强”或“弱”），b物质是　   　。（选填“水”或“煤油”）

（2）如图丙所示，为比较酒精碎纸片的热值，用两同规格的烧杯装相等质量的水，取质量　   　（选填“相等”或“不相等”）的酒精和碎纸片，分别放入两个燃烧皿中，点燃分别给烧杯加热，直到酒精和碎纸片完全燃烧完，通过比较　   　（选填“加热时间”或“升高的温度”）来确定酒精和碎纸片热值的大小。

12．在探究“电流与电压、电阻的关系”中，

| R1＝10Ω | 电压U/V | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电流I/A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |

（1）在探究“电流与电压的关系”实验中，滑动变阻器除了保护电路外，其作用主要是　   　；实验所测数据如上表，分析数据可得结论是：　   　。

（2）在探究“电流与电阻的关系”时，将电阻由10Ω换成15Ω，闭合开关后，电压表示数会　   　（选填“变大”、“变小”或“不变”），应将滑动变阻器的滑片向　   　（选填“A”或“B”）端移动，此时移动滑片的目的是　   　。

13．如图是某兴趣小组测量小灯泡电功率的部分实验电路，电源电压恒为3V，小灯泡额定电压是2.5V，其灯丝电阻为10Ω左右，滑动变阻器标有“20Ω   1A”字样，电流表（0～0.6A、0～3A）、电压表（0～3V、0～15V）各有两个量程。

（1）在图中用笔画线代替导线，使其成为完整的实验电路，要求：滑动变阻器的滑片P向左移动时，小灯泡变亮；

（2）连接电路的过程中，开关应　   　，滑动变阻器的滑片P应滑到　   　端（选填“A”或 “B”）；检查电路连接无误后，闭合开关，发现小灯泡不亮，电流表无示数，电压表有示数，分析故障的原因是　   　。

（3）排除故障后继续实验，测量数据如下表所示

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发光情况 | 不亮 | 不亮 | 微光 | 较亮 | 明亮 | 更明亮 |
| 电压U/A | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 电流I/A | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |

分析表中实验数据可知：小灯泡的额定功率为　   　W；在第1、2两次实验中，灯泡不亮的原因是　   　（答出一个原因即可）。

（4）兴趣小组的同学想接着探究电流与电压的关系，于是将图中的小灯泡换成定值电阻，移动滑动变阻器的滑片P，多次改变定值电阻两端的电压，并记录通过定值电阻对应的电流，多次测量的目的是为了　   　；本实验用到的探究方法与下列哪个实验的探究方法相同　   　。

A．通过灯泡发光认识电流的存在      B．探究摩擦力的大小与哪些因素有关。

14．学习了焦耳定律之后，小林想通过实验再次探究一下“电流产生的热量与哪些因素有关”请你和小林一起完成下面的实验：

（1）如图甲所示的实验装置，两个相同的透明容器中密封着质量相等且　   　相同的空气。当电阻通电发热后，容器中的空气受热　   　，再通过液柱的高度差反映出产热的多少。

（2）用甲图装置可以探究电流产生的热量与　   　的关系，实验现象是　   　边的液柱比较高，得出的结论是　   　。

（3）图乙中容器外并联了一个阻值相同的电阻丝，其目的是为了使两个容器中的　   　不同，最后得出的结论是　   　。

15．在小明“测量小灯泡的电功率”的实验中，有如下器材：电源为两节新的干电池，小灯泡额定电压为2.5Ⅴ，阻值约为10Ω，滑动变阻器上标有“20Ω1A”字样。

（1）请你在图甲中用笔画线代替导线帮助小明完成电路连接（要求导线不得交叉）；

（2）连接电路时，小明应让开关处于　   　状态，滑动变阻器的滑片置于　   　端（填“A”或“B”）；

（3）电路正确连接后，闭合开关，发现小灯泡不亮，电流表无示数，电压表有示数，出现这一故障的原因可能是小灯泡处　   　（选填“短路”或“断路”）；

（4）排除故障后，闭合开关，调节滑动变阻器，使小灯泡正常发光，电流表示数如图乙所示，此时通过小灯泡的电流是　   　A，则小灯泡的额定功率是　   　W；

（5）请你判断：小明能否求小灯泡在2V、2.5V和3V时对应的电功率的平均值，　   　（选填“能”或“不能”），原因是　   　。

三．填空题（共9小题，满分34分）

16．物理学中把与　   　摩擦过的玻璃棒带的电荷叫正电荷。小群利用人的头发、塑料尺、气球两两摩擦经过实验得出了它们的带电次序，如表所示，次序在前的带正电，次序在后的带负电。由表可知，头发对电子的束缚能力要比气球　   　 （选填“强”或“弱”），塑料尺与　   　摩擦后也可带负电。

| 次序 | 头发 | 塑料尺 | 气球 |
| --- | --- | --- | --- |

17．水的比热容较大，生活中，我们常用水来加热或散热，例如：冬天常用热水袋取暖，把质量为2kg，温度为90℃的热水装入热水袋中，到温度降为30℃的时侯，这些水放出了　   　J的热量；如果用相同质量，相同温度的沙来取暖，沙会冷得　   　（填“快些”或“慢些”）．【c水＝4.2×103J/（kg•℃）】。

18．“年糕”是中国春节传统的民间风味食品，它主要是通过“蒸”的方式变熟。其中“蒸”的过程是通过　   　的方式来改变内能的，当年糕蒸好后揭开锅盖，发现周围出现很多“白气”，它的形成属于　   　现象。

19．如图所示电路，电源电压保持不变，电阻R1＝5Ω．当开关S闭合，Sl、S2都断开时，电流表示数为0.2A，电压表示数为3V；若开关S、Sl、S2都闭合时，电流表示数为0.9A。

求：

（1）电阻R2的阻值为多少？

（2）电源电压为多少？

（3）R3的阻值为多少？

（4）当开关S、Sl、S2都闭合时，R3消耗的电功率P3为多少？

20．下列现象或装置中，①电视机后罩有许多小孔；②电动机外壳上装散热片；③长期不用的电视机，隔段时间通电一次用来驱潮；④白炽灯；⑤电脑机箱里装有小风扇；⑥电暖手宝，其中利用电流热效应的是　   　（填上序号）。

21．请根据所学物理知识，为自家设计防盗警报器。要求当有人走到自家门口指定区域时，通过感应装置实现开关闭合，灯泡变亮，电铃不响，提示有人靠近自家家门；当将器具放入钥匙孔内时，触动某个装置，相当于开关闭合，电铃响起，电灯不熄灭；无人靠近家门口时，电灯不亮，电铃不响。器材干电池、导线、开关、小灯泡和小电铃在下面虚线框内画出设计电路图。

22．在探究电流产生的热量跟什么因素有关的实验中，小亮设计了如图所示的甲、乙两种装置，他们将两段电阻丝R1和R2（R1长度更长，其余条件一样）分别密封在两个完全相同的空烧瓶中，并通过短玻璃管与相同的气球相连，两次实验电源电压不变。

（1）请你判断该装置中，电阻更大的是　   　（选填“R1和R2”）。

（2）在这个实验中，电流产生热量的多少是通过　   　体现出来的，像这种用能直接观测的量来显示不易直接观测的量的方法，以下实验中哪个实验的方法与此相似

A．保持电阻不变，探究电流与电压的关系；

B．探究串联电路中总电阻与各部分电阻的大小关系；

C．研究电阻与哪些因素有关时，观察电路中电流表的读数。

（3）甲装置可探究电流产生的热量与　   　是否有关。

（4）若甲、乙两装置同时实验，在相同的通电时间里，A、B、C、D四个气球胀大的程度从大到小的排列顺序是　   　。（请按顺序填写气球的字母）

23．如图甲的电路中，电源电压为9V且保持不变，小灯炮标有“6V 6W”的字样，灯泡的电流随电压的变化曲线如图乙所示，求：

（1）小灯炮正常发光时的电阻和电流；

（2）当电流表的示数为0.5A时，小灯泡的电功率；

（3）当电压表的示数为3V时，整个电路在10s内消耗的电能。

24．太阳能是一种理想的绿色能源。小华家最近安装了一台太阳能热水器，如图9其室内进出水管的安装示意图，Ⅰ为进水阀，Ⅱ出水阀，Ⅲ为调温阀。在水箱接口处有一根进出水管，一根溢流管，一根排气管。给水箱上冷水或沐浴时用热水，均通过这根进出水管来完成。请完成下列问题：

（1）给水箱上水时I、Ⅱ应处于何种状态？此时水塔、自来水管与热水器的水箱、排气管、溢流管它们共同构成的物理模型是什么？

（2）若水箱安装在七楼楼顶上，且距楼顶地面高1米，小华家住二楼，进水阀距二楼地面高1米，每层楼高3米，则在进水阀处水压至少为多大才能顺利上水。

（3）设水箱容积为100升，在一般的光照条件下，一满箱15℃的水到傍晚时，水温可达到65℃，相当于多少米3的煤气完全燃烧放出的热量（C水＝4.2×103J/（kg•℃），煤气的热值约4×107J/m3）。

（4）水箱中的水温在冬天有时不够高，一般都预装了电加热器。若该电加热器的规格为“220V2.4KW”，家里当时的实际电压只有200V，要把满箱水温度提高10℃，需加热多少分钟？（g＝10N/kg）

参考答案

一．选择题

1．解：A、奥斯特最早发现电流周围存在磁场，是第一个发现电生磁的物理学家。故A符合题意；

B、焦耳发现了著名的焦耳定律和功与热的定量关系。故B不符合题意；

C、法拉第最早发现电磁感应现象，为发电机的发明提供了可能。故C不符合题意；

D、欧姆发现了著名的欧姆定律。故D不符合题意。

故选：A。

2．解：A、一节新干电池的电压约为1.5V；故A错误；

B、USB接口的输出电压约为5V，故B错误；

C、台灯工作时的电流约为0.2A，故C错误；

D、教室里的日光灯的功率约为40W，符合实际，故D正确；

故选：D。

3．解：

因为分子在不停地做无规则运动，虽然二氧化氮的密度大于空气密度，但是它也会运动到上面的瓶子内，因此一段时间后两种气体会在两个瓶子内均匀混合在一起，故D正确。

故选：D。

4．解：A、冬天手冷的时候，两手互相搓搓，克服摩擦做功，使手的内能增加、温度升高，是通过做功的方式改变物体的内能，故A错误；

B、压缩空气时，对空气做功，空气的内能增大、温度升高，是通过做功的方式改变物体的内能，故B错误；

C、下滑时臀部发热，人克服摩擦力做功，是通过做功的方式改变物体的内能，故C错误；

D、烧水时水温升高，是通过热传递的方式改变物体内能的，故D正确；

故选：D。

5．解：

A、因为水的比热容较大，相同质量的水和其它物质比较，升高相同的温度，水吸收的热量多，所以用水给发生事故的核反应堆的安全壳降温，故A不符合题意；

B、北方楼房中的暖气用水做传热介质，是因为水的比热容较大，相同质量的水和其它物质比较，降低相同的温度，水放出的热量多，所以取暖效果好，故B不符合题意；

C、炎热的夏季在路面上洒水降温，是因为水在常温下就可以蒸发，蒸发要从空气中吸收热量，能使空气的温度降低，与比热容无关，故C符合题意；

D、因为水的比热容大，相同质量的水和其它物质比较，降低相同的温度，水放出的热量多，所以晚上向秧苗田里放水，水可以放出更多的热量以防冻坏秧苗，故D不符合题意。

故选：C。

6．解：热机的四个冲程，吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。

A、气门都关闭，活塞向上运行，气缸容积减小，是压缩冲程，将机械能转化为了内能，故A正确；

B、排气门打开，活塞向上运动，气缸容积减小，是排气冲程，故B正确；

C、气门都关闭，活塞向下运行，气缸容积增大，是做功冲程，将内能转化为了机械能，故C错误；

A、进气门打开，活塞向下运行，气缸容积增大，是吸气冲程，故D错误。

故选：C。

7．解：A、将电源的正负极对调，不能改变电路中的电阻、电压、电流，实验数据不变。不符合题意。

B、更换不同的灯泡，电阻变化，电路中的电流发生变化，得出几组不同的实验数据，在分析实验数据得出结论，这样得出的实验结论具有普遍性，减小了偶然性。

C、两只灯泡的位置对调，不能改变电路的电阻、电压和电流，实验数据不变。不符合题意。

D、改变开关的位置，不能改变电路的电阻、电压和电流，实验数据不变。不符合题。

故选：B。

8．解：

A、电风扇工作时，电能转化为机械能和内能，故A错误；

B、电水壶工作时，把电能全部转化为内能，故B正确；

C、电视机工作时，电能主要转化为声能、光能和内能，故C错误；

D、手机工作时，电能转化为光能和内能，故D错误。

故选：B。

9．解：由电路图可知，灯泡与滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器两端的电压。

灯泡正常发光时的电压为2.5V，功率为1.25W，根据P＝UI可得，灯泡正常发光时电路中的电流：

I＝IL＝＝＝0.5A，故①错误；

灯泡的电阻：

RL＝＝＝5Ω，

串联电路中电流处处相等，灯泡的额定电流为0.5A，电流表量程为“0～0.6A”，所以，为使电路安全，电路中的最大电流：I最大＝IL＝0.5A；

电压表示数最大为3V时，根据串联电路电压的规律，此时灯泡电压最小为UL′＝U﹣UV＝4.5V﹣3V＝1.5V，此时电流中电流最小，

由欧姆定律可得，电路中的最小电流：

I最小＝＝＝0.3A，

所以电流表的示数范围为0.3A～0.5A，故④正确；

电路中电流最小时，总电阻最大，滑动变阻器有最大值，根据串联电阻的规律，

R变最大＝R总最大﹣RL＝﹣RL＝﹣5Ω＝10Ω；

电路中电流最大时，总电阻最小，滑动变阻器有最小值，

则R变最小＝R总最小﹣RL＝﹣RL＝﹣5Ω＝4Ω，

所以滑动变阻器连入电路的阻值变化范围是4Ω～10Ω，故②正确。

因变阻器允许连入电路中最小电阻为4Ω，所以电压表示数不可能为0，故③错误。

综合分析只有②④正确。

故选：A。

10．解：

由电路图可知，定值电阻R与滑动变阻器串联，电压表测R两端的电压，电流表测电路中的电流。

（1）当滑片在a端时，电路为R的简单电路，此时电路中的电流最大，电压表示数最大，

由图象可知，电源的电压U＝9V，此时电路中的电流I＝1.5A，

由I＝可得，定值电阻R的阻值：

R＝＝＝6Ω，故A错误、C正确；

由于此时电阻R两端的电压最大、通过的电流最大，

则定值电阻能达到的最大功率：

PR大＝UI＝9V×1.5A＝13.5W，故D错误；

（2）当滑片位于b端时，电阻R与滑动变阻器的最大阻值串联，此时电路中的电流最小，电压表的示数最小，

由图象可知，此时R两端的电压UR＝3V，电路中的最小电流I′＝0.5A，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，此时滑动变阻器两端的电压：

U滑＝U﹣UR＝9V﹣3V＝6V，

则滑动变阻器的最大阻值：

R滑大＝＝＝12Ω，故B错误。

故选：C。

二．解答题

11．解：

（1）①实验课题是探究不同物质的吸热能力，所以要保持水和煤油的质量相同。选用相同的电加热器目的是：使水和煤油在相同时间内吸收相同的热量。

由乙图知：在质量和吸收热量相同时，a的温度升高较小，所以a的吸热能力强；由c＝可知，a的比热较大，因此a为水，b为煤油。

（2）实验时为了控制变量，应用天平分别测出等质量的酒精和碎纸屑，将其放入装置中的燃烧皿内；

因燃料的热值不能直接测量，但燃料燃烧放出的热量可以被水吸收，从而使水温发生变化；所以可以通过升高的温度来比较燃料热值的大小关系。

故答案为：（1）①质量；吸收热量相同；②强；煤油；（2）相等；升高温度。

12．解：（1）在探究“电流与电压的关系”实验中，为得出普遍性的规律要多次测量，故滑动变阻器除了保护电路外，其作用主要是改变电阻的电压和电流；

比较表中数据，电压为原来的几倍，电流也为原来的几倍，可得结论是：电阻不变时，电流与电压成正比；

（2）在探究“电流与电阻的关系”时，将电阻由10Ω换成15Ω，根据串联分压原理可知，电阻增大，其分得的电压增大，电压表示数会变大；

探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，应保持电阻两端的电压不变，根据串联电路电压的规律可知应增大滑动变阻器分得的电压，由分压原理，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应向B端移动，控制电压表的示数不变。

故答案为：（1）改变电阻的电压和电流；电阻不变时，电流与电压成正比；（2）变大；B；控制电阻的电压不变。

13．解：（1）据上分析，向左移动滑动变阻器的阻值变小，据滑动变阻器必须遵守“一上一下”接法，将A端与灯泡右接线柱相连，故答案见下图。

（2）灯泡不亮，电流表无示数，说明电路有断路；电压表有示数，说明电压表的正负接线柱与电源两极相连，因此与电压表并联的电路断路，即灯泡断路。

（3）小灯泡的额定功率P＝U额I额＝2.5V×0.26A＝0.65W，

第1、2次实验中，电路在有电流，说明电路是通路，但是小灯泡不发光，灯泡不发光的原因是电路中电流太小。灯的实际功率太小；

（4）“探究通过导体的电流与电阻的关系”和“探究摩擦力的大小与哪些因素有关”实验，多次测量的目的是从不同情况中找到普遍规律。

故答案为：（1）见上图；（2）断开；B；灯泡断路；（3）0.65；电路中电流太小，灯的实际功率太小；（4）寻找普遍规律；B。

14．解：（1）如图甲所示的实验装置，根据转换法，两个相同的透明容器中密封着质量相等且初温相同的空气，当电阻通电发热后，容器中的空气受热膨胀，再通过液柱的高度差反映出产热的多少。

（2）甲图装置中，两电阻串联串联，通过的电流相等，通过时间也相同，根据控制变量法，可以探究电流产生的热量与电阻的关系，实验现象是右边的液柱比较高，根据转换法，得出的结论是：电流与通电时间一定时，电阻越大产生的热量越多。

（3）图乙中容器外并联了一个阻值相同的电阻丝，根据并联电路电流的规律，其目的是为了使两个容器中的电流不同（通过左侧容器中电阻丝的电流大），由乙图知左管中高度差大，根据转换法，左容器中电阻丝产生的热量多，故最后得出的结论是电阻与通电时间一定时，电流越大产生的热量越多。

故答案为：（1）温度；膨胀；（2）电阻；右；电流与通电时间一定时，电阻越大产生的热量越多；

（3）电流；电阻与通电时间一定时，电流越大产生的热量越多。

15．解：（1）电源电压为3V，故电压表选用小量程与灯并联，变阻器按一上一下接入电路中，如下所示：

（2）连接电路时，小明应让开关处于断开状态，滑动变阻器的滑片置于阻值最大处的B端；

（3）若灯泡短路，灯泡不亮，电压表示数为0，电路为通路，电流表有示数，不符合题意；

若灯泡断路，灯泡不亮，电流表无示数，电压表串联在电路中测电源电压，电压表有示数，符合题意；

故出现这一故障的原因可能是小灯泡处断路；

（4）调节滑动变阻器，使小灯泡正常发光，电流表示数如图乙所示，电流表选用小量程，分度值为0.02A，此时通过小灯泡的电流是0.28A，则小灯泡的额定功率是：P＝UI＝2.5V×0.28A＝0.7W；

（5）灯在额定电压下的功率为额定功率，灯在不同电压下的功率不同，故不能将小灯泡在不同电压下的电功率取平均值。

故答案为：（1）如上所示；（2）断开；B；（3）断路；（4）0.28；0.7。

三．填空题（共9小题，满分34分）

16．解：因为表格中任意两种物质相互摩擦时，次序在前的带正电，次序在后的带负电，所以丝绸和玻璃摩擦后，玻璃棒带正电，丝绸带负电；毛皮和橡胶棒摩擦后，毛皮带正电，橡胶棒带负电；

由表可知，头发对电子的束缚能力要比气球弱，塑料尺与头发摩擦后也可带负电。

故答案为：丝绸；弱；头发。

17．解：

（1）已知c水＝4.2×103J/（kg•℃），m＝2kg，△t＝t0﹣t＝90℃﹣30℃＝60℃，

水放出的热量：Q放＝c水m△t＝4.2×103J/（kg•℃）×2kg×60℃＝5.04×105J；

（2）由Q放＝cm△t可得△t＝，

因为c沙＜c水，m水＝m沙，Q水＝Q沙，

所以沙的温度变化比水大，即沙会冷的快些。

故答案为：5.04×105；快些。

18．解：做饭时，“蒸”的过程是通过热传递的方式来改变内能的；

“白气”是水蒸气遇冷液化形成的小水滴。

故答案为：热传递；液化。

19．解：（1）当开关S闭合，Sl、S2都断开时，R1与R2串联，电流表测电路中的电流，电压表测量R2两端的电压，

由欧姆定律I＝得，

电阻R2的阻值：R2＝＝＝15Ω；

（2）因为串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以由欧姆定律可得：

电源电压为：U＝I（R1+R2）＝0.2A×（5Ω+15Ω）＝4V；

（3）开关S、S1、S2都闭合时，R2短路，R1与R3并联，电流表测干路电流，

因为并联电路各支路两端的电压相等，

所以由欧姆定律得，流过R1中的电流：

I1＝＝＝0.8A；

因为并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

所以通过R3中的电流：

I3＝I′﹣I1＝0.9A﹣0.8A＝0.1A，

R3的阻值为：R3＝＝＝40Ω；

（4）开关S、S1、S2都闭合时，R3消耗的电功率P3为：P3＝UI3＝4V×0.1A＝0.4W。

答：（1）电阻R2的阻值为15Ω；

（2）电源电压为4V；

（3）R3的阻值为40Ω；

（4）当开关S、Sl、S2都闭合时，R3消耗的电功率P3为0.4W。

20．解：

①电视机的机壳上有许多小孔是为把各电器元件产生的热量及时散失掉。不符合题意。

②电流通过电机产生的热量是有害的，有许多散热片可以用来散热。不符合题意。

③家电长时间停用，隔一段时间应通电一次利用电热防止家电受潮，符合题意。

④白炽灯通电后发热发光，是利用电流的热效应工作的。符合题意。

⑤过多的热量会影响计算机的正常工作，电脑机箱内有风扇，这都是为了散失热量。不符合题意。

⑥电暖手宝将电能转化为内能，利用了电流热效应工作的。符合题意。

综上所述，利用电流热效应的是③④⑥。

故答案为：③④⑥。

21．解：

由分析可知，灯泡与电铃并联，感应开关控制整个电路，钥匙孔内开关控制电铃，即此开关与电铃串联，由此画出电路图如图所示：

22．解：

（1）两段电阻丝R1和R2，R1长度更长，其余条件一样，即材料、横截面积相同，根据决定电阻大小的因素，故R1电阻更大；

（2）当电阻丝通电后，电流产生热量使瓶内温度升高，从而使气球膨胀，根据气球膨胀的程度大小可知电流通过电阻丝产生的热量的多少，这种方法叫转换法；

A．保持电阻不变，探究电流与电压的关系，采用了控制变量法；

B．探究串联电路中总电阻与各部分电阻的大小关系，采用了等效替代法；

C．研究电阻与哪些因素有关时，观察电路中电流表的读数，采用了转换法；

故选C；

（3）甲中阻值不相等两电阻串联，则两电阻中的电流相等，通电时间也相等，所以可探究电流产生热量与电阻大小的关系；

（4）乙装置中R1、R2并联，电源电压不变，时间相同时，由Q＝W＝t可可知，电阻越小产生的热量越多，因此QC＜QD﹣﹣﹣﹣﹣①

甲装置中R1、R2串联，通过R1、R2的电流相同，时间相同时，根据Q＝I2Rt可知，电阻越大产生的热量越多，因此QA＞QB﹣﹣﹣﹣﹣②

因电源电压不变，根据串联电阻大于其中任一电阻，由欧姆定律可知IC＞IA，由焦耳定律可知，电阻和通电时间相同时，通过的电流越大，电流通过导体产生的热量就越大；

同理，

QC＞QA﹣﹣﹣﹣﹣﹣③

由①②③得：QD＞QC＞QA＞QB，根据转换法，故在相同的通电时间里，A、B、C、D四个气球胀大的程度从大到小的排列顺序是D、C、A、B。

故答案为：（1）R1；

（2）气球膨胀的程度大小；C；

（3）电阻；

（4）D、C、A、B。

23．解：由电路图可知，灯泡L与滑动变阻器R串联，电压表测灯泡两端的电压，电流表测电路中的电流。

（1）小灯炮正常发光时的电压UL＝6V，功率PL＝6W，

由P＝UI可得，灯泡正常发光时的电流：

IL＝＝＝1A，

由I＝可得，灯泡正常发光时的电阻：

RL＝＝＝6Ω；

（2）由图乙可知，当电流表的示数为0.5A时，灯泡两端的电压UL′＝2V，

则小灯泡的电功率：

PL′＝UL′I＝2V×0.5A＝1W；

（3）由图乙可知，当电压表的示数为3V时，电路中的电流I′＝0.7A，

则整个电路在10s内消耗的电能：

W＝UI′t＝9V×0.7A×10s＝63J。

答：（1）小灯炮正常发光时的电阻为6Ω，电流为1A；

（2）当电流表的示数为0.5A时，小灯泡的电功率为1W；

（3）当电压表的示数为3V时，整个电路在10s内消耗的电能为63J。

24．解：

（1）由图可知，阀门Ⅰ打开，阀门Ⅱ、Ⅲ关闭，给水箱上水；阀门Ⅰ关闭，阀门Ⅱ、Ⅲ打开，上面来的热水和下面来的冷水混合，供热洗澡用；此时水塔、自来水管与热水器的水箱、排气管、溢流管它们共同构成的物理模型是连通器；

（2）排水阀到太阳能热水器水面的高度：

h＝3m×（7﹣1）﹣1m+1m＝18m，

太阳能热水器的水在排水阀处产生的压强：

p＝ρgh＝1.0×103kg/m3×10N/kg×18m＝1.8×105Pa，

进水口处最小水压：

p小＝p＝1.8×105Pa；

（3）水的体积V＝100L＝0.1m3，

水的质量m＝ρV＝1.0×103kg/m3×0.1m3＝100kg，

水箱内的水吸收的热量：

Q吸＝cm（t﹣t0）＝4.2×103J/（kg•℃）×100kg×（65℃﹣15℃）＝2.1×107J，

如果靠煤气燃烧放出这些热量，需完全燃烧煤气的体积为：

V＝＝＝0.525m3，

（4）由P＝可得，电加热器的电阻：

R＝＝＝Ω，

当电热器200V实际功率为：

P＝＝≈1983.5W；

把满箱水温度提高10℃需吸收的热量为：

Q吸＝cm△t＝4.2×103J/（kg•℃）×100kg×10℃＝4.2×106J，

这些热量由电加热器来加热提供，所以W＝Q放＝Q吸＝4.2×106J，

需加热的时间t＝＝≈2117.4s≈35.3min。

答：（1）I应打开，II应关闭；此时水塔、自来水管与热水器的水箱、排气管、溢流管它们共同构成的物理模型是连通器；

（2）进水阀处水压至少为1.8×105Pa时才能顺利上水；

（3）相当于0.525m3的煤气完全燃烧放出的热量；

（4）要把满箱水温度提高10℃，需加热的时间约为35.3min。