2019年中考物理试题分类汇编

——电功率

一、选择题

1.（2019重庆A卷，8）具有防雾除露、化霜功能的汽车智能后视镜能保障行车安全，车主可通过旋钮开关实现功能切换。图是模拟加热原理图，其中测试电源的电压为10V，四段电热丝电阻均为10Ω，防雾、除露、化霜所需加热功率依次增大。下列说法正确的是

A.开关旋至“1”档，开启化霜功能

B.开启防雾功能，电路总电阻为5Ω

C.化霜与防雾电路的总功率之差为15W

D.从防雾到除露，电路总电流变化1A

2.（2019河北，9）如图所示，电源电压不变，R1、R2为定值电阻，R为滑动变阻器，a、b是电流表或电压表。当只闭合开关S、S1时，a、b的指针均明显偏转，将位于中点的滑片P向左移动，a的示数不变，b的示数有变化。以下说法正确的是（　　）

A．b是电流表

B．只闭合S、S2，移动滑片P，则a示数的变化量与b示数的变化量的比值可能等于R1+R2

C．若将b换成另一种电表，只闭合S、S2，将滑片P向右移动，R2消耗的功率一定变大

D．若将a与b的位置互换，只闭合S、S2，则a的示数与b的示数的比值可能等于R2

二、填空题

1.（2019呼和浩特，15）一个电能表，表盘上标明720revs/（kW・h）”，它的意思是__________，呼和浩特教研室某段时间用电，电能表两次示数如图所示，该时间段该地区每度电电费1.2元。这段时间需要交付多少电费____？

2.（2019呼和浩特，23）呼和浩特市共享单车的投放，为呼和浩特市市民的出行提供了极大的便利。小董同学通过手机扫码，解锁了一辆电动自行单车，如果她骑行电动自行单车在平直的乡间小路上做直线运动，且以恒定的功率行驶。通过收集数据，得到如图所示的v-t图像。在第16s时速度达到10m/s，然后以10m/s做匀速直线运动。已知小董质量为50kg，电动自行单车质量为10kg，骑行时所受阻力恒为人和车总重的1/15。求

（1）在0~16s时间内，单车通过的路程___________80m（选填“大于”或“等于”或“小于”），这段时内，电动机对单车产生的牵引力__________单车所受的阻力（选填“大于”或“等于”或“小于”）。

（2）电动自行单车做匀速直线运动时，加在电动机上的电压为50V，通过的电流10A。电动机提供的电功率多大_____？该电动机的效率为多少____？（不计机械摩擦损失）电动机线圈电阻是多少____？

（3）在0~16s时间内，单车通过的路程______。（提示:能量守恒。动能计算公式为0.5mv2，m表示质量，v表示速度）

3.（2019昆明，16）如图是一个家用电热水龙头。打开龙头开关，几秒就可以流出热水，这种加热水的过程很短，俗称“过水热”。某品牌电热水龙头的额定功率是3000W，额定电压是220V，则该电热水龙头正常工作时的电阻是________Ω（计算结果精确到0．1）。某次使用该龙头加热水时，测得实际电压为235V，水的初温为21℃，加热14s，得到0．5L、末温42℃的热水，则加热水的功率是________W。[c水=4．2×103J/（kg·℃）]

4.（2019江西，10）如图所示，将规格相同的小灯泡按照甲、乙两种连接方式接入电压均为U且保持不变的电路中，通过分别调节滑动变阻器R1和R2使所有灯泡均正常发光.则甲、乙两电路中的总电流之比I1:I2=_______，而电路的总功率之比P1:P2=_______.

5.（2019重庆B卷，12）如图所示，电源电压保持不变.滑动变望器的滑片P移动到某一位置不动，然后改变电阻R/的阻值，得到多组电流、电压值，记录如下表。第4次实验时电阻箱的电功率为____W；分析数据发现：电阻箱在第2、6次（或第3、5次）实验时电功率相等。由此推理：电阻箱在第1次与后而第n次实验时的电功率也相等.则第n次实验时电阻箱的阻值为____

6.（2019贵港，19）家用电吹风的简化电路如图所示，主要技术参数如下表。则该电吹风正常工作吹热风时，电热丝的阻值是_____Ω，正常工作吹热风5min电热丝产生的热量是_____J。

三、实验题

1.（2019河北，16）小明利用如图1所示的电路测定小灯泡的额定功率。所用器材：额定电压为25v的小灯泡、电池组（二节干电池串联，电压为3V），电压表一块，滑动变阻器（10Ω，2A）定值电阻（R0＝5Ω）、开关三个和导线若干。

（1）用笔画线代替导线，将图2中的实物电路按照图1所示的电路图连接完整。

（2）闭合开关前，应将变阻器滑片滑到　   　（选填“左”或“右”）端。

（3）连接完电路后，小明只闭合S、S1时，移动滑片P，电压表示数发生改变；只闭合S、S2时，移动滑片P，小灯泡不发光。于是小明用电压表进行电路故障检测，把电压表并联在某电路元件两端，测试结果如表所示。则电路中一定存在的故障是　   　（填写序号）

①灯泡L处断路

②灯泡处短路

③开关S2处断路

（4）排除故障后，小明继续实验。

①只闭合S、S2，移动滑片P，使电压表的示数为　   　V

②只闭合S、S1，保持滑片P不动，读出电压表的示数为2.25V

③小灯泡的额定功率为　   　W。

（5）当加在灯泡两端的电压为额定电压的一半时，灯泡的实际功率P实　   　（选填“＞”“＜”或“＝”）P额

【拓展】小红通过课外学习知道，干电池有一定的电阻，我们需要用它的“电压U”和“电阻r”两个物理量来描述它（如图3所示）。于是小红在小明完成步骤①后，将电压表并联在电池组两端，保持滑片P的位置不变，只闭合S、S2时，读出电压表示数为2.55V，则小明实验中所用电池组的电阻r是　   　Ω。

2.（2019赤峰，21）在用伏安法测量小灯泡的电功率实验中，已知待测灯泡的额定电压为2.5V。

（1）滑动变阻器连线情况如图所示，在闭合开关进行实验前滑动变阻器的滑片应调节到　   　端（选“A“或“B）

（2）在试触时发现，电流表情况如图乙所示，出现这种情况的原因是　   　。将电路改正后进行实验，当电压表的示数为2V时，电流表的示数（如图丙所示）是　   　A。

3.（2019昆明，21）在“探究电流产生的热量与哪些因素有关”的实验中，提供了如图的实验器材，其中R1＞R2。

实验一：探究电流产生的热量与电阻的关系：

（1）请按照图中的电路图将对应实物图连接完整；

（2）电路中电阻丝的连接方式是为了控制_____；电阻丝放出热量的多少，通过_____来进行判断：

（3）闭合开关，经过一定时间，用电阻丝R1热的煤油温度升高了△t1，用电阻丝R2加热的煤油温度升高了△t2，那么△t1_____△t2（选填“大于”，“等于”或“小于”）

实验二：探宂电流产生的热量与电流的关系

（4）闭合开关，移动滑动变阻器的滑动触头，使电路中的电流变成实验一中电流的2倍，且通电时间相同。实验发现：用电阻丝R1（或R2）加热的煤油，温度升高（或）_____2 （或2△t2）（选填“大于“等于”或“小于”），该实验说明电流产生的热量与电流的_____正比例关系。

（5）你认为做这个实验产生误差的主要原因是_____．

4.（2019江西，24）实验:测量小灯泡的电功率

实验中选择的小灯泡的额定电压为2.5V

【实验步骤】

(1)请你用笔画线代替导线，把图中的电路连接完整(导线不准交又)，并要求滑动变阻器的滑片向左移动时，小灯泡会变亮；

(2)正确连接电路后，闭合开关，电流表指针不动，但用手按住开关，发现电流表指针摆动，出现这种现象的原因是________________；

(3)查明原因，排除故障，正确操作，得到下表所示数据请将表中内容补充完整:

由表中数据可知，该灯的额定电功率为________W。

(4)利用上述电路，用定值电阻替换小灯泡，测量该定值电阻的阻值，请在虚线方框中设计一个记录的表格。

5.（2019重庆A卷，17）在测小灯泡电功率实验中，小杨同学选用的器材有：额定电压为2.5 V的灯泡、电流表、电压表开关、学生电源、滑动变阻器和若干导线等。

（1）请根据图甲，用笔画线代替导线，将答图乙中的实物电路连接完整（要求：向右移动滑动变阻器滑片时，电路中的电流变小，且导线不能交叉）；

（2）连接电路时，开关S必须____滑动变阻器的滑片 P应调到最____阻值处；

（3）正确连接电路后，闭合开关S，发现电压表无示数，电流表有示数，原因是灯泡_________（其它部分均完好）；

（4）故障排除后，滑片移至某处，电压表表盘如图丙所示，其读数为U=___V，再读出电流表的示数I，由此算出此时灯泡电功率P=______（用字母表示）；

（5）小杨同学继续移动滑片P ，将两电表对应的示数记录到下表中

则灯泡的额定功率为_____W， 他分析表中数据，发现灯泡的电阻也在变化，主要原因是灯丝的电阻随温度的升高而________

四、计算题

1.（2019海南，23）小明根据如图甲所示的电路组装成调光灯，并进行测试。电源电压保持不变，小灯泡的额定电压是6V，小灯泡的I-U图像如图乙所示。求：

（1）小灯泡正常发光时的电阻。

（2）小灯泡正常发光10min消耗的电能。

（3）经测算，小灯泡正常发光时的功率占电路总功率50%，如果把灯光调暗，使小灯泡两端电压为3V，小灯泡的实际功率占电路总功率的百分比是多少？

（4）小明认为这个调光灯使用时，小灯泡的功率占电路总功率的百分比太低，请写出一种出现这种情况的原因。

2.（2019呼和浩特18，）如图所示，灯泡上标有“9V  5.4W”的字样（假设灯丝电阻不变），只闭合S1，当滑动变阻器滑动到某处时，电流表A2读数为0.2A.电压表V读数为9V；两个开关全部闭合，滑动变阻器滑动到最左端时，灯泡恰好正常发光，电流表A2读数为1.0.A，则

（1）只闭合S1，电流表A2读数为0.2A时，滑动变阻器接人电路电阻值；

（2）电阻R1的电阻值；

（3）滑动变阻器从左向右滑动过程中，滑动变阻器的最大功率。

3.（2019赤峰，23）同学们发现电饭锅、电高压锅等用电器的功率都是可以调节的。于是，他们利用实验室中的器材，设计了一个功率可以调节的电路（如图所示）来模拟上述电器的工作状况。已知R1＝10Ὡ，学生电源提供的电压为12V且保持不变R1、R2电阻保持不变。

（1）开关S1闭合且开关S2接a时，电路的总功率为21.6W。

①此时R1与R2　   　联；

②求：电路中总电流和R2阻值

（2）开关S1断开且开关S2接b时，求：10s时间内电流通过整个电路做的功。

4.（2019昆明，25）如图所示电路，电源电压保持不变，滑动变阻器R′的最大阻值为30Ω，小灯泡L上标有“2.5W”字样（忽略温度对灯泡电阻的影响）。

（1）滑片移至最右端，闭合开关后，电流表的示数为0.3A，小灯泡的功率为0.9W，求电源电压。

（2）将滑片移至某一位罝时，电压表的示数为7V，此时小灯泡正常发光，求小灯泡正常发光时的电流和电路的总功率。

（3）若把小灯泡换成一个定值电阻R，假设电流流过电阻R产生的热量为Q、转化的电能为E、做的功为W，请写出这三个物理量的大小关系。

5.（2019江西，22）如图所示，是小姬妈妈为宝宝准备的暖奶器及其内部电路的结构示意图和铭牌，暖奶器具有加热、保温双重功能，当双触点开关连接触点1和2时为关闭状态，连接触点2和3时为保温状态，连接触点3和4时为加热状态(温馨提示：最适合宝宝饮用的牛奶温度为40)

(1)求电阻R2的阻值；

(2)把400g牛奶从20加热到40，求牛奶所吸收的热量【c牛奶=4.0×103J/(kg·)】

(3)如图所示，是暖奶器正常加热和保温过程中温度随时间变化的图象，求暖奶器在加过程中的热效率.(结果保留到小数点后一位)

6.（2019重庆A卷，19）如图所示，电源电压恒定，电阻R1为20，R2为10Ω，闭合开关S，电流表A1、A2的示数分别为0.9A和0.6A。求：

（1）通过R1的电流；

（2）通电10秒电阻R2产生的电热。

7.（2019重庆B卷，20）如图所示，定值电阻R1的阻值为10Ὠ，R2的阻值为30Ὠ，闭合开关后电流表的示数为0.1 A。求：

（1）电源电压；

（2）电限R1在1分钟内产生的热量。

8.（2019重庆B卷，22）特高压技术可以减小输电过程中电能的损失。某发电站输送的电功率为1.1×105 kW ，输电电压为1100 kV，经变压器降至220V供家庭用户使用。小明家中有一个标有“220 V 2200 w"的即热式水龙头，其电阻为R0，他发现冬天使用时水温较低，春秋两季水温较高，于是他增加两个相同的发热电阻R和两个指示灯（指示灯电阻不计）改装了电路，如图所示.开关S1，可以同时与a .b相连或只与c相连.使其有高温和低温两档。求：

（1）通过特高压输电线电流；

（2）改装前，若水龙头的热效率为90%，正常加热1分钟提供的热量；

（3）改装后,水龙头正常工作时高温档与低温档电功率之比为4：1，请计算出高温档时的电功率。

2019年中考物理试题分类汇编

——电功率答案

一、选择题

1.（2019重庆A卷，8）具有防雾除露、化霜功能的汽车智能后视镜能保障行车安全，车主可通过旋钮开关实现功能切换。图是模拟加热原理图，其中测试电源的电压为10V，四段电热丝电阻均为10Ω，防雾、除露、化霜所需加热功率依次增大。下列说法正确的是

A.开关旋至“1”档，开启化霜功能

B.开启防雾功能，电路总电阻为5Ω

C.化霜与防雾电路的总功率之差为15W

D.从防雾到除露，电路总电流变化1A

【答案】C

2.（2019河北，9）如图所示，电源电压不变，R1、R2为定值电阻，R为滑动变阻器，a、b是电流表或电压表。当只闭合开关S、S1时，a、b的指针均明显偏转，将位于中点的滑片P向左移动，a的示数不变，b的示数有变化。以下说法正确的是（　　）

A．b是电流表

B．只闭合S、S2，移动滑片P，则a示数的变化量与b示数的变化量的比值可能等于R1+R2

C．若将b换成另一种电表，只闭合S、S2，将滑片P向右移动，R2消耗的功率一定变大

D．若将a与b的位置互换，只闭合S、S2，则a的示数与b的示数的比值可能等于R2

【答案】AD。

二、填空题

1.（2019呼和浩特，15）一个电能表，表盘上标明720revs/（kW・h）”，它的意思是__________，呼和浩特教研室某段时间用电，电能表两次示数如图所示，该时间段该地区每度电电费1.2元。这段时间需要交付多少电费____？

【答案】  (1). 接在这个电能表上的用电器，每消耗1kW·h的电能，电能表上的转盘转过720转    (2). 383.64元

2.（2019呼和浩特，23）呼和浩特市共享单车的投放，为呼和浩特市市民的出行提供了极大的便利。小董同学通过手机扫码，解锁了一辆电动自行单车，如果她骑行电动自行单车在平直的乡间小路上做直线运动，且以恒定的功率行驶。通过收集数据，得到如图所示的v-t图像。在第16s时速度达到10m/s，然后以10m/s做匀速直线运动。已知小董质量为50kg，电动自行单车质量为10kg，骑行时所受阻力恒为人和车总重的1/15。求

（1）在0~16s时间内，单车通过的路程___________80m（选填“大于”或“等于”或“小于”），这段时内，电动机对单车产生的牵引力__________单车所受的阻力（选填“大于”或“等于”或“小于”）。

（2）电动自行单车做匀速直线运动时，加在电动机上的电压为50V，通过的电流10A。电动机提供的电功率多大_____？该电动机的效率为多少____？（不计机械摩擦损失）电动机线圈电阻是多少____？

（3）在0~16s时间内，单车通过的路程______。（提示:能量守恒。动能计算公式为0.5mv2，m表示质量，v表示速度）

【答案】    (1). 大于    (2). 大于    (3). 500W    (4). 80%    (5). 1Ω    (6). 85m

3.（2019昆明，16）如图是一个家用电热水龙头。打开龙头开关，几秒就可以流出热水，这种加热水的过程很短，俗称“过水热”。某品牌电热水龙头的额定功率是3000W，额定电压是220V，则该电热水龙头正常工作时的电阻是________Ω（计算结果精确到0．1）。某次使用该龙头加热水时，测得实际电压为235V，水的初温为21℃，加热14s，得到0．5L、末温42℃的热水，则加热水的功率是________W。[c水=4．2×103J/（kg·℃）]

【答案】(1). 16.1(2). 3150

4.（2019江西，10）如图所示，将规格相同的小灯泡按照甲、乙两种连接方式接入电压均为U且保持不变的电路中，通过分别调节滑动变阻器R1和R2使所有灯泡均正常发光.则甲、乙两电路中的总电流之比I1:I2=_______，而电路的总功率之比P1:P2=_______.

【答案】(1). 2:1  (2). 2:1

5.（2019重庆B卷，12）如图所示，电源电压保持不变.滑动变望器的滑片P移动到某一位置不动，然后改变电阻R/的阻值，得到多组电流、电压值，记录如下表。第4次实验时电阻箱的电功率为____W；分析数据发现：电阻箱在第2、6次（或第3、5次）实验时电功率相等。由此推理：电阻箱在第1次与后而第n次实验时的电功率也相等.则第n次实验时电阻箱的阻值为____

【答案】(1). 0.45(2). 100

6.（2019贵港，19）家用电吹风的简化电路如图所示，主要技术参数如下表。则该电吹风正常工作吹热风时，电热丝的阻值是_____Ω，正常工作吹热风5min电热丝产生的热量是_____J。

【答案】 （1). 55 （2). 3×105

三、实验题

1.（2019河北，16）小明利用如图1所示的电路测定小灯泡的额定功率。所用器材：额定电压为25v的小灯泡、电池组（二节干电池串联，电压为3V），电压表一块，滑动变阻器（10Ω，2A）定值电阻（R0＝5Ω）、开关三个和导线若干。

（1）用笔画线代替导线，将图2中的实物电路按照图1所示的电路图连接完整。

（2）闭合开关前，应将变阻器滑片滑到　   　（选填“左”或“右”）端。

（3）连接完电路后，小明只闭合S、S1时，移动滑片P，电压表示数发生改变；只闭合S、S2时，移动滑片P，小灯泡不发光。于是小明用电压表进行电路故障检测，把电压表并联在某电路元件两端，测试结果如表所示。则电路中一定存在的故障是　   　（填写序号）

①灯泡L处断路

②灯泡处短路

③开关S2处断路

（4）排除故障后，小明继续实验。

①只闭合S、S2，移动滑片P，使电压表的示数为　   　V

②只闭合S、S1，保持滑片P不动，读出电压表的示数为2.25V

③小灯泡的额定功率为　   　W。

（5）当加在灯泡两端的电压为额定电压的一半时，灯泡的实际功率P实　   　（选填“＞”“＜”或“＝”）P额

【拓展】小红通过课外学习知道，干电池有一定的电阻，我们需要用它的“电压U”和“电阻r”两个物理量来描述它（如图3所示）。于是小红在小明完成步骤①后，将电压表并联在电池组两端，保持滑片P的位置不变，只闭合S、S2时，读出电压表示数为2.55V，则小明实验中所用电池组的电阻r是　   　Ω。

【答案】

（1）如上图所示；（2）右；（3）③；（4）①2.5； ②0.75；（5）＞；【拓展】1.5。

2.（2019赤峰，21）在用伏安法测量小灯泡的电功率实验中，已知待测灯泡的额定电压为2.5V。

（1）滑动变阻器连线情况如图所示，在闭合开关进行实验前滑动变阻器的滑片应调节到　   　端（选“A“或“B）

（2）在试触时发现，电流表情况如图乙所示，出现这种情况的原因是　   　。将电路改正后进行实验，当电压表的示数为2V时，电流表的示数（如图丙所示）是　   　A。

【答案】（1）A；（2）电流表正负接线柱接反了；0.32。

3.（2019昆明，21）在“探究电流产生的热量与哪些因素有关”的实验中，提供了如图的实验器材，其中R1＞R2。

实验一：探究电流产生的热量与电阻的关系：

（1）请按照图中的电路图将对应实物图连接完整；

（2）电路中电阻丝的连接方式是为了控制_____；电阻丝放出热量的多少，通过_____来进行判断：

（3）闭合开关，经过一定时间，用电阻丝R1热的煤油温度升高了△t1，用电阻丝R2加热的煤油温度升高了△t2，那么△t1_____△t2（选填“大于”，“等于”或“小于”）

实验二：探宂电流产生的热量与电流的关系

（4）闭合开关，移动滑动变阻器的滑动触头，使电路中的电流变成实验一中电流的2倍，且通电时间相同。实验发现：用电阻丝R1（或R2）加热的煤油，温度升高（或）_____2 （或2△t2）（选填“大于“等于”或“小于”），该实验说明电流产生的热量与电流的_____正比例关系。

（5）你认为做这个实验产生误差的主要原因是_____．

【答案】

(1). 见上图(2). 电流相等(3). 温度计的示数(4). 大于(5). 大于(6). 大小不成(7). 两瓶煤油的质量大小是否相等

4.（2019江西，24）实验:测量小灯泡的电功率

实验中选择的小灯泡的额定电压为2.5V

【实验步骤】

(1)请你用笔画线代替导线，把图中的电路连接完整(导线不准交又)，并要求滑动变阻器的滑片向左移动时，小灯泡会变亮；

(2)正确连接电路后，闭合开关，电流表指针不动，但用手按住开关，发现电流表指针摆动，出现这种现象的原因是________________；

(3)查明原因，排除故障，正确操作，得到下表所示数据请将表中内容补充完整:

由表中数据可知，该灯的额定电功率为________W。

(4)利用上述电路，用定值电阻替换小灯泡，测量该定值电阻的阻值，请在虚线方框中设计一个记录的表格。

【答案】

(1). 见上图  (2). 开关接触不良  (3). 正常发光  (4). 0.80  (5). 见上表

5.（2019重庆A卷，17）在测小灯泡电功率实验中，小杨同学选用的器材有：额定电压为2.5 V的灯泡、电流表、电压表开关、学生电源、滑动变阻器和若干导线等。

（1）请根据图甲，用笔画线代替导线，将答图乙中的实物电路连接完整（要求：向右移动滑动变阻器滑片时，电路中的电流变小，且导线不能交叉）；

（2）连接电路时，开关S必须____滑动变阻器的滑片 P应调到最____阻值处；

（3）正确连接电路后，闭合开关S，发现电压表无示数，电流表有示数，原因是灯泡_________（其它部分均完好）；

（4）故障排除后，滑片移至某处，电压表表盘如图丙所示，其读数为U=___V，再读出电流表的示数I，由此算出此时灯泡电功率P=______（用字母表示）；

（5）小杨同学继续移动滑片P ，将两电表对应的示数记录到下表中

则灯泡的额定功率为_____W， 他分析表中数据，发现灯泡的电阻也在变化，主要原因是灯丝的电阻随温度的升高而________

【答案】

(1).见上图 (2).断开 (3).大 (4).短路 (5).0.7V (6).P1＝U1I1 (7).0.6W (8).增大

四、计算题

1.（2019海南，23）小明根据如图甲所示的电路组装成调光灯，并进行测试。电源电压保持不变，小灯泡的额定电压是6V，小灯泡的I-U图像如图乙所示。求：

（1）小灯泡正常发光时的电阻。

（2）小灯泡正常发光10min消耗的电能。

（3）经测算，小灯泡正常发光时的功率占电路总功率50%，如果把灯光调暗，使小灯泡两端电压为3V，小灯泡的实际功率占电路总功率的百分比是多少？

（4）小明认为这个调光灯使用时，小灯泡的功率占电路总功率的百分比太低，请写出一种出现这种情况的原因。

解：（1）由图乙可知，小灯泡正常发光时的电流I额=1A，额定电压U额=6V，

小灯泡正常发光时的电阻R==6Ω；

（2）小灯泡正常发光消耗的电能W=UIt=6V×1A×10×60s=3600J；

（3）小灯泡正常发光时的功率占电路总功率50%，即=50%，P额=U额I额=6V×1A=6W，此时电路总功率P===12W，电源电压U===12V，当小灯泡两端的电压为3V时，流过小灯泡的电流为0.7A，此时小灯泡的实际功率P实=U1I1=3V×0.7A=2.1W，电路总功率P′=UI1=12V×0.7A=8.4W，小灯泡的实际功率P实占电路总功率的百分比为==25%；

（4）由（3）分析可知，调光灯使用时，小灯泡的功率占电路总功率的百分比太低，是小灯泡两端的电压太小或滑动变阻器两端的电压太大。

2.（2019呼和浩特18，）如图所示，灯泡上标有“9V  5.4W”的字样（假设灯丝电阻不变），只闭合S1，当滑动变阻器滑动到某处时，电流表A2读数为0.2A.电压表V读数为9V；两个开关全部闭合，滑动变阻器滑动到最左端时，灯泡恰好正常发光，电流表A2读数为1.0.A，则

（1）只闭合S1，电流表A2读数为0.2A时，滑动变阻器接人电路电阻值；

（2）电阻R1的电阻值；

（3）滑动变阻器从左向右滑动过程中，滑动变阻器的最大功率。

解：（1）由可得，灯泡的电阻：；只闭合S1时，滑动变阻器R与灯泡串联，电流表A2测电路中的电流，电压表测电源两端的电压，由题知，此时电压表V读数为9V，则电源电压U=9V；由可得，电流表A2读数为0.2A时，电路的总电阻：，因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，滑动变阻器接入电路的电阻值：=45Ω-15Ω=30Ω；

（2）两个开关全部闭合，滑动变阻器滑动到最左端时，电阻R1与灯泡并联，电流表A2测干路电流，此时灯泡恰好正常发光，由可得，通过灯泡的电流：，因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，通过R1的电流：I1=I′-IL=1.0A-0.6A=0.4A，因并联电路中各支路两端的电压相等，所以，电阻R1的电阻值：；

（3）滑动变阻器从左向右滑动过程中，电路中的电流：，变阻器的电功率：，当R′=RL=15Ω时，滑动变阻器的电功率最大，则。

3.（2019赤峰，23）同学们发现电饭锅、电高压锅等用电器的功率都是可以调节的。于是，他们利用实验室中的器材，设计了一个功率可以调节的电路（如图所示）来模拟上述电器的工作状况。已知R1＝10Ὡ，学生电源提供的电压为12V且保持不变R1、R2电阻保持不变。

（1）开关S1闭合且开关S2接a时，电路的总功率为21.6W。

①此时R1与R2　   　联；

②求：电路中总电流和R2阻值

（2）开关S1断开且开关S2接b时，求：10s时间内电流通过整个电路做的功。

解：（1）由图知，开关S1闭合且开关S2接a时，R1、R2并联，

根据P＝UI可得总电流：

I＝＝＝1.8A，

通过R1的电流：

I1＝＝＝1.2A，

因并联电路干路电流等于各支路电流之和，

所以通过R2的电流：

I2＝I﹣I1＝1.8A﹣1.2A＝0.6A；

由I＝可得，R2的阻值：

R2＝＝＝20Ω；

（2）开关S1断开且开关S2接b时，R1、R2串联，

则总电阻：R＝R1+R2＝10Ω+20Ω＝30Ω，

所以，10s时间内电流通过整个电路做的功：

W＝t＝×10s＝48J。

答：（1）①并；②电路中总电流为1.8A，R2阻值为20Ω；

（2）10s时间内电流通过整个电路做的功是48J。

4.（2019昆明，25）如图所示电路，电源电压保持不变，滑动变阻器R′的最大阻值为30Ω，小灯泡L上标有“2.5W”字样（忽略温度对灯泡电阻的影响）。

（1）滑片移至最右端，闭合开关后，电流表的示数为0.3A，小灯泡的功率为0.9W，求电源电压。

（2）将滑片移至某一位罝时，电压表的示数为7V，此时小灯泡正常发光，求小灯泡正常发光时的电流和电路的总功率。

（3）若把小灯泡换成一个定值电阻R，假设电流流过电阻R产生的热量为Q、转化的电能为E、做的功为W，请写出这三个物理量的大小关系。

解：由电路图可知，灯泡与滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，电流表测电路中的电流。

（1）．滑片移至最右端，闭合开关后，滑动变阻器的电阻全部连入电路，根据可得滑动变阻器两端的电压：

U′=IR′=0.3A×30Ω=9V，

根据P=UI可得灯泡两端的电压：

则电源电压:

U=U′+UL=9V+3V=12V。

（2）．将滑片移至某一位置时，由于小灯泡正常发光，根据串联电路的总电压等于各电阻两端的电压之和可得：灯泡的额定电压:

U额=U-U″=12V-7V=5V；

根据P=UI可得灯泡正常发光时的电流:

电路的总功率:

P总=UIL=12V×0.5A=6W

（3）．若把小灯泡换成一个定值电阻R，根据电阻的热效应可知：通过电阻的电流所做的功都用于产生热量。则:

Q=W；

由于通过电阻的电流所做多少功，电阻就需要消耗多少电能，则:

W=E；

所以:

Q=W=E。

5.（2019江西，22）如图所示，是小姬妈妈为宝宝准备的暖奶器及其内部电路的结构示意图和铭牌，暖奶器具有加热、保温双重功能，当双触点开关连接触点1和2时为关闭状态，连接触点2和3时为保温状态，连接触点3和4时为加热状态(温馨提示：最适合宝宝饮用的牛奶温度为40)

(1)求电阻R2的阻值；

(2)把400g牛奶从20加热到40，求牛奶所吸收的热量【c牛奶=4.0×103J/(kg·)】

(3)如图所示，是暖奶器正常加热和保温过程中温度随时间变化的图象，求暖奶器在加过程中的热效率.(结果保留到小数点后一位)

解：（1）由题意可知，当S接“2、3”时，电路为R1的简单电路，调奶器处于保温状态；

当接“3、4”时，电路为R1、R2并联，奶器处于加热状态，

因电路中总功率等于各用电器功率之和，

所以，R2的电功率：

P2=P加热-P保温=220W-20W=200W，

由P=可得，电阻R2的阻值：

R2===242Ω；

（2）牛奶从20℃加热到40吸收的热量：

Q=cm(tt0)= 4.0×103J/(kg·℃)0.4kg(4020)= 3.2×104J;

（3）由图像可知，加热时间为t=200s，加热过程消耗的电能：W=Pt=220W200s=44000J,

则暖奶器在加过程中的热效率：=100=10072.7％.

6.（2019重庆A卷，19）如图所示，电源电压恒定，电阻R1为20，R2为10Ω，闭合开关S，电流表A1、A2的示数分别为0.9A和0.6A。求：

（1）通过R1的电流；

（2）通电10秒电阻R2产生的电热。

解：（1）由电路图知，R1 R2 并联，并且电流表A1 测量干路电流，A2 测量通过R2 的电流，即：

I=0.9A，I2 =0.6A，

又因为并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以通过R1 的电流是：

I1 =I-I2 =0.9A-0.6A=0.3A；

- 通电10秒，电阻R2 产生的电热是：

Q2 =（I2）2 R2 t=（0.6A）2 ×10Ω×10s=36J。

7.（2019重庆B卷，20）如图所示，定值电阻R1的阻值为10Ὠ，R2的阻值为30Ὠ，闭合开关后电流表的示数为0.1 A。求：

（1）电源电压；

（2）电限R1在1分钟内产生的热量。

解：（1）由电路图知道，两电阻并联，电流表测量R2 支路的电流，

由于闭合开关后电流表的示数为0.1 A，则定值电阻R2 的两端是：

U2 =I2 R2 =0.1A×30Ω=3V；

由并联电路的电压特点知道，电源电压是：

U=U2 =3V；

- 由于并联电路各支路两端的电压相等，电阻R1 在1分钟内产生的热量是：

=54J。

8.（2019重庆B卷，22）特高压技术可以减小输电过程中电能的损失。某发电站输送的电功率为1.1×105 kW ，输电电压为1100 kV，经变压器降至220V供家庭用户使用。小明家中有一个标有“220 V 2200 w"的即热式水龙头，其电阻为R0，他发现冬天使用时水温较低，春秋两季水温较高，于是他增加两个相同的发热电阻R和两个指示灯（指示灯电阻不计）改装了电路，如图所示.开关S1，可以同时与a .b相连或只与c相连.使其有高温和低温两档。求：

（1）通过特高压输电线电流；

（2）改装前，若水龙头的热效率为90%，正常加热1分钟提供的热量；

（3）改装后,水龙头正常工作时高温档与低温档电功率之比为4：1，请计算出高温档时的电功率。

解：（1）根据题意知道，某发电站输送的电功率为1.1×105 kW ，输电电压为1100 kV，

由P=UI知道，通过特高压输电线的电流是： =10A；

（2）由 知道，正常加热1分钟消耗的电能是：W=Pt=2200W×60s=1.32×105 J，

由 知道，正常加热1分钟提供的热量：Q=Wη=1.32×105 J×90%=1.188×105 J；

（3）因为即热式水龙头标有“220 V 2200 W"，所以，R0 电阻是： ，

由电路图知道，当开关S与a、b相连时，电阻R与R0 并联，电阻较小，

由P=UI= 知道，此时电路的总功率最大，水龙头处于加热状态， ；

当开关S与c相连时，R与R0 串联，总电阻较大，总功率较小，水龙头处于保温状态， ，

又因为水龙头正常工作时高温档与低温档电功率之比为4：1，即 ，

由此解得：R=R0 =22Ω，

所以，高温档时的电功率是：=4400W。