2019年中考物理试题分类汇编(第04期)：图像信息题

一、填空题

20．(2019·威海)图甲是某新型电饭锅的简化电路图。R0为15Ω的定值电阻，其阻值不受温度影响。RT是热敏电阻，其阻值随温度的变化规律如图乙所示。由图象可知，当RT的温度从30℃升高到130℃的过程中，电路总功率的变化规律是：　先增大后减小　；当RT的温度达到100℃时，RT的功率为　640　W。

【解答】解：

（1）由图乙知，随着温度的升高，热敏电阻RT的电阻先变小，到100℃电阻达到最小，然后随温度的升高电阻又逐渐增大，根据P＝知，在总电压一定时，电路总功率先增大，后减小；

（2）由图象可知，当RT的温度达到100℃时，RT的阻值为40Ω，

由图甲知，RT与R0串联，

则温度100℃时，电饭锅的电流：I＝＝＝4A，

此时RT的功率为：PT＝I2RT＝（4A）2×40Ω＝640W。

故答案为：先增大后减小；640。

8. (2019·安徽)图示为电阻A和B的I-U图象。若将A.B串联接入某电源两端，则闭合开关后，它们两端的电压UA、UB。之比是__1:2__;若将A、B并联接入电源两端，闭合开关后，测得干路电流为0.6A,则电源电压是__2___V.

19．(2019•南充)如图甲所示，电源电压保持不变，小灯泡L标有“6V 3W字样，图乙是通过小灯泡的电功率随其两端电压变化的图象。滑动变阻R1的最大值为40Ω，定值电阻R2=10Ω，当闭合S、S1、断开S2、P在中点时，R2的功率为0.9W，电源电压为____9___V，当闭合S、S2、断开S1、小灯泡功率为1.6W时，滑动变阻器连人电路中的阻值____12.5_____Ω。

31. （2019·铜仁） 把1kg的水从60℃开始加热至沸腾，温度随时间变化的图像如图，由图像可知，水的沸点是      ℃;水从70℃加热至90℃需要吸收的热量是            J;水沸腾时，水面上方的气压           一个标准大气压(最后一空选填“大于”“小于”或“等于”)。[C水＝4.2×103J/(kg·℃)]

31．【答案】：98，8.4×104， 小于；

第31题图

二、选择题

15．(2019·株洲) （多选）在测量图甲所示滑轮组机械效率η的实验中，通过改变物重G或动滑轮重G动进行多次实验，得到了形如图乙所示的效率与物重或动滑轮重的关系，图中纵轴表示机械效率的倒数η﹣1，若不计绳重与摩擦，则橫轴可能表示（　　）

A．G	B．G﹣1	C．G动	D．

15．【解答】解：由图可知，物体由3段绳子承担，

此滑轮组的机械效率η＝＝＝＝＝1+

则η﹣1＝1+＝1+（G﹣1×G动），

已知图中纵轴表示机械效率的倒数η﹣1，由此可知，若不计纯重与摩擦，则橫轴可能表示G﹣1或G动，

故选：BC。

10．（2019·达州）（3分）如图甲所示，电源电压保持不变，R1为定值电阻，滑动变阻器R2的最大阻值为30Ω，电压表的量程为0～15V．电压表的示数与滑动变阻器R2的关系如图乙所示。则下列结果正确的是（　　）

A．电源电压为20V

B．R1的阻值为5Ω

C．为了保证电压表不被烧坏，滑动变阻器的阻值变化范围为4～30Ω

D．开关S闭合后电路消耗的最小功率为14.4W

10．【解答】解：由电路图可知，R1与R2串联，电压表测R1两端的电压。

（1）由图乙可知，当R2＝10Ω时U1＝12V，当R2′＝20Ω时U1′＝8V，

因串联电路中各处的电流相等，

所以，电路中的电流分别为：

I＝＝，I′＝＝，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，且电源电压保持不变，

所以，电源的电压：

U＝I（R1+R2）＝I′（R1+R2′），即（R1+10Ω）＝（R1+20Ω），

解得：R1＝10Ω，故B错误；

电源的电压U＝I（R1+R2）＝×（10Ω+10Ω）＝24V，故A错误；

（2）当电压表的示数U1″＝15V时，电路中的电流最大，滑动变阻器接入电路中的电阻最小，

此时电路中的电流：

I大＝＝＝1.5A，

此时滑动变阻器两端的电压：

U2小＝U﹣U1″＝24V﹣15V＝9V，

则滑动变阻器接入电路中的最小阻值：

R2小＝＝＝6Ω，

当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，电路中的电流最小，电压表的示数最小，

所以，滑动变阻器接入电路中的阻值范围为6Ω～30Ω，故C错误；

（3）当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，电路中的电流最小，电路消耗的功率最小，

则P小＝＝＝14.4W，故D正确。

故选：D。

7．（2019·上海）（2分）甲、乙两车分别在同一直线上的M、N两点（M、N间距为20米），同时相向做匀速直线运动，它们的图象分别如图（a）和（b）所示。若甲、乙的速度分别为v甲、v乙，经过t秒，甲、乙相距10米。则（　　）

A．v甲＜v乙，t一定为10秒	B．v甲＜v乙，t可能为30秒

C．v甲＝v乙，t可能为10秒	D．v甲＝v乙，t可能为30秒

7．【分析】（1）根据图甲和图乙读出对应的路程和时间，然后根据速度公式即可求出甲、乙的速度；

（2）经过t秒，甲、乙相距10米时有两种情况：一种是甲乙两车未相遇时相距10m，二是相遇以后相距10m。据此根据路程相等，利用速度公式列出等式求解。

【解答】解：（1）由图象可得：

甲的速度v甲＝＝＝0.4m/s；

乙的速度v乙＝＝＝0.6m/s，

故v乙＞v甲；

（2）根据题意可知，经过t秒，甲、乙相距10米时有两种情况：一种是甲乙两车未相遇时相距10m，二是相遇以后相距10m。

故可得：v甲t+v乙t＝10m或v甲t+v乙t＝10m+20m＝30m，

代入数值可得：0.4m/s×t+0.6m/s×t＝10m或0.4m/s×t+0.6m/s×t＝20m+10m，

解得t＝10s或t＝30s，即t可能为10s，也可能为30s。

综上分析可知，选项ACD错误，B正确。

故选：B。

- (2019·江西)（多选）处理物理实验数据时，经常选用坐建立坐标系。如图8所示，所建立的坐标系符合物理要求的是AD

A.质量与体积的关系B.重力与质量的关系C.电流与电压的关系D.路程与时间的关系

3. (2019•自贡)如图所示为甲、乙两种物质温度T随加热时间t变化的图象,下列说法正确的是(C)

A. 甲物质是晶体，乙物质是非晶体
B. 甲物质的熔点为210℃
C. 乙物质在BC段时处于固液共存状态
D. 乙物质在BC段温度不变，不吸热