教学点滴：

教学目标

1．知道电流的方向和电流的单位。

2．认识电流表，会正确使用电流表测量电流。

重、难点

重点：电流的单位及正确使用电流表。

难点：电流表的读数。

器材准备

两节干电池、开关一个、小灯泡一个，导线若干、示教板（插件）、

演示电表、教学用软件（初中电学实验室）。电学实验室授课。

教学过程

一、新课引入

电表使用时为什么一定要让电流“+”进“—”出。一直以来学生都不易接受。今年教学先这个补充实验，效果好，它还有利于学生认识电流是有方向的。

生活中我们经常提到“电流”一词，那么什么是电流？怎样才能

知道电路中电流的大小？这节课我们来研究这些问题。

二、新课教学

（一）什么是电流

1．与水流类比，介绍什么是电流。

2．电流是有方向的：

（1）实验演示：

将指针居中的演示电流表、小灯泡、电池、开关连成一个电路。

闭合开关，小灯泡发光，让学生观察电流表指针偏转的方向；将

电池的正负极调换，闭合开关，小灯泡发光，再让学生观察电流表指

针偏转的方向。启发学生认识到电流是有方向的。

（2）电流方向规定。

（3）电路中的电流方向：

①结合串联电路的实物图，分析说明电流的方向和路径；

②让学生在电路图上独立画出并联电路中电流的方向，并具体

说明电流的路径。

③板画一实际的电路，让学生找出电池的正负极，标电流的方向。

3．电流强弱：

演示活动1。启发学生发现问题，意识到电流是有强弱的。[来源:学_科_网]

4．电流的符号和单位。

阅读课本，熟悉电流的符号和单位。熟练掌握电流单位的换算关系。

（二）怎样测量电流

1．对照实验台上的实物，阅读“实验室常用电流表使用说明书(节选)”，
认识电流表，并完成教材上的填空。

2．交流电流表的接线柱、刻度盘和使用方法。

3．电流表的接法与读数：

（1）“会读”：

采用迅速试触的方法让学生观察：电流表的“+”“-”接线柱接反，电流表的指针将反转，不仅无法读数，还有可能损坏电流表。

读数的方法：

一看量程，二算分度值，三读数。

利用自制的表盘模型训练读数。[来源:中.考.资.源.网]

（2）“会接”：

①电流表必须串联在电路中；

②使电流从电流表的“+”接线柱流入，从“-”接线柱流出；

③通过电流表的电流不能超过其量程；

④严禁将电流表与电源或用电器并联。

4．练习使用电流表，分别用电流表的不同量程测量电路中的电流，

练习读数，并比较两次测量结果，认识合理选择量程的必要性。

注意：

（1）在不超过最大测量值的情况下，应尽量使用较小的量程测量，

对于同一个电流表来说，量程越小测量结果越精确；

（2）在不能估计被测电流大小的情况下，可先用最大的量程试触，

根据情况选用合适的量程。

小结

1．电流的方向规定和电流的单位。

2．正确使用电流表测电流。

[来源:中.考.资.源.网]

练习设计

1．液晶显示电子计算器工作时的电流约为120μA。

120μA=     mA=      A。

2．如图所示，甲表所用的量程是      ，该量程的分度值是       ，

读数是        ；乙表所用的量程是       ，该量程的分度值

是       ，读数是       。

3．关于电流，下列说法正确的是                        （    ）

A.只有正电荷的定向移动，才能形成电流

B.只有自由电子定向移动，才能形成电流

C.正电荷定向移动的方向规定为电流的方向

D.负电荷定向移动的方向规定为电流的方向

4．“0.15 A”最可能是下列哪个用电器工作时的电流       （   ）

A.家用电冰箱		         B.家用空调器

C. 普通的白炽灯	         D. 普通计算器

5．把电流表接入电路时，有时要试触，其目的是          （    ）

A.检查电流表是不是完好[来源:中.考.资.源.网WWW.ZK5U.COM]

B.检查电流表的连接方式否正确

C.检查整个电路连接是否正确

D.选择最适合于被测电流的量程

6．根据图甲所示的电路图，用笔画线代替导线，把乙图中的元件连接起

来（电流表用0.6A的量程）。

[来源:中.考.资.源.网WWW.ZK5U.COM]