15.3怎样使用电器正常工作

【教学目标】 一、知识与技能 1．知道电器铭牌上标出的一些参数的意义，能区分额定电压和实际电压，能区分额定功率和实际功率． 2．学会用伏安法测量电器的功率． 二、过程与方法 1．通过观察比较小灯泡亮度变化的实验过程，会使用滑动变阻器控制灯泡的亮度，知道灯泡正常发光的亮度有差异的原因． 2．通过测量小灯泡额定功率的过程，知道什么是“伏安法”． 三、情感、态度与价值观 培养学生观察实验的兴趣和动手做实验的习惯，从观察实验中感悟实验的意义． 【教学重点】 1．能区分额定电压和实际电压，能区分额定功率和实际功率． 2．学会实验设计、测算小灯泡的电功率． 【教学难点】 学会实验设计、测算小灯泡的电功率.

┃教学过程设计┃

| 教学过程 | 设计意图 |
| --- | --- |
| 一、新课导入 师：同学们，根据你们的经验，用两节干电池能让电视机工作吗？能将普通的MP3直接接到家用电器中使用吗？你知道灯泡铭牌上所标示数的意义吗？ 生：思考后回答. 二、新课教学 (一)研究额定电压和额定功率 [活动1]：观察小灯泡的亮度变化 1.观察小灯泡的标出值，U＝________V. 2.根据课本第95页电路图连接电路，并按要求进行实验，一要观察电流表、电压表的示数；二要观察灯泡亮度的变化．启发学生总结得出以下结论： (1)当加在灯泡上的电压等于灯泡上标出的电压时，灯泡能正常发光. (2)若高于标出的电压时，灯泡发光很强，甚至被烧毁. (3)若低于标出的电压时，灯泡发光很弱，甚至看不出发光. 通过实验，使学生认识到用电器上标明的电压值，指灯泡正常工作时的电压；用电器上标明的电功率值，指灯泡正常工作时的电功率，在此基础上引出： 额定电压U额：用电器正常工作时的电压. 额定功率P额：用电器正常工作时的功率. 额定电流I额：用电器正常工作时的电流. 实际电压U实：用电器实际工作时的电压. 实际功率P实：用电器实际工作时的功率. 实际电流I实：用电器实际工作时的电流. 结论： (1)若U实>U额，则P实>P额； (2)若U实＝U额，则P实＝P额； (3)若U实<U额，贝P实<P额. 师：实际功率和额定功率有什么区别？灯泡亮度和什么功率有关？ 生1：在日常生活中，我们常常提到某用电器“正常工作”，灯泡“正常发光”．这里提到的“正常工作”和“正常发光”就是指这些用电器是在各自额定的电压下工作．例如一只标 有“220V 100W”字样的灯泡，额定功率就是“100W”，它是在额定电压下工作时的功率，是反映用电器性能的参数．电功率是反映电流做功快慢的物理量，即指在单位时间内电流所做的功，而实际上用电器并不总是在额定电压下工作．所谓的实际功率是指用电器在实际电压下工作时的功率，是随实际电压变化的. 生2：灯泡的亮度由实际功率决定. (二)测算小灯泡的电功率 [活动2]：测算小灯泡的电功率 1.制订计划与设计实验 (1)点拨思路：电功率的计算公式是什么？ 生：P＝UI. 师：由P＝UI可以看出，要测小灯泡的功率需测量的物理量有哪些？ 生：灯泡两端的电压U与灯泡中的电流I. 师：如何使小灯泡两端电压正好等于其额定电压呢？ 生：串联滑动变阻器，调节小灯泡两端电压. (2)指出根据电路图需选择的器材、仪器有哪些．画出实验装置图. (3)为测小灯泡的额定功率和实际功率，应设计怎样的记录表？ 强调学生要观察各种情况下灯的发光情况的记录. 2.进行实验与收集数据 (1)找一生试述实验的步骤. 师强调注意的问题，并总结步骤如下： ①按设计电路图连接实物； ②检查电路无误后，闭合开关S，移动滑动变阻器的滑片P，此时注意观察电压表的示数．当电压表的示数等于小灯泡的额定电压时，停止滑动，并记下电流表的示数，代入公式P＝UI算出小灯泡的额定功率； ③调节滑动变阻器，使小灯泡两端的电压为额定电压的1.2倍，观察小灯泡的发光情况，并记下电压表和电流表的示数，代入公式P＝UI算出小灯泡此时的实际功率； ④调节滑动变阻器，使小灯泡两端的电压低于额定电压，观察小灯泡的发光情况，并记下电压表和电流表的示数，代入公式P＝UI算出小灯泡此时的实际功率； ⑤整理实验器材. 电压(V); 电流(A); 灯泡发光情况; 电功率(W). U＝U额. U＞U额. U＜U额. (2)学生进行实验，教师巡回指导. ①解决同学们在实验中遇到的疑难问题. ②指导学生掌握正确的操作方法和实验技能. ③掌握实验的进展，记录下实验做得好的小组. 3.交流与合作 实验后再与周围同学交流．回答课本上的两个问题. 教师了解学生交流的情况. 提出问题：把“PZ220－40”的普通灯泡分别接到220V和110V的电路中，灯泡实际消耗的电功率各为多少？(假设灯丝的电阻不随温度的变化而变化) 解：(1)灯泡接在220V的电路中时，其实际功率就是它的额定功率，因此 P1＝P额＝40W (2)灯泡接在110V的电路中时，因为P额＝U额I额＝ 所以R＝＝＝1210Ω 已知灯泡的电阻R不变，则 P2＝＝＝10W 所以灯泡分别接在220V和110V的电路中时，实际功率各为40W和10W. 思考：用电能表测量家用电器的电功率. 教师小结：只让被测用电器工作，用秒表测出电能表转n圈所用的时间t，电能表转速为Nr/kw·h，则家用电器的电功率为P＝＝3.6×106n/Nt(W). | 激发学生的学习兴趣. 培养学生动手操作能力，以及归纳总结的能力. 培养学生科学探究实验能力，设计表格的能力，并养成边实验边记录数据的严谨的科学态度和实验习惯，以及交流合作、归纳总结的能力. |

┃教学小结┃

【板书设计】 15．3 怎样使用电器正常工作 一、额定电压：用电器正常工作时的电压叫做额定电压 额定功率：用电器在额定电压下的功率叫做额定功率 二、测算灯泡的电功率 1．实验目的：测量小灯泡的额定功率和实际功率 2．实验原理：P＝UI 3．设计与进行实验 4．实验数据 电压(V); 电流(A); 电功率(W); 灯泡发光情况. U＝U额. U＞U额. U＜U额. 5.实验结论 当U实＝U额时，P实＝P额 用电器正常工作 当U实<U额时，P实<P额 用电器不能正常工作 当U实>U额时，P实>P额 用电器容易被烧坏 灯泡的亮度由实际功率决定 【教学反思】 我利用生活中的用电器介绍额定功率和实际功率，演示了它们的区别，体现了“从生活走向物理”的新课程理念．测算电功率实验中，涉及的器材多、操作步骤复杂，我在关键必要的地方给予适当的引导和启发，让学生相互交流、合作解决电路连接、电表问题、故障问题，进一步加深对电路的工作状态(通路、断路、短路)的理解和体会，让学生成为了学习的主人． 学生对带有小数点的数字的乘除计算，要注意引导.