新授课 课时教案模版 （初中）

| 课题 | 17.1 电流电压电阻的关系 |  |  |  |  |  |  |  | 教师 |  | 学科 |  | 物理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课时 | （本章节/单元） 第 课时 |  |  |  | 课型 | 新授课 | 学生 | 年 班 | 时间 | 年 月 日 | 课节 |  | 第 节 |
| 内容 选择 |  | （教材内容和拓展内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课标 要求 |  | 1．通过探究过程，进一步体会科学探究方法。 2．体会用“控制变量法”研究物理规律的思路；学习用图象研究物理问题。 3．通过实验、分析和探索的过程，提高根据实验数据归纳物理规律的能力。 在收集、处理数据的过程中培养学生实事求是的科学态度，逐步形成科学世界观。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学情 分析 |  | （学生在理解和掌握本课内容时可能存在的优势和/或问题） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 目标 |  | 1．通过实验探究，了解同一电路中电流、电压和电阻的关系。 2．会同时使用电压表和电流表测量一段导体两端的电压和其中的电流。 3．会使用滑动变阻器来改变部分电路两端的电压。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复习 导入（视需要） |  | 前面我们学习了电流的概念，电流不但有方向，还有强弱，即大小。那么导体中通过的电流大小与什么有关？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新知 呈现 |  | 重点[来源:学科网][来源:学。科。网Z。X。X。K] |  | 探究电流与电压的关系[来源:学.科.网] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1．实验：探究电流与电压的关系 [猜想和假设](1)电流和电压成正比。(2)电流和电压成反比。 [设计实验] (一)设计思路 在已知阻值的定值电阻两端用电压表测出电压，用电流表测出电路中的电流，用滑动变阻器改变电阻两端的电压，通过测得的多组实验数据，来分析、探究电流与电压的关系。 (二)实验电路 根据实验思想，画出如下电路图： (三)记录实验数据表格 电阻R＝________Ω。 实验次序; 1; 2[来源:学+科+网Z+X+X+K]; 3. 电压U/V. 电流I/A. (四)实验器材 根据实验思想及所画电路图，选择如下器材： 电池组、定值电阻、电流表、电压表、滑动变阻器、开关各一个，导线若干。 [进行实验] 步骤一：按设计好的电路图正确连接实验电路； 步骤二：将10 Ω的定值电阻接入电路，合上开关，调节滑动变阻器的滑片，读出三次电压表和电流表的读数，将数据依次填入数据表中。 [分析和论证](学生讨论) 分析由实验得到的数据，发现导体两端的电压增大几倍，通过它的电流也增大几倍。 [教师总结] 交流结论：在电阻一定的情况下，通过导体的电流与导体两端的电压成正比。 [交流评估]从实验的过程和结果看，尽管数据之间不是完全吻合，但基本能反映规律，所以测得的数据和结论是可靠的。 |
|  |  | 难点 |  | 探究电流与电阻的关系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2．实验：探究电流与电阻的关系 [学生实验] [猜想和假设](1)电流和电阻成正比。(2)电流和电阻成反比。[来源:Z#xx#k.Com] [设计实验] (一)设计思路 在上面的电路中，只换用不同的电阻，用滑动变阻器保持电阻两端的电压不变，用电流表测出电路中的电流值，通过测量的多组数据，来分析探究电流与电阻的关系。 (二)实验电路 根据实验思想，画出如下电路图： (三)实验数据表格 电压U＝________V。 实验次序; 1; 2; 3. 电阻R/Ω. 电流I/A. (四)实验器材 根据实验思想及所画电路图，选择如下器材： 电池组、三个不同的定值电阻(5 Ω、10 Ω、15 Ω)、电流表、电压表、滑动变阻器、开关各一个，导线若干。 [进行实验] 步骤一：按设计好的电路图正确连接实验电路。 步骤二：分别将三个定值电阻接入电路，合上开关，调节滑动变阻器的滑片，使每次电阻两端的电压保持不变，读出三次电流表的读数，将数据依次填入数据表中。 [分析和论证](师生讨论) 分析由实验得到的数据，发现电阻增大几倍，通过它的电流就为原来的几分之一。 [师生合作总结]结论：在电压一定的情况下，通过导体的电流与导体的电阻成反比。[来源:学科网ZXXK] [评估]从实验的过程和结果看，尽管数据之间不是完全吻合，但基本能反映规律，所以测得的数据和结论是可靠的。 |
| 巩固 活动 |  | 1．为研究“电流跟电压、电阻的关系”的实验电路图，其中正确的是( ) 2．如图所示，在“研究电流跟电压和电阻的关系”时，分别按“保持电阻不变”和“保持电压不变”这两步进行，在具体操作的过程中，下列叙述正确的是( )[来源:Z&xx&k.Com] A．前者是保持R不变，调节R′，使电压表示数成整数倍变化[来源:学科网ZXXK] B．前者是保持R′不变，调节R，使电压表示数成整数倍变化 C．后者是使R成整数倍变化，调节R′，使电压表示数不变 D．后者是使R成整数倍变化，R′不变，使电压表示数不变[来源:学科网ZXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当堂 检测 |  | 3．某同学按如图所示的电路研究通过导体中的电流跟导体电阻的关系，电源电压保持不变。他不断改变电阻箱R1的阻值，测得相应的电流如下表所示，分析表中数据可知：电流跟电阻 反比(填“成”或“不成”)，其原因是 。[来源:学+科+网Z+X+X+K] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生 作业 |  | 教材P76 1～2题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ** 提高作业（选做） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***拓展作业（选做） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 准备 |  | 教师 准备 | 电池组、三个不同的定值电阻(5 Ω、10 Ω、15 Ω)、电流表、电压表、滑动变阻器、开关各一个，导线若干。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 学生 准备 | （需课前预习内容，本课需要的教材、文具、纸张、彩笔等）填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 板书 设计 |  | 主板书 第1节 电流与电压和电阻的关系 1．探究电流与电压的关系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 副板书 |  |
| 教后 反思 |  | 成功之处; 通过实验让学生知道电流与电压和电阻的关系. 不足之处; 课堂训练题不足. 再教设计; 增加适量的课内训练题. |

附：教学目标常见行为动词

| 维度 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 知识 | 知道、说出、背诵、认识、回忆、选出、举例、列举、描述、找出、其他 | 理解、解释、说明、比较、分类、归纳、概述、区别、预测、收集、整理、其他 | 应用、使用、设计、图示、解决、计划、总结、评价、其他 |
| 能力 | 创作、改编、灵活运用、举一反三、熟练操作 | 重复、模仿、尝试、使用、初步学会、初步掌握 | 学会、完成、讲述、复述、表演、发展、解决、拟定、绘制、试验 |
| 情感 | 感悟、认可、赞同、尊重、关心、怀疑 | 乐于、赞赏、领会、形成、养成、热爱、树立、坚持、摒弃、抵制、克服 |  |