（人教版）2019-2020学年度九年级物理同步练习

18.3 测量小灯泡的电功率

学校：___________姓名：___________班级：___________

一．选择题（共10小题）

1．为了测定小灯泡的额定功率，在具体实验操作中，手和眼的分工应该是（　　）

A．手移动变阻器的滑片，眼观电流表

B．手移动变阻器的滑片，眼观电压表

C．手移动变阻器的滑片，眼看小灯泡是否发光

D．手按开关，眼观电流表

2．研究电功率与电压、电流的关系时，某同学连接了如图所示电路进行实验。下列关于该实验的说法，不合理的是（　　）

A．该电路所示实验能研究电功率与电压的关系

B．该实验选择的两个小灯泡规格应该不同

C．小灯泡消耗的电功率可通过灯泡的亮度来比较

D．该实验能得出电流相同时，电功率与电压成正比

3．在“测定小灯泡的额定功率”的实验中，当手移动变阻器滑片时，眼睛应观察（　　）

A．电流表的示数	B．电压表的示数

C．灯泡的发光情况	D．变阻器滑片的位置

4．研究电功率与电压、电流的关系时，连接了如图所示电路进行实验。下列关于该实验的说法，不合理的是（　　）

A．该电路所示实验研究电功率与电压的关系

B．该实验能得出电流相同时，电功率与电压成正比

C．小灯泡电功率的大小通过灯泡的亮度来比较

D．该实验选择的两个小灯泡灯丝的电阻不同

5．在“测定小灯泡额定功率”的实验中，当手移动变阻器滑片时，眼睛应观察（　　）

A．灯泡的发光情况	B．变阻器滑片的位置

C．电流表的示数	D．电压表的示数

6．在“测定小灯泡的功率”的实验中，某同学电路连接正确，闭合开关，灯泡发光，但无论怎样调节滑动变阻器，电压表的示数虽然有变化，却始终达不到灯泡的额定电压。其原因可能是下述的哪一种？（　　）

A．电压表的量程太大	B．电流表的量程太大

C．电源电压太低	D．变阻器的电阻太大

7．如图是“测量小灯泡的额定功率”的实验电路图。在这个实验的具体操作中，手和眼睛最合理的分工应该是（　　）

A．手移动变阻器的滑片，眼睛观察变阻器的滑片的位置

B．手移动变阻器的滑片，眼睛观察小灯泡是否发光

C．手移动变阻器的滑片，眼睛观察电压表的示数

D．手移动变阻器的滑片，眼睛观察电流表的示数

8．在“测定小灯泡额定功率”的实验中，当手移动变阻器滑片时，眼睛应观察（　　）

A．电压表的示数	B．变阻器滑片的位置

C．灯泡的发光情况	D．电流表的示数

9．如图所示，在“探究电功率跟电压的关系”实验中，将小灯泡L1：“2.5V 0.3A”和L2：“3.8V 0.3A”串联，下列说法正确的是（　　）

A．L1和L2串联的主要目的是使两灯泡电流和通电时间都相同

B．如果电源电压可调，两灯泡可以同时正常发光

C．闭合开关后，“3.8V 0.3A”的小灯泡更亮，因为其额定功率大

D．通过此实验现象和数据能探究出电功率跟电压的定量关系

10．在测定小灯泡功率的实验中，已知小灯泡的额定电压为2.5V，秀秀同学通过正确实验得到的数据如下表。分析数据得到的下列结论，正确的是（　　）

| 电压U/V | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.35 |

A．灯丝的电阻随电压增大而减小

B．小灯泡的额定功率为0.8W

C．小灯泡的额定功率为四次功率的平均值

D．通过小灯泡的电流与它两端的电压成正比

二．填空题（共4小题）

11．在物理实验中，经常要进行多次测量，其目的有两个：①为了减小误差；②是为了寻找规律。在“测量小灯泡不同电压下的电功率”的实验中，多次测量的目的是　   　（选填“①”或“②”）；在“用电压表和电流表测量导体的电阻”的实验中，多次测量的目的是　   　（选填“①”或“②”）。

12．某物理兴趣小组的同学为了用实验来探究“电流一定时，导体消耗的电功率与导体电阻的关系”，向实验室借来了如下实验器材：电源、开关、滑动变阻器、电阻箱（电路图符号），电压表、电流表及导线。他们通过实验完成了探究。

（1）他们经过思考，通过测出电阻箱两端的电压和通过的电流，计算出电阻箱消耗的电功率，从而得到电功率与电阻的关系。请你画出他们探究的实验电路图。

（2）该小组设计了如下的探究步骤，请填写完整：

①连接电路，注意开关应断开，变阻器滑片P应放在阻值最大处；

②将电阻箱调到某一适当阻值，闭合开关，调节变阻器滑片P，读出电阻箱阻值R、电压表示数U、电流表的示数I，并记录在表格中；

③改变电阻箱为另一适当阻值，　   　，读出　   　，并记录在表格中；

④　   　。

⑤利用公式P=UI计算电功率，并记录在表格中。

13．小新在用实验探究电功率跟电阻的关系时，记录了如下表所示的数据，请你分析表中的数据，归纳出电功率P与电阻R的关系式。　   　。

| R/Ω | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P/W | 18 | 9 | 6 | 4.5 | 3.6 | 3 |

14．小刚同学为了探究小灯泡消耗的电功率与电阻的关系，做了如图所示的实验，图中灯泡L1的电阻为R1，灯泡L2的电阻为R2且R1＞R2，小刚闭合开关后，发现灯泡L2比L1亮，因此小刚认为，灯泡电阻越小，小灯泡消耗的电功率越大。请你利用图所示的

器材，设计一个实验证明小刚的结论是错误的。请画出电路图，写出简要的实验步骤和实验现象。

三．实验探究题（共2小题）

15．孙雯同学到实验室做“测定小灯泡额定功率”的实验。被测小灯泡的额定电压为2.5V，电阻约为10Ω．实验室有如下器材：电源（电压为6V）、电流表（0～0.6A  0～3A）、电压表（0～3V  0～15V）、开关各一只，导线若干，滑动变阻器：R（50Ω  0.5A）。同学们设计的电路如图所示：

（1）电压表应选用　   　挡；

（2）如图1是她实验的电路，但连接不完整，请你帮她完成电路的连接，要求：滑动变阻器的滑片P向右移动时，小灯泡变亮。

（3）实验电路接好后，合上开关时，她发现电路出现故障，主要有下表所列的两种情况，请根据现象和检测结果指出故障的可能原因：

| 故 障 现 象 | 检 测 | 故 障 原 因 |
| --- | --- | --- |
| 灯泡较暗、两表的示数均较小 | 移动滑动变阻器滑片，现象不变 |  |
| 灯泡不亮、电压表示数较大、电流表无示数 | 取下灯泡，两表的示数不变 |  |

（4）排除故障后，小明测得的数据如下表，当小灯泡正常发光时电流表和电压表的示数如图2甲和乙所示，请你替小明把电流表和电压表的示数记在表中，并计算小灯泡的额定功率。

| 实验序号 | 电压表示数 | 电流表 示数 | 小灯亮暗程度 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0V | 0.20A | 暗 | 0.4W |
| 2 |  |  | 正常发光 |  |
| 3 | 3.0V | 0.28A | 较亮 | 0.84W |

（5）小明分析表中数据后发现：当灯丝两端电压改变时，灯丝电阻也在改变。你认为引起灯丝电阻变化的原因是：　   　。

16．两组同学想研究“灯泡亮度改变时电功率的变化情况”，提供的器材有：两个实验室用小灯泡，甲组的灯泡上标有“1.5V”，乙组灯泡字迹模糊，两种规格的滑动变阻器（“15Ω 1A”、“25Ω 1A”），电源（电压相等且保持不变）、电流表和电压表、开关、导线若干。两组同学连接好电路后，调节滑片过程中电表示数和灯的亮度都发生变化，当滑动变阻器滑片位置都恰好在中点时，电压表示数均为1.5V，电流表示数也相同（如图a所示），此时甲组的灯泡比乙组的暗。

（1）电流表读数为　   　A；

（2）请在图b中将乙组同学设计的电路图补充完整；

（3）电源电压为　   　V；

（4）乙组同学所测灯泡的电功率为　   　W。

四．解答题（共2小题）

17．小雷想知道小灯的亮暗程度与什么因素有关。于是找来额定电流小于0.6A，额定电压是2.5V的灯L1，接在电源电压恒为6V的电路中，按照如图甲所示的电路开始探究。

（1）请你用笔画线代替导线，根据图甲所示的电路图，将图乙所示实物图连接完整。

（2）若小雷连接电路后闭合开关，灯L1几乎不发光，移动滑片P也不能改变灯的亮度。原因是他把滑动变阻器的　   　。（选填“A、B”或“C、D”）接线柱接入了电路。

（3）小雷排除故障后，按图乙所示的电路继续进行实验：

闭合开关，移动滑片P，使灯L1发光，测出灯L1的相关物理量，记录和计算结果如表：

| 次数 | 电压/V | 电流/A | 实际功率/p | 电阻/Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.6 | 0.20 | 0.32 | 8.00 |
| 2 | 2.5 | 0.24 | 0.60 | 10.42 |
| 3 | 2.8 | 0.26 | 0.73 | 10.77 |

（4）小雷注意到灯L1的亮度变化是：第二次比第一次亮，第三次比第二次更亮。结合表中数  据得出的结论是小灯泡越亮，它的实际功率越　   　。

（5）小雷在实验结束后与同学们讨论：

①有同学认为“用上表中灯L1的3次电阻的平均值代表它的电阻更准确”。这种说法错误的原因是小雷忽略了　   　对小灯电阻的影响。

②有同学认为“把灯L1换成定值电阻，该实验可以用来研究导体中的电流与电压的关系”。你认为这种说法　   　 （选填“正确”或“错误”）。

18．实验桌上有如下实验器材：满足实验要求的电源一个，电阻箱一个，滑动变阻器一个，已调零的电流表、电压表各一块，一个开关，导线若干。请用上述实验器材，设计一个实验证明：“当通过电阻的电流保持不变时，电阻消耗的电功率与电阻的关系为P=kR（k为常量）”。请你

（1）画出实验电路图；

（2）写出实验步骤；

（3）画出实验数据记录表。（要求：在实验过程中不能拆卸电路）

参考答案与试题解析

一．选择题（共10小题）

1．

解：由于滑动变阻器的作用是调节灯两端的电压，故在用手调节滑动变阻器的滑片时，眼应观察电压表的示数的变化，当电压表达到额定电压时，再去观察电流表的示数及灯泡的亮度。

故选：B。

2．

解：

A、电功率与电压和电流有关，由图可知两灯泡串联，通过两灯泡的电流相同，所以该电路所示实验可以研究电功率与电压的关系；故A正确；

B、两灯泡串联，流过它们的电流相同，LI、L2规格不同，则灯泡两端的电压不同，因此设计此实验可以探究电功率与电压的关系；故B正确；

C、为了判断灯泡的功率大小，我们可以通过观察灯泡的亮度来判断灯泡功率的大小，灯泡越亮灯泡的功率越大；故C正确；

D、因为灯泡的亮暗无法准确反映实际功率的大小，所以无法得出“电流相同时，电功率跟电压成正比”这个结论；故D错误。

故选：D。

3．

解：在“测定小灯泡的额定功率”的实验中，当手移动变阻器滑片时，眼睛应观察电压表的示数，使电压表的示数等于额定电压，这样测出的功率等于灯泡的额定电功率。

故选：B。

4．

解：A、从图可知两灯泡串联，通过两灯泡的电流相同，所以该电路所示实验可以研究电功率与电压的关系；故A正确；

B、根据本实验的现象和数据，可以得出“电流相同时，电压越大，用电器的电功率越大”；由于灯泡的亮暗无法准确反映实际功率的大小，所以无法得出“电流相同时，电功率跟电压成正比”这个结论，故B错误；

C、为了判断灯泡的功率大小，我们可以通过观察灯泡的亮度来判断灯泡功率的大小，灯泡越亮灯泡的功率越大。故C正确；

D、两灯泡串联，流过它们的电流相同，LI、L2规格不同，则灯泡两端的电压不同，因此设计此实验可以探究电功率与电压的关系；故D正确。

故选：B。

5．

解：在实验中，当移动变阻器滑片时，眼睛应观察电压表示数，测出小灯泡在不同电压小工作时的电流强度，并计算出对应的电功率；

故选：D。

6．

解：A、电压表量程的大小，不会影响灯泡两端的电压，不合题意；

B、电流表量程的大小，也不会影响灯泡两端的电压，不合题意；

C、如果电源电压太低，即使变阻器阻值最小，也有可能达不到灯泡的额定电压，符合题意；

D、变阻器是可以调节的，而且最小可调节至阻值为零，因此它不是电压过低的原因，不合题意。

故选：C。

7．

解：按电路图连接电路，闭合开关之前，为保护电路，要求滑动变阻器的滑片在阻值最大处，闭合开关时，电压表的示数不一定等于小灯泡的额定电压，此时要通过调节滑动变阻器的滑片，使小灯泡两端的电压等于其额定电压，用手调节滑片，眼睛看着电压表的示数。

故选：C。

8．

解：按电路图连接电路，闭合开关之前，为保护电路，要求滑动变阻器的滑片在阻值最大处，闭合开关时，电压表的示数不一定等于小灯泡的额定电压，此时要通过调节滑动变阻器的滑片，使小灯泡两端的电压等于其额定电压，用手调节滑片，眼睛看着电压表的示数。

故选：A。

9．

解：

A、电功率与电压和电流有关，在探究电功率跟电压的关系时应控制电流相等，由串联电路的电流特点可知，L1和L2串联的主要目的是使两灯泡电流相等，故A错误；

B、由题知，两灯的额定电流都是0.3A，两灯串联时，若电源电压可调，当电路中电流达到0.3A，达到它们的额定电流，则两灯都能正常发光，故B正确；

C、灯泡的亮度是由其实际功率决定的，所以闭合开关后，“3.8V 0.3A”的小灯泡更亮，是因为它的实际功率大，故C错误；

D、由图知，两电压表分别测两灯的电压，只能通过灯泡的亮度判断其电功率的大小，并不能测出电功率的确切值，也就无法得出电功率和电压间的定量关系，故D错误。

故选：B。

10．

解：A、由表中数据可知，随电压U的增大，R=逐渐变大，即灯丝电阻随电压增大而增大，故A错误；

B、由表中数据知，灯泡额定电压U=2.5V对应的电流I=0.32A，灯泡的额定功率P=UI=2.5V×0.32A=0.8W，故B正确；

C、灯泡在额定电压下的功率为额定功率，不能把四次功率的平均值作为灯泡的额定功率，故C错误；

D、由A知灯丝电阻R随电压U的增大而增大，不是定值，由I=知：通过小灯泡的电流与它两端的电压不成正比，

故D错误；

故选：B。

二．填空题（共4小题）

11．

解：①测量电功率的实验是为了研究功率与电压、电流的关系，因此多次测量是为了寻找普遍规律；

②“用电压表和电流表测导体的电阻”时，测量的是定值电阻的阻值，测量值是个定值，多次测量可以比较测量值减小误差。

故答案为：②；①。

12．

解：

（1）电压表测电阻箱两端电压，电流表测电流，电阻箱与滑动变阻器串联，电路图如下：

；

（2）注意实验中，因电阻阻值的变化，电路中的电流会改变，为控制电流一定，应通过移动滑动变阻器的滑片，使电路中的电流保持为原来的值不变；

探究步骤：

①连接电路，注意开关应断开，变阻器滑片P应放在阻值最大处；

②将电阻箱调到某一适当阻值，闭合开关，调节变阻器滑片P，读出电阻箱阻值R、电压表示数U、电流表的示数I，并记录在表格中；

③改变电阻箱为另一适当阻值，调节滑动变阻器阻值，使电流表示数与第②步相同，读出电压表示数，并记录在表格中；

④再次改变电阻箱的阻值，重复以上步骤；

⑤利用公式P=UI计算电功率，并记录在表格中。

故答案为：（1）电路图见上；（2）③调节滑动变阻器阻值，使电流表示数与第②步相同；电压表示数；④再次改变电阻箱的阻值，重复以上步骤。

13．

解：分析表格中数据可以发现，电功率P和电阻R的乘积为定值是36wΩ，因此P=。

故答案为：P=。

14．

解：（1）两灯泡串联，如图所示：

（2）将L1和L2串联在电路中，R1＞R2，灯泡L1却比L2亮，此时灯泡电阻越小，消耗的电功率越小，所以，小刚的说法“灯泡电阻越小，消耗的电功率越大”是错误的。

答：电路图如图所示；如上所述。

三．实验探究题（共2小题）

15．

解：（1）电压表应选用0～3V挡。

（2）滑动变阻器的滑片P向右移动时，小灯泡变亮，连入电阻变小，滑动变阻器下面接右边接线柱，电压表3V接线柱接灯泡右端接线柱，电路图如图所示：

。

（3）①灯泡较暗、两表的示数均较小，移动滑动变阻器滑片，现象不变，故障原因是：滑动变阻器同时接到下面两个接线柱。②灯泡不亮、电压表示数较大、电流表无示数，取下灯泡，两表的示数不变故障原因是：灯泡断路。

（4）由图知电压表示数为U=2.5V，电流表示数为I=0.24A，灯泡正常发光，它的额定功率P=UI=2.5V×0.24A=0.6W。

（5）当灯丝两端电压改变时，灯丝功率变变化，灯丝温度变化，灯丝电阻变化的原因是：灯丝的阻值随温度升高增大。

故答案为：（1）0～3V．（2）电路图如图所示。（3）滑动变阻器同时接到下面两个接线柱；灯泡断路。（4）2.5V；0.24A；0.6W．（5）灯丝的阻值随温度升高增大。

16．

解：（1）根据图a可知，电流表的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，示数为0.2A；

（2）根据题意“电流表示数也相同，此时甲组的灯泡比乙组的暗”可知，乙组灯泡的实际功率较大，乙组灯泡的实际电压较大，根据串联分压的知识可知，乙组滑动变阻器分得电压较小，则乙组的滑动变阻器接入电路的阻值较小，且滑片均在中点，说明乙组同学所选用的滑动变阻器最大阻值较小，其最大阻值为15欧；所以乙组同学所选用的滑动变阻器规格为0～15Ω，甲组所选用的滑动变阻器规格为0～25Ω。

当滑片在中点时，甲组滑动变阻器两端电压为：U1=I×R1=0.2A××25Ω=2.5V；

乙组滑动变阻器两端电压为：U2=I×R2=0.2A××15Ω=1.5V；

由于电压表示数均为1.5V，故甲组同学是把电压表并联在小灯泡的两端，乙组同学是把电压表并联在滑动变阻器的两端。

乙组同学设计的电路图如下图所示：

（3）因为串联电路两端电压等于各部分电压之和，并且电源电压不变，

根据甲组同学的数据可知，因此电源电压：U=UL+U1=1.5V+2.5V=4V；

（4）此时乙组同学所测灯泡的电压：UL′=U﹣U2=4V﹣1.5V=2.5V，

乙组同学所测灯泡的电功率：P=UL′I=2.5V×0.2A=0.5W。

故答案为：（1）0.2；（2）见上图； （3）4；（4）0.5。

四．解答题（共2小题）

17．

解：（1）由电路图知，滑动变阻器、电流表和灯泡串联，电压表与灯泡并联，灯泡额定电流小于0.6A，所以电流应使用0﹣0.6A量程，滑动变阻器一上一下接入电路中，如图所示：

；

（2）闭合开关，灯几乎不发光，说明电路电流太小，电路电阻太大，并且移动滑动变阻器滑片，灯泡亮度不改变，滑动变阻器都接下面A、B两个接线柱；

（4）从实验1→实验2→实验3，灯泡越来越亮，灯泡实际功率越大；

（5）①灯丝电阻受温度影响较大，灯泡在不同电压下，温度不同，灯丝中电阻不同，计算平均值代表灯丝电阻无意义，该同学忽略了温度对电阻的影响；

②L1换成定值电阻，能保持电阻不变，通过改变电压来改变电流能探究电流跟电压的关系。

故答案为：（1）见上图；（2）AB；（4）越大；（5）温度；正确。

18．

解：

（1）用电压表测变阻箱两端电压，用电流表测变阻箱电流，用滑动变阻器调节电路中电流不变，实验电路图如图所示：

；

（2）实验步骤：

①把滑动变阻器滑片移到阻值最大处；断开开关S，按照电路图连接实验电路；

②闭合开关S，调节电阻箱阻值为R1，移动滑动变阻器滑片至某位置，读出电流表的示数I、电压表的示数U1，并把数据I、R1和U1记录在表格中；

③断开开关，调节电阻箱阻值为R2，闭合开关，移动滑动变阻器滑片使电流表示数仍为I，读出电压表的示数U2，并把数据R2和U2记录在表格中；

④仿照步骤②，再做4次实验，把电阻箱的阻值R和电压表示数U的每次数据记录在表格中；

⑤根据表格中的数据，利用公式P=UI计算出6次电阻箱消耗的电功率P，并把数据记录在表格中。

（3）实验数据记录表：

| I/A |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/Ω |  |  |  |  |  |  |
| U/V |  |  |  |  |  |  |
| P/W |  |  |  |  |  |  |