2019年中考物理试题分类汇编——欧姆定律及应用专题

1..(2019绥化，17)将电阻R与10Ω电阻串联后接到3V电源上，通过R的电流为0.1A，则R＝　   　Ω．若R两端电压为0，则R＝　   　Ω。

2.（2019凉山州，22）如图所示，阻值为4Ω的电阻R1与2Ω电阻R2并联，电流表的示数为3A，则通过电阻R1与R2的电流之比为　   　，电源电压为　  　V。

3.（2019赤峰，12）某段金属丝两端电压为6V时，通过的电流为0.3A；当该金属丝两端电压降为4V时，通过它的电流为　   　A；当该金属丝两端电压降为0V时，它的电阻为　   　Ω。

4.（2019广安，27）如图所示电路中，电源电压恒为6V，当闭合开关时，电压表的示数为4V，则灯L2两端电压为　 　V，灯L1、L2的阻值之比为　    　。

5.（2019 青岛，19）如图电路，电源电压 12V 保持不变，定值电阻 R1 为10Ω， 当滑动变阻器 R2 滑片处于某位置时，电流表的示数为 1.6A。求此时滑动变阻器接入电路的电阻。

6.（2019连云港，12）有一定值电阻，当其两端的电压为9V时，通过它的电流为0.9A，它的电阻是_____Ω；如果它两端的电压为15V，迪过它的电流是_____A。

7.(2019娄底，15)某小灯泡上标有“6V 6W”字样，其电流随两端电压变化关系的曲线如图所示，则当小灯泡两端的电压为2V时，通过小灯的电流为_____A，此时小灯泡的电阻为_____Ω。

8.（2019福建，16）如图电路，电源电压恒定，R1＝12Ω，R2＝6ΩR3是定值电阻。闭合开关S1，单刀双掷开关S2接a时电流表的示数为0.6A，接b时电流表的示数可能为（　　）

A．0.3 A	B．0.6 A	C．0.9 A	D．1.2 A

9.（2019毕节，6）已知R2＜R1，将图中的四种不同接法，接到同一电源两极间，则电路中电流最大的是（　　）

10.（2019年郴州，21）如图所示，电源电压恒为6V，定值电阻R1＝20Ω．闭合开关S，电流表A2的示数为0.9A，则电流表A1的示数为　   　A，定值电阻R2的阻值为　   　Ω。

11（2019淄博，11）如图所示，电源电压为5V，闭合开关S，电压表的示数为1V。则

A. 通过灯泡L1的电流比L2的电流大

B. 灯泡L1两端的电压是1V

C. 灯泡L1和L2的电阻之比是4∶1

D. 若灯泡L2灯丝烧断，电压表示数为零

12.（2019沈阳，9）如图所示是电阻RA和RB的I-U图象，分析可知下列说法中正确的是

A．当RA两端电压为0V时，RA的阻值是10Ω

B．当RB两端电压为2V时，通过RB的电流为O.1A

C．当两电阻并联时，通过RA和RB的电流之比为1:2

D．当两电阻串联时，RA和RB两端的电压之比为1:2

13.（2019凉山州，21）当某导体两端的电压是6V时，通过的电流是0.3A，当该导体两端的电压减小到3V时，通过它的电流为　  　A，此时该导体消耗的电功率为　  　W。

14.（2019内江，17）如图所示，电源电压为3V，闭合开关，两只相同的灯泡L1、L2都亮，灯泡L2两端的电压为　   　V．突然两只灯泡同时熄灭，电压表的示数变为3V，电路故障可能是灯泡　   　开路（选填“L1”或“L2”）

15.（2019海南，9）如图所示是某电子秤内部简化电路。Rx是压敏电阻，阻值随压力增大而减小，电源电压保持不变。闭合开关，当Rx上压力增大时，随之减小的是（　　）

A. 通过Rx的电流	B. 通过R0的电流

C. Rx两端的电压	D. R0两端的电压

16.（2019昆明，15）如图甲所示的电路中，电源电压为9V保持不变，G为灵敏电流计，其内电阻为Rg保持不变：R为热敏电阻，其电阻与温度的关系如图乙所示。闭合开关，当热敏电阻所在的环境温度等于20℃时，电流计的示数是2mA。则当电流计的示数是9mA时，热敏电阻的阻值是________Ω，它所在的环境温度是________℃。

17.（2019常德，14）定值电阻R1、R2组成的电路如右图所示，已知R1＞R2。闭合开关S，通过R1、R2的电流分别记为I1、I2，R1、R2两端的电压分别记为U1、U2下列说法正确的是

A．U1 = U2           B．U1 ＞ U2           C．I1 ＜ I2           D．I1 ＞ I2

18.（2019自贡，13）图（a）所示电路，当闭合开关S后，两个电压表指针偏转均为图（b）所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为（　　）

A．8V  2V	B．10V  2V	C．2V  8V	D．2V  10V

19.（2019宜宾，7）在如图所示的测量电路中，闭合开关S后，电压表V1的示数是2.5V，V2的示数是8V，此时小灯泡L1的电阻为7.5Ω，则关于该测量下列说法中正确的是

A．电压表V的示数是6.3V

B．电压表V的示数是1.3V

C．此时小灯泡L2的电阻小于7.5Ω

D．电流表的两个量程（0~0.6A；0〜3A）中应选0〜0.6A

20.（2019襄阳，26）如图所示,电源电压保持不变,电阻R1=R2=R3=10Ω，若只使R2、R3并联接入电路,则应闭合开关_____，此时电流表的示数为I1:要使R1,R2串联,应断开开关S1、S2此时电流表的示数为I2,则I1：I2=_____。

21. (2019泰州，18）如图甲,定值电阻R2的阻值为40Ω.闭合开关,电流表A1、A2的指针偏转均如图乙所示.则电流表A1的读数为____A,电流表A2的读数为____A,电源电压为____V,R1的阻值为____Ω

22.（2019宿迁，7）如图所示，电源电压为3V保持不变，闭合开关，电压表示数为2V．下列选项符合题意的是（　　）

A.电压表测R2两端电压	B.R1、R2组成并联电路
C.若开关断开，电压表示数为0	D.R1、R2电阻之比2：1

23.（2019株洲，16）在图示电路中，电源两端电压为U，三个定值电阻R1、R2和R3互不相等，电流表A的示数为IA，已知IA＝．根据该电路和IA的表达式，下列哪两个元件对调位置后，电流表的示数一定不变？（　　）

A．R1和R2	B．R2和R3

C．R3和R1	D．电源和电流表

24. (2019衡阳，14)如图所示，电源电压U＝2V不变，R＝4Ω，虚线框内所有电阻均未知。闭合开关，电流表示数为1A；如果用一个2Ω的定值电阻替换R，虚线框内的电阻均保持不变，则电流表示数将变为

A . 2A             B. 1. 5A            C. 1. 2A             D. 0. 5A

25.. (2019衡阳，18)如图所示，电源电压不变，R1是定值电阻，闭合开关，将滑动变阻器R2的滑片逐渐从a端滑到b端，电流表示数为I，电压表示数为U，电路消耗的总功率为P，下列能正确反映两个物理量之间关系的图象是

26.（2019年郴州，21）如图所示，电源电压恒为6V，定值电阻R1＝20Ω．闭合开关S，电流表A2的示数为0.9A，则电流表A1的示数为　   　A，定值电阻R2的阻值为　   　Ω。

27.（2019长春，17）如图所示，电阻R1的阻值为10Ω．闭合开关S，电阻R1两端的电压为10V，电阻R2两端的电压为5V．求：

（1）电源两端的电压．

（2）通过电阻R1的电流．

28.（2019黔东南，23）某同学设计了一个利用如图1所示的电路来测量海水的深度，其中R1＝2Ω是一个定值电阻，R2是一个压敏电阻，它的阻值随所受液体压力F的变化关系如图2所示，电源电压保持6V不变，将此压敏电阻用绝缘薄膜包好后放在一个硬质凹形绝缘盒中，放入海水中保持受力面水平，且只有一个面积为0.02m2的面承受海水压力。（设海水的密度ρ水＝1.0×103kg/m3，g取10N/kg）

（1）当电流表示数为0.2A时，求压敏电阻R2的阻值；

（2）如图2所示，当压敏电阻R2的阻值为20Ω时，求此时压敏电阻R2所在深度处的海水压强；

（3）若电流的最大测量值为0.6A，则使用此方法能测出海水的最大深度是多少？

29.（2019新疆，23）如图所示电路中，电阻Rl的阻值为2 Ω，当开关闭合后，电压表V1的示数为1 V，V2的示数为2 V。求：

（1）电源两端的电压；

（2）通过R1的电流和R2的阻值；

2019年中考物理试题分类汇编——欧姆定律及应用专题答案

1..(2019绥化，17)将电阻R与10Ω电阻串联后接到3V电源上，通过R的电流为0.1A，则R＝　   　Ω．若R两端电压为0，则R＝　   　Ω。

【答案】20；20。

2.（2019凉山州，22）如图所示，阻值为4Ω的电阻R1与2Ω电阻R2并联，电流表的示数为3A，则通过电阻R1与R2的电流之比为　   　，电源电压为　  　V。

【答案】1：2； 4。

3.（2019赤峰，12）某段金属丝两端电压为6V时，通过的电流为0.3A；当该金属丝两端电压降为4V时，通过它的电流为　   　A；当该金属丝两端电压降为0V时，它的电阻为　   　Ω。

【答案】0.2；20。

4.（2019广安，27）如图所示电路中，电源电压恒为6V，当闭合开关时，电压表的示数为4V，则灯L2两端电压为　 　V，灯L1、L2的阻值之比为　    　。

【答案】2；2：1。

5.（2019 青岛，19）如图电路，电源电压 12V 保持不变，定值电阻 R1 为10Ω， 当滑动变阻器 R2 滑片处于某位置时，电流表的示数为 1.6A。求此时滑动变阻器接入电路的电阻。

【答案】30Ω

6.（2019连云港，12）有一定值电阻，当其两端的电压为9V时，通过它的电流为0.9A，它的电阻是_____Ω；如果它两端的电压为15V，迪过它的电流是_____A。

【答案】    (1). 10    (2). 1.5

7.(2019娄底，15)某小灯泡上标有“6V 6W”字样，其电流随两端电压变化关系的曲线如图所示，则当小灯泡两端的电压为2V时，通过小灯的电流为_____A，此时小灯泡的电阻为_____Ω。

【答案】0.5；4

8.（2019福建，16）如图电路，电源电压恒定，R1＝12Ω，R2＝6ΩR3是定值电阻。闭合开关S1，单刀双掷开关S2接a时电流表的示数为0.6A，接b时电流表的示数可能为（　　）

A．0.3 A	B．0.6 A	C．0.9 A	D．1.2 A

【答案】C。

9.（2019毕节，6）已知R2＜R1，将图中的四种不同接法，接到同一电源两极间，则电路中电流最大的是（　　）

【答案】D。

10.（2019年郴州，21）如图所示，电源电压恒为6V，定值电阻R1＝20Ω．闭合开关S，电流表A2的示数为0.9A，则电流表A1的示数为　   　A，定值电阻R2的阻值为　   　Ω。

【答案】0.3；10。

11（2019淄博，11）如图所示，电源电压为5V，闭合开关S，电压表的示数为1V。则

A. 通过灯泡L1的电流比L2的电流大

B. 灯泡L1两端的电压是1V

C. 灯泡L1和L2的电阻之比是4∶1

D. 若灯泡L2灯丝烧断，电压表示数为零

【答案】BD

12.（2019沈阳，9）如图所示是电阻RA和RB的I-U图象，分析可知下列说法中正确的是

A．当RA两端电压为0V时，RA的阻值是10Ω

B．当RB两端电压为2V时，通过RB的电流为O.1A

C．当两电阻并联时，通过RA和RB的电流之比为1:2

D．当两电阻串联时，RA和RB两端的电压之比为1:2

【答案】ABD

13.（2019凉山州，21）当某导体两端的电压是6V时，通过的电流是0.3A，当该导体两端的电压减小到3V时，通过它的电流为　  　A，此时该导体消耗的电功率为　  　W。

【答案】0.15；0.45。

14.（2019内江，17）如图所示，电源电压为3V，闭合开关，两只相同的灯泡L1、L2都亮，灯泡L2两端的电压为　   　V．突然两只灯泡同时熄灭，电压表的示数变为3V，电路故障可能是灯泡　   　开路（选填“L1”或“L2”）

【答案】1.5；L2。

15.（2019海南，9）如图所示是某电子秤内部简化电路。Rx是压敏电阻，阻值随压力增大而减小，电源电压保持不变。闭合开关，当Rx上压力增大时，随之减小的是（　　）

A. 通过Rx的电流	B. 通过R0的电流

C. Rx两端的电压	D. R0两端的电压

【答案】C

16.（2019昆明，15）如图甲所示的电路中，电源电压为9V保持不变，G为灵敏电流计，其内电阻为Rg保持不变：R为热敏电阻，其电阻与温度的关系如图乙所示。闭合开关，当热敏电阻所在的环境温度等于20℃时，电流计的示数是2mA。则当电流计的示数是9mA时，热敏电阻的阻值是________Ω，它所在的环境温度是________℃。

【答案】(1). 500(2). 140

17.（2019常德，14）定值电阻R1、R2组成的电路如右图所示，已知R1＞R2。闭合开关S，通过R1、R2的电流分别记为I1、I2，R1、R2两端的电压分别记为U1、U2下列说法正确的是

A．U1 = U2           B．U1 ＞ U2           C．I1 ＜ I2           D．I1 ＞ I2

【答案】B

18.（2019自贡，13）图（a）所示电路，当闭合开关S后，两个电压表指针偏转均为图（b）所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为（　　）

A．8V  2V	B．10V  2V	C．2V  8V	D．2V  10V

【答案】A。

19.（2019宜宾，7）在如图所示的测量电路中，闭合开关S后，电压表V1的示数是2.5V，V2的示数是8V，此时小灯泡L1的电阻为7.5Ω，则关于该测量下列说法中正确的是

A．电压表V的示数是6.3V

B．电压表V的示数是1.3V

C．此时小灯泡L2的电阻小于7.5Ω

D．电流表的两个量程（0~0.6A；0〜3A）中应选0〜0.6A

【答案】AD

20.（2019襄阳，26）如图所示,电源电压保持不变,电阻R1=R2=R3=10Ω，若只使R2、R3并联接入电路,则应闭合开关_____，此时电流表的示数为I1:要使R1,R2串联,应断开开关S1、S2此时电流表的示数为I2,则I1：I2=_____。

【答案】(1). S1、S2(2). 4：1

21. (2019泰州，18）如图甲,定值电阻R2的阻值为40Ω.闭合开关,电流表A1、A2的指针偏转均如图乙所示.则电流表A1的读数为____A,电流表A2的读数为____A,电源电压为____V,R1的阻值为____Ω

【答案】  (1). 1.5  (2). 0.3  (3). 12  (4). 10

22.（2019宿迁，7）如图所示，电源电压为3V保持不变，闭合开关，电压表示数为2V．下列选项符合题意的是（　　）

A.电压表测R2两端电压	B.R1、R2组成并联电路
C.若开关断开，电压表示数为0	D.R1、R2电阻之比2：1

【答案】D
23.（2019株洲，16）在图示电路中，电源两端电压为U，三个定值电阻R1、R2和R3互不相等，电流表A的示数为IA，已知IA＝．根据该电路和IA的表达式，下列哪两个元件对调位置后，电流表的示数一定不变？（　　）

A．R1和R2	B．R2和R3

C．R3和R1	D．电源和电流表

【答案】CD。

24. (2019衡阳，14)如图所示，电源电压U＝2V不变，R＝4Ω，虚线框内所有电阻均未知。闭合开关，电流表示数为1A；如果用一个2Ω的定值电阻替换R，虚线框内的电阻均保持不变，则电流表示数将变为

A . 2A             B. 1. 5A            C. 1. 2A             D. 0. 5A

【答案】B

25.. (2019衡阳，18)如图所示，电源电压不变，R1是定值电阻，闭合开关，将滑动变阻器R2的滑片逐渐从a端滑到b端，电流表示数为I，电压表示数为U，电路消耗的总功率为P，下列能正确反映两个物理量之间关系的图象是

【答案】AC

26.（2019年郴州，21）如图所示，电源电压恒为6V，定值电阻R1＝20Ω．闭合开关S，电流表A2的示数为0.9A，则电流表A1的示数为　   　A，定值电阻R2的阻值为　   　Ω。

【答案】0.3；10。

27.（2019长春，17）如图所示，电阻R1的阻值为10Ω．闭合开关S，电阻R1两端的电压为10V，电阻R2两端的电压为5V．求：

（1）电源两端的电压．

（2）通过电阻R1的电流．

解：（1）在串联电路中，电源两端电压U=U1+U2

U=U1+U2=10V+5V=15V

（2）由I=U/R得：

电阻R1的电流I1=U1/R1=10V/10Ω=1A

28.（2019黔东南，23）某同学设计了一个利用如图1所示的电路来测量海水的深度，其中R1＝2Ω是一个定值电阻，R2是一个压敏电阻，它的阻值随所受液体压力F的变化关系如图2所示，电源电压保持6V不变，将此压敏电阻用绝缘薄膜包好后放在一个硬质凹形绝缘盒中，放入海水中保持受力面水平，且只有一个面积为0.02m2的面承受海水压力。（设海水的密度ρ水＝1.0×103kg/m3，g取10N/kg）

（1）当电流表示数为0.2A时，求压敏电阻R2的阻值；

（2）如图2所示，当压敏电阻R2的阻值为20Ω时，求此时压敏电阻R2所在深度处的海水压强；

（3）若电流的最大测量值为0.6A，则使用此方法能测出海水的最大深度是多少？

解：（1）由I＝可得，当电流表示数为0.2A时电路的总电阻：

R总＝＝＝30Ω，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，压敏电阻R2的阻值：

R2＝R总﹣R2＝30Ω﹣2Ω＝28Ω；

（2）当压敏电阻R2的阻值为20Ω时，由图2可知，压敏电阻受到的压力F＝4×104N，

此时压敏电阻R2所在深度处的海水压强：

p＝＝＝2×106Pa；

（3）当电流表的示数I′＝0.6A时，使用此方法能测出海水的深度最大，

此时电路的总电阻：

R总′＝＝＝10Ω，

此时压敏电阻的阻值：

R2′＝R总′﹣R2＝10Ω﹣2Ω＝8Ω，

由图2可知，压敏电阻受到的压力F′＝10×104N，

此时压敏电阻R2所在深度处的海水压强：

p′＝＝＝5×106Pa，

由p＝ρgh可得，使用此方法能测出海水的最大深度：

h＝＝＝500m。

答：（1）当电流表示数为0.2A时，压敏电阻R2的阻值为28Ω；

（2）当压敏电阻R2的阻值为20Ω时，压敏电阻R2所在深度处的海水压强为2×106Pa；

（3）若电流的最大测量值为0.6A，则使用此方法能测出海水的最大深度是500m。

29.（2019新疆，23）如图所示电路中，电阻Rl的阻值为2 Ω，当开关闭合后，电压表V1的示数为1 V，V2的示数为2 V。求：

（1）电源两端的电压；

（2）通过R1的电流和R2的阻值；

解：由电路图可知，两电阻串联，电压表V1测R1两端的电压，电压表V2测R2两端的电压。

（1）串联电路中总电压等于各分电压之和，电源的电压为：U=U1+U2=1V+2V=3V；

（2）通过R1的电流：I1==0.5A，因串联电路中各处的电流相等，则I2=I1=0.5A；

电阻R2的阻值：R2==4Ω。

答：（1）电源两端的电压为3V；

（2）通过R1的电流为0.5A，R2的阻值为4Ω；