沪科版物理第十六章电流做功与电功率

第三节测量电功率

精选练习

考点一、伏安法测小灯泡的电功率

1．（2017·河北保定）在测小灯泡的电功率的实验中，某同学电路连接正确，闭合开关，灯泡发光，但无论怎样调节滑动变阻器，电压表示数都达不到灯泡的额定电压，其原因可能是（）

A．变阻器总电阻太大		B．电压表量程选大了		C．电源电压太低		D．灯泡灯丝断了

2．（2018·四川）为了测定小灯泡的额定功率，在具体实验操作中，手和眼的分工应该是（）

A．手移动变阻器的滑片，眼观电流表			B．手移动变阻器的滑片，眼观电压表

C．手移动变阻器的滑片，眼看小灯泡是否发光	D．手按开关，眼观电流表

3．（2017·石家庄）把标有“12 V  36 W”的灯泡L1和“8 V  16 W”的灯泡L2串联后接在电源的两端，其中一只灯泡正常发光，另一只灯泡没有达到额定功率，则下列选项正确的是（）

A．该电源的电压为24 V			B．电路中的电流为3 A

C．两灯泡的总功率为32 W			D．灯L1的实际电压大于灯L2的实际电压

4．（2018·山东泰安）在如图所示的电路中两只电压表完全相同，其指针均指在刻度的中央，以下判断正确的是（）

A．通过R1的电流大于通过R2的电流		B．R1两端的电压等于R2两端的电压

C．R1的阻值小于R2的阻值				D．R1消耗的功率大于R2消耗的功率

5．（2017·河南）在“测量小灯泡的电功率”的实验中，某同学连接好电路，闭合开关后，移动滑动变阻器的滑片，当滑动变阻器连入电路中的电阻变大时，电压表的读数也随着变大，反之，随着变小，则发生这一现象的原因是（）

A．电压表的正、负接线柱接错了		B．电压表的量程选择不合适

C．电压表坏了						D．电压表与滑动变阻器并联

6．（2017·广东东莞）某同学利用如图所示电路，测量额定电压为2.5 V小灯泡的额定功率，下列说法错误的是（）

A．闭合开关前，滑片P应滑到B端

B．闭合开关后，小灯泡不发光，一定是小灯泡灯丝断了

C．当电压表示数为2.5 V时，测出通过小灯泡的电流，可算出小灯泡的额定功率

D．实验还可得知，小灯泡的实际功率越大，小灯泡越亮

7．（2018·邯郸）在做“测定小灯泡额定功率”的实验中,小明在连接好电路后,他无论怎样调节滑动变阻器的滑片,电流表和电压表示数都不变,而且小灯泡很亮,其原因可能是（）

A．滑动变阻器的总阻值太大			B．小灯泡被短路

C．滑动变阻器没有接入电路			D．电路中有断路

8．（2017·湖北）小灯泡的额定电压是6 V，额定电流是0.3 A，将它接入电路中，测得灯泡两端的电压为3 V，那么小灯泡正常发光时灯丝的电阻值是___Ω，它的额定功率是___W，此时的实际功率是_____W。

9．（2017·广西）如图所示，是小明的实验小组在“测量小灯泡的电阻”实验中连接的一个实验电路，所用小灯泡标有“2.5 V”字样。

（1）请指出电路连接中的两个不当之处：①________________________________________；②___________________________________。

（2）他们改正电路连接中的不当之处后，闭合开关，移动变阻器滑片时，发现两电表的示数和灯泡的亮度都同时变化，但两电表的示数总是比较小，灯泡的亮度也较弱。出现这种现象的原因是___________________________________。

（3）电路正常后，他们分别测出了小灯泡的几组电压和电流值。记录如下：

①小灯泡正常工作时的电阻大小约为_____；

②通过分析实验数据可知，小灯泡的电阻是_____（填写“不变”或“变化”）的，其原因是：______________________________。

10．（2017·张家口）在“测量小灯泡电功率”的实验中，已知电源电压为3 V，小灯泡的额定电压为2.5 V，正常发光时的电阻约为8 Ω，实验器材如图甲所示。

（1）在图甲中，请你用笔画线代替导线将电路连接完整(导线不得交叉)_________；

（2）在连接电路时，开关应处于_______状态，滑动变阻器的滑片应放在_______(填“A”或“B”)端；若闭合开关后，电流表指针向左偏，则故障是______________。

（3）更正电路后，在某次实验中，电压表读数为1.8 V。要测量小灯泡的额定功率，应将滑片向______(填“A”或“B”)端滑动。

（4）若灯泡正常工作时，电流表读数如图乙所示，则小灯泡额定功率为_______W。

11．（2018•山西）如图1是测小灯泡功率的实验电路图。小灯泡正常工作时，两电表的示数如图2所示，则下列说法中不正确的是（　　）

A．小灯泡的额定电压是2.4V

B．滑片P向b端滑动，则小灯泡的实际功率将变大

C．连接电路时，开关应断开，并将变阻器阻值调至最大值

D．小灯泡的额定功率为0.72W

12．（2017·石家庄）电源两端电压保持不变，L是标有“6 V  3.6 W”的小灯泡，它两端的电压和通过的电流关系如图所示。则下列说法正确的是（）

- 灯泡两端的电压为4 V时，通过它的电流为0.6 A

- B．灯泡灯丝电阻的阻值是固定不变的

C．灯泡的额定电压为6 V，额定功率为3.6 W

D．灯泡两端的电压小于6 V时，它的实际功率小于3.6 W

13．（2018·青海）如图所示的四个电路中，电源电压已知，电阻R的阻值已知，根据电压表或电流表的示数，无论直接还是间接均不能求出灯泡电功率的电路是（）

A．                       B．

C．                     D．

- （2017·济南）为了迅速准确地测量额定电压为2.5 V的小灯泡的额定功率，至少需要_____节干电池，用_______调节小灯泡两端电压后，电压表应和小灯泡并联，为了提高测量的准确程度，最好选________的量程。

15．（2017·合肥）在“测定2.5 V小灯泡功率”的实验中，小红按电路图连接电路，进行实验，测得数据如下表所示．

请你利用小红已获取的信息，计算出该灯泡的额定功率是________W。若小灯泡两端的实际电压为3 V，则小灯泡的实际功率________(填“大于”“等于”或“小于”)额定功率。

16.（2017·河北）伏安法测小灯泡电功率的实验原理是_____________。用____________测出小灯泡两端的电压，用___________测出通过小灯泡的电流，然后根据公式算出相应的功率；要测小灯泡的额定功率，可以用_______调节灯泡两端的电压，使电压表的示数刚好为小灯泡的额定电压，读出此时的电流表的示数，就可以算出额定功率，此时灯泡_________（填“正常”或“不正常”）发光。

17．（2018·山东）如图甲所示是婷婷和明明小组“测量小灯泡电功率”时设计的电路图，他们选用的是额定电压为3.8 V的小灯泡。

（1）通过正确操作，明明测得当小灯泡正常发光时，电流表示数如图乙所示，则该灯泡的额定功率为______W；

（2）小红同学在做实验时发现，他们的电压表已经损坏，老师帮助他从实验室取了定值阻值为R0的电阻和一个电流表，此时小红同学设计了如图丙所示的电路测量小灯泡正常发光时的电功率（已知R0＝5 Ω）。请你帮助他把下列实验步骤补充完整。闭合开关S，调节变阻器的滑片P，使电流表A1示数为__________A，记下此时电流表A2示数为I，则小灯泡正常发光时的电功率为_____________（用所测量或已知量表示）。

（3）另一组的小亮同学设计了如图丁所示的电路图，老师告诉他电压表可以看作是测电压的大电阻，内阻约为5 000 Ω，虽然也可以测量出小灯泡的额定电功率，但此电路图存在严重的不足，请你指出：___________________________________________。

18．（2017·内蒙古包头卷）如图所示，电源电压保持不变，开关S闭合后，灯泡L1、L2都能正常发光，甲、乙两只电表的示数之比为3:5，则L1、L2的额定功率之比是（）

A．2:3               B．3:2                C．5:3                D．3:5

19．（2017·山东潍坊卷）现要测量小灯泡的功率。小薇同学选择了满足这个实验要求的器材，并连接了部分电路，如图甲所示。

（1）请添加一根导线，完成图甲所示的实验电路的连接。

（2）闭合开关前，滑动变阻器的滑片应滑至________端（填“a”或“b”）。

（3）闭合开关，调节滑动变阻器，当电压表示数为1.9 V时，电流表示数如图乙所示，为______A，此时小灯泡的功率为__________W。

20．（2017·四川乐山卷）某实验小组的同学用甲图所示器材测量小灯泡的电功率。已知电源电压恒为6 V不变，待测灯泡的额定电压为3.8 V，额定功率估计为1.2 W左右。

（1）请在甲图中用笔画线表示导线，连接成完整的实验电路（须选择合适的电流表量程）；

（2）闭合开关前，滑动变阻器滑片P应该位于_____端（填“A”或“B”）；

（3）闭合开关后发现：电流表没有示数，灯泡不亮，电压表示数接近电源电压。则此时电路故障为______________________________；

（4）故障排除后，闭合开关，调节滑动变阻器滑片P，使灯泡正常发光，此时电流表示数如乙图所示，则电路中的电流值为______A，待测灯泡的额定功率为_____W；

（5）如果电压表只能使用0～3 V的量程，请在丙图虚线框内用电路图说明，怎样利用现有器材测定灯泡的额定功率。