专题19 电路的组成和电流定律

目录

一、基础知识详解	1

二、例题领路	6

三、衔接练习尝试	9

阅读材料15: 趣味小制作二	15

一、基础知识详解

1．电路的组成及各元件的作用

电路是由电源、用电器、开关及导线等元件组成的电流的路径。

电源：供电装置，它把其它形式的能转化为电能。

用电器：消耗电能做功的设备，它把电能转化为其它形式的能。

开关：电路接通或断开的控制元件。

导线：输送电能的设备。2．电路的连接状态

通路：处处连通的电路，又叫闭合电路。

开路：断开的电路，又叫断路。电路开路时，电路中没有电流。

短路：电源正负极直接相连的电路叫短路，短路时电路中的电流很大，易烧坏电源，是有害的通路。如果将一根导线直接与用电器的两端并联，将会造成该用电器短路而不工作。

2. 描述电路的几个物理量

（1）电量（Q）：电荷的多少叫电量。单位是库仑（C），1个电子或质子的电量为1.60×10-19库仑,1库仑电量等于6.25×1018个电子所带的电量。

（2）电流和电流强度(I)

电流:电荷的定向移动形成电流,物理学中规定正电荷定向移动的方向为电流方向,负电荷定向移动的方向跟电流方向相反。

电流强度:表示电流强弱的物理量。

① 定义和定义式：1s内通过导体横截面的电荷量。定义式：

②国际单位：安培（A）

③测量工具：电流表。

×

×

A1

A21

A

K

L1

L2

电流表的使用：电流表必须串联接入被测电路，并使电流从电流表“+”接线柱流入，“-”接线柱流出；流入电流表的电流不能超过它的量程；不能把电流表直接接在电源两端，以免烧坏电流表。

- 电压（U）

①电压的作用：电压是使自由电荷定向移动形成电流的原因。

②单位：伏特（V）

③测量工具：电压表。

A

V2

×

×

L1

L2

V1

×

×

V

L2

L1

K

电压表的使用：电压表必须并联接入被测电路，并使电流从“+”接在靠近电源正极那端，即使电流从电压表的“+”接线柱流入，“-”接线柱流出；电压表两端的电压不能超过它的是量程；在量程许可时，可以将电压表直接接在电源两端测电源电压。

④常见的一些电压值：一节干电池的电压是1.5V；一节蓄电池的电压是2V；家庭电路的电压是220V；动力电路的电压是380V；对人体的安全电压是不高于36V（注意：在高中物理知识中，以上电池电压值其实是电源的电动势）。

（4）电阻（R）

①意义：表示导体对电流阻碍作用大小的物理量。

②大小的决定因素：电阻是导体本身的一种性质，其大小是由导体的长度、横截面积、材料决定的，还跟导体的温度有关。在其它因素相同的情况下，导体的长度越长，电阻越大；横截面积越小，电阻越大；金属导体的电阻在温度升高时电阻会增大。

③国际单位：欧姆（Ω），1Ω=1V/A

- 滑动变阻器

A

V

Rx

R

K

构造：滑动变阻器主要由瓷管、线圈和滑片组成。

原理：改变连入电路的电阻线的长度来改变电阻的大小。

用途：改变电路中的电流大小。

连接方法：采用“一上一下”的连接方法（如图）。

⑤伏安法测电阻

实验原理：R=U/I

实验原理图（如图）：

3． 欧姆定律

1．内容：导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比。

R

U

I

2．表达式：

变形公式：

3．正确理解欧姆定律及其变形公式

理解欧姆定律中的“成反比”和“成正比”两个关系；当导体的电阻一定时，通过导体的电流跟它两端的电压成正比；当导体两端的电压一定时，通过导体的电流跟它的电阻成反比。

，是导体电阻的定义式，说明电阻等于导体两端的电压的通过它的电流的比值，但导体的电阻R与U和I无关。特别注意：U＝0时，R≠0。

欧姆定律是一条通过实验得到的电流定律，它采用控制变量法研究了电流、电压、电阻之间的关系。控制变量法是用实验来探究一个量随两个（或多个）量变化的关系时，要保持一个（或几个）量不变，只改变一个量，研究这个量与该变量之间的关系。控制变量法是一种极为有用的研究方法，在高中物理实验中常常会用到。

4．  串联电路和并联电路的几个特点

| R1 R2 U1 U2 U I 电路图 |  | R1 R2 I1 U I21 |
| --- | --- | --- |
| 电流 | I=I1=I2 | I=I1+I2 |
| 电压 | U=U1+U2 | U=U1=U2 |
| 电阻 | R=R1+R2 | 1/R=1/R1+1/R2 |

串联电路中的电压与串联电阻成正比，并联电路中的电压与并联电阻成反比。

5． 电功（W）

1．定义：电路中电流通过用电器所做的功。

2．电功和电能：电流通过用电器做功，由电能转化为其它形式的能，电功是量度电能转换成其它形式的能的物理量。

3．电功的表达式：W＝UIt＝Pt

式中表明，电流做功的多少跟用电器两端的电压、通过的电流和通电时间有关。

对于电热器：

4．单位：国际单位：焦耳（J），1J＝1VAs

常用单位：千瓦时（kWh），度，1kWh＝3.6×106J＝1度

5．串并联电阻的电功关系：

①电流通过串联导体所做的功跟导体电阻成正比；

②流通过并联导体所做的功跟导体电阻成反比。

6． 电功率（P）

1．定义：电流在单位时间里所做的功。它描述电流做功的快慢。

2．定义式：

表达式：P=UI，表明电功率等于电压与电流的乘积。

其它公式：（如电热器）

3．单位：国际单位是瓦特（W）

- 串并联电阻的消耗电功率关系：

串联导体消耗的电功率跟导体电阻成正比；

并联导体消耗的电功率跟导体电阻成反比。

A

V

×

图1

5．额定功率和实际功率

用电器正常工作时的电压叫额定电压，额定电压也是用电器上标明的电压。在额定电压下工作时用电器消耗的电功率叫额定功率。用电器在实际电压下工作时消耗的电功率叫实际功率。

6．学生实验：测定小灯泡的电功率

⑴实验目的：学会正确使用电流表、电压表和测定功率的方法；学会正确连接滑动变阻器；通过观察小灯泡的亮度及其电压值理解其实际功率和额定功率。

⑵实验原理：PL=ULI

⑶实验原理图如1图

⑷实验器材：“2.5V”小灯泡，电流表，电压表，滑动变阻器，学生电源或两节干电池，开关，几根导线

- 实验步骤：

①根据设计的电路图连接电路，先将滑动变阻器的滑片置于电阻值最大处。

②闭合开关，调节滑动变阻器，使小灯泡两端的电压达到其额定电压，即小

灯泡正常发光，记下电压表、电流表的示数。

③继续调节滑动变阻器，使小灯泡两端的电压略高于或略低于额定电压，观

察小灯泡的亮度，并记下电压表、电流表的示数。

| 小灯泡两端电压（V） | 通过灯丝的电流（A） | 小灯泡的电功率（W） | 小灯泡发光情况 |
| --- | --- | --- | --- |

⑹交流与合作：

①闭合开关前，为什么要先将滑动变阻器的滑片置于电阻值最大处？

②小灯泡正常发光时的功率是什么功率？

③调节滑动变阻器，使小灯泡两端电压略高于或略低于额定电压时，小灯泡的功率是什么功率？能否说这是小灯泡的额定功率？为什么？

④这个实验能否测定小灯泡的电阻？根据测得实验数据算算小灯泡在各种电压下的电阻值，想想为什么会不同？

二、例题领路（做后再看答案，效果更好）

例1． 基本电路问题。

如图1所示的各个电路中，L1、L2两灯串联的电路是     ；两灯并联的电路是     。

A                    B                     C                       D

图1

例2．电流、电压、电阻问题，下列说法中正确的是（    ）

A. 有电流通过的电阻两端，一定有电压存在；

B. 电路两端有电压时，电路中一定有电流；

C. 没有电流通过的导体，没有电阻；

D. 导体的电阻大小，由它两端的电压和通过它的电流大小共同决定。

例3．欧姆定律问题。

图2甲是一个密封盒，盒内是由两个电阻和一些导线组成的电路，电路与盒外的a、b、c、d四个接线柱相连，而接线柱b、c在盒内已用导线相连。某活动小组欲探究盒内两电阻的阻值和电路结构，他们使用的器材是：能输出稳定电压的电池组、量程是0.6A的电流表、阻值为的定值电阻R以及若干条导线，并组成图2乙虚线框内所示的探测电路，图2乙中m、n是从探测电路引出的两根导线。

图2

探测时，他们首先将m与n直接连接，观察到电流表的示数为0.6A，接下去的操作程序、方法和所得数据，记录在下表中：

| 与m、n相连的接线柱 | 电流表示数/A |
| --- | --- |
| m、n分接a、b两接线柱 | 0.3 |
| m、n分接c、d两接线柱 | 0.2 |
| m、n分接a、d两接线柱 | 0.15 |

根据以上的操作和数据，写出主要的分析过程，并在图2甲的盒子内画出盒内的电路图，并标出电阻的阻值。

图3

例4．电功和电功率问题。

某同学设计了一种可调节光亮度的电路，如图4所示，当开关扳向触点1时，灯泡正常发光。已知灯L规格为“”，电源电压为220V，当开关S分别扳向触点1、2、3时，灯泡的亮度随之发生变化，问：

（1）当开关S扳向触点2时，灯泡实际消耗功率为81W，则电阻R1的阻值是多少？

（2）当开关S扳向触点3时，发现灯变得更暗，则电阻R2与R1的阻值哪个大？

（3）指出该同学设计的调光电路还存在什么缺陷，画出一种改进后的电路图。

图4

例5． 电和磁的应用问题。

如图6所示，C是条形磁体，D是软铁棒，闭合开关S时（    ）

图6

A. 若C被吸引，则可判定B为电源正极；

B. 若C被排斥，则可判定B为电源正极；

C. 若D被吸引，则可判定A为电源正极；

D. 若D被吸引，则可判定B为电源正极；

三、衔接练习尝试（做后再看答案，效果更好）

1. 试验证明：丝绸、塑料棒、毛皮三种物质的原子核对电子的束缚本领是由强到弱的，现有甲、乙两根相同的塑料棒，让甲棒与丝绸摩擦，让乙棒与毛皮摩擦，结果是（    ）

A. 两棒均带正电       		B. 两棒均带负电

C. 甲棒带正电、乙棒带负电	D. 甲棒带负电，乙棒带正电

2. 以下关于静电现象的说法中，正确的是（    ）

A. 穿着化纤服装的人在晚上脱衣服时，常常会看见闪光并伴有“辟啪”的声音，这是由于摩擦起电造成的现象。

B. 摩擦起电产生的电压总是很低的，因此对人并不会造成伤害。

C. 脱化纤服装时，由于摩擦起电所产生的电压可能高达几千伏以上。

D. 脱化纤服装时，由于摩擦起电所产生的静电能量很微小，通常不会造成伤害。

3. 把酒精灯的火焰靠近带电的验电器的金属球，发现验电器的箔片稍微合拢了一些，这说明验电器的电荷减少了，其原因是（    ）

A. 电荷被火焰烧毁          	B. 火焰使周围空气变成导体，电荷转移到空气中

C. 电荷转移到酒精灯上		D. 火焰产生相反的电荷与它们中和

4. 验电器的金属箔带上负电后张开，一个人拿着棒状物接触验电器上的金属球，发现金属球箔片全部闭合，这可能是因为棒状物（    ）

A. 带正电     B. 是导体    C. 不带电     D. 是绝缘体

5. 如图所示的电路中。

（1）当开关S1、S2闭合，S3、S4断开时，     灯泡发光；

（2）当S2、S4闭合，S1、S3断开时，     灯泡发光；

（3）当S3、S4闭合，S1、S2断开时     灯泡发光；

（4）当S1、S2、S3闭合，S4断开时     灯泡发光；

（5）若要使三个灯泡串联，必须使开关     闭合，开关     断开；若要使三个灯泡并联呢？

6. 画出下图的等效电路。

7. 如图所示电路中，四个小灯泡完全相同，在开关S闭合前，各灯都能正常发光；当S闭合后，应该出现的情况是（    ）

A. 各灯都比S闭合前亮			B. 各灯都比S闭合前暗

C. 各灯都不能正常工作			D. 各灯仍然正常发光

8. 电流强度的单位“安培”表示（    ）

A. IS内通过导体横截面有一个电子      B. IS内通过导体横截面的电量为IC

C. IS内通过导体横截面的电子数为个

D. IS内通过导体横截面的电量为

9. 如图所示，IS内通过导体甲处横截面的电量为，IS内通过乙处的横截面的电量为，下面说法中正确的是（    ）

A.       B.      C.      D. 无法确定

10. 有一用电器，正常工作时两端需加6V电压，这时通过该用电器的电流为10mA，现用干电池做电源，如果每节电池储存180C的电量，那么这个电源能供用电器连续正常使用（    ）

A. 5h      B. 20h      C. 40h     D. 60h

11. 如图所示，当S1断开、S2闭合时，电流表示数为0.2A，这时通过L1的电流强度是     ；当S1、S2都闭合时，电流表的示数是0.38A，这时通过L1的电流强度是     ，通过L2的电流强度是      。

12. 如图所示，开关S闭合时通过L1、L2和L3的电流分别是0.4A、0.2A和0.8A，则电流表A1的示数为     ，A2的示数为     。A3的示数为     ，A4的示数为     。

13. 如图所示电路中，电源电压保持不变，当滑动变阻器的滑片P向右滑动时，电流表A1和A2的变化量分别为和，则（    ）

A.      B.       C.      D. 条件不足无法判断

14. 在一段导体里移送2C的电量所做的功为100J，向该导体两端的电压是多少？

15. 如图所示，，，它们与R2串联，接在电压为U的电源上，电压表V1的示数为10V，V2的示数为25V，则电源电压U等于（    ）

A. 30V           B. 35V            C. 40V          D. 45V

16. 甲、乙两个小灯泡上分别标有“6V  3W”和“6V  6W”的字样，现将甲、乙两灯泡串联起来，则电路两端允许的最大电压是      。

17. 如图所示，电压表的量程为3V，内阻为，现在给它串联上一个的电阻，改装后，则（    ）

A. 电压表的量程不变           		B. 通过电压表的最大电流不变

C. 当指针指示2V时，实际电压为10V	D. 当指针指到2V时，实际电压为8V

18. 用同一电压表测量如图所示的R1、R2两端以及AB两端的电压，示数分别为6V、4V、12V，设电源电压恒定，那么R1、R2两端的实际电压为多少？

19. 如图所示，用相同的电压表测量不同电阻的电压，已知第一个电压表的示数是9V，第一个电流表示数是15mA，第二个电流表示数是12mA。求各电压表之和是多少伏？

20. 如图所示为一块电阻均匀的矩形薄金属片，长是宽的2倍，现以长边的中点AB为轴线，挖去阴影部分，则AB间的电阻与CD间的电阻之比是多少？

21. 有电阻，，，请你用简便方法求出三个电阻并联的电阻是多少欧姆，并写出过程。

22. 如图所示，要使AB两端间总电阻等于R3，且使分电阻R3两端的电压为AB两端电压的，已知，求电阻R1、R2的大小。

23. 如图为一由R构成的网络，试证明：当时，AB间的总电阻与网络的多少无关。

24. 下图所示电路中，灯泡LA和LB都是正常发光的，忽然灯泡LA比原来暗些，而灯泡LB比原来亮些，则电路中（    ）

A. 电阻R2断路    B. 电阻R1短路     C. 电阻R1断路     D. 电阻R2短路

25. 如下图所示，电阻丝R1、R2并联，已知R1、R2的材料、长短相同，横截面积之比为，则这两根电阻丝内电子定向移动的平均速度之比为（    ）

A.             B.             C.          D.

26. 用均匀电阻丝制成直径为D的半圆图，如下图所示，已知oa两点间的电阻为R，则bc两点间的电阻为（    ）

A.     B.     C. R           D. 无法计算

27. 如图，已知，，电源电压60V，流过的电流大小是     。

阅读材料15: 趣味小制作二

自己动手做个水果电池

找一些铜片和铝片，再剪一些比铜片和铝片大一些的纸片在醋里浸一下。在一个铝片的上面放一个纸片，在纸片上放个铜片，一个简易的化学电池就做好了，铜片是正极，铝片是负极，浸湿的纸片就是电解质。不过，这样的一个“电池”产生的电实在太微弱了，只能用灵敏的电表测到。如果把许多这样的“小电池”垒起来，让一个“电池”的铝片放在另一个“电池”的铜片上(这时铝片和铜片之间不要放纸片)，这时产生的电流就强了一些，几个“电池”垒起来就能点亮一个发光二极管(一种通过很小电流就能发光的半导体元件)。如果很多这样的电池垒起来，电流就会很强了。伏打电池就是这样制成的。也可以把铜片和铝片插进一些蔬菜水果里，如插在西红柿、柠檬里，这样就可以做成一个有趣的“水果电池”。