专题20.4  电动机

课前预习

课前预习

1．通电导线在磁场中受到力的作用，力的方向跟______方向和______方向都有关，当电流方向或磁场方向变得相反时通电导线受力的方向也变得相反．

2．电动机

(1)电动机主要由_____和______组成．

(2)电动机是通电导体在磁场中________原理制成．

(3)电动机工作时将_____能转化成______能．

(4)换向器的作用是当线圈转过______时，自动改变线圈中_______使线圈能连续转动下去．

知识点解读与例题突破

知识点解读与例题突破

知识点一：磁场对通电导线的作用

通电导体在磁场中会受到力的作用。它的受力方向跟电流方向、磁感线方向有关。

【例题1】（2019广州）在图8中，表示导线中的电流方向垂直于纸面向里，表示导线中的电流方向垂直于纸面向外。F是磁场对通电导线的作用力。下列哪个选项中，磁场对通电导线的作用力与图中的F的方向相同（   ）

知识点二：电动机的基本构造

1.电动机由转子和定子两部分组成。能够转动的部分叫转子；固定不动的部分叫定子。

2.当直流电动机的线圈转动到平衡位置时，线圈就不再转动，只有改变线圈中的电流方向，线圈才能继续转动下去。这一功能是由换向器实现的。换向器是由一对半圆形铁片构成的，它通过与电刷的接触，在平衡位置时改变电流的方向。

3.电动机是根据通电导体在磁场中会受到力的作用原理制成的。

4.电动机构造简单、控制方便、体积小、效率高、功率可大可小，被广泛应用在日常生活和各种产业中。电动机工作时是把电能转化为机械能。

【例题2】（2019福建）如图的四个实验中，反映电动机工作原理的是（　　）

A．               B．	           C．	             D．

习题精练

习题精练

一、选择题

1．（2019四川南充）下列图中能够说明电动机工作原理的实验装置是（　　）

A．B．	C．D．

2．（2019海南）电风扇的核心装置是电动机，下列哪个实验揭示了电动机的工作原理（   ）

3．（2019山东德州）如图所示，电动平衡车是一种新型交通工具，被广大青少年所喜爱。图中与电动平衡车驱动前行过程原理相同的是（　　）

A．	B．	C．	D．

4．（2019云南）以下是对电与磁部分四幅图的分析，其中错误的是（　　）

A．如图装置闭合电路后磁针会偏转，说明电流能产生磁场

B．如图装置说明通电导线在磁场中受到力的作用

C．如图装置所揭示的原理可制造发电机

D．图中动圈式话筒应用了磁场对电流的作用

5.（2017•盐城）如图所示，导体棒ab向右运动，下列操作能使导体棒向左运动的是（ ）

A．调换磁极             B．取走一节干电池

C．将导体棒a、b端对调  D．向左移动滑动变阻器滑片

6.（2016•聊城）如图为直流电动机的基本构造示意图．以下相关的分析中正确的是（　　）
A．电动机是利用电磁感应的原理工作的

B．电动机工作过程中，消耗的电能全部转化为机械能

C．使线圈连续不停地转动下去是靠电磁继电器来实现的

D．仅改变磁感线的方向可以改变线圈转动的方向

7．（2018吉林模拟题）对下列实验描述正确的是（　　）

A．甲：验电器的两片金属箔带同种电荷，由于互相排斥而张开

B．乙：通电导线在磁场中受到力的作用，这是发电机的原理

C．丙：奥斯特实验说明磁能生电

D．丁：闭合开关，只要金属棒运动，电路中就有感应电流产生

8.（2019绥化模拟题）关于电和磁，下列说法中正确的是（    ）

A.电流周围存在着磁场

B.改变在磁场中运动就一定会产生感应电流

C.导体在磁场中运动就一定会产生感应电流

D.电动机是利用电磁感应原理制成的

9.（2019海南模拟题）下列关于电和磁的说法正确的是（　　）

A．金属导体中的电流方向与导体中自由电子定向移动方向相同

B．家庭电路中同时工作的用电器总功率越大，通过电能表的电流越大

C．磁场中某点的磁场方向与该点小磁针静止时南极的指向相同

D．电动机是根据电磁感应原理工作的

10．（2018•东营）电动汽车越来越多地进入普通家庭，电动汽车的核心部件是电动机，下面图中能正确反映电动机工作原理的是（　　）

11．（2018•泰安）下列实验中，能说明电动机工作原理的是（　　）

二、填空题

12．（2019湖北宜昌）如图所示为玩具小风扇里的小直流电动机。

（1）小明同学将电池接到该直流电动机两端，看到电动机转动起来，电动机的工作原理是：　   　；小明将电池反向接到电动机两端，看到电动机　   　（选填：原方向旋转、不转动、反向旋转）。

（2）学习了电磁感应知识后，小明同学想到：“直流电动机线圈转动时也切割了磁感线，那么线圈中是否也会产生感应电流呢？”于是小明将一个小灯泡连在直流电动机两端，用手搓动转轴，发现小灯并未发光。小红同学认为，这说明直流电动机不会产生感应电流。你是否同意小红的看法：　   　；若小明要继续研究，应该使用什么仪器比较妥当：　   　。

13.（2018云南）扬声器是把电信号转化成　　信号的一种装置，它的原理跟　　（填“电动机”或“发电机”）原理相似。

三、探究题

14．（2017•潍坊）同学们在制作电动机模型时，把一段粗漆包线烧成约3cm×2cm的矩形线圈，漆包线在线圈的两端各伸出约3cm．然后，用小刀刮两端引线的漆皮。用硬金属丝做两个支架，固定在硬纸板上。两个支架分别与电池的两极相连。把线圈放在支架上，线圈下放一块强磁铁，如图所示。给线圈通电并用手轻推一下，线圈就会不停的转下去。

（1）在漆包线两端用小刀刮去引线的漆皮，刮线的要求是　　（填选项“A”或“B”）。

A．两端全刮掉     B．一端全部刮掉，另一端只刮半周

（2）线圈在转动过程中　　能转化为　　能。

（3）小华组装好实验装置，接通电源后，发现线圈不能转动，写出一条可能造成该现象的原因　　。

15.（2018安徽模拟题 ）学习“电动机”内容时，老师用如图实验装置演示“磁场对通电导线作用力的方向与什么因素有关”的实验后，同学们自然想到力既有方向又有大小，那么磁场对通电导线作用力的大小与什么因素有关呢？以下是小丽、小李与小明的猜想：

小丽猜想：“可能跟磁铁的磁性强弱有关。”

小李猜想：“可能跟导线AB在磁场中的位置有关。”

小明猜想：“可能跟通过导线AB的电流大小有关。”

请你根据如图所示的实验装置，帮助小明设计实验来验证他的猜想，简述你的实验方案：_____。