九年级物理《电压  电阻》知识点

一、电压（符号：U）

1．电压是电路中形成电流的原因，电源是提供电压的装置。电路两端有电压，电路中不一定有电流，电路中有电流，电路两端一定有电压。

2．电压的单位：伏特，简称伏，符号：V    另外还有千伏、毫伏、微伏

1KV＝103V        1V＝103mV        1mV＝103 µV

3．记住一些电压值。

一节干电池电压 1.5V    家庭电路电压220V    对人体安全电压 不高于36V

4．电压表的使用注意事项：

（1）电压表要并联在电路中。（2）电流要从"+"接线柱流进，"－"接线柱流出（若接反，电压表指针会反向偏转）。（3）被测电压不能超出电压表的量程（事先不知道电压的情况下，先用大量程试触，若电压在小量程范围内则使用小量程）。（4）电压表直接连在电源两端则测量电源电压。

5．电压表的读数（实验室）：①看清楚接线柱，弄清量程、分度值（接“-”和“3”量程：0~3V，分度值：0.1V；接“-”和“15”量程：0~15V，分度值：0.5V）；②看清指针位置，读出电压。

二、串、并联电路中电压的规律

6．串联电路两端的总电压等于各串联电阻两端的电压之和。即：U＝U1+U2

并联电路中各支路两端的电压相等且等于电源电压。即：U＝U1=U2

串联电池组两端电压，等于各节电池两端的电压之和。

三、电阻（符号：R）

7．电阻表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大，表示导体对电流的阻碍作用越大。(不同导体的电阻一般不同)

8．单位及换算：（国际单位）——Ω （常用单位）——KΩ、MΩ

1MΩ=1000KΩ           1 KΩ=1000Ω

9．决定电阻大小的因素：

（1）实验原理：在电压不变的情况下，通过电流表示数的大小来反映导体电阻的大小。（也可以用串联在电路中小灯泡的亮度来反映导体电阻的大小——转换法）

（2）实验方法：控制变量法

（3）实验结论：导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小决定于导体的材料、长度、横截面积和温度有关。在材料相同时，导体越长、横截面积越小，电阻越大；大多数导体温度升高，电阻增大，少数导体，电阻随温度的升高而减小。

10．在其他条件相同的情况下，电阻较小的材料导电性能较强；反之，电阻较大的材料导电性能较弱。

11．半导体：导电性能介于导体和绝缘体之间。温度、光照、杂质等外界因素对半导体的导电性能影响很大，用半导体材料制作的二极管具有单向导电性。

12．超导现象：一些金属或合金当温度降低到某一温度时，电阻变为零的现象。用超导材料制作输送电能的导线（不发热），可大大降低输电导线的电能损耗。

四、变阻器

13．电路图中符号：                         结构示意图：

14．滑动变阻器原理：通过改变接入电路的电阻线的长度来改变接入电路的电阻。

15．使用方法：

串联在电路中；“一上一下”接入变阻；闭合开关前应调节到阻值最大位置（滑片远离下接线柱时，变阻器电阻增大；滑片靠近下接线柱时，变阻器电阻减小）。

16．滑动变阻器的作用：① 保护电路；② 通过改变电路中的电阻来改变电路中的电流；③ 改变与其串联用电器两端的电压。

17．铭牌意义：某滑动变阻器标有“50Ω1.5A”字样，50Ω表示滑动变阻器的最大阻值为50Ω或变阻范围为0~50Ω。1.5A表示变阻器允许通过的最大电流为1.5A。

※典例：故障判断方法与思路

如图所示电路，当开关闭合，两灯正常发光，使用中发现两灯突然熄灭，电流表无示数，电压表示数增大，则故障可能是（　　）

A．灯L1被短路   B．灯L2被短路   C．灯L1断路   D．灯L2断路

D【考点】电流表、电压表在判断电路故障中的应用。

【分析】由电路图可知，两灯串联，电压表测L2两端的电压，电流表测电路中的电流，电压表示数增大说明电压表两接线柱与电源之间是通路，突然两电灯熄灭、电流表无示数说明电路断路，即电压表并联部分断路。

【解答】A、灯L1被短路时，电路中有电流，电压表有示数，灯L2亮，与题意不符，故A错误；

B．灯L2被短路时，电路中有电流，电压表有示数，灯L1亮，与题意不符，故B错误；

C．灯L1断路，电路中无电流，电压表示数为零，电流表示数为零，两灯泡不亮，与题意不符，故C错误；

D．灯L2断路，电路中无电流，灯不亮，电压表有示数且等于电源电压，电流表无示数，与题意不符，故D正确。