18.2　怎样用电才安全

知识要点基础练

知识点1　过载与短路

1.当家中同时使用的用电器的总功率过大时,电路的总电流就会过　大　(  选填“大”或“小”  ),家庭电路中的　空气开关　会自动断开,切断电路,起到保护电路的作用。

2.引起电路中的电流超过规定值的原因,可能是电路连接用电器总功率过大,也可能发生了　短路　;避免电流超过电线规定值引起火灾的一种好方法,是在电路中串接　保险丝　。

3.在家庭电路中若发生以下三种情况:①灯座里的两个线头相碰;②开关里的两线头相碰;③两孔插座中的两线头相碰,其中会引起电路中熔丝熔断的是(  B  )

A.①②	B.①③

C.②③	D.①②③

知识点2　避免触电

4.为了确保用电的安全,日常生活中更换灯泡、搬动电器前应　断开　电源开关;电饭锅、电热水器使用的是　三脚　(  选填“两脚”或“三脚”  )电源插头。

5.如图所示,小明无意间接触到了电动机的金属外壳,发生了触电事故,原因是金属外壳带电并且电动机的金属外壳　没有接地　。在发生触电事故的现场,不要用手去拉触电的人,而是要立即　切断电源　。

6.下列情况容易发生触电事故的是(  D  )

A.火线断路

B.不使用绝缘层破损的导线

C.使用大功率家用电器

D.发现高压输电线掉落地面时,快步赶去用木棍挑开

综合能力提升练

7.小军姐弟俩为妈妈庆祝母亲节,他们已使用了电饭锅蒸饭、电磁炉蒸鱼,开着油烟机炒菜,刚启动烤箱烤鸡时,家里的空气开关“跳闸”了,原因可能是　用电器的总功率过大　;小军暂不使用烤箱,在手湿的情况下重新合上空气开关,继续炒菜,这个做法　不符合　(  选填“符合”或“不符合”  )安全用电原则。

8.如图所示是家庭电路中造成电线燃烧的两种常见情况,其中　甲　图所示的情况是过载,　乙　(  均选填“甲”或“乙”  )图所示的情况是短路。

9.图中A、B两点均是灯头连接导线的螺丝,当电路中的开关都断开时,站在地上的人用手接触电路中的A点,他　会　触电;用手接触电路中的B点,他　不会　(  均选填“会”或“不会”  )触电。

10.关于家庭用电及安全常识,下列说法正确的是(  C  )

A.低于220 V的电压对人体是安全的

B.家庭电路中,各用电器都是串联在电路中的

C.不能用铜丝替代保险丝

D.控制用电器的开关应该接在该用电器和零线之间

11.关于家庭电路及安全用电的理解,正确的是(  B  )

A.电能表的转盘转得越快,说明用电器消耗的电能越多

B.看完电视要切断电源,避免待机耗电

C.保险盒内的熔丝安装在零线上

D.空气开关跳闸,立即合上恢复供电

12.某同学家的电灯均正常工作,当他把“220 V　16 W”的台灯插入插座后,闭合台灯开关,室内电灯全部熄灭。发生这一现象的原因可能是(  B  )

A.插座处短路	B.台灯灯头处短路

C.插座处断路	D.台灯灯头处断路

13.如图所示的做法中,符合安全用电原则的是(  A  )

14.“以人为本,创建平安和谐校园”是构建和谐社会的重要组成部分,同学们在日常生活中必须注意安全,珍惜生命。下列有关安全方面的说法,正确的是(  D  )

A.雷雨天,人在高处打伞行走,一定不会被雷击中

B.在两线插头的插排上,使用三线插头的用电器同样安全

C.学校新增了两个微机室,只更换额定电流较大的保险丝即可

D.家庭电路安装漏电保护器是防止漏电而采取的安全措施

15.下列生活中的做法不符合用电器安装规则和安全用电原则的是(  D  )

①利用停电机会用湿抹布和洗洁剂清洗教室内的插座　②原来的保险丝经常熔断,不查原因就换上一根铜导线　③在学校的学生寝室内使用电吹风、“热得快”等大功率家用电器　④早晨上学前在家里使用电熨斗熨衣服时突然停电,放下电熨斗后就背着书包上学

A.只有①②	B.只有②③

C.只有①②④	D.①②③④

16.据报道“某市地铁三号线存在安全事故隐患,整条线路所用电缆偷工减料,各项生产指标都不符合地铁施工标准,电缆线径的实际横截面积小于标称的横截面积,会造成电缆电线发热过大,可能发生火灾。”请你用学过的物理知识解释存在安全隐患的原因。

电缆线径的实际横截面积小于标称的横截面积,导线的横截面积小,电阻大,根据焦耳定律Q=I2Rt可知,在电流和时间一定时,它产生的热量就比较多,电缆的温度就升得较高,容易引发火灾。

拓展探究突破练

17.现代家庭中家用电器日益增多,安全用电是一个十分突出的问题。下表提供了一组人体电阻数据。如图所示,用电器R接在电压为220 V的家庭电路上时,消耗的电功率为1100 W,电路中接有额定电流为10 A的保险丝。则:

| 测量项目 | 完全干燥时 | 出汗或潮湿时 |
| --- | --- | --- |
| 手与手之间的电阻/kΩ | 200 | 5 |
| 手与脚之间的电阻/kΩ | 300 | 8.8 |
| 手与塑料鞋底之间的电阻/kΩ | 8000 | 10 |

(  1  )只有用电器R接入电路时,通过保险丝的电流为　5　A;

(  2  )一个全身潮湿的人,赤脚站在地上,由于不小心,手接触到了火线,发生触电事故,则通过人体的电流为　0.025　A(  上表电阻数据适用于此人  );

(  3  )保险丝不能救人命的原因是　人触电时,通过人体的电流远小于保险丝的熔断电流　。