章末小结与提升

家庭电路与安全用电家庭电路基本组成:进户线→　电能表　→闸刀开关→熔断器→用电器火线与零线火线:与零线之间有　220 V　电压零线:与大地之间电压为　零　测电笔:辨别火线与零线白炽电灯卡口式螺口式怎样用电才安全　过载　:指电路中同时工作的用电器过多,导致线路总电流超过额定值的现象短路:指　火线　未经用电器直接与　零线　相接触的现象避免触电触电原因:人体直接或间接触摸到　火线　为了避免触电,电器安装要符合国家规定的技术要求电能与社会发展我国的电力工业节约用电减少用电时间减小功率

类型1　家庭电路的连接

1.我国家庭电路的电压是　220　V,现在新建居民楼电路中的保险装置一般采用空气开关,空气开关安装在电能表的　后面　(  选填“前面”“后面”或“前后都可以”  )。

2.对家庭电路的安装过程,下列要求正确的是(  A  )

A.电视机与电饭锅并联连接到家庭电路

B.控制各灯具的开关都应装在零线上

C.所有家用电器和插座都要串联,并且用电器与控制它的开关也要串联

D.三孔插座有时不需要接地

3.在使用如图所示的插线板时发现:只有在开关闭合时,指示灯才能发光,插孔才可以提供工作电压;即使指示灯损坏,开关闭合时插孔也能提供工作电压。图中插线板电路连接符合上述现象及安全用电要求的是(  A  )

4.如图,教室的讲台旁边装有一盏白炽灯和白炽灯的控制开关,老师需要在讲台上安装一个插座,下列是几位同学的安装方案,其中正确的是(  C  )

A.从白炽灯控制开关的两个接线柱上分别引出两根线将插座接入

B.从白炽灯灯头接线盒内的两个接线柱上分别引出两根线将插座接入

C.剥开a、b分别引出两根线将插座接入

D.剥开a、c分别引出两根线将插座接入

5.图甲是某宾馆床头柜上的开关示意图,图乙是其控制的电路,其中S1为旋钮开关,单独控制台灯的通断和亮度;S2为单独控制电视插座的开关。请在图乙中将电路图连接完整,要求符合安全用电原则。

答案:如图所示

类型2　测电笔的原理及使用

6.如图所示为试电笔的结构及使用方法。下列说法正确的是(  B  )

A.试电笔可以判断物体是带正电还是带负电

B.若氖管发光,说明人体成了电流的通路

C.笔尖、电阻和氖管是导体,外壳、弹簧和笔卡是绝缘体

D.在两种使用试电笔的方法中,甲是正确的,乙是错误的

7.电工在断开开关时,取下灯泡,用测电笔测试灯头里面的两根导线,发现其中有一根导线使氖管发光,则(  D  )

A.此现象正常,因为两根线一根是火线,另一根是零线

B.此现象正常,因为开关断开的那根线不能使氖管发光

C.此现象不正常,因为没接灯泡时,两根线都应使氖管发光

D.此现象不正常,因为没接灯泡时,两根线都不应使氖管发光

类型3　安全用电

8.如图所示是安装了漏电保护器的家庭电路。当漏电保护器检测到通过图中A、B两处的电流不相等(  即发生漏电  )时,会迅速切断电路,从而起到保护作用。当家电维修人员在图中C处不慎触电时,漏电保护器　会　(  选填“会”或“不会”  )切断电路。若人体电阻为10 kΩ,触电时通过人体的电流为　2.2×104　μA。

9.下列情况符合安全用电原则的是(  A  )

A.不弄湿用电器,不损坏绝缘层

B.保险盒的熔丝安装在零线上

C.将电风扇三线插头最长的脚折弯后,插在两孔插座上使用

D.在同一个插排上连接多个大功率用电器

10.安全教育已越来越引起学校和社会各界的高度重视,并开展了一系列丰富多彩的教育活动。在某校一次安全用电知识的“对”“错”抢答比赛中,以下选项应叫答“对”的是(  D  )

A.有时可在电线上晾晒衣服

B.熔丝烧断后,可用铁丝代替接上

C.手机充电器能永久地插在插座上

D.发现有人触电,应立即断开电源开关,切断电路

11.如图所示,甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线;乙站在地上一只手接触到零线;丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线。此时,丁站在地面上用手去拉丙。则(  D  )

A.甲、乙都会触电	B.甲、丙都会触电

C.乙、丁都会触电	D.丙、丁都会触电

12.下列关于生活用电的说法中错误的是(  B  )

A.使用测电笔时,人体要接触笔尾金属体,但绝不能接触笔尖金属体

B.随意搬动亮着的台灯和电脑

C.控制用电器的开关要连接在火线和用电器之间

D.安全用电要做到不接触低压带电体,不靠近高压带电体

13.生活中我们要时刻注意安全,下列行为符合安全常识的是(  C  )

14.下列说法正确的是(  A  )

A.制作电热器发热体的电阻丝的材料要求是电阻率大,熔点高

B.家庭电路中空调突然停止工作,一定是发生了短路

C.漏电保护器和空气开关的作用相同,可以相互替代

D.三孔插座中的接地线E不与大地相连接也符合安全用电

类型4　家庭电路故障分析

15.在家庭电路中,各用电器之间是　并联　(  选填“串联”或“并联”  )连接的。星期天小天在家里正开着空调上网查资料,妈妈做饭把电热水壶插头插进插座时,空气开关立刻“跳闸”,小天分析其原因可能是电热水壶插头内部　短路　,也可能是家里电路中用电器总功率　过大　。

16.小明将电水壶插头连接在如图所示的三孔插座上,电水壶正常工作,同时电水壶金属外壳与　大地　相连,此时将台灯连接在图中两孔插座上,闭合开关后灯不亮,原因是　台灯所在的支路开路　,之后,小明成功地排除了故障。

17.在生活中,我们有时会遇到以下几种情况:

(  1  )电路中增加大功率的用电器;

(  2  )插座中的两个线头相碰;

(  3  )进户火线绝缘层破损;

(  4  )关闭正在使用的电烤箱。

则这几种情况中可能引起家庭电路中空气开关跳闸的是(  A  )

A.(  1  )和(  2  )	B.(  2  )和(  3  )

C.(  1  )和(  3  )	D.(  2  )和(  4  )

18.如图所示的家庭电路中,当开关都闭合时,灯L不亮,用试电笔测试插座的左、右孔,氖管都发光,电路中只有一处故障,下面有关电路图及故障的说法中错误的是(  D  )

A.电能表的单位是千瓦时

B.三孔插座是为了防止用电器外壳带电发生触电事故

C.若在导线a和b之间接一个灯泡L1,则它和L是并联

D.根据测试结果,应该是m与j之间断路

19.小明在家学习时遇到这样的情况:刚把台灯的插头插入插座中,就听到“啪”的一声,家里的所有用电器都停止了工作。经检查是保险丝烧断了。请你用所学的物理知识解释保险丝烧断的原因。

因为电路发生了短路,所以电路中电阻很小,而家庭电路的电压220 V一定,根据I=UR可知,电路中的电流会很大。根据Q=I2Rt可知,通电时间和保险丝的电阻一定时,通过电路的电流越大,保险丝产生的热量越多,温度急剧升高,达到保险丝的熔点,保险丝烧断。