第4节 越来越宽的信息之路 精品练习题

一、选择题

1.下列有关信息的传递和信号的应用的叙述正确的是（    ）

A．地球同步通信卫星相对地球是静止不动的

B．电视、手机、固定电话都是靠电磁波传递信息

C．模拟信号比数字信号抗干扰能力强

D．光纤通信用的激光一般在光导纤维里传播，光导纤维是很细很细的金属丝

2.光导纤维的主要用途是用来传递信息，进行通讯。把要传输的信息变成光信号在光纤中传播，如图所示，那么光在光纤中的传播方式是（    ）

A．沿着光纤的中轴线直线传播     B．沿着光纤的外壁多次折射传播

C．沿着光纤的内壁多次反射传播   D．沿着光纤螺旋式的曲线传播

3.如图所示为我国“北斗卫星导航系统”示意图。截止目前，中国已成功发射4颗北斗导航试验卫星和16颗北斗导航卫星，北导系统区域组网顺利实现，可以向亚太地区提供连续无源定位、导航、授时等试运行服务。该系统在传递信息过程中主要依靠（   ）

A．电磁波   B．超声波   C．次声波   D．光导纤维

4．下列功能互联网不能实现的是（    ）

A．查阅资料，看新闻    B．购物，视频，聊天

C．现金交易            D．远程教育，远程医疗

5．下列四位科学家中，发明了世界上第一台红宝石激光器的是(    )

A．爱迪生    B．法拉第      C．梅曼      D．贝尔

6.关于微波通信、卫星通信、光纤通信和网络通信，下列说法不正确的是（    ）

A．微波能够围绕地球绕射

B.卫星通信利用人造卫星作为中继站进行通信

C．光纤通信中使用的“导线”是非金属导线

D. 利用网络通信能够进行查阅资料、看新闻、购物、收发电子邮件、上网聊天、远程教育和远程医疗。

二、综合应用题

7. 微波应用

微波炉是现代家庭中的烹饪工具，接通电源后微波炉内的磁控管能产生频率很高，波长很短的电磁波，故称为微波。微波有以下重要特性：(1)微波的传播速度等于光速。（2)微波遇到金属物体，会像光遇到镜子一样地发生反射；波遇到绝缘材料，如玻璃、塑料等，会像光透过玻璃一样顺利通过。(3)微波遇到含水的食品，能够被其大量吸收，引起食品内部分子发生剧烈的振动，达到加热食品的目的。(4)过量的微波照射对人体有害。

（1）通过短文的阅读，在微波炉中应选用下列哪种容器来加热饭菜 （   ）

A．不锈钢盆子      B．铁盆子     C．玻璃盆子      D．铜制盆子

（2）微波在真空中传播速度是        m/s；请你猜想，微波      能量（选填“具有”或“不具有”）

（3）为防止微波泄漏对人体造成伤害，在玻璃炉门内侧应装有      ,（填“金属网罩”或“非金属网罩”）你的理由是                                   。

8.卫星通信系统由卫星和地面站两部分组成。卫星在空中起中继站的作用，即把地面站发上来的电磁波放大后再返送回另一地面站。地面站则是卫星系统与地面公众网的接口，地面用户通过地面站出入卫星系统形成链路。由于同步卫星在赤道上空36 000 km，它绕地球一周的时间恰好与地球自转一周时间（23 h 56 min 4 s）一致，从地面看上去如同静止不动。3颗相距120°的卫星就能覆盖整个赤道圆周。故卫星通信易于实现越洋和洲际通信，最适合卫星通信的频率是1—10 GHz频段，即微波频段。

（1）卫星通信是远距离的无线通信，要从卫星上接收信号必须在地面上建立_______。

（2）关于同步卫星，以下说法中正确的是（    ）

A.同步卫星的转动周期和地球的自转周期相同

B.同步卫星和月球一样每天绕地球一周

C.同步卫星固定在空中一直不动

D.作为传播微波的中继站，地球上空的同步卫星越多越好

（3）频率为1—10 GHz的电磁波对应的波长是多少？

（4）赤道上的地面站向卫星发射信号需要多长时间？

第4节  越来越宽的信息之路精品练习题参考答案

一、选择题

1.答案：A   2.答案：C

3.答案：A   4.答案：C

5.答案：C   6.答案： C

二、综合应用题

7.答案：（1）玻璃盆子（2）3×108m/s  具有（3）金属网罩  屏蔽电磁波

8.答案：（1）地面站 （2）A （3）0.3—0.03 m (4)0.12 s