第十八章　生活用电

(建议时间：15分钟)

一、 选择题

1. (2019玉林)下列做法中，符合安全用电原则的是(　　)

2. (2019北京)关于家庭电路和安全用电，下列说法中正确的是(　　)

A. 在未断开电源的情况下更换灯泡

B. 我国家庭电路的电压为36 V

C. 在触电事故现场，要立即切断电源

D. 用潮湿的手拨动电器设备的开关

3. (2019衡阳)关于家庭电路及安全用电，下列说法正确的是(　　)

A. 为了防止因漏电而造成触电事故，微波炉的金属外壳应该与大地相连

B. 使用试电笔时，手指不能接触笔尾金属体，以免发生触电事故

C. 为了防止触电，必须把用电器的开关接在零线上

D. 家庭电路中，空气开关跳闸一定是因为电路发生了短路

4. (2019广东省卷)如图为家庭部分电路示意图，正常发光的电灯突然熄灭，检查保险丝发现完好，再用试电笔先后检测插座的两孔，氖管均发光．由此判断电路故障的原因可能是(　　)

第4题图

A. 插座短路　　　　　B. 进户的火线断路

C. 进户的零线断路    D. 电灯的灯丝断路

二、填空题

5. (2019重庆B卷)家中电风扇长时间使用后叶片上粘有大量灰尘，是由于叶片与空气摩擦后带上________而吸引轻小物体；使用测电笔辨别零线或火线时，手不能接触________(选填“笔尖”或“笔尾”)金属体．

6. (2019自贡)用试电笔可辨别火线和零线，使氖管发光的是________．如图所示电路，闭合开关后，发现电灯不亮，用试电笔测试图中的a、b、c、d四点，只有a点不发光，可能发生的故障是________．

第6题图

7. (2019泸州)为安全用电，家庭电路中的空气开关应装在________线上；空气开关“跳闸”后，受它控制的电路处于________ (选填“短路” “断路”或“通路”)状态；验电笔________(选填“能”或“不能”)区分零线与接地线．

三、作图题

8. (2019吉林省卷)请在图中用笔画线代替导线，将电灯、开关接入家庭电路中．

第8题图

9. (2019无锡)请在如图所示的电路图中补画一根导线，使卧室灯L1和客厅灯L2都能独立工作．

第9题图

四、简答题

10. (2019毕节)如图是空调的三脚插头与三孔插座，请运用物理知识回答下列问题：

(1)三脚插头中较长的脚E与空调的什么部位相连？

(2)针对日常生活中浪费电能的现象及用电习惯，说出两种节约电能的方法．

第10题图

参考答案

第十八章　生活用电

基础训练

1. D　2. C　3. A　4. C　5. 电荷　笔尖

6. 火线　ab之间断路　7. 火　断路　 不能

8. 如答图所示

第8题答图

9. 如答图所示

第9题答图

10. 答：(1)插头较长的脚E应该与空调的金属外壳相连；(2)在日常生活中，我们要养成节约用电的良好习惯，例如：随手关灯、照明设备换成LED节能灯、大功率的用电器启用节能模式等．