第10讲　简单机械

练习一

(建议时间：______ 分钟)

一、填空题

1. (全国视野创新题推荐·2019成都A卷)如图，是三种类型剪刀的示意图，请你为铁匠师傅选择一把剪铁皮的剪刀，你会选择________(选填“A”“B”或“C”)剪刀，这样选择的目的是为了省________．

第1题图

2. (易错·2018江西样卷)小晖同学分别用如图所示的甲、乙两种方法挑着同一个物体行走，甲图中肩受到的压力________乙图中肩受到的压力；甲图中手施加的动力________乙图中手施加的动力．(均选填“大于”“小于”或“等于”)

第2题图

3. (2019安顺)如图所示，用固定在竖直墙上的直角三角形支架ABC放置空调室外机．已知AB长40 cm，BC长50 cm.室外机的质量为30 kg，室外机的重力作用线正好通过AB中点，则A处螺钉受到的水平拉力F为________N(支架重力不计)．为了安全，从力学的角度分析，室外机的位置应尽量________(选填“靠近”或“远离”)墙壁．

第3题图

4. (2019德阳)如图所示，分别用甲、乙两种形式的滑轮组把重为400 N的物体匀速向上提起；已知每个滑轮重20 N，忽略绳子的重力以及滑轮与绳子的摩擦，图甲中车对绳子的拉力为________N，图乙中人对绳子的拉力为________N.

第4题图

二、选择题

5. (2019哈尔滨)关于简单机械的使用，说法不正确的是(　　)

6. (易错)如图所示，作用在杠杆一端且始终竖直向上的力F，将杠杆缓慢地由位置A拉至位置B，在这个过程中，力F(　　)

第6题图

A. 不变  B. 变大

C. 变小  D. 先变大后变小

7. (易错·2019荆门)如图所示用同一滑轮组分别将两个不同的物体A和B匀速提升相同的高度，不计绳重和摩擦的影响，提升A的过程滑轮组的机械效率较大，则下列判断正确的是(　　)

第7题图

①A物体比B物体轻

②提升A的拉力较大

③提升A所做的额外功较少

④提升A做的有用功较多

A. 只有①③  B. 只有②④

C. 只有②③  D. 只有①④

8. (2019新余市模拟)(不定项)如图所示，工人用平行于斜面向上的500 N推力，将重800 N的物体匀速推上高1.5 m的车厢，所用的斜面长是3 m，此过程用时10 s．以下说法正确的是(　　)

第8题图

A. 物体受到斜面的摩擦力大小为500 N

B .工人做的有用功为1 200 J

C. 工人做功功率为120 W

D. 该斜面的机械效率为80%

三、计算题

9. (2019襄阳)工人师傅用如图所示的滑轮组将重为600 N的货物匀速提升了2 m，做了1 500 J的功．求：

(1)滑轮组的机械效率；

(2)当他用400 N的拉力匀速提升其他货物时，额外功占总功的15%，求提升货物的重．

第9题图

四、实验与探究题

10. (2019百色改编)【实验名称】探究“杠杆的平衡条件”

【实验器材】杠杆(每小格均等长)、铁架台、刻度尺、细线和若干个重力为1 N的钩码．

【设计与进行实验】

(1)为了便于测量力臂要将如图甲所示杠杆调节在水平位置平衡，应将平衡螺母适当往________(选填“左”或“右”)调．

第10题图

(2)杠杆调节好后，进行了三次实验，实验情景如图乙、丙、丁所示，以两边钩码的重力分别为动力F1和阻力F2，对应的力臂为L1和L2，由此可得杠杆的平衡条件为____________．实验中进行多次实验的目的是________(选填“A”或“B”)．

A. 取平均值减少误差

B. 使实验结论具有普遍性

(3)将如图丁所示杠杆两边的钩码各撤掉1个，则杠杆________(选填“保持平衡”“左端下沉”或“右端下沉”)．

【分析与论证】如图戊所示，用细绳竖直向上拉，使杠杆在水平位置平衡，则拉力F为________N；保持杠杆平衡，将细绳转到虚线位置时，拉力F大小将________(选填“变大”“不变”或“变小”)．

第10题图戊

11. (2019宜春市模拟)【实验名称】测量滑轮组的机械效率．

【进行实验与收集证据】如图所示为测量某滑轮组机械效率的实验装置．

第11题图

(1)实验时沿竖直方向________缓慢拉动弹簧测力计．

(2)分析表中数据可知：实验2是用图________做的实验．

(3)实验序号3中的机械效率η3＝________.

| 实验序号 | 钩码重量G/N | 钩码上升高度h/m | 绳端拉力F/N | 绳端移动距离s/m | 机械效率η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74% |
| 2 | 8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 86% |
| 3 | 8 | 0.1 | 2.5 | 0.4 |  |

【分析论证】

(1)通过比较________(填实验序号)两次实验数据得出结论：同一滑轮组提升重物时，物重越大，滑轮组的机械效率越高．通过比较2、3两次实验数据可得出结论：不同滑轮组提升相同重物时，动滑轮越重，滑轮组的机械效率________(选填“越高”“越低”或“不变”)．

(2)实验过程中边拉动边读数，弹簧测力计示数不稳定，有同学认为应静止时读数．你认为他的想法________(选填“正确”或“不正确”)，因为他没有考虑到________对滑轮组机械效率的影响．

练习二

(建议时间：______ 分钟)

基础过关

一、填空题

1. 思维导图是一种归纳总结知识的方法，如图所示请填写对应的内容：A________，B________．

第1题图

2. (易错·2019益阳)如图所示是吊车吊起货物的示意图，已知AB＝4 m，BC＝6 m．吊臂是一个杠杆，当吊臂吊着2 t的货物处于静止状态时，杠杆的支点是________(选填“A”“B”或“C”)点，伸缩撑杆对吊臂的支持力大小为________N．(g＝10 N/kg)

第2题图

3. (2019南昌市一模)如图所示，用甲、乙两种装置将物体匀速提升相同高度，物体重均为10 N，滑轮重均为1 N，不计绳重，所用的拉力分别是F1和F2，机械效率分别是η1和η2，则F1________F2，η1________η2.(均选填“＞”“＜”或“＝”)

第3题图

二、选择题

4. (易错·2019广西北部湾经济区)如图所示，杠杆在拉力F的作用下水平平衡．现将弹簧测力计绕c点从a位置转动到b位置的过程中，杠杆始终保持水平平衡，则拉力F的变化情况是(　　)

第4题图

A. 一直变大  B. 一直变小

C. 一直不变  D. 先变大后变小

5. (易错)(不定项)如图所示，是同学们画的几种情景下的示意图，其中正确的是(　　)

第5题图

A. 动力F1的力臂l1

B. 使杠杆在图示位置静止的最小力F

C. 使杠杆在图示位置静止的最小力F及其力臂l

D. 用撬棒撬铁钉的最小力F及其力臂l

6. (2019滨州)(不定项)如图所示，用50 N拉力将质量为8 kg的物体5 s内匀速提升1 m，不计摩擦和绳重，g＝10 N/kg，则下列说法中正

确的是(　　)

第6题图

A. 有用功为100 J

B. 拉力做功的功率为20 W

C. 滑轮组的机械效率为80%

D. 动滑轮的重力为10 N

三、计算题

7. (2019梧州)如图所示，斜面长s＝2 m，高h＝0.5 m．建筑工人将质量m＝40 kg，长度a＝50 cm，宽度b＝20 cm，高度c＝10 cm的长方体模具，用绳子从斜面底端匀速拉到顶端时，用时15 s，沿斜面向上的拉力F＝150 N．(忽略绳子重力，g＝10 N/kg)．求：

(1)长方体模具的密度；

(2)匀速拉动物体的过程中，拉力的功率；

(3)斜面的机械效率．

第7题图

四、实验与探究题

8. (2019淄博改编)日常生活和工农业生产中，提高机械效率有着重要的意义．提高机械效率，要从研究影响机械效率的因素出发，寻求办法．

第8题图

【进行实验与收集证据】为了探究影响机械效率的因素，小明选取了大小相同的滑轮，利用图甲和图乙装置进行实验，并把数据记录在下表中．

| 实验 次数 | 滑轮 材质 | 钩码重 G/N | 提升 的高度 h/m | 有用功 W有用/J | 拉力 F/N | 绳端移 动的距 离s/m | 总功 W总/J | 机械 效率 η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.18 | 56% |
| 2 | 铝 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 67% |
| 3 | 铝 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 67% |
| 4 | 塑料 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.48 | 83% |
| 5 | 塑料 | 2 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 0.2 | 0.42 | 95% |

【分析与论证】

(1)比较1和2两次实验发现：在所用滑轮组一定时，提升的钩码________，机械效率越高．

(2)比较3和4两次实验发现：滑轮组的机械效率还与____________有关．

(3)比较________两次实验发现：在所用滑轮组一定时，机械效率与提升钩码的高度无关．

(4)第5次实验是利用图________的装置完成的，判断依据是________．

(5)利用图甲的装置，把重6 N的物体用2.5 N的拉力匀速拉起，滑轮组的机械效率为________．可见如果没有刻度尺，只有测力计，也可以测量出滑轮组的机械效率．

【交流与反思】

(1)小明利用图丙装置实验发现：斜面的机械效率与斜面的倾斜程度和摩擦有关，与物重无关．保持斜面倾斜程度不变，可以采用______________的方法减小摩擦，从而提高斜面的机械效率．

(2)实验表明：额外功越小，总功越接近有用功；进一步推理得出：假如没有额外功，总功等于有用功；可见使用任何机械都________．下列物理规律的得出运用了这种研究方法的是________．

A. 焦耳定律　　　　　　　B. 牛顿第一定律

C. 阿基米德原理  D. 欧姆定律

能力提升

9. (2019绥化)如图所示，轻质杠杆OB可绕固定轴O自由转动(AB＝2AO)．将棱长为10 cm的正方体合金块，用轻绳挂在A点处，在B点施加竖直向上的力F1＝30 N时，杠杆在水平位置平衡，此时合金块对水平地面的压强恰好为0，则合金块的质量是________kg.若撤去F1，在B点施加力F2时，合金块对地面的压强为1.2×103 Pa，则力F2的大小是________N.

第9题图

10. (全国视野创新题推荐·2019绵阳)用水平力F1拉动如图所示装置，使木板A在粗糙水平面上向右匀速运动，物块B在木板A上表面相对地面静止，连接B与竖直墙壁之间的水平绳的拉力大小为F2.不计滑轮重和绳重，滑轮轴光滑．则F1与F2的大小关系是(　　)

第10题图

A.  F1＝F2  B. F2<F1<2F2

C. F1＝2F2   D. F1>2F2

11. (2019葫芦岛)(不定项)如图所示，某人将物体沿水平方向匀速拉动了5 m，所用时间为10 s．物体和地面之间的摩擦力为320 N，滑轮组的机械效率为80%，不计绳重和滑轮组的摩擦，下列说法中正确的是(　　)

第11题图

A. A、B、C处绳子受力的大小关系是FB>FC>FA

B. 绳子A处向上的速度为1 m/s

C. 动滑轮重为80 N

D. 拉力F做功的功率为160 W

参考答案及解析

第10讲　简单机械

练习一

1. C　力　【解析】剪铁皮需要用很大的力气，所以需要选择省力杠杆，三幅图中只有C图的动力臂是大于阻力臂的，由杠杆平衡条件可知，费距离则省力，故选C图剪刀；这样选择的目的是为了省力．

2. 小于　 小于

3. 200　靠近　【解析】由题意可知，以C为支点，支架ABC是一个杠杆．AC为A处螺钉水平拉力的力臂，室外机对其压力的力臂为AB长的，由杠杆平衡条件可得：F ×AC ＝G ×AB；即F×30 cm＝300 N××40 cm；解得拉力F＝200 N；若拉力过大，支架对螺钉拉力会使螺钉松动造成危险，而根据杠杆平衡条件知，在A处拉力力臂和阻力G一定时，室外机的位置越靠近墙壁，室外机对支架压力力臂越小，A处的拉力越小；故为了安全，室外机位置应靠近墙壁．

4. 400　210　【解析】由题图可知，图甲中的两个滑轮均为定滑轮，则拉力F甲＝G＝400 N；图乙中的滑轮组分担物重的绳子段数n＝2，则拉力F乙＝＝＝210 N.

5. C　【解析】撬棒在使用过程中，动力臂大于阻力臂，是省力杠杆，A正确；定滑轮特点是不能省力也不能省距离，但能改变力的方向，B正确；使用斜面可以省力，但不能省功，C错误；定滑轮的优点是改变力的方向，动滑轮的优点是省力，但不能改变力的方向，而由定滑轮和动滑轮组成的滑轮组既能省力，又能改变动力的方向，D正确．故选C.

6. A　【解析】如解图所示，将杠杆缓慢地由位置A拉至位置B，因为＝不变、阻力(物重G不变)，由FLOB＝GLOA得F＝＝G.即当杠杆匀速转动到水平位置时，动力F的大小不变．故选A.

第6题解图

7. B　【解析】用同一滑轮组分别提升两个不同的物体A和B到相同高度，且不计绳重及摩擦的影响，故两次提升重物时所做的额外功相同，故③错误；所做的有用功只与物重有关．已知提升A的过程中滑轮组的机械效率较大，故A的物重大于B的物重，故①错误，④正确；进而可知提升A的拉力大于B的拉力，故②正确，故B符合题意．故选B.

8. BD　【解析】由题可知，推力F＝500 N，物体的重力G＝800 N，斜面长度s＝3 m，斜面高度h＝1.5 m，克服物体重力做的有用功：W有用＝Gh＝800 N×1.5 m＝1 200 J，B正确；推力做的功：W总＝Fs＝500 N×3 m＝1 500 J；推力做功的功率P＝＝＝150 W，C错误；斜面的机械效率：η＝×100%＝×100%＝80%；D正确；所做的额外功：W额＝W总－W有用＝1 500 J－1 200 J＝300 J，因为W额＝fs，所以斜面对物体的摩擦力：f＝＝＝100 N，A错误．故选BD.

9. 解：(1)由图可知，承担物重的绳子段数n＝3

拉力所做的有用功W有＝Gh＝600 N×2 m＝1 200 J

滑轮组的机械效率η＝×100%＝×100%＝80%

(2)由题意知，η′＝1－15%＝85%

由η＝×100%＝×100%＝×100%知，提升重物的重力G＝3Fη′＝3×400 N×85%＝1 020 N

10. 【设计与进行实验】(1)右　(2)F1L1＝F2L2  B  (3)左端下沉　【分析与论证】1　 变大

【解析】【设计与进行实验】(1)为了便于测量力臂，应使杠杆在水平位置平衡；由图甲知，右端偏高，为使杠杆在水平位置平衡，需要将平衡螺母向右调节；(2)杠杆平衡的条件：F1L1＝F2L2；实验结论必须在多次实验的基础上得出，多次实验能有效地避免实验结果偶然性出现，故选B；(3)设每个钩码的重力为G，杠杆每个单元格长度为L0，如果在杠杆两端各撤掉一个钩码，左边＝2G×4L0＝8GL0，右边＝G×6L0＝6GL0，则左边＞右边，杠杆不能平衡，左端下沉；【分析与论证】 若不计杠杆的重力，根据杠杆的平衡条件：F向上L向上＝F向下L向下，F×4L0＝2G×2L0，解得F＝G＝1 N；若拉力F向左倾斜时，此时F的力臂变短，根据杠杆的平衡条件，拉力F将变大．

11. 【进行实验与收集证据】(1)匀速　(2)乙 　(3)80%　【分析论证】(1)1、2　 越低　(2)不正确　 摩擦力

【解析】【进行实验与收集证据】(1)实验时应沿竖直方向匀速缓慢拉动弹簧测力计，此时系统处于平衡状态，测力计示数等于拉力大小；(2)由表中实验2的数据，根据s＝nh可得绳子的有效段数：n＝＝＝3，且物重G＝8 N，故实验2是用图乙做的实验．(3)实验序号3中的机械效率：η3＝×100%＝×100%＝×100%＝80%. 【分析论证】(1)根据s＝nh可知，第1次实验绳子的有效段数为3，故第1、2实验是用同一装置做的实验，实验2中提升的物体重力大，机械效率高，故通过比较1、2两次实验数据得出结论：同一滑轮组提升重物时，物重越大，滑轮组的机械效率越高；根据s＝nh可知，第3次实验绳子的有效段数为4，是用丙图做的，通过比较2、3两次实验数据知，不同滑轮组提升相同重物时，动滑轮越重，滑轮组的机械效率越低；(2)在弹簧测力计静止时读数，由于不会克服绳与轮之间的摩擦，所以测得的拉力偏小，她的想法是不正确的，因为她没有考虑到摩擦力对滑轮组机械效率的影响．

练习二

1. 费力　天平

2. A　5×104　【解析】吊臂绕着点A转动，故点A为支点．根据杠杆平衡条件FBlB＝FClC可得：FB＝＝＝＝5×104 N.

3. ＞　 ＞　【解析】定滑轮不省力，而动滑轮省一半力；在图中，使用定滑轮时F1＝G＝10 N；使用动滑轮时，F2＝(G＋G轮)＝(10 N＋1 N)＝5.5 N，所以F1＞F2；不计绳重，所以使用定滑轮时没有额外功，而使用动滑轮时，要对动滑轮本身做额外功，故η1＞η2.

4. A　【解析】将测力计绕c点从a位置转动到b位置过程中，钩码的总重力G不变，其力臂l1不变，即阻力与阻力臂的乘积不变；而从a位置转动到b位置过程中，拉力F的力臂l2减小，由于杠杆始终保持水平平衡，由杠杆平衡条件Gl1＝Fl2可得，拉力F一直变大，A正确．故选A.

5. BD

6. BC　【解析】物体的重力为G＝mg＝8 kg×10 N/kg＝80 N，有用功W有＝Gh＝80 N×1 m＝80 J，故A错误；绳端移动的距离s＝nh＝2×1 m＝2 m，拉力F做的功W总＝Fs＝50 N×2 m＝100 J，拉力F的功率P＝＝＝20 W，故B正确；该滑轮组的机械效率η＝×100%＝×100%＝80%，故C正确；由图可知n＝2，不计摩擦和绳重，由F＝(G＋G动)得，动滑轮的重力G动＝nF－G＝2×50 N－80 N＝20 N，故D错误．故选BC.

7. 解：(1)长方体模具的体积V＝abc＝0.5 m×0.2 m×0.1 m＝0.01 m3

长方体模具的密度ρ＝＝＝4×103 kg/m3

(2)匀速拉动物体的过程中，拉力所做的功W总＝Fs＝150 N×2 m＝300 J

拉力的功率P＝＝＝20 W

(3)拉力所做的有用功W有＝Gh＝mgh＝40 kg×10 N/kg×0.5 m＝200 J

斜面的机械效率η＝×100%＝×100%≈66.7%

8. 【分析与论证】(1)越重　(2)动滑轮的重量　(3)2、3 　(4)乙　s＝h　(5)80%　【交流与反思】(1)减小斜面的粗糙程度　(2)不能省功　B

【解析】【分析与论证】(1)由表格数据可知，在第 2次实验时，所挂钩码由1 N增至2 N，机械效率由56%增至67%，由此可以归纳出：在所使用的滑轮组一定时，提升的钩码越重，滑轮组的机械效率越高；(2)通过比较第3、4次实验可知，在其他条件不变时，只改变动滑轮的材质(即动滑轮的重量)，相同体积的塑料动滑轮比铝动滑轮轻，使用塑料动滑轮时，机械效率高，由此可总结出：滑轮组的机械效率还与动滑轮的重量有关；(3)通过比较实验2和3可知，其他条件不变，第3次提升重物的高度由第2次的0.1 m变为0.2 m，但机械效率仍为67%，因此可以得出结论：在所用滑轮组一定时，机械效率与提升的高度无关；(4)由第 5次实验中的数据可知，提升的高度为0.2 m，绳端移动的距离也为0.2 m，s＝h，由此判断 此次实验使用的是图乙装置定滑轮；(5)滑轮组的机械效率η＝×100%＝×100%＝×100%＝×100%＝×100%＝80%；【交流与反思】(1)利用控制变量的思想，在保持斜面倾斜程度不变时，可以采用减小斜面的粗糙程度的方法减小摩擦，从而提高斜面的机械效率；(2)根据推理，使用任何机械都不能省功；这种物理方法叫推理法， 牛顿第一定律使用的是科学推理法，焦耳定律、阿基米德原理及欧姆定律主要使用的是控制变量法，故选B.

9. 9　52　【解析】由杠杆平衡条件可知mg×lOA＝F1×lOB，即：m×10 N/kg×lOA＝30 N×lOB，解得m＝9 kg；合金块对地面的压力为F＝pS＝1.2×103 Pa×0.1 m×0.1 m＝12 N，合金块的重量为G＝mg＝9 kg×10 N/kg＝90 N，A点受到的拉力为FA＝G－F＝90 N－12 N＝78 N，由杠杆平衡条件得：FA×lOA＝F2×lOBsin30°，AB＝2AO，解得F2＝52 N.

10. D　【解析】由于物块B在木板A上表面相对地面静止，故B在水平方向上受力F2＝fB；由于木板A在粗糙水平面上向右匀速运动，故A在水平方向上向右受绳子的拉力F＝fB＋f地＝F1，即F1＝2(F2＋f地)，故ABC错误，D正确．故选D.

11. BC　【解析】如图所示，使用滑轮组时，同一根绳子上受到的拉力相同，所以FB>FA＝FC，A错误；由图可知，n＝2，则拉力端移动的距离s＝nsB＝2×5 m＝10 m，所以绳子A处向上移动的速度为：vA＝＝＝1 m/s，B正确；物体受到的摩擦力f＝320 N，滑轮组做的有用功为：W有用＝fsB＝320 N×5 m＝1.6×103 J，由η＝可得，拉力做的总功为：W总＝＝＝2×103 J，所以额外功为：W额＝W总－W有用＝2×103 J－1.6×103 J＝400 J，由W额＝G动sB，可得动滑轮的重力为G动＝＝＝80 N，C正确；由P＝可得，拉力做功的功率为：P＝＝＝200 W，D错误．故选BC.