第2节　弹　　力

【教学目标】

知识与技能

1.知道什么是弹力以及弹力产生的条件。

2.了解弹簧测力计测力的原理。

3.会正确使用弹簧测力计测量力的大小。

过程与方法

经历对弹簧测力计的使用过程的探究,进一步掌握使用测量工具的基本方法。

情感态度与价值观

1.对周围生活中弹力应用的实例有浓厚的兴趣,体会科学技术的价值。

2.通过对弹簧测力计使用过程的探究,培养学生乐于探索日常用品中的科学道理的情感,培养学生探索新器件的能力。

【教学重难点】

重点:

弹簧测力计的使用。

难点:

弹簧测力计的制作原理及使用。

【教法与学法】

1.教法:“探究式”教学模式,边实验、边总结并应用启发式的综合性教学法。

2.学法:学案导学自学、小组合作讨论、动手操作。

【探究新课堂】

【课前准备】

弹弓、气球、弹簧、橡皮泥、塑料直尺、弹簧测力计、钩码

【教学过程】

【情境引入】教师让一个学生用弹弓打粉笔头,学生操作后,教师提出问题:是什么力把粉笔头打出去?学生凭感觉回答,教师由此引入新课。

【新授课】

(一)认识弹性和塑性

1.学生体验:让学生分别挤压气球、拉伸弹簧、挤压橡皮泥等物体,教师提出问题,学生回答:

(1)手施加的力产生的效果是什么?

(2)撤去手上的力,物体的形状又发生了怎样的变化?

根据学生回答引出弹性和塑性。

2.弹性和塑性

弹簧受力时发生形变,不受力则又恢复到原来的形状,我们把像弹簧这类物体所具有的这种特性,叫弹性。发生的形变叫弹性形变。

注意:物体的弹性都有一定的限度,超过了这个限度,形变就无法自动恢复,我们把这个限度叫作弹性限度。

塑性:物体受力时发生形变,不受力时不能恢复原来形状的性质叫塑性。

(二)认识弹力

1.学生体验:用手拉弹簧,弹簧发生形变,体验弹簧对手有力吗?根据学生回答,教师接着提问:这个力是怎样产生的?

学生观看撑竿跳的视频和再次体验用弹弓打粉笔头后回答。

2.弹力

(1)定义:发生弹性形变的物体,由于要恢复原状,对跟它接触的物体产生力的作用,产生的这种力叫弹力。

(2)分析定义:教师提出问题:

由定义可知:

弹力的产生条件是什么?

弹力的施力物体是谁?受力物体是谁?

弹力的方向怎样?

在学生讨论分析后回答。

(3)认识拉力、压力、支持力

教师通过一个图片,如图,引导学生认识支持力和压力都是弹力,通过拉弹簧,体验、认识拉力是弹力。

教师强调:

①弹力的大小是随着物体形变程度的变化而变化的;②对同一物体而言,发生的弹性形变程度越大,产生的弹力越大;③具有弹性的物体不一定具有弹力,弹性物体只有在发生弹性形变时才具有弹力。

(三)弹簧测力计

1.测力计:测量力的大小的工具叫作测力计。

2.弹簧测力计的制作原理

教师演示学生观察:力用得越大,弹簧被拉得越长。

教师提出问题:弹簧受到的拉力与弹簧的伸长量有什么关系?(拉力越大伸长量越长)

学生实验,得出弹簧测力计的制作原理:在弹性限度内,弹簧的伸长量与受到的拉力成正比。

观察实物认识构造:主要是由弹簧、挂钩、指针及刻度盘等组成。

观察:学生看课本图7.2-2,了解在物理实验室中常用的几种弹簧测力计。

3.探究:弹簧测力计的使用

①拉测力计的挂钩,使指针指到1 N、3 N、5 N并分别感受力的大小。

②让学生测出1个、2个钩码对测力计的拉力。

③测量身边小物体对弹簧测力计的拉力。

a.把文具袋悬挂在弹簧测力计的挂钩上,测出文具袋对弹簧测力计的拉力。

b.用弹簧测力计沿水平方向拖动桌面上的文具袋,测量文具袋对弹簧测力计的拉力。

让学生自己归纳出弹簧测力计的使用方法及注意事项,教师点拨。

弹簧测力计的使用方法:

(1)了解测力计的量程,分度值,使用时测量的力不能超过量程,以免损坏测力计。

(2)检查指针是否指在零刻度线处,若不在,应调零。

(3)使用前,最好用手轻轻地拉挂钩几次,防止因指针、弹簧和外壳之间的摩擦而影响测量的准确性。

(4)测量时,要使弹簧测力计的受力方向和弹簧的中轴线方向一致。

(5)读数时,视线必须与刻度盘垂直。

【课堂小结】

教师:通过今天的学习你学到了什么,有什么成功的经验和收获?

【板书设计】

第2节　弹　　力

1.弹性和塑性:

(1)弹性:物体受力时发生形变,不受力时又恢复原状的性质叫弹性。

(2)塑性:物体受力时发生形变,不受力时不能自动恢复原来形状的性质叫塑性。

2.弹力:物体由于发生弹性形变而产生的力。

3.弹簧测力计:

(1)原理:弹性限度内,弹簧受到的拉力越大,弹簧的伸长量越长;

(2)构造:弹簧、指针、刻度板、挂钩、吊环、外壳;

(3)使用:

①观察测力计的量程及分度值,加在测力计上的力不能超过其量程;

②使用前将测力计的指针调到零刻度线上;

③使用前,最好用手轻轻地拉挂钩几次,防止因指针、弹簧和外壳之间的摩擦而影响测量的准确性;

④使用时力的方向应与弹簧的轴线一致;

⑤读数时,视线应与刻度板面垂直。