命题点2　滑轮

类型1　滑轮的特点及应用

1. (2019盐城)如图所示，工人用动滑轮匀速提升重物，这样做(　　)

第1题图

A. 省力，不改变施力的方向        B. 不省力，改变施力的方向

C. 既省力，也改变施力的方向      D. 既不省力，也不改变施力的方向

2. (2019郴州)利用如图所示的滑轮组匀速提升200 N的重物，动滑轮重为10 N(不计绳重与摩擦)，则拉力F的大小为(　　)

第2题图

A. 70 N    B. 100 N    C. 105 N    D. 110 N

3. 如图所示，甲、乙两个滑轮组都是由相同的滑轮组合而成．如图丙：大轮重10 N，小轮重5 N，连杆重1 N．先后用甲、乙两种方式提起同样重的物体(G＝500 N)，如果忽略摩擦力和绳的重力，则下列说法正确的是(　　)

第3题图

A. F1＝129 N　F2＝133 N    B. F1＝129 N　F2＝129 N

C. F1＝133 N　F2＝133 N    D. F1＝133 N　F2＝129 N

4. (2019海南)小谦想把被台风刮倒的树拉正，他把绳子的一端系在乙树上，然后绕过甲树用力拉绳子，这样做有________段绳子拉甲树．如果不计绳重和摩擦，甲树受300 N拉力，则小谦对绳子的拉力至少为________N.

第4题图

类型2　斜面的特点及应用

5. 两个斜面均光滑，用力F1、F2分别沿两个面将同一物体匀速拉到斜面的顶部，做的功分别为W1、W2，则下列关系中正确的是(　　)

第5题图

A. F1＝F2　W1＝W2    B. F1＞F2　W1＝W2

C. F1＜F2　W1＝W2    D. F1＞F2　W1＞W2

6. 斜面倾斜程度越陡，所需的拉力越________，是一种________(选填“省力”或“费力”)的简单机械，使用斜面拉物体________(选填“能”或“不能”)省功．

7. (2019兰州改编)如图所示，斜面长2 m、高1 m，把一个质量为24 kg的物体沿斜面从斜面底端匀速拉到顶端，需要克服重力做功________J．若斜面是光滑的，则沿斜面向上的拉力F＝________N．(g＝10 N/kg)

第7题图

类型3　滑轮组绕线作图

8. (2019泰州)在图中画出正确使用动滑轮提升重物的绕线方法．

第8题图

9. (2019铜仁)一个工人站在地面上，使用如图所示的滑轮组将重物从地面提升到楼顶，要求绳子的自由端要向下拉，请你用笔画代替绳子，画出滑轮最省力的绕绳方法．

第9题图

参考答案及解析

命题点2　滑轮及斜面

1. A

2. C　【解析】不计绳重和摩擦，拉力F＝＝＝105 N.

3. B　【解析】因为甲图中连在动滑轮上的绳子有4段，所以重物由4段绳子承担，再分别加上一个大轮重10 N，小轮重5 N，连杆重1 N．共重516 N，则F1＝G＝×516 N＝129 N；同理，乙图中也是4段绳子承担总重，所以F2＝G＝×516 N＝129 N．故选B.

4. 2　150　【解析】甲树相当于动滑轮，受力300 N用两段绳子施力，因此他对绳子的拉力最少150 N.

5. B　【解析】斜面光滑说明摩擦力为0，即使用光滑的斜面没有额外功，匀速拉同一物体到顶端，由于其高度相同，由W＝Gh得，W1＝W2；由W＝Fs得：S1小于S2，所以F1>F2.故选B.

6. 大　省力　不能

7. 240　120　【解析】由题意可得，物体克服重力做的功为W＝Gh＝mgh＝24 kg×10 N/kg×1 m＝240 J，斜面光滑，拉力做的功等于物体克服重力做的功，即Fs＝Gh，所以拉力F＝＝＝120 N.

8. 如答图所示

第8题答图

9. 如答图所示

第9题答图