命题点3　机械效率

类型1　机械效率的理解

1. 下列说法中正确的是(　　)

A. 功率越大的机械，机械效率一定越高

B. 一台机器所做的功中，做的有用功越多，它的机械效率就越高

C. 做功越多的机械，机械效率越高

D. 机械效率越高的机械在总功相同时，其有用功越多

2. (2018宜昌)下列有关起重机提升货物时机械效率的说法，正确的是(　　)

A. 有用功越多，机械效率越高

B. 同一起重机提起的货物越重，机械效率越高

C. 额外功越少，机械效率越高

D. 同一起重机提起同一货物越快，机械效率越高

类型2　机械效率的相关计算

考向一　滑轮组的机械效率

3. (2020原创)用如图所示的滑轮组提升物体．已知物重为1 200 N，10 s内物体被匀速提升了2 m，已知工人在绳子末端施加的拉力是500 N，不计绳重和摩擦．下列说法中正确的是(　　)

第3题图

A. 滑轮组做的有用功是1 000 J    B. 动滑轮重为200 N

C. 滑轮组的机械效率为80%      D. 拉力F的功率是240 W

4. (2019惠州一中二模)如图所示滑轮组，每个滑轮重50 N，用这个滑轮组把质量为45 kg的重物在2 s内匀速提升2 m，不计绳重和摩擦，在2 s内做的有用功为________ J，该滑轮组的机械效率为________，若增加所挂物体的重力，该滑轮组机械效率将________(选填“变大”“变小”或“不变”)(g取10 N/kg)．

第4题图

5. (2019龙东)如图所示，小聪用滑轮组拉动水平地面上重为500 N的物体A，使它匀速前进2 m，地面对它的摩擦力为150 N，小聪施加的拉力F＝100 N(忽略绳重和滑轮重)，则滑轮组做的有用功为________J，滑轮组的机械效率为________．

第5题图

6. (2019三水区一模)如图甲所示，重为16 N、底面积是40 cm2的物体A在拉力F的作用下，5 s内匀速运动了0.5 m．拉力做的功随时间变化的图像如图乙所示．物体A在水平桌面上运动时受到的摩擦阻力为物重G的0.25倍．求：

第6题图

(1)物体A静止在水平地面时对地面的压强；

(2)5 s内拉力F对物体A做的有用功；

(3)滑轮组的机械效率．

考向二　斜面的机械效率

7. (2019常州)如图所示，斜面高2 m、长4 m，小明用平行于斜面的拉力F，将重400 N的物体从斜面底端拉到顶端，已知拉力F＝250 N．对此过程，下列结果中正确的是(　　)

第7题图

A. 有用功为1 000 J      B. 总功为1 600 J

C. 额外功为200 J       D. 机械效率为60%

8. (2019安徽改编)用沿斜面向上大小为3.5 N的力将一个重为4.9 N的物体从斜面底端匀速拉到顶端．已知斜面长为2 m，高为1 m，则该过程中拉力做功为________J，斜面的机械效率为________．

考向三　杠杆的机械效率

9. 如图所示，一根均匀的细木棒 OC，OA＝OC，B为OC的中点，在C点施力将挂在A点的重为180 N的物体匀速提升0.2 m，木棒的机械效率为90%，提升该物体做的有用功是______J，木棒重为____N(不计摩擦)．

第9题图

10. 如图所示是一种小型千斤顶的示意图，当手往下压动摇臂时，能把重物抬高一段较小的距离，工人在4 s时间内用100 N的力竖直向下压动摇臂1 m，把1 000 N的重物匀速抬高8 cm.则重物上升的速度为________m/s，人做的功为________J，千斤顶的效率是________．

第10题图

11. (2019泰州)如图，使用杠杆提升重物，拉力F竖直向下，重物匀速缓慢上升，相关数据如下表：

| 物重G/N | 拉力F/N | 时间t/s | A端上升的竖直距离h/m | B端下降的竖直距离s/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 500 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |

第11题图

求：

(1)拉力所做的功；(2)拉力做功的功率；(3)此过程中，该杠杆的机械效率．

类型3　测量滑轮组的机械效率

12. (2019自贡)小明和小强在测“滑轮组机械效率”的实验中组装好如图所示实验装置，他们分别记下了钩码和弹簧测力计的位置．

第12题图

(1)实验时，小明____竖直向上拉动弹簧测力计，使钩码升高，弹簧测力计读数为0.5 N；同时小强也用刻度尺测出钩码被提升的高度为10 cm，以上测量结果准确无误，其他被测物理量和计算数据记录如表：

| 钩码重G/N | 弹簧测力计提升的高度s/m | 有用功W有/J | 总功W总/J | 机械效率η |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100% |

(2)小明和小强通过计算得出该滑轮组机械效率为100%，它们意识到出现了错误，请你帮他俩找出错误的原因：________________________________．

(3)该滑轮组的机械效率实际为________(精确到0.1%)．

(4)在实验中，若将钩码的重增加到6 N，则该滑轮组的机械效率将________(选填“变大”“变小”或“不变”)．

参考答案及解析

命题点3　机械效率

1. D

2. B　【解析】机械效率是有用功与总功的比值，由于总功的多少不确定，所以无法判断有用功与总功比值的大小，即机械做的有用功越多，其机械效率不一定高，A错误；起重机提起的货物越重，所做的额外功基本不变，有用功在总功中所占的比重越大，它的机械效率越多，B正确；机械效率越高，说明所做有用功占总功的比值大，额外功所占总功的比值小，不是做的额外功越少，C错误；使用起重机做功越快，说明功率越大，但机械效率与功率没有关系，D错误．故选B.

3. C　【解析】根据图示可知，n＝3，W有＝Gh＝1 200 N×2 m＝2 400 J；A错误；根据F＝(G＋G轮)可得动滑轮重：G轮＝nF－G＝3×500 N－1 200N＝300 N，B错误；拉力做的总功：W总＝Fs＝500 N×3×2 m＝3 000 J；滑轮组的机械效率：η＝×100%＝×100%＝80%，C正确；拉力的功率：P＝＝＝300 W，D错误．故选C.

4. 900　90%　变大　【解析】根据图示可知，n＝3，自由端移动的距离：s＝3h＝3×2 m＝6 m；物体受到的重力：G＝mg＝45 kg×10 N/kg＝450 N；拉力做的有用功：W有用＝Gh＝450 N×2 m＝900 J；作用在绳子自由端的拉力F＝(G＋G动)＝×(450 N＋50 N)＝；滑轮组的机械效率η＝×100%＝×100%＝×100%＝×100%＝90%；不计绳重和摩擦，动滑轮重力一定，滑轮组提起的物重越大，有用功越多，但额外功不变，所以机械效率越高．

5. 300　 75% 　【解析】物体匀速前进，所以有平衡力T＝f，则W有＝ Ts＝fs ＝150 N×2 m＝300 J；由图知动滑轮上绳子的有效股数n＝2，拉力F＝100 N，则W总＝Fns，η＝×100%＝×100%＝×100%＝75%.

6. 解：(1)物体A静止在水平地面时对地面的压力：F＝G＝16 N，物体对地面的压强：p＝＝＝4 000 Pa；

(2)物体受到的摩擦力：F＝0.25G＝0.25×16 N＝4 N，物体匀速运动，5 s内做的有用功：W有＝Fs＝4 N×0.5 m＝2 J；

(3)由图乙所示图像可知，在5 s内拉力做的功W总＝2.5 J，滑轮组的机械效率：η＝×100%＝×100%＝80%.

7. C　【解析】小明对物体做的有用功是：W有＝Gh＝400 N×2 m＝800 J，A错误；对物体做的总功是：W总＝Fs＝250 N×4 m＝1 000 J，B错误；此过程中的额外功是：W额＝W总－W有用＝1 000 J－800 J＝200 J，C正确；此斜面的机械效率为：η＝×100%＝×100%＝80%，D错误．故选C.

8. 7　70%　【解析】拉力做功为W＝Fs＝3.5 N×2 m＝7 J；拉力做的有用功W有＝Gh＝4.9 N×1 m＝4.9 J，斜面机械效率η＝×100%＝×100%＝70%.

9. 36　10　【解析】提升物体做的有用功W有用＝Gh＝180 N×0.2 m＝36 J；将物体匀速提升0.2 m时，木棒的重心B上升的高度为0.4 m；克服木棒重力做的功为额外功，W总＝＝＝40 J，则W额外＝G0h0＝W总－W有用＝40 J－36 J＝4 J，故G0＝＝＝10 N.

10. 0.02　100　80%　【解析】由题知，4 s时间内重物被匀速抬高h＝8 cm，所以重物上升的速度：v＝＝＝0.02 m/s；所做的有用功：W有＝Gh＝1 000 N×0.08 m＝80 J，人做的功是总功：W总＝Fs＝100 N×1 m＝100 J，所以千斤顶的机械效率：η＝×100%＝×100%＝80%.

11. 解：(1)拉力所做的功：W＝Fs＝500 N×0.2 m＝100 J

(2)拉力做功的功率：P＝＝＝200 W

(3)杠杆的机械效率：η＝×100%＝×100%＝×100%＝80%

12. (1)匀速　(2)由图示知滑轮组承重绳子的股数n＝3，所以弹簧测力计提升的高度应该为s＝nh＝3×0.1 m＝0.3 m，表中数据错误．　(3)66.7%　(4)变大

【解析】(1)小明在进行实验时，应竖直向上匀速拉动弹簧测力计，此时绳子的拉力等于测力计示数．

(2)由图所示滑轮组可知，滑轮组承重绳子的有效股数n＝3；已知钩码上升高度h＝0.1 m，则弹簧测力计移动距离应为s＝nh＝3×0.1 m＝0.3 m，对比表中实验数据弹簧测力计移动距离为0.2 m，可知弹簧测力计移动距离计算错误，从而导致了滑轮组机械效率计算错误．

(3)滑轮组的机械效率：η＝×100%＝×100%＝×100%≈66.7%.

(4)提升的钩码重增加到6 N，有用功增加，有用功在总功中的比重增大，则该滑轮组的机械效率将变大．